Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia

na zadanie pn. „Zakup 2 ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1” typu C według PN EN 1789 z wyposażeniem zgodnym z PN EN 1865

Przedmiot zamówienia: ambulans ratunkowy – szt. 2

Marka i model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| NADWOZIE |  |  |  |  |  |
| 1. | Typu furgon z izolacją termiczną. | Tak |  |  |  |
| 2. | Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | Tak |  |  |  |
| 3. | Przystosowany do przewozu min. czterech osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | Tak |  |  |  |
| 4. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele z amortyzacją z możliwością ustawienia stopnia amortyzacji zależnie od stopnia obciążenia foteli. | Tak |  |  |  |
| 5. | Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m. | Tak |  |  |  |
| 6. | Długość przedziału medycznego min 3,20 m. | Tak |  |  |  |
| 7. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600. | Tak |  |  |  |
| 8. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. | Tak |  |  |  |
| 9. | Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | Tak |  |  |  |
| 10. | Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy | Tak |  |  |  |
| 11. | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym. Dopuszcza się możliwość przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy. | Tak |  |  |  |
| 12. | Lakier w kolorze białym. | Tak |  |  |  |
| 13. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, podgrzewane i regulowane elektrycznie z kabiny kierowcy | Tak |  |  |  |
| 14. | Centralny zamek wszystkich drzwi. | Tak |  |  |  |
| 15. | Autoalarm. | Tak |  |  |  |
| 16. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | Tak |  |  |  |
| 17. | Homologacja na pojazd skompletowany M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna ( należy dostarczyć wraz z fakturą i kartą pojazdu) | Tak |  |  |  |
| SILNIK |  |  |  |  |  |
| 1. | Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | Tak |  |  |  |
| 2. | Moc silnika powyżej 160 KM. | Tak |  |  |  |
| 3. | Moment obrotowy powyżej 320 Nm. | Tak |  |  |  |
| ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | Tak |  |  |  |
| 2. | Minimum 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. | Tak |  |  |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne. | Tak |  |  |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | Tak |  |  |  |
| ZAWIESZENIE |  |  |  |  |  |
| 1. | Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne. | Tak |  |  |  |
| 2. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP. | Tak |  |  |  |
| SYSTEM HAMULCOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. | Tak |  |  |  |
| 2. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | Tak |  |  |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. | Tak |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | Tak |  |  |  |
| 2. | Kosz na śmieci. | Tak |  |  |  |
| 3. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | Tak |  |  |  |
| 4. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | Tak |  |  |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt 4.5.5. | Tak |  |  |  |
| 2. | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. | Tak |  |  |  |
| 3. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | Tak |  |  |  |
| 4. | Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. | Tak |  |  |  |
| 5. | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. | Tak |  |  |  |
| 6. | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. | Tak |  |  |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykonana w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. | Tak |  |  |  |
| 2. | Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1200 W. | Tak |  |  |  |
| 3. | Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | Tak |  |  |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (podać markę i model). | Tak |  |  |  |
| 5. | Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. | Tak |  |  |  |
| 6. | Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym. | Tak |  |  |  |
| OZNAKOWANIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |  |  |  |
| 1. | W pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. | Tak |  |  |  |
| 2. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego | Tak |  |  |  |
| 3. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne9 min cztery trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej. | Tak |  |  |  |
| 4. | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej | Tak |  |  |  |
| 5. | Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu | Tak |  |  |  |
| 6. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. | Tak |  |  |  |
| 7. | Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi | Tak |  |  |  |
| 8. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | Tak |  |  |  |
| 9. | Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia. | Tak |  |  |  |
| 10. | Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. | Tak |  |  |  |
| 11. | Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego. | Tak |  |  |  |
| OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |
| 1. | Oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. | Tak |  |  |  |
| 2. | Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. | Tak |  |  |  |
| 3. | Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). | Tak |  |  |  |
| 4. | Halogen zamontowany nad blatem roboczym. | Tak |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DLA PACJENTA |  |  |  |  |  |
| 1. | Pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C. | Tak |  |  |  |
| 2. | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowej o poj. 2,7L , materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. | Tak |  |  |  |
| 3. | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. | Tak |  |  |  |
| 4. | Uchwyt do kroplówki mocowany w suficie na minimum 3 szt. wlewów kroplowych. | Tak |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | Tak |  |  |  |
| 6. | Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. (Deklaracja zgodności CE na elementy instalacji tlenowej, punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory – załączyć do oferty) Dostęp do zaworów butli i kontrola ilości tlenu musi odbywać się z pozycji przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
| 7. | Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (pozycja Trendelenburga sterowana elektrycznie) w trakcie jazdy ambulansu - podać markę i model podstawy pod nosze. Należy dołączyć deklarację zgodności CE na lawetę do oferty oraz potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałościowych na przeciążenie 10G | Tak |  |  |  |
| 8. | Szyna Modura o dł. min.30 cm zamocowana na ścianie lewej. | Tak |  |  |  |
| 9. | Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji próżniowej; punkt poboru, regulator podciśnienia – załączyć do oferty) | Tak |  |  |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową). | Tak |  |  |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |  |
| 1. | Min. jeden obrotowy fotel na prawej ścianie wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikami – podać markę model fotela i do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych foteli zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 | Tak |  |  |  |
| 2. | Fotel u wezgłowia noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym w płaszczyźnie pionowej zagłówkiem i biodrowym pasem bezwładnościowym – podać markę i model fotela do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych fotela zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 | Tak |  |  |  |
| 3. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | Tak |  |  |  |
| 4. | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. | Tak |  |  |  |
| 5. | Miejsce do mocowania noszy podbierakowych. | Tak |  |  |  |
| 6. | Miejsce do mocowania krzesełka kardiologicznego. | Tak |  |  |  |
| 7. | Miejsce do mocowania kompletnej deski ortopedycznej gotowej do użycia. | Tak |  |  |  |
| 8. | Miejsce do mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | Tak |  |  |  |
| 9. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | Tak |  |  |  |
| 10. | Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym oraz zegar | Tak |  |  |  |
| 11. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem oraz ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna – 24 miesiące (bez limitu kilometrów) | Tak |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – 36 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – 96 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 5 | Homologacja na pojazd skompletowany – M1/samochód specjalny – karetkę sanitarną | Tak załączyć do oferty lub dostarczyć wraz z ambulansem |  |  |  |
| 6 | Homologacja na pojazd bazowy – podać numer i datę wydania | Tak |  |  |  |
| 7. | Ambulans fabrycznie nowy, (pojazd bazowy oraz zabudowa) wyprodukowany w 2007 r., kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | Tak |  |  |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dołączyć przy dostawie. | Tak |  |  |  |
| 9. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego ambulansu, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami ambulansu lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych rozwiązań. | Tak |  |  |  |
| 10. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego ambulansu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: defibrylator karetkowy – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie akumulatorowe zapewniające nieprzerwaną pracę. Dopuszcza się dodatkowo zasilanie z instalacji ambulansu przez zasilacz 12 V stanowiący zintegrowany lub oddzielny moduł. | Tak |  |  |  |
| 2. | Akumulatory bez efektu pamięci. System ładowania akumulatorów wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł zapewniający ładowanie akumulatorów z sieci 12V ambulansu oraz 230V oraz regenerację akumulatorów. | Tak |  |  |  |
| 3. | Defibrylacja dwufazową energią maksymalną min 200 J, min. 19 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej. | Tak |  |  |  |
| 4. | Defibrylacja manualna i półautomatyczna z funkcją analizy rytmu do defibrylacji, czas ładowania do energii maksymalnej do maks. 10 sekund. | Tak |  |  |  |
| 5. | Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących. | Tak |  |  |  |
| 6. | Z funkcją automatycznej kompensacji prądowej, czasowej lub napięciowej impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych; | Tak |  |  |  |
| 7. | Pełna obsługa defibrylacji i wydruku z łyżek zewnętrznych | Tak |  |  |  |
| 8. | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych na łyżki dla dorosłych. | Tak |  |  |  |
| 9. | Możliwość przeprowadzenia kardiowersji. | Tak |  |  |  |
| 10. | Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w kpl. kabel do stymulacji, częstość impulsów/minutę min. 40-170, prąd stymulacji min. 10-140 mA. | Tak |  |  |  |
| 11. | 12 odprowadzeniowe EKG z kompletem kabli. | Tak |  |  |  |
| 12. | Wysokokontrastowy ekran typu EL lub TFT (przekątna ekranu min. 5 cali), zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, z możliwością jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych EKG. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim. | Tak |  |  |  |
| 13. | Z torbą transportową i uchwytem mocującym defibrylator na ścianie ambulansu. | Tak |  |  |  |
| 14. | Z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły: SpO2, NIBP, CO2 | Tak |  |  |  |
| 15. | Możliwość transmisji danych medycznych do medycznego urządzenia odbiorczego przez telefon komórkowy. W wyposażeniu zestaw niezbędnych akcesoriów umożliwiający transmisję (bez telefonu komórkowego i karty sieciowej operatora sieci komórkowej). Nie dopuszcza się, jako jedynej, transmisji danych w trybie faksu. Należy dołączyć świadectwo dopuszczenia do użytkowania w służbie zdrowia (CE) dla urządzenia odbiorczego potwierdzające jego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak załączyć |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Aktualne zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim – dołączyć przy dostawie. | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: ssak akumulatorowy, transportowy – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Ssak akumulatorowo – sieciowy # z możliwością zasilania i ładowania akumulatora z instalacji 12 V ambulansu | Tak |  |  |  |
| 3. | Rregulacja siły ssania regulowana płynnie w zakresie do 800mBar | Tak |  |  |  |
| 4. | Przepływ powyżej 20 l/min | Tak |  |  |  |
| 5. | Wbudowany akumulator – czas pracy ciągłej min. 30 min. | Tak |  |  |  |
| 6. | Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o poj. min 1 L przystosowany do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |  |
| 8. | Mocowanie do ściany ambulansu – załączyć potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałościowych dla zestawu ssącego | Tak załączyć |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz certyfikat CE załączyć do oferty | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim – dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych parametrów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: pulsoksymetr transportowy – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Pulsoksymetr z klipsem palcowym dla dorosłych i klipsem palcowym dla dzieci: - zakres saturacji tlenem 0-100% - zakres tętna 18-300 min uderzeń - alarmy przekroczenia nastawionych parametrów - wyświetlacz cyfrowy LED ze wskaźnikiem sygnalizującym jakość perfuzji # - w komplecie pokrowiec ochronny i baterie | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | CE lub deklaracja zgodności | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim- dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych parametrów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: zestaw transportowy  reanimacyjny do użytku w ambulansie ( nosze z transporterem i mocowaniem do podłogi

lub lawety ambulansu)  – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| NOSZE GŁÓWNE REANIMACYJNE DO UŻYTKU W AMBULANSIE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarde podłoże na całej długości pod noszami) | Tak |  |  |  |
| 2. | Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min. 75° oraz pozycją przeciwwstrząsową i zmniejszającą napięcie mięśni brzucha, | Tak |  |  |  |
| 3. | Wysuwane uchwyty do przenoszenia, | Tak |  |  |  |
| 4. | Z możliwością ustawienia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z bezpiecznym błyskawicznym łączeniem z transporterem, | Tak |  |  |  |
| 5. | Wyposażone w konturowy materac i komplet pasów szelkowych oraz pasy do mocowania nóg, | Tak |  |  |  |
| 6. | Statyw na pojemnik z płynami infuzyjnymi. | Tak |  |  |  |
| 7. | Z składanymi oparciami bocznymi | Tak |  |  |  |
| TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |  |  |
| 1. | System szybkiego bezpiecznego łączenia z noszami | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy | Tak |  |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości w min. 6 poziomach | Tak |  |  |  |
| 4. | Wszystkie 4 kółka obrotowe (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w cm); | Tak |  |  |  |
| 5. | Udźwig powyżej 200kg | Tak |  |  |  |
| 6. | System umożliwiający wprowadzenie i wyprowadzanie zestawu transportowego do i z ambulansu przez jedną osobę | Tak |  |  |  |
| 7. | System transportowy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | Tak |  |  |  |
| 8. | Dopuszczalna waga dla całego zestawu musi być zgodna z wymogami normy PN EN 1865 i nie może być większa niż 51kg ( podać wagę w kg dla całego zestawu).W przypadku dopuszczalnego obciążenia zestawu transportowego powyżej 200 kg masa zestawu może ulec zwiększeniu. | Tak |  |  |  |
| 9. | Mocowanie do podłogi ambulansu lub lawety | Tak |  |  |  |
| 10. | Potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 – załączyć do oferty | Tak załączyć |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | CE lub deklaracja zgodności na zestaw nosze z transporterem | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim – dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder oferenta potwierdzający spełnienie oferowanych parametrów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: nosze zbierakowe – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # - wielostopniowa regulacja długości oraz # możliwość złożenia do transportu w połowie # długości - rozdzielane na dwie niezależne połówki - konstrukcja łopat noszy wykonana z tworzywa sztucznego prześwietlnego dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym pełną diagnostykę - konstrukcja zamka łączącego łopaty z podwójną zapadką zabezpieczająca przed niekontrolowanym rozdzieleniem noszy przez obsługę - min. 3 pasy zabezpieczające mocowane do noszy - dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg # - waga max. 8 kg. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający oferowane parametry | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: deska ortopedyczna z pasami i stabilizatorem głowy  – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| DESKA |  |  |  |  |  |
| 1. | - wykonana z tworzywa sztucznego, łatwozmywalnego - minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach - trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego - długość – min. 180cm - szerokość – min. 45cm # - waga kompletnej deski max 8 kg | Tak |  |  |  |
| PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI |  |  |  |  |  |
| 1. | - konstrukcja pasa dwuczęściowa - możliwość regulacji długości - zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza - mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków | Tak |  |  |  |
| STABILIZATOR GŁOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | - system dwóch klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - paski do mocowania stabilizatora do deski | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawczy potwierdzający oferowane parametry | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: deska ortopedyczna pediatryczna  – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| DESKA |  |  |  |  |  |
| 1. | - do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy i system pasów unieruchamiających - wykonana z tworzywa sztucznego, łatwozmywalnego - dla dzieci o wadze do min. 40kg - prześwietlna dla promieni X # - w pokrowcu ochronnym transportowym # łatwozmywalnym | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: krzesełko kardiologiczne  – szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | - wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących - wyposażone w 2 duże kółka transportowe z czego min 2 z hamulcami - wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości z możliwością ustawiana ich na minimum 2 poziomach - wyposażone w składane tylne rączki transportowe - wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu - siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, odpornego na wodę, oraz na olej napędowy - wyposażone w pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie - waga do 10 kg - dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych parametrów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: kamizelka typu „KED”  –  szt. 2

Producent/firma:*	............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:*	............................................................................................................................................................................................................

Marka , model:*	............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*	............................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | - przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni gdzie nie można dotrzeć normalnymi noszami ( groty, studnie, zawały ) - unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), - regulowane pasy mocujące piersiowe (3 szt.) i biodrowe (2 szt.) umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, - przenikalność dla promieni X, - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, - 2 pasy stabilizujące głowę - pokrowiec | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2007 r., kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych parametrów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |

### UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

### Objaśnienia

* - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy