Brzeg, dn. 28.04.2009r.

OŚ.7644/38/08

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 3, ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227),

S T A R O S T A  B R Z E S K I

informuje,

o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej 645 Mg/dobę ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. pozwolenia, które jest wyłożone do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu pod adresem:

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, budynek „B”, III piętro, pokój nr 301, od poniedziałku do piątku od godziny 715 do 1515.

Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie  zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie danych o ww. pozwoleniu zintegrowanym.

Brzeg, dn. 27.04.2009r.                                                                                                                                                                                                                            OŚ.7644/38/08

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1  pkt 1), art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203 ust. 1, art. 204 ust. 1, art. 211 ust.1, art. 218 oraz art. 378 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,  poz.1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku L.dz. 11661/08, z dnia 18.12.2008r., (uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2009r.)  Pana Marcina Baranowskiego i Pana Dariusza Kużel  Prokurentów ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie,   49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61

o r z e k a m

- Udzielić ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej  w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 61.

- Określić rodzaj prowadzonej działalności:

ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie, jest oddziałem spółki akcyjnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000016032. Siedziba oddziału spółki znajduje się w Grodkowie, przy ul. Wrocławskiej 61. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

- produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb,

- produkcja karmy dla zwierząt domowych,

- wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

- sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,

- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

- sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową,

- transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,

- badania i analizy techniczne.

Działalność prowadzona na terenie zakładu w Grodkowie mieści się w zakresie działalności zgłoszonej w KRS. Pozostała działalność, wykazana w KRS 0000016032 nie jest prowadzona w Oddziale w Grodkowie lub nie dotyczy produkcji powodującej emisje gazów i pyłów do powietrza i obejmuje m.in. działalność rachunkowo-księgową, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

- Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz charakterystyka ogólna instalacji i stosowanych technologii:

- Niniejsze pozwolenie obejmuje instalację IPPC – instalację do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej 654 Mg/dobę.

Na terenie Zakładu działają ponadto instalacje, które są pośrednio powiązane z instalacją IPPC ale są odrębnymi instalacjami nie objętymi pozwoleniem zintegrowanym.

Do instalacji nie objętych pozwoleniem zintegrowanym, natomiast podlegających zgłoszeniu należą:

- instalacja spawania,

- instalacja kotłowni wyposażonej w dwa kotły: olejowo-gazowy o mocy

1,840 M = 2,044 MWt  i gazowy o mocy 2,290 MW = 2,544 MWt,

- instalacja suszarni zboża „BABKA” z piecem suszarniczym gazowym o mocy 2,290 MW = 2,544 MWt,

- instalacja suszarni zboża „ARAJ” z piecem suszarniczym gazowym o mocy 2,275 MW = 2,528 MWt,

- instalacja dygestorium.

- ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie posiada zakład w Grodkowie zajmujący się produkcją pasz.

Podstawowy zakres produkcji obejmuje pasze granulowane i pasze sypkie produkowane na bazie produktów roślinnych, przeznaczone dla zwierząt gospodarskich, głównie dla trzody chlewnej, drobiu i bydła.

Produkcja jest oparta o zakupione surowce i polega na rozdrabnianiu, dozowaniu i mieszaniu składników i dodatków oraz granulowaniu.

- Instalacja do produkcji pasz powoduje emisję substancji do powietrza atmosferycznego związaną z procesami technologicznymi prowadzonymi na urządzeniach do zasypu, mieszania, granulowania i pakowania pasz. Jest to emisja pyłu zbożowego.

Podstawowym surowcem do produkcji pasz są zboża, przede wszystkim kukurydza, które w przypadku zbyt dużej wilgotności są dosuszane w dwóch zakładowych suszarniach zboża i magazynowane wstępnie w silosach suszarni znajdujących się na terenie zakładu.

Śrutowanie zbóż prowadzi się za pomocą młynów młotkowych, a śrutę przenosi systemem przenośników poziomych i pionowych do zbiorników dozownikowych.

Następnie następuje mieszanie składników paszy: śruty zbóż, surowców wysokobiałkowych, tłuszczy, dodatków paszowych, dodatków mineralnych i premiksów. Poszczególne składniki są kierowane systemem transportu poziomego i pionowego do dozownika mieszarki. W oparciu o recepturę podaną przez technologa pracownik obsługi wprowadza dane do komputera sterującego linią rozważania i mieszania pasz sypkich. Po zaakceptowaniu receptury komputer sam steruje pobieraniem odpowiednich składników paszy do wagi tensometrycznej. Pobieranie surowców odbywa się z komór dozownikowych. Z wagi surowce są podawane na mieszarkę, gdzie następuje ich mieszanie. Podczas procesu mieszania jest dodawany do mieszarki tłuszcz roślinny w ilości ok. 1,5 %. Do mieszanek granulowanych jest dodawany tłuszcz w ilości do 5 %.

Z mieszarki sypka pasza jest podawana systemem transportu poziomego i pionowego, poprzez zespół odsiewaczy, na zbiorniki produktów gotowych albo na wagopakarkę lub odpowiednie komory celem przeprowadzenia procesu granulowania.

W procesie granulowania jest podawana para celem uzyskania odpowiedniej temperatury procesu granulowania. Pasza granulowana jest kierowana na odpowiednie zbiorniki produktów gotowych luzem lub kierowana na komory nad wagopakarką celem zapakowania jej w worki.

Pasza składowana luzem w zbiornikach jest transportowana specjalistycznymi samochodami paszowymi, natomiast pasza zapakowana w worki jest składowana w magazynie wyrobów gotowych na paletach.

- Określić rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw:

Tabela nr 1. Rodzaj i ilość wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw w instalacji  do produkcji pasz

| L.p. | Rodzaj materiału, surowca, paliwa | Jednostka | Zużycie w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ziarno zbóż | Mg | 116 700 |
| 2 | Surowce wysokobiałkowe | Mg | 40 000 |
| 3 | Tłuszcze | Mg | 5 000 |
| 4 | Dodatki paszowe | Mg | 1 100 |
| 5 | Dodatki mineralne | Mg | 7 000 |
| 6 | Premiksy | Mg | 400 |

Tabela nr 2. Energia wykorzystywana przez instalację do produkcji pasz

| L.p. | Rodzaj surowca, paliwa, materiału, energii | Jednostka | Zużycie w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energia elektryczna zużywana: - przez instalację do produkcji pasz - pozostałe instalacje | MWh MWh | 3 600 1 200 |
| 2 | Energia cieplna zużywana: - przez instalację do produkcji pasz - pozostałe instalacje | GJ GJ | 16 700 27 000 |

V. Określić maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacji odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji:

Zakład nie planuje okresów funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Praca wszystkich urządzeń będzie uzależniona od zapotrzebowania rynku na pasze, będzie zmienna, natomiast zmienność ta nie może być z góry zaplanowana.

Za okresy funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych można uznać okresy przestoju, wynikające np. z awarii urządzeń, nie są to jednak okresy planowane.

Sytuacje awaryjne w przypadku instalacji do produkcji pasz to:

- zanik napięcia,

- awaria urządzeń produkujących pasze,

- uszkodzenie filtra.

Zagadnienie wielkości emisji w trakcie rozruchu instalacji do produkcji pasz nie dotyczy tej instalacji. Emisja z wylotów aspiracji urządzeń do zasypu, mieszania, granulowania i pakowania pasz następuje wyłącznie w trakcie pracy tych urządzeń i jest proporcjonalna do wydajności tych urządzeń. Moment rozruchu nie powoduje zwiększonej emisji substancji.

VI. Określić źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikającą z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania:

Tabela nr 3 . Źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkość dopuszczalnej emisji:

| Lp. | Określenie źródła | Nr emit. | Wysokość emitora | Średnica emitora | Natężenie przepływu | Prędkość wylotowa | Temperat. wylotowa | Rodzaj urządzenia redukującego i jego sprawność | Czas pracy | Rodzaj substancji | Wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | m3/h | m/s | 0K | % | h/rok |  | kg/h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Aspiracja zasypu wstępnego | 1 | 9,0 | 0,30 | 2880 | K=0 (zadasz.) | 289 | Filtr pulsacyjny 99 % | 2340 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,014 0,018 |
| 2. | Aspiracja mieszarki Typ MB-1000. | 2 | 9,0 | 0,30 | 2880 | K=0 (zadasz.) | 289 | Filtr pulsacyjny 99 % | 2340 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,014 0,018 |
| 3. | Aspiracja mieszarki Typ MB-1000 | 3 | 9,0 | 0,30 | 2880 | K=0 (zadasz.) | 289 | Filtr pulsacyjny 99 % | 2340 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,014 0,018 |
| 4. | Aspiracja wagopakarki Richardson | 4 | 9,0 | 0,30 | 5040 | K=0 (poziomy) | 289 | Filtr pulsacyjny 99 % | 1680 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,025 0,032 |
| 5. | Aspiracja linii granulowania I | 5 | 11,0 | 0,5x0,5 0,56*) | 17140 | K=0 (poziomy) | 348 | Cyklon 80 % | 5200 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,054 0,077 |
| 6. | Aspiracja linii granulowania II | 6 | 11,0 | 0,45x0,3 0,41*) | 17140 | K=0 (poziomy) | 348 | Cyklon 80 % | 5200 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,054 0,077 |
| 7. | Aspiracja linii granulowania III | 7 | 11,0 | 0,5x0,5 0,56*) | 17140 | K=0 (poziomy) | 348 | Cyklon 80 % | 5200 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,054 0,077 |
| 8. | Aspiracja linii granulowania IV | 8 | 11,0 | 0,5x0,5 0,56*) | 18000 | K=0 (zadasz.) | 348 | Cyklon 80 % | 5200 | Pył zawieszony PM 10 Pył ogółem | 0,054 0,077 |

*) średnica zastępcza

Emisja roczna w Mg/rok z instalacji, obejmująca źródła podlegające pozwoleniu zintegrowanemu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wynosi:

Pył zawieszony PM 10 	1,264 Mg/rok

Pył ogółem 	1,787 Mg/rok

VII. Określić usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

Króćce pomiarowe, zainstalowane są zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7  „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

INSTALACJA DO PRODUKCJI PASZ  - miejsca zamontowania króćców pomiarowych

E 1

 300      

wentylator

filtr pulsacyjny

ASPIRACJA ZASYPU WSTĘPNEGO

- dla emitora nr 1 – nad dachem budynku na pionowym odcinku na wysokości 1 m –1 króciec

E 2

 300

filtr pulsacyjny

wentylator

ASPIRACJA MIESZARKI MB1000

- dla emitora nr 2 – nad dachem budynku na pionowym odcinku na wysokości 1 m –1 króciec

E 3

 300

filtr pulsacyjny

wentylator

ASPIRACJA MIESZARKI MB1000

- dla emitora nr 3 – nad dachem budynku na pionowym odcinku na wysokości 1 m –1 króciec

E 4

 300                                                                         filtr pulsacyjny

wentylator

ASPIRACJA WAGOPAKARKI  RICHARDSON

- dla emitora nr 4 – w budynku, na ukośnym odcinku w odległości od ściany 1 m – 1 króciec

E 5

≠ 500x500

wentylator

cyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA I

- dla emitora nr 5 – w budynku, na poziomym odcinku w odległości od ściany 4 m – 2 króćce

E 6

≠ 450x300

wentylator

cyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA II

- dla emitora nr 6 – w budynku, na poziomym odcinku w odległości od ściany 2 m – 2 króćce

E 7

≠ 500x500

wentylator

cyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA III

- dla emitora nr 7 – pod wiatą, na pionowym odcinku, w odległości od terenu 6 m – 2 króćce

E 8

≠ 500x500

wentylator

cyklon

ASPIRACJA LINII GRANULOWANIA IV

- dla emitora nr 8 – brak króćców, linia aktualnie nieczynna, po modernizacji należy wykonać    pod wiatą, na pionowym odcinku, w odległości od terenu 6 m – 2 króćce

VIII. Określić warunki w zakresie emisji hałasu do środowiska:

1. Charakterystyka źródeł hałasu:

Tabela nr 4. Zewnętrzne punktowe źródła hałasu.

| Nr źródła | Źródło hałasu | Poziom dźwięku Laeqti | Moc akustyczna LAweqti | Czas pracy t |  | Moc akustyczna LAweq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odl. 1 m [dB] | [dB] | dzień [h] | noc [h] | dzień [dB] | noc [dB] |
| INSTALACJA DO PRODUKCJI PASZ – objęta pozwoleniem zintegrowanym |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wentylator wyciągowy linii granulowania I | 80 | 92 | 16 | 8 | 92 | 92 |
| 2 | Wentylator wyciągowy linii granulowania II | 85 | 97 | 16 | 8 | 97 | 97 |
| 3 | Wentylator wyciągowy linii granulowania III | 89 | 101 | 16 | 8 | 101 | 101 |
| 4 | Wentylator wyciągowy linii granulowania IV | 89 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 5 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 6 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 7 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 8 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 9 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 10 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 11 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 12 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 13 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | - | 83 | - |
| 14 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 15 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 16 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 17 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 18 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 19 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 20 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| 21 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |

Tabela nr 5. Źródła - budynki hałasu.

| Źródło hałasu | Nr źródła | Ściany i stropy | Poziom dźwięku Laeqti | Czas pracy t |  | Poziom dźwięku LAeq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na ścianach [dB] | dzień [h] | noc [h] | dzień [dB] | noc [dB] |
| INSTALACJA DO PRODUKCJI PASZ – objęta pozwoleniem zintegrowanym |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDYNEK PRODUKCYJNY | 1 | wszystkie przegrody pomieszczenia granulatorów | 84 | 16 | 8 | 84 | 84 |

        - Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby wraz z przewidywanymi  wariantami.

Zakład pracuje w systemie pracy ciągłej na trzy zmiany 24 h/dobę. Wszystkie źródła hałasu instalacji do produkcji pasz, związane bezpośrednio z technologią produkcji, zainstalowane wewnątrz budynku oraz zewnętrzne źródła hałasu, pracują w sposób ciągły.

Zewnętrzne źródła hałasu urządzeń pomocniczych instalacji do produkcji pasz, w tym wentylatory dachowe wentylacji ogólnej części magazynowej pracują tylko w porze dziennej.

        - Wielkość emisji hałasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażona wskaźnikami hałasu  LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do obszarów ustalonych jako tereny mieszkaniowo-usługowe:

Tabela nr 6. Wielkość dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska:

| Lp. | Przeznaczenie terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/375/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 września 2006r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 4 grudnia 2006r. Nr 84, poz. 2477) | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeqD | LAeqN |
| 1 | MN/3 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej (ul. Wrocławska 56) | 55 | 45 |
| 2 | B5b, MN,U – teren adaptowanej zabudowy mieszkalno-usługowej (ul. Wrocławska 63-65 i dalej ul. Wrocławska 61) | 55 | 45 |
| 3 | P/1-9 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową (teren Zakładu i tereny sąsiadujące) | - | - |
| 4 | AG/1-11– przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej (tereny oddzielone od zakładu linią kolejową) | - | - |

IX. Określić warunki w zakresie emisji odpadów:

1. Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:

Tabela nr 7. Odpady niebezpieczne.

| Lp | Kod | Odpad | Ilość [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy (odpadowe, przeterminowane substancje chemiczne, kwas siarkowy) | 50 |
| 2 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (zużyty rozpuszczalnik) | 20 |
| 3 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (przepracowany olej hydrauliczny) | 100 |
| 4 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (przepracowany olej silnikowy) | 600 |
| 5 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (przepracowane oleje) | 600 |
| 6 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych (przepracowany olej transformatorowy) | 200 |
| 7 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (osad z czyszczenia studzienek separacyjnych z mycia pojazdów) | 5000 |
| 8 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników (zużyty rozpuszczalnik przemysłowy z myjni przemysłowej) | 300 |
| 9 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone (opakowania po produktach chemicznych) | 25 |
| 10 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB) (zaolejone czyściwo, zaolejony papier, maty filtracyjne) | 1 500 |
| 11 | 16 02 09 * | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 350 |
| 12 | 16 02 13 * | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny) | 100 |
| 13 | 16 05 06 * | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych (rozwodnione preparaty po przeprowadzonych próbach chemicznych) | 3000 |
| 14 | 16 06 01 * | Baterie i akumulatory ołowiowe | 50 |
| 15 | 16 07 09 * | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne (szlam z dezynfekcji paszowozów zawierający inne substancje niebezpieczne) | 10000 |
|  |  | Razem odpady niebezpieczne | 21895 |

Tabela nr 8. Odpady inne niż niebezpieczne.

| Lp | Kod | Odpad | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa (odpady pasz nienadające się do spożycia i przetwórstwa) | 50 |
| 2 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych (odpady pasz nadające się do spożycia i przetwórstwa) | 50 |
| 3 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady (odpady z laboratorium pochodzące z innych nieorganicznych procesów chemicznych) | 0,02 |
| 4 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,02 |
| 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury (opakowania z papieru po surowcach i inne} | 3,0 |
| 6 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych (pojemniki, opakowania foliowe po surowcach, pozostałe) | 5,0 |
| 7 | 15 01 04 | Opakowania z metali (beczki metalowe, inne pozostałe) | 0,2 |
| 8 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe (opakowania surowców, m.in. po premiksach) | 6,0 |
| 9 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe (opakowania różne) | 20,0 |
| 10 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,15 |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (ubrania robocze, rękawice, szmaty nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) | 0,4 |
| 12 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 0,4 |
| 13 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (wkłady po tonerach do kserokopiarek i drukarek) | 0,1 |
| 14 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (Zużyte chemikalia) | 1,0 |
| 15 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady (odpady z czyszczenia zbiorników po tłuszczach zwierzęcych i olejach roślinnych) | 8,0 |
| 16 | 17 04 05 | Żelazo i stal (złom stalowy i żeliwny z napraw maszyn i urządzeń) | 10,0 |
| 17 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (złom kabli) | 0,02 |
| 18 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 0,02 |
| 19 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 0,5 |
|  |  | Razem odpady inne niż niebezpieczne | 154,83 |

2. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania odpadów i sposób ich magazynowania oraz sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Tabela nr 9. Odpady niebezpieczne

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce powstawania odpadu | Miejsce i sposób oraz czas magazynowania | Proces odzysku lub unieszko-dliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy (odpadowe, przeterminowane substancje chemiczne, kwas siarkowy) | Laboratorium zakładowe | Pomieszczenie laboratorium Odpad magazynowany w oryginalnych pojemnikach. | R14 |
| 2 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (zużyty rozpuszczalnik) | Warsztat mechaniczny | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w oryginalnych pojemnikach. | R2 |
| 3 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (przepracowany olej hydrauliczny) | Maszyny i urządzenia na terenie zakładu Warsztat mechaniczny | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | R9, R1, D10 |
| 4 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (przepracowany olej silnikowy) | Maszyny i urządzenia na terenie zakładu Warsztat mechaniczny | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w stalowym pojemniku lub beczce. | R9, R1, D10 |
| 5 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (przepracowane oleje) | Maszyny i urządzenia na terenie zakładu Warsztat mechaniczny | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w stalowym pojemniku lub beczce. | R9, R1, D10 |
| 6 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych (przepracowany olej transformatorowy) | Warsztat elektryczny | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | R9, R1, D10 |
| 7 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (osad z czyszczenia studzienek separacyjnych z mycia pojazdów) | Studzienki separacyjne myjni samochodowej | Odpad nie będzie magazynowany, będzie odbierany bezpośrednio ze studzienek. | D5 |
| 8 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników (zużyty rozpuszczalnik przemysłowy z myjni) | Warsztat mechaniczny Przemysłowa myjnia ręczna | Odpad nie będzie magazynowany, będzie odbierany z urządzenia. | R2 |
| 9 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone (opakowania po produktach chemicznych) | Magazyn surowców Laboratorium | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | D5 |
| 10 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB) (zaolejone czyściowo, zaolejony papier, maty filtracyjne) | Teren zakładu Warsztat mechaniczny Warsztat elektryczny | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku i pojemnikach typu big-bag na palecie | R14 D5 |
| 11 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | Maszyny i urządzenia na terenie zakładu | Magazyn odpadów Odpad magazynowany na palecie | D10 |
| 12 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny) | Budynki zakładu – pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, biurowe | Magazyn odpadów przy warsztacie elektrycznym. Pomieszczenie biurowe. Świetlówki magazynowane w kartonie, pozostałe odpady w plastikowym pojemniku. | R14, R15 D9 |
| 13 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Laboratorium zakładowe | Pomieszczenie laboratorium Odpad magazynowany w plastikowych pojemnikach. | D9, D10 |
| 14 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Teren zakładu | Magazyn techniczny. Odpad magazynowany w kartonie. | R4, R6 |
| 15 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne (szlam z dezynfekcji paszowozów zawierający inne substancje niebezpieczne) | Studzienki separacyjne myjni samochodowej | Odpad nie będzie magazynowany, będzie wypompowywany bezpośrednio ze studzienek. | D5 |

Tabela nr 10. Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce powstawania odpadu | Miejsce i sposób oraz czas magazynowania | Proces odzysku lub unieszko-dliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadająe się do spożycia i przetwórstwa (odpady pasz nienadająe się do spożycia i przetwórstwa) | Magazyn surowców Linia produkcyjna Magazyn pasz | Magazyn odpadów Odpad magazynowany w workach z foli lub polipropylenowych na palecie | R14, R10 |
| 2 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych (odpady pasz nadające się do spożycia i rzetwórstwa) | Magazyn surowców Linia produkcyjna Magazyn pasz | Magazyn paszy do sprzedaży Odpad magazynowany w workach z foli lub polipropylenowych na palecie | R14 |
| 3 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady (odpady z laboratorium pochodzące z innych nieorganicznych procesów chemicznych) | Laboratorium zakładowe | Pomieszczenie laboratorium Odpad magazynowany w oryginalnych pojemnikach. | D9 |
| 4 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | Pomieszczenia zakładu, biura | Pomieszczenie biurowe. Odpad magazynowany w kartonie. | D10 |
| 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury (opakowania z papieru po surowcach i inne) | Teren zakładu Magazyn surowców Zasyp wstępny | Magazyn odpadów. Odpad belowany, składany na paletach. | R3 |
| 6 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych (pojemniki, opakowania foliowe po surowcach, pozostałe) | Teren zakładu Magazyn surowców Zasyp wstępny | Magazyn odpadów. Odpad składowany w pojemniku, folie belowane i składane na paletach. | R3, R14 |
| 7 | 15 01 04 | Opakowania z metali (beczki metalowe, inne pozostałe) | Warsztat mechaniczny Dział techniczny | Magazyn odpadów. Odpad składowany na paletach. | R4, R14 |
| 8 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe (opakowania surowców m.in. po premiksach) | Teren zakładu Magazyn surowców Zasyp wstępny | Magazyn odpadów. Odpad składowany na paletach. | D10 |
| 9 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe (opakowania różne) | Teren zakładu Magazyn surowców Zasyp wstępny | Magazyn odpadów. Odpad składowany w pojemniku. | D10 |
| 10 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Laboratorium zakładowe | Pomieszczenie laboratorium Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | R3 |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w15 02 02 (ubrania robocze, szmaty nie zanieczyszczone substancja-mi niebezpiecznymi) | Teren zakładu Pomieszczenia zakładu | Magazyn odpadów. Odpad składowany w plastikowym pojemniku. | R1 D5 |

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce powstawania odpadu | Miejsce i sposób oraz czas magazynowania | Proces odzysku lub unieszko-dliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | Teren zakładu Pomieszczenia zakładu | Magazyn przy warsztacie elektrycznym. Pomieszczenie biurowe. Odpad składowany na regale, drobny w plastikowym pojemniku. | R4, R5, R14 D5 |
| 13 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (wkłady po tonerach do kserokopiarek i drukarek) | Pomieszczenia zakładu, biura | Magazyn techniczny. Odpad magazynowany w kartonie. | R4, R11 D5 |
| 14 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (zużyte chemikalia) | Laboratorium zakładowe | Laboratorium Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | D9, D10 |
| 15 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady (odpady z czyszczenia zbiorników po tłuszczach zwierzęcych i olejach roślinnych) | Teren zakładu zbiorniki tłuszczu | Magazyn odpadów. Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | D10 |
| 16 | 17 04 05 | Żelazo i stal (złom stalowy i żeliwny z napraw maszyn i urządzeń) | Teren zakładu Warsztat mechaniczny | Wiata magazynowa Zamykany kontener | R4 |
| 17 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (złom kabli) | Teren zakładu Warsztat elektryczny | Magazyn odpadów. Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | R14 |
| 18 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | Teren zakładu Magazyn surowców Zasyp wstępny | Magazyn odpadów. Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | D10 |
| 19 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | Teren zakładu Zbiorniki tłuszczu | Magazyn odpadów. Odpad magazynowany w plastikowym pojemniku. | D10 |

Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów - wyjaśnienie symboli:

R1 – Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2 – Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4 – Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 – Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6 – Regeneracja kwasów lub zasad

R9 – Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10 – Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11 – Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R14 – Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części

R15 – Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

D5 –  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D9 –  Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 – Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych  na lądzie.

3.  Sposób dalszego gospodarowania odpadami:

- postępować z wytworzonymi odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami i przepisami w zakresie ochrony środowiska;

- prowadzić selektywną i kompleksową zbiórkę odpadów;

- powstające odpady należy magazynować (tj. czasowo przetrzymywać i gromadzić przed ich transportem) według rodzajów w sposób bezpieczny dla środowiska 
i zdrowia ludzi, a odpady niebezpieczne dodatkowo w pełnej izolacji od środowiska, w miejscach określonych w tabeli nr 9 i 10 niniejszej decyzji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji;

- magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości transportowej odpadów, przy czym okres ich magazynowania nie może przekroczyć terminów określonych w przepisach (tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjątkiem składowania, można magazynować przez okres 3 lat od momentu wytworzenia, a odpady przeznaczone do składowania – 1 rok);

- transport odpadów zlecać firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia, odpady inne niż niebezpieczne transportowane mogą być przez osoby fizyczne odbierające odpady, zgodnie z art. 33 ust. 1a ww. ustawy o odpadach;

- transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwienia, zgodnie z zapisami art. 28 ust. 9 w/w ustawy o odpadach,  może prowadzić wytwórca odpadów, jednakże transport ten musi być prowadzony zgodnie z przepisami o transporcie drogowym, w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu oraz uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska,

- zapewnić odzysk wytwarzanych odpadów, a następnie unieszkodliwianie odpadów, których nie można poddać odzyskowi;

- określone rodzaje odpadów przekazywać w celu odzysku lub unieszkodliwienia odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (tj. zbierania, transportu, odzysku i/lub unieszkodliwienia odpadów) lub podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskiwania zezwoleń i zgłoszonym do rejestru prowadzonego przez starostę albo osobom fizycznym do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczegółowych;

4.  Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

  - odpady, do czasu przekazania upoważnionym odbiorcom, magazynować w sposób selektywny, zapobiegający ich rozproszeniu i zanieczyszczeniu środowiska, 
w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 61, określonych w tabeli nr 9 i 10 oraz wskazanych na planie sytuacyjnym terenu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

  - wytworzone odpady gromadzić w odpowiednich opakowaniach i zbiornikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów, lub 
w sposób uporządkowany na odpowiednim utwardzonym podłożu, gwarantującym zabezpieczenie gruntu przed ewentualnym zanieczyszczeniem;

  - magazynowanie odpadów ma odbywać się w sposób zapewniający zbieranie ewentualnych odcieków oraz zapobiegający przenikaniu składników odpadów do podłoża gruntowego;

  - miejsca magazynowania odpadów oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Dodatkowe wymagania w zakresie gospodarki odpadami:

- wszelkie prace w zakresie magazynowania i załadunku odpadów wykonywać 
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, zdrowia ludzi oraz w sposób niepowodujący zagrożenia ani uciążliwości dla środowiska i ludzi;

- magazynowanie odpadów ma odbywać się w sposób zapobiegający pyleniu oraz zapewniający zbieranie ewentualnych odcieków w celu uniknięcia przenikaniu składników odpadów do podłoża gruntowego;

- w przypadku transportu odpadów przez wnioskodawcę – transport należy prowadzić 
z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym oraz z zachowaniem bezpieczeństwa 
i czystości na drogach.

X. Określić warunki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- Ilość pobieranej wody z wodociągu miejskiego.

- Zużycie wody ogółem – 18 000 m3/rok:

  - na cele instalacji IPPC  – 12 000 m3/rok wejdzie w produkt (w postaci pary H2O) jako składnik paszy granulowanej lub odparuje w trakcie chłodzenia produktu,

  - na potrzeby myjni samochodowej oraz na cele sanitarno-higieniczne – 6 000 m3/rok.

2. Ilość, stan i skład ścieków odprowadzanych z instalacji IPPC – nie dotyczy.

XI. Określić wymagane działania, w tym środki techniczne, mające na celu ograniczenie emisji, w szczególności sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

- Ogólne działania w celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości:

- Przestrzeganie systemów jakości (ISO 22000, HACCP), wymuszających szereg działań organizacyjnych obejmujących kontrole na wszystkich stanowiskach pracy i w miejscach powstawania odpadów, instalowanie systemów kontrolnych i zabezpieczających przed występowaniem sytuacji awaryjnych, eksploatowanie maszyn, urządzeń i pojazdów zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,

- Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń objętych niniejszą decyzją w oparciu o stosowne instrukcje,

- Systematyczne szkolenie pracowników w zakresie BHP oraz w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń technologicznych,

- Podejmowanie niezbędnych remontów oraz naprawy instalacji i ich przeprowadzanie w sposób zgodny z zatwierdzoną procedurą zakładową, szczególnie służących osiąganiu najwyższych standardów pracy zgodnie z wytycznymi najlepszej dostępnej techniki.

- W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- Stosowanie zamkniętych systemów magazynowania (silosy) i transportu materiałów pylistych,

- Prowadzenie szczelnego procesu śrutowania,

- Stosowanie cyklonów na końcowym etapie produkcji, na liniach granulowania z odzyskiwaniem i zawracaniem do produkcji pyłu paszowego wyłapanego w cyklonach,

- W procesie śrutowania stosować typowe młyny stosowane w przetwórstwie żywności, zgodnie z najlepszą dostępną techniką.

- W zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości  odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

  - Stosowanie mechanicznego transportu wewnętrznego surowca (podnośniki kubełkowe, ślimaki, redlery),

  - Zainstalowanie zbiorników kredy i mechanicznego transportu wewnętrznego kredy luzem,

  - Zastosowanie opakowań zbiorczych (big-bagi, palety) i transportu środkami mechanicznymi (wózki widłowe, ręczne wózki paletowe),

  - Wprowadzenie bieżącego gromadzenia odpadów w wydzielonych miejscach pomieszczeń produkcyjnych, pozwalającego na bieżącą kontrolę ilości odpadów powstałych na danej zmianie roboczej, co spełnia rolę motywującego czynnika psychologicznego.

- W zakresie emisji hałasu do środowiska:

- Młyny stosowane do śrutowania są zlokalizowane na poziomie parteru, wewnątrz pomieszczeń bez otworów okiennych celem ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko.

XII. Określić sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko:

Ze względu na lokalizację instalacji ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, Oddział w Grodkowie, wielkość instalacji i parametry emisji, jej eksploatacja w żadnych  warunkach nie wywołuje transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku.

XIII. Określić zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji:

1. Monitoring poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza:

Prowadzić pomiary emisji pyłu z instalacji IPPC ( emitory E1- E8) raz na dwa lata, począwszy od roku 2010, zgodnie z metodyką referencyjną:

- natężenie przepływu gazu i pomiar emisji pyłu - zgodnie z PN-94/Z-04030.7 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

Usytuowanie stanowisk do pomiaru z ww. instalacji określone zostały w punkcie VII niniejszego pozwolenia.

2. Monitoring poziomu hałasu emitowanego do środowiska:

Okresowe pomiary hałasu w środowisku winny być przeprowadzone w porze dziennej oraz w porze nocnej, zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi (obecnie określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291).

Pomiary te należy prowadzić raz na dwa lata oraz jednorazowo po zmianie typu, ilości lub lokalizacji znaczących źródeł hałasu, w dwóch wyznaczonych punktach pomiarowych:

Nr 1 -  na budynku mieszkalnym po byłym domku dróżnika kolejowego przy ul.    Wrocławskiej 56, na wysokości okien 1,5 m, w odległości 1–2 m od elewacji,

Nr 2  -   na budynku mieszkalnym za sąsiadującym z zakładem terenem Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych w Grodkowie, przy ul. Wrocławskiej 63, na wysokości okien 9 m, w odległości 1–2 m od elewacji, z uwzględnieniem oddziaływania innych zakładów (pomiar możliwy przy wyłączonych innych źródłach hałasu, tj. w czasie gdy warsztaty samochodowe i zakład GZWM nie pracują) i ekranowania zabudowy warsztatów samochodowych (stąd pomiar na wysokości II piętra).

Pierwsze pomiary należy wykonać w okresie 2 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.

3. Monitoring gospodarki odpadami:

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, to jest kart ewidencji odpadów prowadzonych dla każdego odpadu odrębnie oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Należy również sporządzać i przekazywać Marszałkowi Województwa Opolskiego, na odpowiednich formularzach, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów. Stosowne wzory ewidencji określone są w przepisach wykonawczych do ustawy o odpadach.

4. Monitoring procesów technologicznych:

Prowadzić monitoring procesów technologicznych w zakresie sporządzania bilansów masowych zużycia materiałów, surowców i energii.

XIV. Określić sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych o wielkościach emisji substancji i energii w tym wyników pomiarów

1. W zakresie emisji substancji do powietrza:

Wyniki pomiarów emisji pyłu do powietrza przekazywać Staroście Brzeskiemu  i Opolskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.

2. W zakresie ochrony przed hałasem:

Wyniki okresowych pomiarów hałasu w środowisku, przekazywać Staroście Brzeskiemu  i Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu w formie i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

XV. Określić dodatkowe wymagania:

- Sporządzać  szczegółowe informacje (raport) przed wprowadzaniem w Spółce zmian w najlepszych dostępnych technikach, pozwalających na znaczne zmniejszenie emisji  bez powodowania nadmiernych kosztów lub gdy będzie to wynikać z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

- W odniesieniu do każdego procesu prowadzonego już na terenie Zakładu przeprowadzać - co najmniej raz na 5 lat ( licząc od dnia wydania niniejszej decyzji) - ocenę porównującą parametry procesowe ze wskaźnikami charakteryzującymi najlepsze dostępne techniki (BAT).

W przypadku stwierdzenia daleko idących rozbieżności z wymogami BAT, stanowić one będą podstawę do podjęcia decyzji o modernizacji, względnie eliminacji danego procesu.

  - WW. informacje oraz ocenę przedkładać Staroście Brzeskiemu w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

XVI. Określić sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczenia skutków awarii oraz postępowanie w czasie wystąpienia awarii:

- ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, Oddział w Grodkowie, nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. do zakładów podlegających obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

- Dla zabezpieczenia środowiska przed wystąpieniem awarii przemysłowej i ewentualnymi jej skutkami należy:

- przestrzegać wewnętrzne procedury systemów jakości ISO 22000 i HACCP,

- podejmować działania określone w odpowiednich dokumentach i instrukcjach wewnątrzzakładowych,

- przestrzegać odnośnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dokonywać przeglądów stanowisk pracy i instalacji, które pozwalają prowadzić skuteczną profilaktykę remontową, ograniczając możliwość wystąpienia awarii,

- dokonywać przeglądów urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego,

- dbać o prawidłowe przygotowanie do rozruchu i właściwą eksploatację urządzeń technicznych,

- przeprowadzać cykliczne szkolenia pracowników w zakresie bhp, bezpieczeństwa pożarowego i wybuchu oraz stosowanych technologii,

- W celu ograniczenia skutków awarii należy:

- podjąć natychmiastową akcję ratunkową z wykorzystaniem podręcznego sprzętu i ustalonych procedur ewakuacji ludzi z miejsc zagrożonych,

- w przypadku pożaru - natychmiast zabezpieczyć obiekty sąsiednie,

- w przypadku wybuchu - natychmiast odciąć dopływ mediów palnych,

- w przypadku awarii urządzenia redukującego emisję pyłu - obsługiwane przez nie urządzenia nie mogą być użytkowane aż do chwili usunięcia awarii.

- Każdorazowo w przypadku wystąpienia awarii bezzwłocznie należy poinformować o zaistniałej sytuacji delegaturę WIOŚ i organ wydający niniejsze pozwolenie. Przekazać tym organom informacje:

- o okolicznościach awarii,

- o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią umożliwiające dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska,

- o podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii  oraz zapobieżeniu jej powtórzeniu się.

5.  Dokonywać stałej aktualizacji informacji, o których mowa powyżej, odpowiednio do  zmiany sytuacji.

XVII. Określić sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane:

W okresie obowiązywania niniejszego pozwolenia nie jest przewidziane zakończenie eksploatacji instalacji do produkcji pasz, ani jej części.

XVIII. Określić termin obowiązywania pozwolenia.

Ustala się czas obowiązywania pozwolenia na okres: do dnia 19 kwietnia 2019r.

U z a s a d n i e n i e

Panowie Marcin Baranowski i Dariusz Kużel  Prokurenci ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie wnioskiem L.dz. 11661/08, z dnia 18.12.2008r., (uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2009r.)  wystąpili do Starosty Brzeskiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, Morliny 15, Oddział w Grodkowie,   49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61.

Do wniosku dołączono dokumentację pn. „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego”, opracowaną przez Pracownię Projektową mgr inż. Jacek Demel z Opola, w grudniu 2008r.

Zgodnie z punktem 6 ppkt 5) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz.1055), przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości jako instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę i wobec powyższego wymagane jest dla niej uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (IPPC) w trybie przepisów ww. ustawy Prawo ochrony środowiska. Instalacja do produkcji pasz nie jest instalacją nową, ani  w sposób istotny zmienianą.

W związku ze stwierdzonymi we wniosku brakami i wątpliwościami pismem nr OŚ.7644/38/08, z dnia 09.01.2009r. wezwano Spółkę o uzupełnienie wniosku o dokumenty i informacje istotne do wydania pozwolenia.

Spółka w dniu 15.01.2009r. przedłożyła  potwierdzenie zrealizowania operacji uiszczenia opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i opłaty skarbowej za pozwolenie zintegrowane oraz  pismem L.dz. 479/09, z dnia 17.01.2009r. uzupełniono aneksem pozostałe braki wniosku.

Skompletowana w ten sposób dokumentacja wypełniła wymagania formalne określone w artykule 208 i 210 ustawy Prawo ochrony środowiska i w związku z tym, na podstawie art. 209 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pismem nr OŚ.7644/38/08, z dnia 16.02.2009r. przekazano uzupełniony zapis wniosku Spółki o wydanie pozwolenia Ministrowi Środowiska.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu na zasadach i w trybie określonych  w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podając do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu danych o wniosku  ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie w publicznie dostępnym wykazie, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia.

Przedmiotowe informacje umieszczono w dniu 16.02.2008r.  na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego  w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Grodkowie. Ponadto na tablicy informacyjnej ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie zostało umieszczone obwieszczenie.

W terminie 21 dni od ogłoszenia (licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia na tablicach ogłoszeń) oraz po tym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy.

ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie posiada zakład w Grodkowie zajmujący się produkcją pasz. Podstawowy zakres produkcji obejmuje pasze granulowane i pasze sypkie produkowane na bazie produktów roślinnych, przeznaczone dla zwierząt gospodarskich, głównie dla trzody chlewnej, drobiu i bydła.

- Na terenie Zakładu zlokalizowana jest instalacja IPPC tj: instalacja do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej 654 Mg/dobę, która wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W wyniku delimitacji we wniosku określono pozostałe instalacje, które występują na terenie zakładu w Grodkowie, są pośrednio powiązane z instalacją do produkcji pasz, ale są odrębnymi instalacjami nie objętymi pozwoleniem zintegrowanym, natomiast zgodnie z p. 3, 4, 7, 19  załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz.2840) oraz  p. 1, 4, 6, 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz.2839), wymagają zgłoszenia organowi ochrony środowiska, tj:

- instalacja spawania w warsztacie,

- instalacja kotłowni wyposażonej w dwa kotły: olejowo-gazowy o mocy

1,840 M = 2,044 MWt  i gazowy o mocy 2,290 MW = 2,544 MWt,

- instalacja suszarni zboża „BABKA” z piecem suszarniczym gazowym o mocy 2,290 MW= 2,544 MWt,

- instalacja suszarni zboża „ARAJ” z piecem suszarniczym gazowym o mocy 2,275 MW= 2,528 MWt,

- instalacja dygestorium.

Biorąc pod uwagę powyższe ww. instalacje zostały zgłoszone tutejszemu organowi ochrony środowiska w dniu 01.02.2008r.i zgłoszenie zostało przyjęte.

Instalacja do produkcji pasz powoduje emisję substancji do powietrza atmosferycznego związaną z procesami technologicznymi prowadzonymi na urządzeniach do zasypu, mieszania, granulowania i pakowania pasz. Jest to emisja pyłu zbożowego.

Instalacja do produkcji pasz zakładu ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie, przy ul. Wrocławskiej 61, zlokalizowana jest na peryferiach północnej części miasta Grodków, w dzielnicy przemysłowej, przy szosie wylotowej w kierunku Brzegu.

W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajduje się zabudowa produkcyjno-przemysłowa, tereny linii kolejowej PKP oraz droga lokalna. W promieniu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora, tj. 800 m, znajdują się w dalszej odległości tereny rolne w postaci pól uprawnych i nieużytków, a także w kierunku południowo-wschodnim tereny zabudowy mieszkalnej.

Najbliższa pojedyncza zabudowa mieszkalna (lokal mieszkalny w budynku dróżnika kolejowego) znajduje się w odległości 145 m od najbliższego emitora zakładu. Kolejna zabudowa chroniona znajduje się w odległości 170 m i dalej, kilkuset metrów, tj. poza strefą bezpośredniego oddziaływania emitorów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 260, poz.2181), instalacja do produkcji pasz nie podlega standardom emisyjnym.

Obliczenia emisji substancji z instalacji IPPC wykonano zgodnie z pomiarowymi wskaźnikami literaturowymi (Wskaźniki emisji pyłów z modernizowanych i nowobudowanych magazynów zbożowych i młynów. Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż. Warszawa 1986).

Obliczenia stanu jakości powietrza zostały przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003r.Nr 1, poz.12), przy użyciu programu "ZANAT" wersja 6.0 Zakładu Ochrony Środowiska, Informatyki i Elektroniki EKO-KOM w Warszawie.

Analiza ww. obliczeń wykazała, że dla przyjętych do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z Zakładu, w tym z instalacji IPPC, nie wystąpią przekroczenia standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia w powietrzu poza terenem, do którego Zakład posiada tytuł prawny.

- Źródłami hałasu w Zakładzie są wszystkie zamontowane wewnątrz budynku produkcyjnego urządzenia hałasotwórcze, wentylatory wyciągowe linii granulowania i wentylatory dachowe wentylacji pomieszczeń produkcyjnych należące do instalacji IPPC.

- Ponadto źródłami hałasu są pozostałe zewnętrzne źródła hałasu należące do innych instalacji, nie podlegających pozwoleniu zintegrowanemu, opisane w poniższej tabeli:

| Nr źródła | Źródło hałasu | Poziom dźwięku Laeqti | Moc akustyczna LAweqti | Czas pracy t |  | Moc akustyczna LAweq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odl. 1 m [dB] | [dB] | dzień [h] | noc [h] | dzień [dB] | noc [dB] |
| INSTALACJA SUSZARNI ZBOŻA „BABKA” – podlegająca zgłoszeniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 23 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 24 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 25 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 26 | Zespół transportu poziomego dołem (ślimaki, redler) | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 27 | Piec suszarniczy AG-2200 | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 28 | Suszarnia zboża SD-1,9 | 84 | 96 | 16 | - | 96 | - |
| 29 | Wialnia zboża | 78 | 90 | 16 | - | 90 | - |
| 30 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 31 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 32 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 33 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 34 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 35 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 36 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 37 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| INSTALACJA SUSZARNI ZBOŻA „ARAJ” – podlegająca zgłoszeniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 39 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | 8 | 92 | 92 |
| 40 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 41 | Podnośnik kubełkowy | 80 | 92 | 16 | - | 92 | - |
| 42 | Zespół transportu poziomego górą (redler) | 80 | 92 | 16 | 8 | 92 | 92 |
| 43 | Zespół transportu poziomego dołem (ślimaki, redler) | 80 | 92 | 16 | 8 | 92 | 92 |
| 44 | Piec suszarniczy PGA-1300 | 80 | 92 | 16 | 8 | 92 | 92 |
| 45 | Suszarnia zboża S-510 | 84 | 96 | 16 | 8 | 96 | 96 |
| 46 | Czyszczalnia CZA-25 | 86 | 98 | 16 | - | 98 | - |
| 47 | Czyszczalnia CZA-25 | 86 | 98 | 16 | - | 98 | - |
| 48 | Czyszczalnia CZA-25 | 86 | 98 | 16 | - | 98 | - |
| 49 | Czyszczalnia CZA-25 | 86 | 98 | 16 | - | 98 | - |
| 50 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 51 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 52 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 53 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 54 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 55 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 56 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 57 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 58 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 59 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 60 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| 61 | Wentylator przedmuchu | 90 | 101 | 16 | - | 101 | - |
| INSTALACJA DYGESTORIUM – podlegająca zgłoszeniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Wentylator dachowy | 72 | 83 | 16 | 8 | 83 | 83 |
| KLIMATYZATORY ŚCIENNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Klimatyzator ścienny | 68 | 79 | 16 | - | 79 | 79 |
| 64 | Klimatyzator ścienny | 68 | 79 | 16 | - | 79 | 79 |
| 65 | Klimatyzator ścienny | 68 | 79 | 16 | - | 79 | 79 |
| 66 | Klimatyzator ścienny | 68 | 79 | 16 | - | 79 | 79 |
| 67 | Klimatyzator ścienny | 68 | 79 | 16 | - | 79 | 79 |

Instalacja suszarni zboża „BABKA” pracuje głównie w czasie żniw w porze dziennej. Wciągu roku stanowi magazyn zboża, okresowo występuje konieczność dosuszenia i przedmuchu zboża.

Instalacja suszarni zboża „ARAJ”, pracuje głównie w czasie żniw, w porze dziennej. W porze nocnej pracuje w zakresie ograniczonym do suszenia zboża, bez przyjęć. W ciągu roku stanowi magazyn zboża, okresowo występuje konieczność dosuszenia i przedmuchu zboża.

Laboratorium pracuje na 2 zmiany. Instalacja dygestorium pracuje do 8 godzin na dobę, przy czym może okresowo pracować również w porze nocnej.

Klimatyzatory ścienne pracują w porze dziennej.

- Zakład ANIMEX zgodnie z przeznaczeniem terenów  określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków, zlokalizowany jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym - o działalności produkcyjnej, baz, składów  i magazynów.

- W otoczeniu ANIMEX - Zakłady Drobiarskie Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie, w zasięgu oddziaływania akustycznego, znajduje się jeden budynek mieszkalny – budynek dróżnika kolejowego, wydzielony na terenach kolejowych (ul. Wrocławska 56). Dalsze budynki (ul. Wrocławska 63-65 i dalej ul. Wrocławska 61) są poza zasięgiem oddziaływania zakładu z uwagi na ekranowanie zabudową przemysłową kolejnych zakładów – Grodkowskie Zakłady  Wyrobów Metalowych.

W związku z powyższym, standardy akustyczne przyjęto zgodnie z rodzajem zabudowy tych terenów i przeznaczeniem tych terenów określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grodków - uchwała Nr XXXV/375/2006 Rady Miejskiej  w Grodkowie z dnia 27 września 2006r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 4 grudnia 2006r. Nr 84, poz. 2477).

- Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), budynki położone na terenie MN/3 (ul. Wrocławska 56) oraz B5b MN,U ( ul. Wrocławska 63-65 i dalej ul. Wrocławska 61) zaszeregowane zostały do terenów mieszkaniowo-usługowych, dla których obowiązują następujące wartości dopuszczalne poziomu hałasu:

- Równoważny poziom dźwięku A hałasu dla pory dnia - 55 dB

- Równoważny poziom dźwięku A hałasu dla pory nocy - 45 dB

Obliczenia poziomu hałasu przeprowadzono zgodnie z metodyką zawartą w Instrukcji 338/96, przy użyciu programu LEQ Professional Biura Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych „SOFT-P” Piotrków Trybunalski.

Z analizy obliczeń akustycznych wynika, iż Zakład nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu, zarówno w porze dziennej jak i porze nocnej.

Pomiary hałasu na instalacji do produkcji pasz oraz w wytypowanych punktach na granicy terenu zakładu i na zabudowie chronionej były wykonywane przez Zakład Projektowo-Usługowy „HI-EKO” w Opolu, w czerwcu 2005r.

Pomiar hałasu na zabudowie chronionej wykonano na domku jednorodzinnym na terenach kolejowych – jedynym budynkiem mieszkalnym znajdującym się w pobliżu zakładu.

Wyniki pomiarów wskazały na brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie hałasu.

Instalacja do produkcji pasz, podlegająca pozwoleniu zintegrowanemu, nie wymaga bezpośredniego zaopatrzenia w wodę.

- Instalacja do produkcji pasz wymaga dostawy pary wodnej z instalacji kotłowni grzewczej, która podawana do granulatorów w czasie procesu granulacji, wchodzi w produkt.

- Zużycie roczne wody w Zakładzie wyniesie maksymalnie docelowo 18 000 m3/rok, w tym 12 000 m3/rok wejdzie w produkt jako składnik paszy granulowanej lub odparuje w trakcie chłodzenia produktu, natomiast docelowo 6 000 m3/rok zostanie zużyte na potrzeby myjni samochodowej oraz na cele sanitarno-higieniczne i odprowadzone w postaci ścieków.

- Woda jest doprowadzona z miejskiej sieci wodociągowej i odpowiada warunkom wody zdatnej do picia.

Na terenie zakładu występuje rozdzielcza sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Poszczególne odcinki kanalizacji zbierają ścieki bytowe, przemysłowe oraz opadowe z terenów poszczególnych zakładów powstałych po przekształceniach własnościowych na bazie zabudowy zlikwidowanych zakładów.

Wody opadowe czyste i nieznacznie zanieczyszczone z terenu zakładu ANIMEX – Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie są kierowane do sieci kanalizacji deszczowej. Natomiast do sieci kanalizacji sanitarnej kierowane są wszystkie ścieki bytowe, z mycia pomieszczeń administracyjno-socjalnych i z użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz ścieki o charakterze przemysłowym z myjni samochodowej, które jako zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi podlegają podczyszczeniu w istniejących urządzeniach separacyjnych, przed odprowadzeniem do kanalizacji i razem ze ściekami bytowymi tworzą ścieki komunalne.

Zakład posiada umowę Nr 1156 WS/GR z dnia 09.09.2008r., zawartą z Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim na dostawę wody i odbiór ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji miejskiej. Zgodnie z warunkami umowy maksymalna dobowa ilość ścieków wynosi 70 m3/d.

Ścieki komunalne są mieszaniną ścieków bytowych pochodzących z użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych zakładu oraz ścieków typu przemysłowego z mycia samochodów (dotyczą instalacji myjni samochodowej wyposażonej w system podczyszczania ścieków).

Ilość ścieków bytowych oszacowano docelowo na:

Qśbyt. =  ok. 5 500 m3/rok

Ilość ścieków przemysłowych oszacowano docelowo na:

Qśbyt. =  500 m3/rok.

Ilość wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych wynosi 37 180 m3/rok.

Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej na oczyszczalnię ścieków komunalnych w Tarnowie Grodkowskim powinny spełniać określone parametry jakościowe, przy czym dotyczy to wylotu zakładowej kanalizacji sanitarnej w miejscu połączenia z miejską siecią kanalizacji sanitarnej.

Parametry jakościowe określają:

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz.964)

- umowa Nr 1156 WS/GR z dnia 09.09.2008r. z Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp.z o.o. w Grodkowie na odbiór ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji miejskiej.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 211 ust. 2 pkt 3c ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono ilość wykorzystywanej wody.

Natomiast z uwagi na fakt iż instalacja IPPC nie jest źródłem powstawania żadnych rodzajów ścieków, w pozwoleniu nie określono ilości, stanu i składu ścieków.

Z przedłożonych materiałów w zakresie emisji odpadów wynika, iż w związku 
z eksploatacją instalacji IPPC oraz instalacji pomocniczych Zakład jest miejscem powstawania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji i wymagające gromadzenia są zbierane selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych. Zakład posiada wydzielone miejsca gromadzenia odpadów oraz wydzielone magazyny odpadów, miejsca te zaznaczone są na mapce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Część odpadów jest odbierana bezpośrednio z miejsc ich powstawania.

Wśród odpadów innych niż niebezpieczne tylko odpad z produkcji pasz roślinnych  
o kodzie 020381, stanowiący odpady pasz nadające się do spożycia i przetwórstwa, jest odbierany przez indywidualnych odbiorców na potrzeby własne. Odpad jest transportowany własnymi środkami transportu odbierających odpad. Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne są odbierane przez upoważnionych odbiorców odpadów i transportowane środkami transportu odbierającego odpady. Sporadycznie może się zdarzyć, że Zakład będzie transportował jakiś odpad, przy czym zawsze będą to odpady, których transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności  w tym zakresie, a transport będzie się odbywał zgodnie 
z podstawowymi wymaganiami dla transportu tych odpadów, zawartymi w przepisach prawa.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 28 ust. 9 w/w ustawy o odpadach prowadzenie przez wytwórcę transportu wytworzonych przez siebie odpadów – nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, natomiast w myśl art. 25 w/w ustawy 
o odpadach zlecający usługę transportu jest obowiązany wskazać miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady. W przypadku transportu odpadów przez wnioskodawcę – transport należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
o ruchu drogowym oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i czystości na drogach.

Przekazywanie odpadów osobom fizycznym reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527).

ANIMEX  jako wytwórca i posiadacz odpadów obowiązane jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 36 ust. 14 i art. 37 ust. 5 ustawy o odpadach. W obecnym stanie prawnym ewidencję odpadów należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 231), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2007r. 
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania 
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2007 Nr 101, poz. 686) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W celu określania wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki dla instalacji objętej wnioskiem Zakład wykorzystał następujące dokumenty referencyjne:

- Dokument referencyjny BAT na temat najlepszych dostępnych technik dotyczących przetwórstwa żywności, produkcji napojów i mleka, sierpień 2006r.,

- Dokument referencyjny BAT na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie emisji powstających przy magazynowaniu, styczeń 2005r.,

- Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu, lipiec 2003r

Z przedłożonych do  wniosku materiałów wynika, że  ANIMEX - Zakłady Drobiarskie Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie stosuje wiele działań i środków technicznych,  mających na celu ograniczenie emisji substancji i energii  oraz osiągnięcie wysokiego poziomu  ochrony środowiska jako całości między innymi przez:

- Wprowadzone systemy zarządzania przedsiębiorstwem:

  - ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności,

  - HACCP System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,

- Stosowanie następujących przepisów:

  - Ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach  (Dz.U.2006.144.1045),

  - Rozporządzenia (WE)  Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,

  - Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r.ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.

    - Magazynowanie surowców i paszy w ściśle określonych miejscach, wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach i silosach.

    - Transport wewnętrzny, w zamkniętych systemach przenośników kubełkowych, ślimakowych, redlerach.

    - Prowadzenie w Zakładzie monitoringu procesów technologicznych w zakresie sporządzania bilansów masowych zużycia materiałów, surowców, wody, paliw i energii.

- Prowadzenie szczelnego procesu śrutowania.

- Stosowanie cyklonów na końcowym etapie produkcji, na liniach granulowania z odzyskiwaniem i zawracaniem do produkcji pyłu paszowego wyłapanego w cyklonach.

- Stosowanie filtrów tkaninowych wykonanych z aktualnie stosowanych, nowoczesnych tkanin filtracyjnych, atestowanych pod względem wytrzymałości i zdolności filtracji.

- Stosowanie w procesie śrutowania typowych młynów młotkowych, zgodnie z najlepszą dostępną techniką.

- Lokalizacja młynów stosowanych do śrutowania na poziomie parteru, wewnątrz pomieszczeń bez otworów okiennych, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko.

- Ograniczenie ilości odpadów poprzez:

  - mechaniczny transport wewnętrzny surowca (podnośniki kubełkowe, ślimaki, redlery),

  - zainstalowanie zbiorników kredy i mechanicznego transportu wewnętrznego kredy luzem,

  - zastosowanie opakowań zbiorczych (big-bagi, palety) i transportu środkami mechanicznymi (wózki widłowe, ręczne wózki paletowe),

  - wprowadzenie bieżącego gromadzenia odpadów w wydzielonych miejscach pomieszczeń produkcyjnych, pozwalającego na bieżącą kontrolę ilości odpadów powstałych na danej zmianie roboczej, co spełnia rolę motywującego czynnika psychologicznego.

Jak wykazano w załączonych dokumentach instalacja objęta niniejszym pozwoleniem zgodnie z zapisami art. 204 ust. 1 oraz 207 ust. 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Na podstawie wniosku stwierdzono, że eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny w przypadku emisji substancji do powietrza oraz na terenach normowanych w przypadku emisji hałasu do środowiska. Ponadto sposób  gospodarowania odpadami nie powoduje zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i dla środowiska oraz brak jest transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.

Po przeanalizowaniu wniosku i kompletu załączonych do niego dokumentów, na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1 oraz art. 201 ust. 1  ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) udzielono Spółce ANIMEX  niniejszego pozwolenia zintegrowanego  dla instalacji do produkcji pasz na okres 10 lat.

Warunki pozwolenia określone zostały zgodnie  z wymaganiami wskazanymi w  art. 188 i art. 202  ww. ustawy oraz ustawy o odpadach.

W niniejszym pozwoleniu, określono dla  instalacji warunki wprowadzania do środowiska substancji  i  energii, tj.:

- substancji emitowanych  do powietrza atmosferycznego,

- poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez zakład, na terenie którego zlokalizowana jest instalacja IPPC,

- odpadów niebezpiecznych i innych niż  niebezpieczne sklasyfikowanych  na podstawie   rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206),

- ilości pobieranej wody z wodociągu miejskiego na cele instalacji IPPC.

W oparciu o art.188 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nałożono dodatkowe obowiązki, za którymi przemawiają szczególne względy ochrony środowiska.

Stosowane w trakcie eksploatacji instalacji IPPC działania i środki techniczne,  mające na celu ograniczenie emisji substancji i energii  w celu  osiągnięcia wysokiego poziomu  ochrony środowiska jako całości określono w punkcie XI pozwolenia.

Biorąc pod uwagę  szczególne względy ochrony środowiska w niniejszym  pozwoleniu określono rodzaje i ilości materiałów, surowców  i energii wykorzystywanych w Zakładzie do produkcji  pasz .

W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji pomiarów pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) prowadzący instalację nie jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza.

Organ ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji oraz w związku z zaliczeniem instalacji do produkcji pasz do instalacji typu IPPC, zobowiązał prowadzącego instalację do prowadzenia pomiarów emisji pyłu z instalacji IPPC, z częstotliwością raz na dwa lata, począwszy od 2010r.

Zgodnie z art. 10 § 1 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy organ dnia 17.04.2009r. przesłał pocztą elektroniczną na adres  Zakładu projekt niniejszej decyzji celem wypowiedzenia się co do jego treści. Dnia 21.04.2009r. wpłynęła drogą elektroniczną odpowiedź pana Jacka Demel (autora dokumentacji załączonej do wniosku), następnie dnia 24.04.2009r. organ otrzymał drogą elektroniczną pismo o tej samej treści, ale przesłane przez panią Agatę Piecuch (Pełnomocnika do spraw zarządzania jakością). W treści obu pism, w punktach od nr 1 do nr 5  zostały zamieszczone uwagi dotyczące omyłek pisarskich oraz w punkcie nr 6 ujęto  stanowisko Zakładu odnośnie obowiązku prowadzenia pomiarów emisji pyłu z instalacji IPPC. Zakład uznał, iż w związku z niewielką szkodliwością emisji pyłu  zbożowego na terenach przemysłowych, pomiary takie nie są konieczne i stanowią dodatkowy koszt i obciążenia dla Zakładu. Tutejszy organ naniósł w niniejszej decyzji uwagi zawarte w punktach od nr 1 do nr 5, natomiast uwagi zawarte w punkcie nr 6 dotyczące obowiązku wykonywania pomiarów emisji pyłu zostały nie uwzględnione. Z treści wniosku wynika, że pomiary wielkości emisji z instalacji do produkcji pasz nie były wykonywane, tutejszy organ nałożył ten obowiązek celem między innymi porównania obliczeń zawartych w dokumentacji z rzeczywistą emisją stwierdzoną w drodze pomiarów oraz zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji oraz w związku z zaliczeniem instalacji do produkcji pasz do instalacji typu IPPC.

Ponadto w celu spełnienia obowiązku określenia w pozwoleniu usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z wnioskiem w pozwoleniu wskazano usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji  z instalacji IPPC.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku z częstotliwością raz na dwa lata, przy czym pierwsze pomiary powinny być wykonane w okresie 2 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.

Zakres i sposób monitorowania emisji hałasu, ustalony został zgodnie z wnioskiem Strony ( wyznaczone zostały dwa punkty pomiarowe) oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W myśl art.149 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) prowadzący instalację i użytkownik urządzenia przedstawiają organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki pomiarów emisji, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska.

Wyniki ww. pomiarów prowadzący instalację obowiązany jest przekazywać organowi ochrony środowiska w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji ( Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Ponadto obowiązek ewidencjonowania wielkości emisji co pół roku przez prowadzącego instalację wynika z wymogu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska tj. według art. 287 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Wzory wykazów zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2128). Ww. wykaz należy przekazywać Marszałkowi Województwa Opolskiego do końca miesiąca po półroczu, którego wykaz dotyczył.

ANIMEX - Zakłady Drobiarskie Spółka Akcyjna Oddział w Grodkowie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej, wymienionych w art. 248 Prawo ochrony środowiska.

W związku z tym, że Spółka nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w myśl art. 211 ust. 2 pkt 4) tej ustawy, w pozwoleniu określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o występowaniu awarii.

Zgodnie z treścią art. 214 ustawy Prawo ochrony środowiska przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach starostę.

W związku z zapisem art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska nakładającym na prowadzącego instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, przed dokonaniem istotnych zmian w tej instalacji, obowiązek poinformowania starosty o planowanych zmianach i złożenia wniosku o zmianę wydanego pozwolenia zintegrowanego definiuje się w sposób następujący pojęcie istotnej zmiany:

Jako istotną zmianę dla przedmiotowej instalacji należy  uznać  każdą zmianę w sposobie funkcjonowania tej instalacji, która  spowoduje:

-  wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub

-  wzrost zużycia surowców ( w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż  20%.

W razie zmiany lub uchylenia przepisów prawnych obowiązujących na dzień wydania niniejszej decyzji, wskazane jest postępować zgodnie ze znowelizowanymi bądź nowymi aktami prawnymi, chyba że przepisy będą stanowić inaczej.

Biorąc pod uwagę istniejący stan faktyczny i obowiązujący stan prawny orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Brzeskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

    - Mapa zakładu z oznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.

Otrzymują:

- ANIMEX Grupa Drobiarska Spółka Akcyjna 14-100 Ostróda, Morliny 15,

Oddział w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 61 + 1 egz. wniosku z aneksem.

- a.a.

Do wiadomości:

- Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

- Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu,

ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole,

- Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska14, 45-082 Opole.

- Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

SŚ.AŁS.