Opis sprzętu i parametry

Interfejs diagnostyczny z oprogramowaniem do diagnostyki różnych pojazdów samochodowych (wielomarkowy)

kod CPV 31 70 00 00 3 – urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

| lp. | Nazwa | Dane techniczne |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interfejs diagnostyczny | Napięcie zasilania | 7 ~ 35V DC | 1 |
|  |  | Spoczynkowy pobór prądu | 0.2A przy 13.8V |  |
|  |  | Temperatura pracy | -40°C ~ +85°C |  |
|  |  | Stopień szczelności | IP40 |  |
|  |  | Złącza | USB/B, RS232 DB-9 |  |
|  |  | # Diagnoza szeregowa |  |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły | ISO9141, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765*, J1850 VPW, J1850 PWM, protokoły niestandardowe |  |
|  |  | Funkcje | identyfikacja, odczyt kodów usterek, kasowanie kodów usterek, odczyt parametrów, aktywacja elementów wykonawczych, odczyt adaptacji, zapis adaptacji, odczyt kodowania, zapis kodowania, |  |
|  |  | Sterownik elementów wykonawczych |  |  |
|  |  | Ilość kanałów typu "-" | 4 kanały |  |
|  |  | Ilość kanałów typu "+" | 2 kanały |  |
|  |  | Obciążalność prądowa | 5A (8A max.) |  |
|  |  | Rodzaj pracy | włącz/wyłącz, sterowanie impulsem, sterowanie PWM |  |
|  |  | Oscyloskop |  |  |
|  |  | Ilość kanałów | 4 |  |
|  |  | Rozdzielczość napięciowa | 1024 próbki (10-bit) |  |
|  |  | Zakres napięć mierzonych | 0 ~ 40V DC |  |
|  |  | Impedancja wejściowa | > 20MΩ |  |
|  |  | Podstawa czasu | 2ms/dz ~ 10s/dz |  |
|  |  | Funkcje | zapis i odczyt na dysk, wyświetlanie wzorca, kursory czasu i napięcia, automatyczne pomiary |  |
|  |  | Generator sygnałów i napięć |  |  |
|  |  | Ilość kanałów | 2 |  |
|  |  | Rozdzielczość napięciowa | 1024 próbki (10-bit) |  |
|  |  | Zakres napięć wyj. | 0 ~ 20V DC (niezależnie od napięcia zasilania) |  |
|  |  | Prąd wyjściowy | 2.5A (regulowany) |  |
|  |  | Okres próbkowania | 50µs |  |
|  |  | Funkcje | edycja wzorców, zapis i odczyt na dysk |  |
|  |  | Pomiary analogowe |  |  |
|  |  | Ilość kanałów | 4 |  |
|  |  | Rozdzielczość napięciowa | 1024 próbki (10-bit) |  |
|  |  | Zakres napięć mierzonych | 0 ~ 40V DC |  |
|  |  | Impedancja wejściowa | > 20MΩ |  |
|  |  | Pomiary impulsowe |  |  |
|  |  | Ilość kanałów | 2 |  |
|  |  | Próg detekcji | 0 ~ 20V DC |  |
|  |  | Zakres napięć mierzonych | 0 ~ 40V DC |  |
|  |  | Impedancja wejściowa | > 10MΩ |  |

|  | Adapter J1962 (OBDII) | Złącze diagnostyczne: J1962 Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adapter OPEL | Złącze diagnostyczne: 10pin Opel Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Adapter BMW | Złącze diagnostyczne: 20pin BMW Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Adapter GM/Daewoo | Złącze diagnostyczne: 12pin GM Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Adapter Mercedes 38-pin | Złącze diagnostyczne: 38pin Mercedes Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Adapter Renault 12-pin | Złącze diagnostyczne: 12pin Renault Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Adapter Citroen/Peugeot 30-pin | Złącze diagnostyczne: 30pin PSA Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Adapter Mercedes 14-pin (Sprinter) | Złącze diagnostyczne: 14pin Mercedes Długość kabla: 2m Złącze komunikacyjne: DB26Male | 1 |
|  | Uniwersalny kabel OBD | Uniwersalny kabel OBD o długości 2m, przeznaczony do komunikacji przez nietypowe złącza diagnostyczne. | 1 |
|  | Uniwersalny kabel ALDL | Uniwersalny kabel ALDL o długości 2m, przeznaczony do komunikacji ze sterownikami Multec i pochodnymi zainstalowanymi w pojazdach FSO, Daewoo i Opel. | 1 |
|  | Uniwersalny kabel LPG | Uniwersalny kabel LPG o długości 2m, przeznaczony do komunikacji z centralkami sterującymi instalacji gazowych. | 1 |
|  | Uniwersalny kabel FIAT | Uniwersalny kabel FIAT o długości 2m, przeznaczony do komunikacji w starszych modelach Fiata, Alfa Romeo oraz Lancia. | 1 |
|  | CAN/Multiplexer | Rozszerzenie do interfejsu diagnostycznego, umożliwiające diagnozę sterowników wyposażonych w magistrale CAN 2.0A i 2.0B. | 1 |
|  | Adapter OBD2/VAG | Złącze diagnostyczne: 2x2pin VAG Długość kabla: 0,3m Złącze komunikacyjne: OBD2 Female | 1 |
|  | Walizka narzędziowa | Narzędzia niezbędne do obsługi interfejsu diagnostycznego. | 1 |
|  | Przewód pomiarowy 2m | długość 2m, Rmax 25Mohm, żyła 1.0mm2, śred. zew. 3.7mm, PVC w podwójnej izolacji , temp. pracy -20/+80C, Imax 20A, <1000V AC/DC, dwa wtyki bezpieczne proste 4mm z tuleją sztywną i gniazdem 4mm do dalszych połączeń i rozgałęzień | 2 |
|  | Sonda probiercza | Długość sondy: 115mm Prąd roboczy: 16A | 1 |
|  | Przewód pomiarowy 1.5m z sondą | Rmax 25MΩ, żyła 1.0mm2, średnica zew. 3.7mm, silikon w izolacji wzmocnionej, temp. pracy -60/+180C, Imax 20A, <1000V AC/DC, końcówka proby z ostrzem i wtykiem 4mm, wtyk bezpieczny prosty 4mm z tuleją sztywną, długość 1.5m | 1 |
|  | Sonda probiercza (smukła) | Długość sondy: 98mm Prąd roboczy: 6A | 1 |
|  | Miniaturowa sonda probiercza | Długość sondy: 90mm Napięcie pracy 60VDC / 30VAC Prąd roboczy: 2A | 1 |
|  | Gniazdo standard 4mm | Nap.pracy: 1000 V@, kat.III Prąd roboczy:36 A Rezyst. przejścia: <8 mΩ Temp.: -20 +80 C | 6 |
|  | Wtyk standard 4mm | Nap.pracy: 1000 V@, kat.III Prąd roboczy:36 A Rezyst. przejścia: <8 mΩ Temp.: -20 +80 C | 1 |
|  | Wtyk z gniazdem standard 4mm | Nap.pracy: 1000 V@, kat.III Prąd roboczy:36 A Rezyst. przejścia: <8 mΩ Temp.: -20 +80 C | 1 |
|  | Wieszak na przewody | Przystosowany do w/w przewodów | 1 |
|  | Chwytak pazurkowy | z obracalnym uchwytem typu pazurkowego, z bezpiecznym gniazdem 4mm. | 1 |
|  | Chwytak "ostrzowy" | chwytak probierczy typu ostrzowego ze sztywnym trzonkiem oraz gniazdem 4mm | 1 |

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interfejs diagnostyczny z oprogramowaniem do diagnostyki różnych pojazdów samochodowych | 1 |  |  |

.....................................................

czytelny podpis i pieczątka  osoby uprawnionej

UWAGA !

W każdym przypadku gdy zamawiający opisał w SIWZ przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.. Warunkiem zaoferowania przedmiotu równoważnego jest dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, lub zaoferowanie przedmiotu o parametrach lepszych niż wymagane przez Zamawiającego.