# kod CPV 31 68 22 00 2 	panele przyrządowe

# Opis sprzętu i parametry techniczne

Zestaw panelowy ”Oświetlenie pojazdu samochodowego”

Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu oświetlenia pojazdu, oraz naukę symboliki oznaczeń stosowanych w schematach dokumentacji technicznej.

- Stelaż stanowiska laboratoryjnego wykonany z kształtowników stalowych zapewnia mocną konstrukcje umożliwiającą przeprowadzenie ćwiczenia dla max 3 osób.

- Zasilanie stołu odbywa się za pomocą akumulatora 12V i układu zasilania składającego się z transformatora bezpieczeństwa 220V/24V wraz z układem stabilizacji napięcia 13,6V 10A.

Ćwiczenie umożliwia przeprowadzenie badania całej instalacji oświetlenia, jak również poszczególnych elementów instalacji:

- badanie kierunkowskazów, świateł awaryjnych,

- badanie świateł postojowych, mijania, drogowych, przeciwmgielnych,

- badanie świateł cofania, hamowania,

- badanie regulatora unoszenia reflektora,

- badanie oświetlenia wnętrza pojazdu,

- badanie układu wycieraczek,

- badanie sygnału dźwiękowego.

| Zestaw panelowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Elementy panelu |  | ilość sztuk |  |
| 1 | Włącznik masy |  | 1 |  |
| 2 | Włącznik zapłonu |  | 1 |  |
| 3 | Przekaźnik uniwersalny |  | 1 |  |
| 4 | Moduł pomiarowy |  | 1 |  |
| 5 | Diodowy wskaźnik napięcia |  | 1 |  |
| 6 | Stabilizator napięcia 13,6 V 10A |  | 1 |  |
| 7 | Zespół bezpieczników |  | 1 |  |
| 8 | Zespół bezpieczników oświetlenia |  | 1 |  |
| 9 | Lampa zespolona przednia lewa |  | 1 |  |
| 10 | Lampa zespolona przednia prawa |  | 1 |  |
| 11 | Kierunkowskazy przedni lewy |  | 1 |  |
| 12 | Kierunkowskazy przedni prawy |  | 1 |  |
| 13 | Lampa zespolona tylna lewa |  | 1 |  |
| 14 | Lampa zespolona tylna prawa |  | 1 |  |
| 15 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |  | 1 |  |
| 16 | Światło przeciwmgielne |  | 1 |  |
| 17 | Światło cofania |  | 1 |  |
| 18 | Oświetlenie wnętrza pojazdu |  | 1 |  |
| 19 | Włącznik świateł główny | 1 |  |  |
| 20 | Włącznik zespolony -kierownica | 1 |  |  |
| 21 | Włącznik świateł awaryjnych | 1 |  |  |
| 22 | Włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych | 1 |  |  |
| 23 | Włącznik świateł cofania i hamowania | 1 |  |  |
| 24 | Zespół wyłączników drzwiowych | 1 |  |  |
| 25 | Mechanizm unoszenia reflektorów - lewy | 1 |  |  |
| 26 | Mechanizm unoszenia reflektorów - prawy | 1 |  |  |
| 27 | Przełącznik regulacji zasięgu reflektorów | 1 |  |  |
| 28 | Przerywacz kierunkowskazów | 1 |  |  |
| 29 | Przerywacz świateł awaryjnych | 1 |  |  |
| 30 | Przekaźnik wycieraczki | 1 |  |  |
| 31 | Silnik wycieraczki szyby przedniej | 1 |  |  |
| 32 | Pompka elektryczna spryskiwacza szyby przedniej | 1 |  |  |
| 33 | Sygnał dźwiękowy | 1 |  |  |
| 34 | Tablica przyrządów | 1 |  |  |
| 35 | Gniazdo przyczepy | 1 |  |  |
| 36 | Wtyczka przyczepy | 1 |  |  |
| 37 | Transformator bezpieczeństwa 220V/24V | 1 |  |  |
| 38 | Autotransformator 24V/2x12V -160W | 1 |  |  |
| 39 | Prostownik mostkowy 14/28V | 1 |  |  |

| lp. | Elementy dodatkowe zestawu paneli | ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż stanowiska laboratoryjnego | 1 |
| 2 | Profil aluminiowy stelaża | 1 |
| 3 | Wspornik pod drukarkę | 1 |
| 4 | Wspornik pod monitor | 1 |
| 5 | Wspornik pod komputer | 1 |
| 6 | Ramka pod akumulator | 1 |
| 7 | Wspornik na przewody i łączniki | 1 |
| 8 | Ramka pod transformator | 1 |
| 9 | Przewód do podłączenia akumulatora | 1 |
| 10 | Łączniki 19 mm | 130 |
| 11 | Łączniki 19 mm drabinkowy | 10 |
| 12 | Przewody łączące panele - 50 | 20 |
| 13 | Przewody łączące panele -100 | 10 |

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie pojazdu samochodowego | 1 |  |  |

Zestaw panelowy „Układy zapłonowe pojazdu”

Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu zapłonowego pojazdu.

Zasilanie stołu odbywa się za pomocą akumulatora 12V i układu zasilania składającego się z transformatora bezpieczeństwa 220V/24V wraz z układem stabilizacji napięcia 13,6V 10A.

Zestaw składa się z 4 typów układów zapłonowych:

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym,

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla  komputer zapłonu,

- układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym  komputer zapłonu

Zestaw można dowolnie konfigurować.

Ćwiczenie umożliwia:

- sprawdzenie czujników impulsów zapłonowych- Hall, indukcyjny,

- pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych,

- świec zapłonowych,

- sporządzenie oscylogramów uzwojenia pierwotnego i wtórnego cewki,

- wysterowanie i sporządzenie charakterystyk kata wyprzedzenia zapłonu,

| Zestaw panelowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Elementy panelu | ilość sztuk |
| 1 | Włącznik masy | 1 |
| 2 | Włącznik zapłonu | 1 |
| 3 | Moduł pomiarowy | 1 |
| 4 | Multimetr diagnostyczny | 1 |
| 5 | Oscyloskop-diagnoskop KME | 1 |
| 6 | Regulator współczynnika wypełnienia | 3 |
| 7 | Stabilizator napięcia 13,6 V 10A | 1 |
| 8 | Zespół bezpieczników | 1 |
| 9 | Moduł zapłonu indukcyjny TZI | 1 |
| 10 | Moduł zapłonu Halla TZH | 1 |
| 11 | Moduł zapłonu WN z cewka palcową | 1 |
| 12 | Cewka zapłonowa jednobiegunowa | 3 |
| 13 | Cewka zapłonowa dwubiegunowa | 1 |
| 14 | Cewka WN z diodą WN | 1 |
| 15 | Komputer zapłonu MED. 213 A |  |
| 16 | Komputer zapłonu EDIS | 1 |
| 17 | Zespół palcowy czujników indukcyjnych | 1 |
| 18 | Aparat zapłonowy – Hall | 1 |
| 19 | Aparat zapłonowy indukcyjny | 1 |
| 20 | Rozdzielacz zapłonu z czujnikiem Halla | 1 |
| 21 | Zespół 4 świec zapłonowych | 3 |
| 22 | Zespół 2 świec zapłonowych | 1 |
| 23 | Transformator bezpieczeństwa 220V/24V | 1 |
| 24 | Autotransformator 24V/2x12V – 160W | 1 |
| 25 | Prostownik mostkowy 14/28V | 1 |

| lp. | Elementy dodatkowe zestawu paneli | ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż stanowiska laboratoryjnego | 1 |
| 2 | Profil aluminiowy stelaża | 1 |
| 3 | Wspornik pod drukarkę | 1 |
| 4 | Wspornik pod monitor | 1 |
| 5 | Wspornik pod komputer | 1 |
| 6 | Ramka pod akumulator | 1 |
| 7 | Wspornik na przewody i łączniki | 1 |
| 8 | Ramka pod transformator | 1 |
| 9 | Przewód do podłączenia akumulatora | 1 |
| 10 | Łączniki 19 mm | 100 |
| 11 | Łączniki 19 mm drabinkowy | 10 |
| 12 | Przewody łączące panele - 50 | 10 |
| 13 | Przewody łączące panele -100 | 8 |

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układy zapłonowe pojazdu | 1 |  |  |

Zestaw panelowy „Sensoryka systemów pojazdowych”

Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego.

Zasilanie stołu odbywa się za pomocą akumulatora 12V i układu zasilania składającego się z transformatora bezpieczeństwa 220V/24V wraz z układem stabilizacji napięcia 13,6V 10A.

Zestaw składa się z:

- układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych,

- układ do sprawdzania MAP-sensorów,

- zestaw głównych czujników systemów pojazdowych: czujnik spalania stukowego, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza, sonda Lambda, czujnik aktywny prędkości obrotowej, czujnik prędkości pojazdu, czujnik przyśpieszeń, czujnik kierunku obrotów, czujnik ciśnienia różnicowego, czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu paliwa.

Zestaw można dowolnie konfigurować.

Ćwiczenie umożliwia:

- zapoznanie się oznaczeniami i symbolami graficznymi czujników wg. AutoData

- sprawdzenie czujników za pomocą miernika lub oscyloskopu,

| Zestaw panelowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Elementy panelu |  | ilość sztuk |  |
| 1 | Panel dystansowy |  | 1 |  |
| 2 | Włącznik masy |  | 1 |  |
| 3 | Moduł pomiarowy |  | 1 |  |
| 4 | Włącznik zapłonu |  | 1 |  |
| 5 | Anemometr |  | 1 |  |
| 6 | Diodowy wskaźnik napięcia |  | 1 |  |
| 7 | Oscyloskop-diagnoskop KME |  | 1 |  |
| 8 | Stabilizator napięcia 13,6V 10A |  | 1 |  |
| 9 | Regulator napięcia stabilizowany 10 – 17 V 1,5 A |  | 1 |  |
| 10 | Zespół bezpieczników |  | 1 |  |
| 11 | Stabilizator napięcia 5V |  | 2 |  |
| 12 | Dmuchawa |  | 1 |  |
| 13 | Czujnik spalania stukowego |  | 1 |  |
| 14 | Czujnik temperatury silnika |  | 1 |  |
| 15 | Czujnik temperatury powietrza |  | 1 |  |
| 16 | Sonda Lambda |  | 1 |  |
| 17 | Czujnik aktywny prędkości obrotowej |  | 1 |  |
| 18 | Czujnik prędkości pojazdu |  | 1 |  |
| 19 | Czujnik przyspieszeń |  | 1 |  |
| 20 | Czujnik kierunku obrotów | 1 |  |  |
| 21 | Przepływomierz powietrza masowy | 3 |  |  |
| 22 | Przepływomierz powietrza masowy HFM5 | 1 |  |  |
| 23 | Przepływomierz powietrza objętościowy | 1 |  |  |
| 24 | MAP – Sensor czujnik podciśnienia FORD | 1 |  |  |
| 25 | MAP – Sensor czujnik podciśnienia MM | 1 |  |  |
| 26 | Czujnik ciśnienia różnicowego | 1 |  |  |
| 27 | Czujnik ciśnienia oleju | 1 |  |  |
| 28 | Czujnik poziomu paliwa | 1 |  |  |
| 29 | Transformator bezpieczeństwa 220V/24V | 1 |  |  |
| 30 | Autotransformator 24V/2x12V – 160W | 1 |  |  |
| 31 | Prostownik mostkowy 14/28V | 1 |  |  |

| lp. | Elementy dodatkowe zestawu paneli | ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż stanowiska laboratoryjnego | 1 |
| 2 | Profil aluminiowy stelaża | 1 |
| 3 | Wspornik pod drukarkę | 1 |
| 4 | Wspornik pod monitor | 1 |
| 5 | Wspornik pod komputer | 1 |
| 6 | Ramka pod akumulator | 1 |
| 7 | Wspornik na przewody i łączniki | 1 |
| 8 | Ramka pod transformator | 1 |
| 9 | Przewód do podłączenia akumulatora | 1 |
| 10 | Łączniki 19 mm | 125 |
| 11 | Łączniki 19 mm drabinkowy | 10 |
| 12 | Przewody łączące panele - 50 | 10 |
| 13 | Przewody łączące panele -100 | 10 |

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensoryka systemów pojazdowych | 1 |  |  |

Zestaw panelowy "Aktoryka systemów pojazdowych"

Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego.

Zasilanie stołu odbywa się za pomocą akumulatora 12V i układu zasilania składającego się z transformatora bezpieczeństwa 220V/24V wraz z układem stabilizacji napięcia 13,6V 10A.

Zestaw składa się z:

- zestaw głównych zaworów systemów pojazdowych: zawór powietrza dodatkowego, zawór EGR elektromagnetyczny, elektrozawór modulacji podciśnienia, zawór biegu jałowego 2-pin, zawór biegu jałowego 3-pin, zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym, zawór elektropneumatyczny, zawór elektrohydrauliczny, wtryskiwacz paliwa,

- silnik krokowy,

- zespoły przepustnic: zespół przepustnicy elektronicznej, zespół nastawnika biegu jałowego, zespół przepustnicy systemu Mono-Jetronic,

- układ centralnego zamka, układ alarmu,

- zespół prostowniczy z 6 i 9 diodami, regulator napięcia alternatora,

- odbiornik radiowy z zestawem głośników.

Zestaw można dowolnie konfigurować.

Ćwiczenie umożliwia:

- zapoznanie się oznaczeniami i symbolami graficznymi czujników wg. AutoData

- sprawdzenie mechanizmów za pomocą miernika lub oscyloskopu.

| Zestaw panelowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Elementy panelu |  | ilość sztuk |  |
| 1 | Włącznik masy |  | 1 |  |
| 2 | Moduł pomiarowy |  | 1 |  |
| 3 | Włącznik zapłonu |  | 1 |  |
| 4 | Diodowy wskaźnik napięcia |  | 1 |  |
| 5 | Oscyloskop-diagnoskop KME |  | 1 |  |
| 6 | Manowakuometr |  | 2 |  |
| 7 | Przeciwsobny regulator współczynnika wypełnienia |  | 1 |  |
| 8 | Stabilizator napięcia 13,6V 10A |  | 1 |  |
| 9 | Stabilizator napięcia 5V |  | 1 |  |
| 10 | Regulator napięcia stabilizowany 10 – 17 V 1,5 A |  | 1 |  |
| 11 | Zespół bezpieczników |  | 1 |  |
| 12 | Zespół świec żarowych |  | 1 |  |
| 13 | Sterownik świec żarowych |  | 1 |  |
| 14 | Zawór powietrza dodatkowego |  | 1 |  |
| 15 | Zawór EGR elektromagnetyczny |  | 1 |  |
| 16 | Elektrozawór modulacji podciśnienia |  | 1 |  |
| 17 | Zawór biegu jałowego 2-pin |  | 1 |  |
| 18 | Zawór biegu jałowego 3-pin |  | 1 |  |
| 19 | Zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym |  | 1 |  |
| 20 | Zawór elektropneumatyczny | 1 |  |  |
| 21 | Zawór elektrohydrauliczny | 3 |  |  |
| 22 | Wtryskiwacz paliwa | 1 |  |  |
| 23 | Zespół przepustnicy elektronicznej | 1 |  |  |
| 24 | Silnik krokowy | 1 |  |  |
| 25 | Siłowniki elektromechaniczne centralnego zamka - tył | 1 |  |  |
| 26 | Siłowniki elektromechaniczne centralnego zamka - przód | 1 |  |  |
| 27 | Sterownik centralnego zamka | 1 |  |  |
| 28 | Centralka alarmowa | 1 |  |  |
| 29 | Sterownik czujników ultradźwiękowych | 1 |  |  |
| 30 | Zespół prostowniczy 6 diod | 1 |  |  |
| 31 | Zespół prostowniczy 9 diod | 1 |  |  |
| 32 | Regulator napięcia alternatora |  |  |  |
| 33 | Transformator bezpieczeństwa 220V/24V |  |  |  |
| 34 | Autotransformator 24V/2x12V – 160W |  |  |  |
| 35 | Prostownik mostkowy 14/28V |  |  |  |
| 36 | Odbiornik radiowy |  |  |  |
| 37 | Głośnik prawy przód |  |  |  |
| 38 | Głośnik prawy tył |  |  |  |
| 39 | Głośnik lewy przód |  |  |  |
| 40 | Głośnik lewy tył |  |  |  |

| lp. | # Elementy dodatkowe zestawu paneli | ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż stanowiska laboratoryjnego | 1 |
| 2 | Profil aluminiowy stelaża | 1 |
| 3 | Wspornik pod drukarkę | 1 |
| 4 | Wspornik pod monitor | 1 |
| 5 | Wspornik pod komputer | 1 |
| 6 | Ramka pod akumulator | 1 |
| 7 | Wspornik na przewody i łączniki | 1 |
| 8 | Ramka pod transformator | 1 |
| 9 | Przewód do podłączenia akumulatora | 1 |
| 10 | Łączniki 19 mm | 125 |
| 11 | Łączniki 19 mm drabinkowy | 10 |
| 12 | Przewody łączące panele - 50 | 20 |
| 13 | Przewody łączące panele -100 | 10 |

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktoryka systemów pojazdowych | 1 |  |  |

Zestaw panelowy "Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej"

Umożliwia naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego 
i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak; rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki, oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej.

| lp. | Elementy panelu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Włącznik masy | 1 |
| 2 | Moduł pomiarowy | 1 |
| 3 | Mostek RLC | 1 |
| 4 | Regulator napięcia stabilizowany 8 – 12 V 5 A | 1 |
| 5 | Stabilizator napięcia 13,6V 10A | 1 |
| 6 | Stabilizator napięcia 5V | 2 |
| 7 | Zestaw rezystorów 15W | 1 |
| 8 | Zestaw rezystorów | 1 |
| 9 | Dekada rezystancyjna | 1 |
| 10 | Czujniki termistorowe | 1 |
| 11 | Zestaw kondensatorów | 1 |
| 12 | Zestaw żarówek | 1 |
| 13 | Tranzystory bipolarne | 1 |
| 14 | Tranzystory bipolarne – Darlingtona | 1 |
| 15 | Tranzystory unipolarne - MOSFET | 1 |
| 16 | Zestaw cewek | 1 |
| 17 | Diody | 1 |
| 18 | Fotoelementy | 1 |
| 19 | Światłowody - nadajnik | 1 |
| 20 | Światłowody – odbiornik | 1 |
| 21 | Wyświetlacz cyfrowy | 3 |
| 22 | Bramki logiczne | 1 |
| 23 | Przetwornik A/D | 1 |
| 24 | Układ Schmitt’a | 1 |
| 25 | Generator astabilny | 1 |
| 26 | Generator bistabilny | 1 |
| 27 | Wzmacniacz operacyjny | 1 |
| 28 | Transformator bezpieczeństwa 220V/24V | 1 |
| 29 | Autotransformator 24V/2x12V – 160W | 1 |
| 30 | Prostownik mostkowy 14/28V | 1 |

| lp. | Elementy dodatkowe zestawu paneli | ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż stanowiska laboratoryjnego | 1 |
| 2 | Profil aluminiowy stelaża | 1 |
| 3 | Wspornik pod drukarkę | 1 |
| 4 | Wspornik pod monitor | 1 |
| 5 | Wspornik pod komputer | 1 |
| 6 | Ramka pod akumulator | 1 |
| 7 | Wspornik na przewody i łączniki | 1 |
| 8 | Ramka pod transformator | 1 |
| 9 | Przewód do podłączenia akumulatora | 1 |
| 10 | Łączniki 19 mm | 125 |
| 11 | Łączniki 19 mm drabinkowy | 10 |
| 12 | Przewody łączące panele - 50 | 20 |
| 13 | Przewody łączące panele -100 | 10 |
| 14 | Światłowód 50 cm | 1 |

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej | 1 |  |  |

Opis sprzętu i parametry techniczne

Stanowisko funkcjonalne „System wtryskowy paliwa typu KE-Jetronic”, 
oraz bezstykowego systemu zapłonowego.

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do praktycznego pokazu funkcjonowania:

- Bezstykowego systemu zapłonowego typu Hall'a, oraz systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic w funkcji zmian parametrów systemu.

- System zapłonu bezstykowy, rozdzielaczowy, typu Hall'a umożliwia obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub za pomocą diagnoskopu.

- Rozbudowany układ paliwowy umożliwiający prezentację działania systemu, pomiary parametrów ciśnień paliwa, oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa.

- Pulpit pomiarowy umożliwia łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do czujników systemu podzespołów wykonawczych.

- Umożliwia obserwację zmian dawki paliwa w wyniku jej korekcji przez sterownik systemu w funkcji zmian parametrów wejściowych.

- Ułatwia zrozumienie omawianych problemów poprzez praktyczną ilustrację działania i pomiarów bieżących parametrów.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System wtryskowy paliwa typu KE-Jetronic | 1 |  |  |

Opis sprzętu i parametry techniczne

Stanowisko demonstracyjne regulacji siły hamowania - ABS/ASR

Stanowisko przeznaczone jest do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej siły hamowania ABS, oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół -ASR 
w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego.

Umożliwia pomiar następujących sygnałów:

- Napięć czterech różnych wykonań czujników prędkości obrotowej kół,

- Charakterystyki napięcia z czujników w funkcji prędkości obrotowej wieńca zębatego,

- Charakterystyki napięcia z czujników w funkcji szerokości szczeliny dla określonej prędkości wirowania,

- Głębokości modulacji amplitudy sygnału czujników będącej skutkiem "bicia" wieńca zębatego w funkcji szerokości szczeliny,

- Wartości ciśnienia w obwodach hydraulicznych (w pompie hamulcowej, oraz po korekcji przez system ABS/ASR),

- Napięć załączających poszczególne elektrozawory.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko demonstracyjne regulacji siły hamowania - ABS/ASR | 1 |  |  |

Opis sprzętu i parametry techniczne

Stanowisko demonstracyjne: „Systemu sterowania silnikiem Diesel Common Rail”

Stanowisko demonstracyjne Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail przeznaczone jest do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania 
i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.

W jego skład wchodzą dwa podstawowe moduły:

- Zespół Sterowania Pompą i Wtryskiwaczami Systemu Common Rail, służący do demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych systemu sterowania pompy wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy. Moduł ten może pracować autonomicznie lub współpracować z modułem Elektronicznego sterowania silnikiem ZS typu Common Rail.

- Zespół Sterowania Silnikiem ZS typu Common Rail, wyposażony 
w mikroprocesorowy sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania pompą wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczami oraz pomiaru jego parametrów. Moduł ten może pracować jedynie w połączeniu z modułem sterowania pompą i wtryskiwaczami.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Systemu sterowania silnikiem Diesel Common Rail” | 1 |  |  |

Opis sprzętu i parametry techniczne                                                                                                                                                                                     Silnik benzynowy rzędowy na stojaku obrotowym                                                                                                                                                                  1. Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                Stanowisko przeznaczone jest do prezentacji budowy silnika, jego wyposażenia.                                                                                                         Umożliwia omówienie zasad montażu, regulacji i pomiaru parametrów elektrycznych i mechanicznych podzespołów silnika i jego osprzętu.                      W trakcie realizacji przedmiotu "Zajęcia Praktyczne" stanowiska tego typu powinno umożliwć naukę umiejętności montażu, demontażu, wymiany, regulacji podstawowych podzespołów silnika i wykonania prac obsługowo-naprawczych, takich jak:

- wymiana alternatora,

- wymiana rozrusznika,

- wymiana paska rozrządu,

- wymiana uszczelki pod głowica,

- wielu innych zgodnie z procedurami i użyciem właściwych narzędzi.

2. Budowa stanowiska                                                                                                                                                                                                         Zespół silnikowy, wraz z całym osprzętem, czujnikami i fragmentami instalacji elektrycznej, stanowi obiekt rzeczywisty wymontowany z nadwozia pojazdu.                                                                                                                                                                                                            Zamontowany na stelażu na wsporczej ramie obrotowej umożliwia za pomocą przekładni ślimakowej 1:30 obrót silnika o 360 stopni. Pozwala to na doskonały dostęp do wszystkich mechanizmów silnika w trakcie prezentacji, oraz prac obsługowo-naprawczych.                                                            Przekładnia ślimakowa pozwala tylko na powolny obrót silnika, co ogranicza zagrożenie przed przypadkowym przyciśnięciem dłoni lub palców osób trenujących czynności obsługowo-naprawcze. Dlatego przekładnie wyposażono w pokrętło, a nie korbę, aby uniemożliwić szybkie obracanie silnikiem, a w przypadku częściowego niewyważenia można wspomóc obrót przez uniesienie właściwej strony korpusu silnika.

W dolnej części stelażu, stanowisko posiada półkę (wannę), która służy do ociekania resztek cieczy (olejów, płynów, itp.), oraz służy do odkładania zdemontowanych podzespołów, śrub, nakrętek lub wsporników, a także narzędzi.                                                                                  Rama wsporcza stelaża silnika powinna być wyposażona w kółka obrotowe z hamulcem.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Silnik benzynowy rzędowy na stojaku obrotowym | 1 |  |  |

# Opis sprzętu i parametry techniczne                                                                                                                                                                            Skrzynia przekładniowa ręczna

Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                        Stanowisko tego typu przeznaczone jest do prezentacji budowy skrzyni biegów i jej wyposażenia.                                                                        Umożliwia omówienie zasad montażu podzespołów, kół zębatych, regulacji i pomiaru parametrów mechanicznych podzespołów skrzyni i jego osprzętu.

W trakcie realizacji przedmiotu "Zajęcia Praktyczne" stanowisko tego typu umożliwia naukę umiejętności montażu, demontażu, wymiany, regulacji podstawowych podzespołów skrzyni i wykonania prac obsługowo-naprawczych.

Budowa stanowiska

Zespół skrzyni biegów, wraz z całym osprzętem, stanowi obiekt rzeczywisty wymontowany z nadwozia pojazdu.

Zamontowany na stelażu na wsporczej ramie obrotowej umożliwia za pomocą przekładni ślimakowej 1:30 obrót silnika o 360 stopni. Pozwala to na doskonały dostęp do wszystkich mechanizmów skrzyni biegów w trakcie prezentacji, oraz prac obsługowo-naprawczych.

Przekładnia ślimakowa pozwala tylko na powolny obrót skrzyni, co ogranicza zagrożenie przed przypadkowym przyciśnięciem dłoni lub palców osób trenujących czynności obsługowo-naprawcze. Dlatego przekładnie wyposażono w pokrętło, a nie korbę, aby uniemożliwić szybkie obracanie skrzynią, a w przypadku częściowego niewyważenia można wspomóc obrót przez uniesienie właściwej strony korpusu skrzyni.

W dolnej części stelażu, pod skrzynią powinna być zamontowana półka (wanna), która służy do ociekania resztek cieczy (olejów, płynów, itp.), oraz służy do odkładania zdemontowanych podzespołów, śrub, nakrętek lub wsporników, a także narzędzi.

Rama wsporcza stelaża skrzyni powinna posiadać kółka obrotowe z hamulcem.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skrzynia przekładniowa ręczna | 1 |  |  |

Opis sprzętu i parametry techniczne

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym

Stanowisko przeznaczone jest do prezentacji budowy układu kierowniczego i jego działania.

Umożliwia określanie stanu technicznego układu i jego elementów z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz omówienie typowych niedomagań podczas eksploatacji pojazdu.

W trakcie realizacji przedmiotu „Zajęcia praktyczne” stanowisko tego typu umożliwia naukę demontażu, montażu, wykonywanie badań diagnostycznych i prac obsługowych oraz wymianę:

- przekładni kierowniczej,

- drążków kierowniczych,

- przegubów kulistych.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym | 1 |  |  |

# Opis sprzętu i parametry techniczne

Skrzynia przekładniowa automatyczna

Przeznaczenie

Stanowisko tego typu przeznaczone jest do prezentacji budowy skrzyni biegów i jej wyposażenia.

Umożliwia omówienie zasad montażu podzespołów, kół zębatych, regulacji i pomiaru parametrów mechanicznych podzespołów skrzyni i jego osprzętu.

W trakcie realizacji przedmiotu "Zajęcia Praktyczne" stanowiska tego typu umożliwiają naukę umiejętności montażu, demontażu, wymiany, regulacji podstawowych podzespołów skrzyni i wykonania prac obsługowo-naprawczych.

Budowa stanowiska

Zespół skrzyni biegów, wraz z całym osprzętem, stanowi obiekt rzeczywisty wymontowany z nadwozia pojazdu.

Zamontowany na stelażu na wsporczej ramie obrotowej umożliwia za pomocą przekładni ślimakowej 1:30 obrót silnika o 360 stopni. Pozwala to na doskonały dostęp do wszystkich mechanizmów skrzyni biegów w trakcie prezentacji, oraz prac obsługowo-naprawczych.

Przekładnia ślimakowa pozwala tylko na powolny obrót skrzyni, co ogranicza zagrożenie przed przypadkowym przyciśnięciem dłoni lub palców osób trenujących czynności obsługowo-naprawcze. Dlatego przekładnie wyposażono w pokrętło, a nie korbę, aby uniemożliwić szybkie obracanie skrzynia, a w przypadku częściowego niewyważenia można wspomóc obrót przez uniesienie właściwej strony korpusu skrzyni.

W dolnej części stelażu, pod skrzynią powinna znajdować się półka (wanna), która służy do ociekania resztek cieczy (olejów, płynów, itp.), oraz służy do odkładania zdemontowanych podzespołów, śrub, nakrętek lub wsporników, a także narzędzi.

Rama wsporczą stelaża skrzyni powinna posiadać kółka obrotowe z hamulcem.

| LP. | Nazwa | Sztuk | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skrzynia przekładniowa automatyczna | 1 |  |  |

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE – CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa | cena netto | podatek VAT % | wartość VAT | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie pojazdu samochodowego |  |  |  |  |
| 2 | Układy zapłonowe pojazdu |  |  |  |  |
| 3 | Sensoryka systemów pojazdowych |  |  |  |  |
| 4 | Aktoryka systemów pojazdowych |  |  |  |  |
| 5 | Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej |  |  |  |  |
| 6 | System wtryskowy paliwa typu KE-Jetronic |  |  |  |  |
| 7 | Stanowisko demonstracyjne regulacji siły hamowania – ABS/ASR |  |  |  |  |
| 8 | Stanowisko demonstracyjne systemu sterowania silnikiem Diesel Common Rail |  |  |  |  |
| 9 | Silnik benzynowy rzędowy na stojaku obrotowym |  |  |  |  |
| 10 | Skrzynia przekładniowa ręczna |  |  |  |  |
| 11 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym |  |  |  |  |
| 12 | Skrzynia przekładniowa automatyczna |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.........................................................

czytelny podpis i pieczątka  osoby uprawnionej

UWAGA !

W każdym przypadku gdy zamawiający opisał w SIWZ przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.. Warunkiem zaoferowania przedmiotu równoważnego jest dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, lub zaoferowanie przedmiotu o parametrach lepszych niż wymagane przez Zamawiającego.