G.I.7451-…/10

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

- Informacje  formalno-prawne:

Zamawiający: Starosta  Brzeski, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie współrzędnych  w PUWG 2000  - 347 punktów osnowy poziomej założonej według instr. B-III (klasa 3-5) na terenie powiatu brzeskiego wraz z aktualizacją istniejących lub sporządzeniem brakujących opisów topograficznych. Wykaz punktów do pomiaru stanowi załącznik do niniejszych warunków.

- Charakterystyka obiektu  będącego  przedmiotem  prac:

Powiat  brzeski  - 1601  w   województwie  opolskim  obejmuje  swoim  z zasięgiem  obszar  o powierzchni geodezyjnej 87596 ha  i  jest  pokryty  geodezyjną  osnową  poziomą w następującym stopniu:

- ilość  punktów   I  klasy   osnowy  poziomej podstawowej  -     104

- ilość  punktów  II  klasy  osnowy  poziomej  podstawowej  -     159

- ilość  punktów  osnowy  poziomej szczegółowej  - 5 840 w tym:

- punktów III klasy - 427

- punktów poligonowych poligonizacji IV klasy według instr. B-III - 5464

- ilość  punktów   osnowy  pomiarowej     10 058

- ilość punktów osnowy  poziomej szczegółowej  III klasy już przeliczonych  do PUWG 2000 metodą  ścisłego   wyrównania  sieci   (obszar 3 miast powiatu) – 822

- ilość  punktów   osnowy  pomiarowej     już przeliczonych  metodą  transformacji   do  PUWG 2000  (obszar 3 miast powiatu, w tym miasto Grodków – w części) – 2020.

- Materiały  źródłowe  do  wykonania  prac:

Operaty  techniczne  z  założenia  szczegółowej  osnowy  poziomej  oraz dane i współrzędne dotyczące  punktów osnowy poziomej I i II klasy  znajdują się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Brzegu i w Filii Starostwa w Grodkowie (obszar gminy Grodków).

- Zakres prac:

Zamówieniem objęty jest pomiar 349 punktów, które w wyniku wstępnego wyrównania sieci poligonowej (złożonej z ponad 5000 punktów), zostały zakwalifikowane do dodatkowego pomiaru. Niezależne wyznaczenie współrzędnych tych punktów w układzie "2000/18" i włączenie ich do istniejącej sieci pozwoli na uzyskanie osnowy pomiarowej spełniającej wymogi zbliżone do Instr.

G-4. Zasadniczym efektem pomiaru będzie zagęszczenie istniejącego zbioru punktów nawiązania (struktura osnów zakładanych wg B-III była oparta na punktach triangulacyjnych, które nie w pełni zostały włączone do osnowy II klasy i nie mają współrzędnych w bazie "2000" lub "92"; ponadto zbyt długie ciągi osłabiają konstrukcję sieci, którą potrzeba obecnie wzmocnić dodatkowo wyznaczonymi punktami). Zamówienie obejmuje  2-3 krotne, niezależne wyznaczenie położenia punktów techniką pomiarów satelitarnych, metodą RTK w serwisie NAV-GEO (ASG-EUPOS). Kolejność punktów na liście decyduje o ich ważności w sieci (parametr w ostatniej kolumnie wykazu punktów). Najważniejsza jest grupa pierwszych 179 punktów. W przypadku, gdy znak punktu już fizycznie nie istnieje konieczne jest wyznaczenie punktu położonego w pewnym sąsiedztwie punktu zniszczonego.  Dla wszystkich mierzonych punktów należy  dokonać aktualizacji    istniejących opisów topograficznych a w przypadku ich braku należy opis sporządzić.

Prace należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V projektu Wytycznych technicznych G-1.12, opracowanych przez Głównego Geodetę Kraju w 2008 r.

Nadzór techniczny nad wykonaniem zamówienia pełnić będzie firma Tomasz  Świętoń i Roman  Kadaj  Algo Res - soft  ,  35-328  Rzeszów , ul.Geodetów  1a/126, która jest wykonawcą zadania obejmującego przeliczenie  współrzędnych  punktów  osnowy  szczegółowej poziomej III  klasy   metodą  ścisłego   wyrównania  sieci   z  układu  współrzędnych   „1965”  do  PUWG 2000  oraz  metodą   transformacji   osnowy  pomiarowej stabilizowanej i nadzorem  technicznym w zakresie prac projektowo-pomiarowych dla obszaru powiatu brzeskiego.

Załącznik:

Wykaz punktów do pomiaru

Opracował:                                                                                                           Zatwierdził:

Uzgodnił: