- Cel i zakres ogólny prac oraz postępowanie formalno - prawne.

  - Cel i zakres ogólny prac.

Zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez starostę w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,

- poprawy funkcjonowania informatycznego sytemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Niniejszy projekt zakłada osiągnięcie ww. celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Olszanka,  obręby Olszanka, Pogorzela i Michałów  w wyniku realizacji poniższego zakresu prac:

- pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu oraz ich analiza pod kątem wykorzystania w pracach modernizacyjnych

- skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych,

- porównanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków

i użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych, pomiar brakujących budynków i zmienionych użytków gruntowych,

- pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych w drodze wykorzystania istniejącej dokumentacji bądź w drodze terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic,

- utworzenie bazy danych mapy ewidencyjnej

- uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych  o rejestr budynków, rejestr lokali oraz o  kartoteki budynków i lokali,

- aktualizację użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu a w szczególności uzupełnienie o:

  - numery rejonów statystycznych

  - numery rejestrów zabytków

  - numery dróg publicznych

  - numery PESEL

  - numery REGON

  - aktualny adres podmiotów ewidencyjnych

  - informacja, czy podmiot jest cudzoziemcem.

- przeprowadzenie kontroli zmodernizowanych baz danych ewidencyjnych,

- redakcja map i sporządzenie wyplotów map ewidencyjnych, przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia,

- wyłożenie  projektu operatu  opisowo-kartograficznego,

- uzupełnienie założonych baz o wyniki wyłożenia operatu,

- skompletowanie operatu, sporządzenie  sprawozdania technicznego i przygotowanie prac do odbioru

  - Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do podjęcia czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów

i budynków  3 obrębów gminy Olszanka  oraz czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy tych prac, jest niniejszy projekt modernizacji,    uzgodniony  z   Opolskim Wojewódzkim  Inspektorem   Nadzoru     Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zarządzenie Starosty Brzeskiego.

Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków  będzie poprzedzone informacją, podaną przez Starostę Brzeskiego do wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres

14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu i Urzędu Gminy

w Olszance  oraz - dodatkowo -  poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl.

Osoby reprezentujące wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zostaną upoważnione przez Starostę Brzeskiego do wykonywania czynności technicznych związanych

z modernizacją ewidencji.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów  zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na okres 15 dni roboczych. O terminie i miejscu wyłożenia projektu Starosta Brzeski poinformuje poprzez wywieszenie informacji na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu i Urzędu Gminy Olszanka oraz ogłoszenie w prasie krajowej - „Gazeta Wyborcza” oraz - dodatkowo - w prasie lokalnej   i  na stronie internetowej  www.brzeg-powiat.pl

Wszystkie  czynności związane z  wyłożeniem projektu - w szczególności czynności, o których mowa w § 55 ust. 1 punkt 7 i 8 „Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”,  wykona upoważniony przez Starostę Brzeskiego wykonawca modernizacji.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego  w Brzegu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia   17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287) przy udziale wykonawcy modernizacji, będzie rozstrzygał

o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Zgłaszający uwagi zostaną pisemnie poinformowani przez upoważnionego pracownika Starostwa o sposobie rozpatrzenia uwag. O treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia  upoważniony pracownik Starostwa sporządzi wzmianki w protokole wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Zakończenie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia,  projekt opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Starosta Brzeski ogłosi informację o zastąpieniu dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl..

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, Starosta Brzeski rozstrzygnie w formie decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie zgłoszonych zarzutów, dane ujawnione   w operacie opisowo-kartograficznym o gruntach, budynkach lub lokalach,  których dotyczą zarzuty, nie będą wiążące.

- Charakterystyka obiektu oraz opis systemu, w którym prowadzona będzie ewidencja.

  - Charakterystyka ogólna obiektu.

Jednostką ewidencyjną, dla której Starosta Brzeski zarządził modernizację ewidencji gruntów             i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali jest:

| Nazwa | Identyfikator TERYT |
| --- | --- |
| Województwo opolskie | 16 |
| Powiat brzeski | 1601 |
| Gmina Olszanka | 160106 |

Niniejszy projekt modernizacji obejmuje III  etap modernizacji  tj. kompleksową modernizację ewidencji  wraz z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych dla trzech obrębów.

Obręby objęte modernizacją  to Olszanka, Pogorzela i Michałów. Są to obręby wiejskie.

Przez grunty wsi Olszanka i Pogorzela przebiega  linia kolejowa Brzeg-Grodków-Nysa,  natomiast  grunty wsi Michałów  przecina  autostrada A-4 oraz wody Potoku Ptakowickiego II.  Południowo-zachodnią granicę obrębu Michałów stanowi rzeka Nysa Kłodzka.  Przez obręby Pogorzela

i Michałów biegnie doprowadzalnik wody pitnej do Wrocławia, zwany Potokiem Pępickim.

| Lp. | Nazwa obrębu | Identyfikator TERYT | Powierzchnia (ha) | Liczba działek | Szacunkowa liczba budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olszanka | 160106_2.0947 | 451.7314 | 422 | 310 |
| 2 | Pogorzela | 160106_2.0951 | 850.5934 | 969 | 410 |
| 3 | Michałów | 160106_2.0954 | 924.9983 | 974 | 430 |
|  | Razem |  | 2227.3231 | 2365 | 1150 |

MAPY  EWIDENCJI GRUNTÓW I  BUDYNKÓW-ANALOGOWE

| Lp. | Nazwa obrębu | Ilość arkuszy | Nr arkusza | Skala | Osnowa tak/nie | Format ark. mapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Olszanka | 1 | 1 | 1:5000 (siedliska 1:2000) | nie | A1 |
| 2. | Pogorzela | 2 | 1,2 | 1:5000 | nie | A1 |
| 3. | Michałów | 2 | 1,2 | 1:5000 | nie | A1 |

MAPY    ZASADNICZE

| Nazwa obrębu | Rok opracowania mapy zasadniczej | Pokrycie (pełne/siedliska) | Skala opracowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ter. zabudowane/ ilość sekcji |  | ter. niezabudowane/ ilość sekcji |  |
| Olszanka | 1997 | siedliska | 1:1000 | 6 | 1:1000 | 5 |
| Pogorzela | 1997 | siedliska | 1:1000 | 3 | 1:1000 | 15 |
| Michałów | 1979 1981 | siedliska | 1:1000 | 8 | 1:500 1:1000 | 11 5 |

-  powierzchnia ogólna obrębów  2227 ha w tym:

- powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych stanowi 8,7 % pow. ogólnej,

- powierzchnia użytków rolnych i gruntów leśnych stanowi 89,5 % pow. ogólnej,

- powierzchnia pozostałych użytków stanowi 1,8  % pow. ogólnej,

- liczba jednostek rejestrowych 709,

- szacunkowa ilość lokali – 65,

  - Pozioma  osnowa  szczegółowa

Na terenie objętym modernizacją  istnieje pozioma osnowa szczegółowa III klasy założona metodą  GPS (nr operatu 8471/90/95)  tj.  8 punktów w  obszarze obrębów  Olszanka i Pogorzela  oraz  6 punktów  na terenie  Michałowa.  Ponadto  dla obrębów Olszanka – Pogorzela w ramach opracowania mapy zasadniczej założono pomiarową osnowę sytuacyjną (ks. zgł. 23/97), natomiast  dla  obrębu   Michałów w 1972r. oraz w 1980 r.  założono  osnowę  metodą poligonizacji technicznej III  i IV klasy  wg instrukcji  B-III .  Układem współrzędnych w którym założono  ww. osnowy był PUWG „1965”. Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy dla obszaru całego powiatu zostało przeprowadzone przez firmę ALGORES-SOFT ks. zgł. 1412/2010. Obecnie  punkty  poziomej osnowy szczegółowej III klasy posiadają współrzędne  w  PUWG 2000  uzyskane metodą  transformacyjną (dot. 12 punktów) oraz przeliczenia  (dot. 2  punktów). Pozioma osnowa założona wg instrukcji B-III (Michałów) została przeliczona na układ 2000 po wykonaniu pomiarów uzupełniających techniką GPS i można stwierdzić, iż  jakościowo stanowi  osnowę pomiarową wg instrukcji G-4.

  - Mapa zasadnicza

Obręby objęte modernizacją posiadają  na terenie  siedliskowym  pokrycie mapą zasadniczą  w skali 1:1000.  Pierworysy i matryce założono w układzie współrzędnych „1965”.  Operat założenia mapy zasadniczej dla obrębu Michałów ks. zgł. 4/80, dla obrębów Olszanka-Pogorzela ks. zgł. 23/97.  Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do PZGK w Brzegu.

  - Istniejące  opracowania

Pierwszymi  operatami prawnymi  dla obrębów Olszanka, Pogorzela i Michałów są operaty z  prac regulacyjnych przeprowadzonych w latach 1948-1949.  Na każdym z obrębów, w latach 1954–1981,  prowadzono    kilkakrotnie  prace związane z wymianą gruntów. W 1965 roku został wykonany  podział pod tereny budowlane w Olszance i Pogorzeli, a w 1966r. w Michałowie.

W 1970 roku w celu budowy kanału podzielono działki w Michałowie oraz Pogorzeli. W 1999 roku przeprowadzono podział działek pod budowę autostrady w Michałowie.   Ponadto w PZGiK

w Brzegu znajdują się operaty pomiarowe stanowiące podstawę bieżącej aktualizacji od 1958 roku.

  - Operat ewidencji gruntów oraz opis systemu w którym będzie prowadzona ewidencja

Operat ewidencji gruntów dla przedmiotowych obrębów gminy Olszanka  zakładany był w latach 1959 – 1961.  W 1993 roku część opisowa operatu ewidencji gruntów została zinformatyzowana

w systemie MSEG. Obecnie  prowadzona jest w systemie EGB 2000.  W  okresie marzec-kwiecień 2011 roku planowane jest przejście na system Geo-Info V Integra.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów i budynków  prowadzona jest w systemie GEO-INFO V.

Z  informacji uzyskanych od Wójta Gminy Olszanka oraz właścicieli nieruchomości wynika, iż stan  użytkowania na terenach  rolnych nie jest zgodny z aktualna mapą ewidencji  gruntów znajdującą się w PZGiK.

- Szczegółowy zakres prac przewidywanych do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz w § 55-57 rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji  gruntów i budynków.

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w  zasobie nastąpi etapami obejmującymi zakresy danych uzgodnione pomiędzy Wykonawcą pracy a Ośrodkiem.

  - Skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych i zasadniczych

Dla obrębów objętych pracami modernizacyjnymi mapy ewidencyjne prowadzone są w postaci analogowej.  W  wyniku realizacji I etapu modernizacji gminy Olszanka zostaną  ustalone granice obrębów  ewidencyjnych  w tym trzech  przedmiotowych obrębów (termin zakończenia prac

10 maja 2011r).  Do  realizacji prac Wykonawca  otrzyma również  wektorowe mapy ewidencji gruntów sporządzone w ramach realizacji projektu PHARE 2003 Wektoryzacja map katastralnych w Polsce przez ARiMR.  Mapy te należy potraktować jako materiał pomocniczy.

Po zeskanowaniu map ewidencyjnych i zasadniczych  należy przeprowadzić kalibrację rastrów

w PUWG 2000  w oparciu o wybrane punkty dostosowania w liczbie co najmniej 20, rozmieszczone równomiernie na arkuszu i jego granicach. Wyniki kalibracji należy załączyć do operatu. Jako punkty wpasowania należy wykorzystać punkty zawarte w państwowym rejestrze granic (PRG), punkty uzyskane w wyniku ustalenia granicy obrębów oraz  punkty osnowy geodezyjnej. W  razie konieczności zagęszczenia punktów wpasowania należy wykorzystać punkty graniczne  oraz punkty sytuacyjne, które w rozumieniu instrukcji technicznej G-4 określają szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej i zostały określone na podstawie wyników terenowych pomiarów geodezyjnych oraz których identyfikacja na mapie ewidencyjnej czy też zasadniczej jest jednoznaczna. W  przypadku gdy brak jest  dostatecznej  liczby punktów  dostosowania, dane te należy pozyskać z pomiarów terenowych.  Przy pomiarze punktów do kalibracji do operatu należy dołączyć szkice, dzienniki obserwacji i obliczenia.

Jeżeli błąd kalibracji przekracza 0,6 mm w skali mapy, obszar kalibracji należy podzielić na części dla których powyższy warunek jest zachowany. Wektoryzować  każdą część  oddzielnie.

W  przypadku, gdy do kalibracji rastra wybrano inny model kalibracji niż Helmerta należy sporządzić raport kalibracji dla tych samych punktów metodą Helmerta i wykonaną metodą. Raport sporządzić dla arkusza mapy lub obszaru wpasowania.

Na odbitce mapy zaznaczyć punkty oparcia kalibracji. Jeżeli obszar arkusza został podzielony na mniejsze obszary wpasowania, należy zaznaczyć kontur takiego obszaru. Każdy obszar oraz jego punkty oparcia zaznaczyć odrębnym kolorem. Raporty z kalibracji ponumerować, a ich numery wpisać na odbitkach map na środku arkusza lub obszaru wpasowania.

  - Porównanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków i użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych,    pomiar brakujących     budynków i zmienionych użytków gruntowych

Podczas wywiadu terenowego wykonawca modernizacji dokona porównania treści mapy ewidencyjnej oraz istniejącej analogowej mapy zasadniczej ze stanem w terenie w zakresie ilości obiektów budowlanych, położenia, kształtu i wymiarów obrysów budynków.

W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać także weryfikacji istniejących na mapie danych    w zakresie:

- użytków gruntowych   (punkt 3.6.1 niniejszych warunków)

- zakwalifikowania budynków do poszczególnych funkcji użytkowych,

- zakwalifikowania budynków do ponownego pomiaru ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu bądź obrysie,

- zaznaczenia na  mapie wywiadu obiektów nie stanowiących budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- jednoznacznego określenia figur geometrycznych budynków oraz ewentualnych jego części,  którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, przebiegu ściany przeciwpożarowej dzielącej budynek,

- danych dotyczących liczby kondygnacji,

- numerów porządkowych nieruchomości, nazw ulic.

Ww. dane zostaną przedstawione kolorem czerwonym na mapie wywiadu, użyte oznaczenia            i skróty zostaną opisane w legendzie. Wykonawca sporządzi protokół rozbieżności w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic, pomiędzy stanem na  mapie a operatem nazewnictwa             i numeracji nieruchomości, wyjaśni powyższe rozbieżności w Urzędzie Gminy  w  Olszance,

oraz przedstawi Zamawiającemu.

Pomiar uzupełniający budynków oraz użytków gruntowych zostanie wykonany przez wykonawcę modernizacji zgodnie z zasadami Instrukcji  Technicznej „G-4  Pomiary sytuacyjne

i wysokościowe „  oraz  Wytycznych Technicznych  G-4.1 :2007 „ Pomiary sytuacyjne

i wysokościowe metodami bezpośrednimi”.

  - Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych

Do sporządzenia numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych należy bezwzględnie w pierwszej kolejności wykorzystać  istniejącą dokumentację zgromadzoną w PODGiK a dla terenów kolejowych w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej we Wrocławiu.

Na obszarze opracowania  znajdują się również działki będące w zarządzie  Nadleśnictwa Tułowice. PODGiK Brzeg nie posiada dokumentacji dotyczącej tych działek.  Niezbędne jest pozyskanie informacji w PODGiK w Niemodlinie oraz w Nadleśnictwie.

Istniejąca dokumentacja geodezyjna może zostać wykorzystana do sporządzenia numerycznego opisu granic pod warunkiem, że została sporządzona w jednej z procedur opisanych w § 36 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków i analiza tej dokumentacji oraz wywiad terenowy potwierdzą jej wiarygodność i zgodność z obowiązującymi standardami technicznymi. Do oceny wiarygodności i zgodności dokumentacji ze standardami technicznymi należy stosować zasady opisane w § 64 Instrukcji G-5. Przeliczenia współrzędnych geodezyjnych określonych w układzie 65 do PUWG 2000 należy dokonywać przy pomocy programu udostępnionego Wykonawcy przez PODGiK, uwzględniającego korekty lokalne.

W razie braku dokumentacji lub jeżeli dane w niej zawarte nie spełniają wyżej opisanych warunków dopuszcza się pozyskanie danych o punktach granicznych w drodze wektoryzacji skalibrowanego rastra mapy zasadniczej a w przypadku jej braku – mapy ewidencyjnej. Do zbioru punktów dostosowania należy bezwzględnie włączyć punkty graniczne pozyskane w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych opisanych niżej; kalibrację i wektoryzację należy wykonać według zasad opisanych w punkcie 3.1 niniejszego projektu.

Na terenach rolniczych poszczególnych obrębów wykonawca pozyska dane dotyczące współrzędnych punktów granicznych wyznaczających narożniki kompleksów działek ograniczonych drogami i ciekami w drodze terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem położenia tych punktów granicznych na gruncie na zasadach określonych w § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.   Zakres czynności  przy ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych określają   §§ 67 i  68  Instrukcji G-5. Według istniejącej mapy ewidencyjnej na terenie objętym modernizacją wyznaczono w przybliżeniu  99 kompleksów działek użytkowanych rolniczo.

W  wyniku przeprowadzonych czynności sporządzenia numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych zostaną obliczone pola powierzchni działek ewidencyjnych.  Uzyskana powierzchnia geodezyjna podlega ujawnieniu w zmodernizowanym operacie ewidencyjnym – według zasad opisanych w § 101 Instrukcji G-5 i § 82 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.          Zatem   dla każdej działki,     wyznaczonej   przez   punkty     graniczne z wprowadzoną przez Wykonawcę metodą pozyskania – „z bezpośredniego pomiaru” należy ujawnić w zmodernizowanym operacie ewidencyjnym powierzchnię geodezyjną i sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Numerację punktów granicznych należy uzgodnić z PODGiK.

Terenowe pomiary geodezyjne należy wykonywać zgodnie z zasadami Instrukcji  Technicznej   „G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”  oraz  Wytycznych Technicznych  G-4.1:2007

„ Pomiary sytuacyjne  i wysokościowe metodami bezpośrednimi”.

  - Utworzenie bazy danych mapy ewidencyjnej

Wykonawca prac modernizacyjnych utworzy mapę numeryczną dostosowaną do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przy pozyskiwaniu poszczególnych obiektów mapy należy przestrzegać następujących zasad:

- Działki – dane o punktach załamania granic należy pozyskać według zasad opisanych

w punkcie 3.3 niniejszych warunków technicznych.

-  Klasoużytki – dane o punktach załamania konturów klasyfikacyjnych

pozyskać metodą graficzną z map ewidencyjnych. W przypadku zmienionych- na

podstawie danych  pozyskanych z pomiarów terenowych (punkt 3.6.1 )

- Budynki – dane o budynkach oraz współrzędne narożników należy pozyskać z

analitycznych danych znajdujących się w PODGiK w Brzegu.  Jedynie w przypadku

braku     materiałów analitycznych dopuszcza się pozyskanie danych metodą

wektoryzacji   skalibrowanego rastra mapy zasadniczej.

-Arkusze ewidencyjne - należy zdefiniować zgodnie z istniejącymi a w razie konieczności    zmiany kroju, należy nowy krój arkuszowy uzgodnić z Zamawiającym na wydruku dotychczasowego kroju arkuszowego całego obrębu.

- Teksty – wielkość tekstów (opis ulic, rzek, itp.) w skali redagowanej mapy

W  wyniku modernizacji  treść numerycznej mapy ewidencyjnej zostanie uzupełniona o dane zweryfikowane z właściwymi  rejestrami urzędowymi, a w szczególności:

- numery rejonów statystycznych

- numery dróg publicznych

- numery porządkowe  nieruchomości

- nazwy obiektów fizjograficznych

Uwaga: w przypadku działek na których znajdują się budynki o różnych numerach adresowych sposób zapisu adresu w bazie należy dla poszczególnych przypadków   uzgodnić z Zamawiającym.

  - Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o rejestr budynków, rejestr lokali oraz kartoteki budynków i lokali

Założenie ewidencji budynków wykonane zostanie w oparciu o istniejące źródłowe zbiory danych, informacje pozyskane w trakcie wykonywania wywiadu terenowego oraz w trakcie pomiarów geodezyjnych.

3.5.1 Zakres przedmiotowy ewidencji budynków

W ewidencji budynków zostaną ujawnione budynki stanowiące część składową gruntu oraz budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Uwaga - w procesie modernizacji w ewidencji zostaną uwidocznione wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub w części - niezależnie od tego, czy został zakończony proces budowlany. Przez wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

Definicja budynku dla celów ewidencyjnych została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z    dnia 29 marca 2001 r.     w   sprawie  ewidencji gruntów i budynków oraz w  „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”:  „budynek   jest  to zadaszony  obiekt budowlany,  wraz   z       wbudowanymi   instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt  lub  ochrony   przedmiotów;   za  szczególny   rodzaj   budynku   uważa   się   wiatę,   która   stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

W ewidencji budynków nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych

o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy

dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- podziemnych budowli, mających charakter budynków,

- stacji transformatorowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr18, poz.  169), niemających charakteru budynków,

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których na podstawie przepisów prawa budowlanego została wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Zgodnie z art. 3 ust. 2a  ustawy z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.) Przez budynek mieszkalny jednorodzinny  należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynków w ewidencji zostaną wyróżnione:

- budynki mieszkalne „m",

- budynki przemysłowe „p",

- budynki transportu i łączności „t",

- budynki handlowo-usługowe „h",

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe „s",

- budynki biurowe „b",

- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej „z",

- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe „k",

- budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa „g",

- inne budynki niemieszkalne „ i",

Kody funkcji budynku zostaną określone według zasad Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W ewidencji w odniesieniu do budynków należy wykazać dane wyszczególnione w § 63 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo w § 64 z poniższymi zastrzeżeniami:

    - dane ewidencyjne, dotyczące budynków w zakresie określenia powierzchni użytkowej, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.     w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - dane ewidencyjne, dotyczące budynków w zakresie określenia wartości budynku, o ile nie są zawarte w dokumentach sporządzonych po dniu 1 września 2004 r., o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych     lub      osób, jednostek organizacyjnych lub   organów,   o których    mowa   w     §  11 ust. 1  pkt   1 rozporządzenia Ministra Rozwoju   Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

3.5.2  Pozyskanie danych ewidencyjnych budynków, sporządzenie arkuszy

spisowych budynków.

Dla budynków podlegających ewidencjonowaniu zostaną sporządzone i wypełnione w trakcie wywiadu terenowego (o którym mowa w punkcie 3.2) arkusze spisowe budynków, kompletowane do poszczególnych ulic według zasad opisanych w § 105 ust. 6  „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”. Numery ewidencyjne budynków zostaną określone na mapie ewidencyjnej wywiadu terenowego oraz w arkuszach spisowych budynków ( wzór nr 24 do instrukcji G-5).

Podstawą danych do arkuszy spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna, analogowa mapa zasadnicza, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, oraz ustalenia dokonane podczas wywiadu terenowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na weryfikacje użytków gruntowych  pod względem  prawidłowości  ich zakwalifikowania  jako gruntów rolnych zabudowanych bądź gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w celu doprowadzenia danych  operatu ewidencji gruntów do zgodności ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie ujawnionych w operacie ewidencyjnym praw własności do poszczególnych nieruchomości, należy wykonać w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych, badanie ksiąg wieczystych. Badaniem należy objąć dział I i II KW. W badaniu należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów  oraz z wynikami ustaleń podczas gromadzenia danych do założenia ewidencji budynków i lokali.

Z czynności badania kw wykonawca modernizacji sporządzi protokoły badania.

Dodatkowo zostaną wykorzystane dane z różnych urzędowych spisów i rejestrów.

W szczególności jako dodatkowe źródła informacji zostaną wykorzystane:

- w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez UM w Lewinie Brzeskim (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Urząd

Statystyczny w Opolu,

- rejestry osób prawnych,  prowadzone przez właściwe sądy rejestrowe,

- księgi wieczyste,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

- w zakresie przedmiotów ewidencji:

- rejestr zabytków  prowadzony  przez Opolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków,

- dane znajdujące się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu (dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 11.07.2003 r. ,

- dane znajdujące się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzegu (dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 11.07.2003 r..

Arkusz  spisowy budynku będzie zawierać:

- nazwę jednostki ewidencyjnej i obrębu, identyfikator terytorialny,

- numer ewidencyjny działki, na której aktualnie znajduje się budynek;

- w przypadku budynków leżących na kilku działkach należy informację o tym fakcie uzupełnić zarówno w arkuszu spisowym jak i w  bazie

- numer jednostki rejestrowej gruntów, do której jest przyporządkowana zabudowana działka,  numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowano budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności,

- numer     ewidencyjny    budynku      stanowiący     część    składową   identyfikatora    budynku  w    postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD  gdzie: WW - kod województwa (16), PP - kod powiatu (01), GG -kod gminy (01), R - typ gminy (1), XXXX -  numer  obrębu , Nr_BUD- numer ewidencyjny budynku ustalony jako liczba naturalna,

- adres budynku - nazwa ulicy i numer porządkowy w brzmieniu zgodnym z operatem nazewnictwa ulic,

- właściciel lub władający - nazwisko, imiona, imiona rodziców lub pełna nazwa osób prawnych działki, na której jest budynek, jego dane: PESEL, NIP, REGON (lub inny dokument np. dowód osobisty),

- adres zamieszkania właściciela, władającego - należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres budynku,

- numer KW lub numer i data wydania innych dokumentów określających własność i inne prawa do budynku niż własność, przedłożone przez właściciela, władającego.

- oznaczenie funkcji podstawowej budynku ( zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz  Klasyfikacją Środków Trwałych) - należy wpisać kod, np. 110 oraz
opis słowny, np. budynek mieszkalny jednorodzinny, magazyn, stacja paliw,

- rok zakończenia budowy - dane zostaną przyjęte z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych prowadzonej przez organy administracji budowlanej i nadzoru budowlanego lub jeżeli brak w/w danych przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy ustaloną na podstawie innych miarodajnych informacji. Dla budynków, których budowa jest nie zakończona, pole bazy danych przeznaczone dla informacji rok zakończenia budowy pozostawia się puste.

- pole powierzchni zabudowy w m2 - pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej  budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej  na  tych  filarach,  dane  należy  pozyskać  z  bazy mapy numerycznej Geo-Info  lub z dokumentacji powykonawczej budynku; zgodnie z PN-ISO 9836/97 do powierzchni zabudowy nie wlicza się :

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków,
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy,

- liczbę kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych - rozumie się tu liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych; pełna kondygnacja, to każde nadziemne lub podziemne piętro budynku o wysokości min. 2,20 m liczonej w świetle między stropami; liczbę kondygnacji w budynkach z poddaszem użytkowym określa się liczbą mieszaną: 1,5; 2,5;...n,5,

- informację o materiale, z którego zbudowane są ściany zewnętrzne budynku - rozróżniamy: mur, drewno, inne materiały - § 63.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia   29   marca   2001   r.   w   sprawie   ewidencji   gruntów   i  budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454)  i § 18 ust. 18 i 19 „Instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków”,

- liczbę  i  numery  lokali  stanowiących odrębne  nieruchomości  lokalowe  – wpisać  ilość   i numery lokali wyodrębnionych na podstawie ustawy o własności lokali ,

- liczbę i numery lokali innych niż wymienione wyżej - wpisać ilość i numery lokali nie stanowiących odrębnych nieruchomości lokalowych,

- łączne wyrażone w m2 pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku i pomieszczeń przynależnych do lokali - z zastrzeżeniem jak w punkcie 3.1.1 niniejszego projektu,

- numer rejestru zabytków - należy wpisać także numer i datę decyzji.

Wszystkie pola arkusza spisowego muszą być wypełnione. Jeżeli brak możliwości pozyskania poszczególnych danych - w pozycji przeznaczonej na wpis tych danych wpisujemy „brak danych".

Do arkuszy spisowych budynków należy dołączyć załącznik graficzny sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej przedstawiający rozmieszczenie budynków na działkach wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Uwaga – budynki   transformatorowe zalicza się do budynków przemysłowych.

    - Zakres przedmiotowy ewidencji lokali:

Ze    względu     na    funkcję   użytkową  w   ewidencji   wyróżnia   się   lokale   mieszkalne           i niemieszkalne. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903) oraz pkt 67 Aneksu nr 1 do „Instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków”,  samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis   ten   ma   także zastosowanie do samodzielnych lokali wykorzystywanych   zgodnie        z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W ewidencji lokali zostaną wykazane lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, powiązane w częściach ułamkowych z nieruchomością gruntową.

Danymi ewidencyjnymi lokalu są dane wyszczególnione w § 70 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów          i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

W ewidencji w odniesieniu do lokali zostaną wykazane dane wyszczególnione w § 70 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków z poniższymi zastrzeżeniami:

    - dane  ewidencyjne,  dotyczące  lokali   w  zakresie  określenia  powierzchni  użytkowej  lokalu     i pomieszczeń przynależnych, liczby izb wchodzących w skład lokalu oraz liczby            i rodzaju pomieszczeń przynależnych -  o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa      w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą ujawniane        w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego     i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów   i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - dane ewidencyjne, dotyczące lokali w zakresie określenia wartości lokali, o ile nie są zawarte     w dokumentach sporządzonych po dniu 1 września 2004 r., o których mowa w art. 23 ustawy      z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 29  marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali, sporządzenie arkuszy spisowych lokali:

Dla lokali podlegających ewidencjonowaniu zostaną sporządzone i wypełnione w trakcie wywiadu terenowego arkusze spisowe lokali, kompletowane do poszczególnych budynków według zasad opisanych w § 105 ust. 7 „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów      i budynków” (  wzór nr 23 do instrukcji G-5).

Podstawą danych do arkuszy spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów (EGB), mapa ewidencyjna, analogowa mapa zasadnicza, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, oraz ustalenia dokonane podczas wywiadu terenowego.

Dodatkowo zostaną wykorzystane dane z różnych urzędowych spisów i rejestrów.

W szczególności jako dodatkowe źródła informacji zostaną wykorzystane:

- w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez UM w Lewinie Brzeskim (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Urząd

Statystyczny w Opolu,

- rejestry osób prawnych,  prowadzone przez właściwe sądy rejestrowe,

- księgi wieczyste,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

- w zakresie przedmiotów ewidencji:

- dane znajdujące się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu

  - Aktualizacja użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.              w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Aktualizacja użytków gruntowych:

Aktualizacja użytków będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie dla gruntów faktycznie zabudowanych                           i zurbanizowanych lub zakwalifikowanych do takich użytków w istniejącym operacie ewidencji gruntów i budynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym zaliczenia do  gruntów rolnych zabudowanych, gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych i związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.  Prace geodezyjne związane z pozyskaniem danych do przeprowadzenia aktualizacji użytków  zostaną wykonane równocześnie z wywiadem terenowym, o którym mowa       w punkcie 3.2  niniejszego projektu oraz  podczas terenowych pomiarów geodezyjnych. Kontury użytków zostaną określone zgodnie z zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa        z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z uwzględnieniem zapisów zawartych w „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”. W szczególności w przypadku zmiany użytku z  gruntów rolnych zabudowanych na grunty zabudowane i zurbanizowane obowiązkowo należy zweryfikować  granice konturu użytku.

Dla działek, dla których wykonawca modernizacji stwierdzi rozbieżność w zakresie użytków pomiędzy  częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie, wykonawca  dokona  pomiaru granic  użytków, sporządzi szkic z pomiaru, obliczy współrzędne punktów załamania granic użytków gruntowych  oraz nową powierzchnię użytków, sporządzi  wykazy zmian danych ewidencyjnych .

    - Uzupełnienie danych ewidencyjnych:

W wyniku modernizacji istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) dane ewidencyjne zostaną uzupełnione  zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) oraz zweryfikowane z właściwymi rejestrami urzędowymi.

W szczególności dane dot. działek ewidencyjnych zostaną uzupełnione i zweryfikowane w zakresie:

    - numerów rejonów statystycznych,

    - numerów rejestru zabytków,

    - numerów dróg publicznych,

    - numerów porządkowe i nazw ulic,

    - nazw obiektów fizjograficznych.

Dane dot. podmiotów ewidencyjnych zostaną uzupełnione i zweryfikowane o:

- brakujące imiona, imiona rodziców,

- identyfikator PESEL lub NIP, a w przypadku braku - numer dowodu osobistego lub paszportu dla osób zagranicznych,

- identyfikator REGON nadawany na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

- informację czy osoba fizyczna lub prawna jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy            z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.),

- aktualny adres.

Ponadto  istniejące dane zostaną zweryfikowane przez wykonawcę modernizacji  pod względem:

- poprawności nazwiska, nazwy podmiotu (dotyczy zwłaszcza osób prawnych),

- określenia ich statusu  prawnego pod względem zakwalifikowania do grup rejestrowych,  określenia rodzajów współwłasności, wielkości udziałów,

- czy właściciel żyje (podając datę zgonu), czy jest prowadzone postępowanie spadkowe, kto faktycznie zarządza nieruchomością (jeżeli sprawy spadkowe nie są uregulowane).

    - Źródła danych ewidencyjnych, podlegających uzupełnieniu lub weryfikacji:

Wykonawca modernizacji podczas weryfikacji i uzupełniania danych ewidencyjnych będzie korzystał ze źródeł danych opisanych w punkcie nr 3.4, 3.5.2  i 3.5.4  projektu modernizacji. Podstawę   do   korekty    dotychczasowego    zapisu w części opisowej operatu   ewidencji gruntów  i    budynków  będą stanowić dostarczone przez      wykonawcę:

- w zakresie danych podmiotowych: dowody zmian znajdujące się w PODGiK w Brzegu, kopie dokumentów okazanych przez zainteresowane osoby uczestniczące w procesie modernizacji ewidencji budynków i lokali (np.  decyzje   administracyjne,   akty   notarialne,   postanowienia   o   dziale   spadku,   kopie   dowodów osobistych), protokoły badania KW.

- w zakresie danych przedmiotowych: sporządzone przez wykonawcę  wykazy zmian danych ewidencyjnych.

## 3.7 Technologia modernizacji istniejących numerycznych baz danych

## ewidencyjnych.

Opis technologii modernizacji danych opisowych modułu GEO-INFO V Integra.

Korzystając z technologii SIP GEO-INFO V modernizację danych opisowych EGB można wykonać dwiema technologiami (w zależności od rodzaju - zakresu modernizacji):

Rozszerzony plik SWDE – jest to standardowy plik SWDE zawierający dodatkowe atrybuty jak np.: uwagi do działek, grupy rejestrowe, rodzaje władania w postaci opisowej. Umożliwia on pełną modernizację danych ewidencyjnych zawartych w bazie danych opisowych GEO-INFO V Integra.

Obie technologie bazują na jednym fundamentalnym założeniu: dane wydawane z modułu opisowego GEO-INFO V Integra, po modernizacji wracają do systemu z tymi samymi identyfikatorami obiektów SWDE. Inaczej to nazywając, proces modernizacji musi zapewnić stałość identyfikatorów SWDE.

Wykonawca otrzymuje z Ośrodka standardowy plik SWDE wydany z modułu opisowego GEO-INFO V Integra, który może być wczytany do dowolnej aplikacji umożliwiającej import plików SWDE. Następnie Wykonawca dokonuje modyfikacji wczytanych danych w tej aplikacji (z w/w ograniczeniami). Po ukończeniu modyfikacji Wykonawca dokonuje eksportu SWDE zmodyfikowanych danych, które później są importowane do bufora opisowej bazy danych GEO-INFO V Integra, gdzie podlegają weryfikacji. Dane po weryfikacji wczytywane są jako jedna Zmiana ewidencyjna. W trakcie importu danych od nowa generowane są Jednostki rejestrowe budynkowe związane z Wieczystym użytkowaniem. Analogicznie, gdy w bazie danych znajdują się stare zapisy lokalowe (w module GEO-INFO V Integra Lokale bez ewidencji budynków prowadzone są na Działkach, a nie przy Osobie jak jest to w programach EGB2000 i EGBX), system od nowa generuje Jednostki rejestrowe Lokali bazując na numerze KW Lokalu. Daje to również możliwość weryfikacji danych przyniesionych przez Wykonawcę.

Wg technologii 2 Wykonawca otrzymuje rozszerzony plik SWDE (zawierający oprócz standardowych obiektów i atrybutów atrybuty dodatkowe) oraz plik zawierający podstawowe słowniki z bazy danych (miejscowości, ulice, charaktery władania itp.) . Pliki należy wczytać do programu GEO-INFO V Integra LT (program dla Wykonawcy). Następnie należy dokonać modyfikacji danych posługując się programem GEO-INFO V Integra LT. Po zakończeniu zmian należy wyeksportować dane do rozszerzonego pliku SWDE. Plik ten podlega analogicznej (jak wyżej opisano) procedurze wczytania do bufora bazy danych GEO-INFO V Integra do weryfikacji, a następnie jako jedna Zmiana ewidencyjna jest wczytany do bazy danych.

W obu przypadkach wskazane jest, aby w obszarze podlegającym modernizacji na czas trwania tej modernizacji nie wprowadzać Zmian do bazy danych. Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe do spełnienia, należy pamiętać, że dane przyniesione przez Wykonawcę modernizacji będą traktowane jako stan docelowy i „przykryją” ewentualne modyfikacje wprowadzone w Ośrodku w trakcie modernizacji.

Opis technologii modernizacji danych geometrycznych modułu GEO-INFO V Mapa.

Technologia zakłada wykorzystanie przez Wykonawcę programów GEO-INFO V Mapa lub GEO-INFO V Delta.  Technologia ta gwarantuje 100% przeniesienie danych (niezależnie od tego, czy w Ośrodku prowadzone są Klasoużytki, czy Użytki i Kontury klasyfikacyjne). Zostanie także przeniesiona redakcja kartograficzna.

Z bazy danych geometrycznych modułu GEO-INFO V Mapa Ośrodka należy wykonać eksport danych w formacie GIV. Po zaimportowaniu tych danych u Wykonawcy należy wykonać stosowne modyfikacje obiektów: Punkty graniczne, Punkty Inne – GEPINN, Działki, Budynki, Klasoużytki. Jeśli prace prowadzone są z wykorzystaniem programu GEO-INFO V Mapa modyfikacje obiektów należy wykonać w ‘trybie zmiany’.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych należy wykonać eksport danych do pliku w formacie GIV. Uwaga! U Wykonawcy należy eksportować tylko obiekty nowe i te, które zostały zmodyfikowane (zarówno aktywne jak i usunięte).

W Ośrodku należy wykonać import danych w ‘trybie Zmiany’.

Uwaga! Technologia dopuszcza aktualizację bazy danych w Ośrodku. Może się to jednak odbywać wg następujących zasad:

Baza danych w Ośrodku i baza danych u Wykonawcy są aktualizowana o te same dane (Wykonawca modernizacji otrzymuje ten sam operat, który wprowadzono w Ośrodku). Lub baza danych w Ośrodku jest aktualizowana, ale Wykonawca otrzymuje informację o wycofaniu ewentualnych zmian dokonanych dotychczas u siebie w procesie modernizacji w stosunku do wszystkich obiektów modyfikowanych w Ośrodku.

Opisane wyżej technologie zakładają, że aktualizacja danych geometrycznych i opisowych odbywa się osobno. Baza danych EGB w Ośrodku zostanie zaktualizowana w dwóch niezintegrowanych Zmianach: Zmianie danych geometrycznych i Zmianie danych opisowych. Jeśli Ośrodek dysponuje zintegrowanym systemem GEO-INFO V, to na czas aktualizacji baz danych należy integrację rozłączyć, wykonując osobno import danych geometrycznych (moduł GEO-INFO V Mapa) i osobny import danych opisowych (moduł GEO-INFO V Integra) Po wykonaniu importu danych i ponownym włączeniu integracji należy wykonać standardowe kontrole zasobu EGB (spójności danych geometrycznych i opisowych).

Zmodernizowaną bazę GEO-INFO należy porównać z częścią opisową operatu ewidencji gruntów pod kątem  powierzchni działek i klasoużytków, sporządzić raport rozbieżności i po wyeliminowaniu błędów operatora przekazać (przed zakończeniem pracy) raport do PODGiK  celem podjęcia decyzji o sposobie usunięcia błędów. Zamawiający w terminie 14 dni wyjaśni zaistniałe rozbieżności dotyczące klasoużytków i przekaże Wykonawcy w formie wykazu propozycje ich usunięcia. Raport wykonać z działkami posortowanymi wg numeru arkusza i numeru działki w arkuszu. Sporządzić w formie tabelarycznej komentarz do raportu uwzględniający : liczbę porządkową, numer pozycji z raportu, numer arkusza, numer działki, opis słowny zaistniałej rozbieżności, informację o przyjętym rozwiązaniu  w bazie.

Wykonać wszystkie wewnętrzne kontrole zmodernizowanych baz oferowane przez system. W  szczególności kontrolę geometrii obiektów powierzchniowych (narzędzia/kontrole/struktur), kontrole arkuszy w obrębie (dokładna), kontrole działek w arkuszach (dokładana), kontrole klaso użytków (powierzchnia dokładna, dopuszczalne różnice na granicach arkuszy). Z kontroli sporządzić stosowne protokóły i dołączyć do operatu.

Uwaga- na 14 dni przed terminem wyłożenia (data potwierdzona przez Zamawiającego w dzienniku robót) Wykonawca jest obowiązany do zaktualizowania tworzonych baz GEO-INFO w oparciu o operaty przyjęte do zasobu przed tą datą.

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli Wykonawca dostarczy zmodernizowaną bazę mapy numerycznej w postaci eksportu (.giv) do programu GEO-INFO. Fakt przeprowadzenia kontroli oraz ich wyniki odnotuje w dzienniku roboty.

Wykonawca wczyta, połączy bazy i przeprowadzi kontrole ich spójności.

Wykonawca wykona redakcje mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000 i 1:1000. Podczas redakcji map wprowadzić do  każdej działki oznaczenie użytku (poprzez skopiowanie opisu). W formie tabelarycznej zestawić parametry wpasowania arkuszy ewidencyjnych ( współrzędne x,y oraz kąt obrotu) dla poszczególnych arkuszy. Jeżeli istnieje możliwość redakcji arkusza jako arkusza prostego z zachowaniem formatu – nie redagować go jako skręconego.

Sporządzić wyploty końcowe zmodernizowanej bazy na folii (z zakładką ) wraz z ze standardowym opisem ramkowym mapy ewidencyjnej (zawierającym szkic sąsiednich arkuszy oraz opis gruntów przyległych).

Wyploty należy sporządzić w skalach istniejących map analogowych.

Podczas modernizacji bazy GEO-INFO V  wykonawca będzie stosował następujące zasady:

Numer zasobu lub KERG – dla danych z operatów przyjętych do zasobu  do końca 2010 roku należy wpisać  nr ks. zgł., dla danych z operatów przyjętych po 1 stycznia 2011 należy podać nr KERG

PUNKTY EWIDENCYJNE:

- Punkt adresowy GEPADR- uzupełnić atrybuty : numer zasobu lub KERG, metoda pozyskania danych, miejscowość, ulica, numer porządkowy. Wprowadzić do wszystkich działek (o ile nieruchomość jest oznaczona numerem porządkowym). W przypadku działek zabudowanych budynkami o kilku numerach porządkowych, punkt adresowy należy umieścić na budynkach, w pozostałych przypadkach- zgodnie z instrukcją G-5. Obiekt GEPADR połączyć relacja z obiektem działka oraz ze wszystkimi budynkami położonymi na danej działce.

- Inny punkt ewidencyjny GEPINN- uzupełnić atrybuty: numer zasobu lub KERG, metoda pozyskania danych, miejscowość.

- Strzałka arkusza ewidencyjnego GEPSTR- uzupełnić atrybuty: numer zasobu lub KERG, metoda pozyskania danych.

Numer zasobu lub KERG-

Dla punktów będących narożnikami budynków – dla punktów pozyskanych z operatów znajdujących się w PODGiK należy wpisać nr ks. zgł. danego operatu, natomiast dla pozostałych punktów należy jako numer operatu wpisać KERG opracowania GEO-INFO (np. nr KERG/2011).

Dla punktów będących punktami załamania klasoużytków – KERG opracowania GEO-INFO     (np. nr  KERG/2011).

PUNKTY GRANICZNE – uzupełnić atrybuty: oznaczenie w materiale źródłowym, numer zasobu lub KERG, metoda pozyskania danych, typ stabilizacji, miejscowość, współrzędne X,Y w układzie bieżącym.

Zachować istniejącą numerację punktów granicznych dla punktów granicznych styków z obrębami sąsiednimi.

Numer zasobu lub KERG

Należy wpisać ks.zgł. operatu źródłowego (np. nr operatu z odnowienia ewidencji gruntów, nr operatu z podziału).

OBRĘB- uzupełnić atrybuty: metoda pozyskania danych, numer zasobu KERG, opis.

Numer zasobu lub KERG- metoda pozyskania danych- w zależności od przeważającej ilości punktów granicy obrębu pozyskanych dana metodą. Opis- nazwa obrębu.

ARKUSZ EWIDENCYJNY- uzupełnić atrybuty: numer, metoda pozyskania danych, numer zasobu lub KERG.

Numer zasobu lub KERG- numer operatu jak do obrębu, a przypadku zmiany kroju arkuszy wpisać KERG opracowania GEO-INFO V (np. 62-1/2011)

DZIAŁKA- uzupełnić atrybuty: numer, metoda pozyskania danych, numer zasobu lub KERG, miejscowość, ulica, numer porządkowy.

Numer zasobu lub KERG- numer operatu z którego pochodzi największa ilość punktów granicznych, w przypadku jednakowej ilości punktów – operat późniejszy. Jeżeli nastąpi podział działki – numer operatu z podziału.  W przypadku podziału „przez potrącenie” numer operatu z podziału otrzymują działki wydzielane, których powierzchnia była liczona ze współrzędnych, dla działek, których powierzchnia była przyjęta „przez potrącenie” stosować zasadę większościowego udziału punktów z danego operatu.

Ulica- ustalić dokładnie nazwę zgodnie z obowiązującym operatem numeracji adresowej i nazewnictwa ulic dostępnym w Urzędzie Gminy Olszanka, w przypadku braku ulicy pozostawić puste pole.

Numer porządkowy- zgodnie z obowiązującym miejscowym operatem numeracji adresowej i nazewnictwa ulic dostępnym w Urzędzie Gminy Olszanka lub zostawić puste miejsce.

KLASUŻYTEK (GESKLU)- uzupełnić atrybuty: numer, metoda pozyskania danych, numer zasobu lub KERG, sposób zagospodarowania, oznaczenie użytku, oznaczenie klasy bonitacyjnej.

Numer zasobu lub KERG- KERG opracowania GEO-INFO (np. 62-1/2011)

BUDYNEK – uzupełnić atrybuty: metoda pozyskania danych, numer  zasobu lub KERG, funkcja budynku, liczba kondygnacji, typ budynku, miejscowość, ulica, numer porządkowy.

Metoda pozyskania danych- w zależności od przeważającej ilości narożników budynku pozyskanych dana metodą.

Numer zasobu lub KERG- dla budynków, dla których dane pozyskano z zasobu PODGiK wprowadzić numer ks. zgł. z roboty geodezyjnej, w której zostały one pomierzone, dla pozostałych KERG opracowania GEO-INFO ( np. 62-1/2011).

Funkcja budynku- zgodnie z materiałami znajdującymi się w zasobie.

Liczba kondygnacji- zgodnie z materiałami znajdującymi się w zasobie i Instrukcją G-5.

Ulica-  ustalić dokładnie nazwę zgodnie z obowiązującym miejscowym operatem numeracji adresowej i nazewnictwa ulic dostępnym w Urzędzie Gminy Olszanka lub zostawić puste miejsce.

TEKSTY- uzupełnić atrybuty: tekst, numer zasobu lub KERG. Nazwę ulic wprowadzić jako TEKST wraz z kategorią i numerem drogi publicznej. Wprowadzić jako TEKST nazwy fizjograficzne obiektów (dla działek, które te informacje winny posiadać). Powyższe obiekty TEKST powiąże relacją z obiektem DZIAŁKA.

Numer zasobu lub KERG-  KERG opracowania GEO-INFO ( np. KERG/2011).

REJON STATYSTYCZNY (GSSGPS) - uzupełnić atrybuty: numer inny, metoda pozyskania danych, numer zasobu lub KERG.

Metoda pozyskania danych- I- Inna

Numer zasobu lub KERG- KERG opracowania GEO-INFO ( np. 62-1/2011).

Uwaga ogólna dotycząca sposobu wprowadzania danych w polu Numer operatu

Należy wpisywać numer ks. zgł. danego opracowania np. dla operatu o ks. zgł. 156 z 2003r. wpisać 156/2003. W przypadku braku ks. zgł. należy wpisać numer książki robót w postaci  ks. rob. 12/1999.

Proszę zwrócić uwagę na jednolitość powyższych zapisów.

Wydruk raportów do wyłożenia

- Wykonawca, po otrzymaniu z PODGiK backup’u bazy danych po zaimportowaniu danych.  wykona raporty z modernizacji:

  - Rejestr gruntów

  - Rejestr budynków

  - Rejestr lokali

  - Kartoteka budynków

  - Kartoteka lokali

Uwaga - raportów tych nie da się wykonać przed importem danych, ponieważ w czasie importu mogą ulec zmianie niektóre parametry danych, a w tym numery jednostek rejestrowych budynkowych i lokalowych.

- Realizacja projektu:

  - Terminy wykonania prac.

Przewiduje się, że modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Olszanka, Pogorzela i Michałów  gminy Olszanka będzie wykonywana  w okresie od 10 kwietnia 2011 r. do 15 listopada 2011 r.  Okres ten obejmuje również  wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego, sporządzenie protokołu z wyłożenia, ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych do projektu,

a przypadku ich uwzględnienia dokonanie stosownych zmian w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, aktualizację mapy zasadniczej i skompletowanie operatu.

  - Zasady kompletowania i zawartość operatu geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego.

Całość wykonanych prac należy skompletować w formie operatu z modernizacji ewidencji gruntów  i budynków, którego częściami składowymi są:

- operat geodezyjno - prawny, który jest kompletowany w zasobach:

bazowym - ZB, użytkowym - ZU, przejściowym - OT.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, nazwę wykonawcy modernizacji          i nazwisko osoby sporządzającej. Dokumenty należy kompletować w tomach posiadających spisy zawartości, trwale oprawionych, uniemożliwiających dekompletację zbioru.

- operat opisowo - kartograficzny:

Szczegółowe zasady kompletowania operatu podane są w Instrukcji Technicznej „G-5

Ewidencja gruntów i budynków”.

  - Wyłonienie wykonawcy prac.

Wykonawca prac zostanie wyłoniony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

- Uwagi końcowe.

    - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym projekcie mają zastosowanie przepisy wymienione w  załączniku nr 2 do projektu.

    - Projekt operatu opisowo-kartograficznego ma zawierać stan aktualny na 14 dni przed dniem wyłożenia projektu.

    - W przypadku pozyskiwania danych osób fizycznych nie bezpośrednio od zainteresowanych osób, lecz od różnych instytucji, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca modernizacji jest obowiązany do aktualizacji mapy zasadniczej w tym do aktualizacji użytków gruntowych na  mapie.

    - Na uzasadniony wniosek wykonawcy modernizacji w szczególnych przypadkach są możliwe  odstępstwa od niniejszego projektu pod warunkiem uzyskania akceptacji Geodety Powiatowego.

Opracował:                                                                            Zatwierdził:

.................................................

………………………………                                             …………………………. ….

Brzeg, dnia ......................2011 r.                                          Brzeg, dnia …………2011 r.

Uzgodniono:

.................................................

Opole, dnia ................2011 r.