Załącznik nr 2

Informacja dotycząca istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych

MAPY    ZASADNICZE

| Nazwa obrębu/ identyfikator TERYT | Rok opracowania | Pokrycie (pełne /siedliska) | Ilość arkuszy map | Skala opracowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ter. zabudowane | ter. niezabudowane |
| Bąków 160103_5.0044 | 1973 | siedliska | 15 4 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Bogdanów 160103_5.0045 | 1973 | siedliska | 7 1 4 | 1:1000 1:2000 - | - - 1:5000 |
| Gnojna 160103_5.0048 | 1972 1973 | siedliska | 9 6 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Jaszów 160103_5.0051 | 1972 1995 | siedliska | 4 6 | - 1:1000 | 1:5000 - |
| Jeszkotle 160103_5.0053 | 1973 1973 1994 | siedliska | 4 4 6 | - 1:2000 1:1000 | 1:5000 - - |
| Kolnica 160103_5.0054 | 1972 | siedliska | 12 5 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Młodoszowice 160103_5.0059 | 1972 | siedliska | 15 4 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Starowice Dolne 160103_5.0066 | 1999 | siedliska | 8 | 1:1000 | - |
| Tarnów Grodkowski 160103_5.0068 | 1978 | siedliska | 12 7 | 1:500 1:1000 | - 1:2000 (łącznie z ter. zabudowanym) |
| Zielonkowice 160103_5.0075 | 1973 1999 | siedliska | 1 3 | 1:2000 1:1000 | - |

Poniżej przedstawiono charakterystykę założonych map zasadniczych w skalach 1:5000 i 1:2000   w rozbiciu na prace w ramach których  zostały  sporządzone.

Mapy zasadnicze założone w ramach pracy  nr ewid. 184/15/1/73

Skala 1:5000

| Godło | Obręb | Pierworys (ilość sztuk) | Matryca (ilość sztuk) |
| --- | --- | --- | --- |
| 463.433.1 | Gnojna, Zielonkowice, Kolnica | 1 | - |
| 463.433.2 | Gnojna, Kolnica | 1 | - |
| 463.433.3 | Gnojna, Zielonkowice, Jeszkotle | 1 | - |
| 463.433.4 | Gnojna | 1 | - |
| 463.431.1 | Bąków, Młodoszowice | 1 | - |
| 463.431.2 | Bąków, Młodoszowice | 1 | - |
| 463.431.3 | Bąków, Kolnica, Młodoszowice | 1 | - |
| 463.431.4 | Bąków, Młodoszowice, Kolnica | 1 | - |
| 463.432.3 | Kolnica | 1 | - |
| 463.344.4 | Jeszkotle | 1 | - |
| 463.434.1 | Kolnica | 1 | - |
| 473.122.2 | Jeszkotle | 1 | - |
| 473.211.1 | Gnojna, Jeszkotle | 1 | - |
| 473.211.2 | Gnojna | 1 | - |

Skala 1:2000

| 463.344.25 | Jeszkotle | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 463.433.21 | Jeszkotle | 1 | - |
| 463.433.11 | Zielonkowice | 1 | - |
| 473.122.05 | Jeszkotle | 1 | - |
| 473.211.01 | Jeszkotle | 1 | - |

Mapy  zasadnicze założone w ramach pracy  nr ewid. 188/5/3/75

Skala 1:5000

| 473.124.4 | Bogdanów | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 473.231.1 | Jaszów, Bogdanów | 1 | 1 |
| 473.213.3 | Bogdanów | 1 | - |

Skala 1:2000

| 473.231.01 | Bogdanów | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- |

Mapy zasadnicze  założone w ramach pracy nr ewid. 188/2/2/72

Skala 1:5000

| 473.142.2 | Jaszów, Bogdanów, | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 473.142.4 | Jaszów | 1 | 1 |
| 473.231.3 | Jaszów | 1 | 1 |

Obręb Bąków – nr 160103_5.0044

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy- brak

Osnowę w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi  osnowa pomiarowa - poligonizacja techniczna IV klasy założona w 1973 roku  (nr ewid. 184/15/1/73)  zgodnie z instrukcją BIII w układzie współrzędnych  „1965”.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy: 2 ark.  w skali 1:5000

- założono: 15 sekcji  map zasadniczych  w  skali 1:1000 dla części siedliskowej

oraz  4 sekcje w skali 1:5000.

Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana.

Granica obrębu od strony  północnej, zachodniej oraz południowej stanowi równocześnie granicę województwa (  woj. dolnośląskie). Od wschodniej strony Bąków graniczy z obrębami:  Młodoszowice i Kolnica.

Ewidencja  gruntów

Ewidencja gruntów została założona w 1961 r. Część opisowa prowadzona jest w systemie  GEO-INFO V Integra. Część kartograficzna obejmuje dwa arkusze mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000.

Obręb Bogdanów – nr 160103_5.0045

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowy szczegółowej III klasy- brak

Osnowę w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi osnowa pomiarowa - poligonizacja techniczna IV klasy założona w 1973r. (nr ewid. 188/5/3/73)  zgodnie z instrukcją  techniczną BIII w układzie współrzędnych „1965”.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy:  2 ark.  w skali 1:5000

- założono: 7  sekcji  map zasadniczych  w skali 1:1000  dla części siedliskowej

oraz  4 sekcje  w skali 1:5000  i  1 sekcję w skali 1:2000

Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana.

Granica obrębu  od  zachodniej strony  jest w części granicą województwa (woj. dolnośląskie) oraz  częściowo granicą powiatu. Od strony wschodniej  Bogdanów graniczy z powiatem nyskim. W części południowej  Bogdanów graniczy z obrębem  Jaszów, od  północy  z obrębem Rogów, a  od  północno-wschodniej z Kobielą.

Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów została założona w  1961 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzna  obejmuje dwa arkusze mapy ewidencyjnej  analogowej  w skali 1:5000.

Obręb Gnojna – nr 160103_5.0048

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: brak

Osnowa pomiarowa  w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych 1965 r. zgodnie z instrukcją BIII,  (nr ewid. 184/15/1/73)

Współrzędne obliczono w układzie  współrzędnych 1965.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych,

- szkic osnowy składa się z  3 arkuszy  w skali 1:5 000

- założono mapę zasadniczą – 6 sekcji  w skali 1:5000

Ponadto została założona  mapa zasadnicza siedlisk (nr ewid. 184/15/1/72) - 9 sekcji  w skali 1:1000 oraz  sporządzono:

- wykaz współrzędnych,

- wykaz miary współrzędnych,

- szkice polowe

Mapa zasadnicza  jest na bieżąco aktualizowana.

Granica obrębu w części zachodniej  stanowi granicę województwa (woj. dolnośląskie). Ponadto Gnojna  graniczy z obrębami: Zielonkowice, Kolnica, Wojsław, Lubcz, Sulisław, Gałązczyce, Jeszkotle.

Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów została założona w 1961 roku.  Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowi 6 arkuszy mapy ewidencyjnej  w skali 1:5000  (ark.3 i 4 - na jednym arkuszu),  ponadto dla terenów zabudowanych dwa  arkusze w  skali 1:2000.

Obręb Jaszów – nr 160103_5.0051

# Osnowa i  mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: brak

Osnową w oparciu o którą przeprowadzono scalenie gruntów jest osnowa pomiarowa - poligonizacja klasy IV założona zgodnie z instrukcją  techniczną B III w układzie  współrzędnych „1965”.

Mapa zasadnicza  w skali 1:5000 wykonana została  w ramach pracy nr ewid. 188/2/2/72.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- mapy zasadnicze - 4 sekcje w skali 1:5000

- szkic osnowy -  4 arkusze w skali 1:5000  oraz  w skali 1:10000 (1 arkusz)

Ponadto  w  1995r.  założono mapy zasadnicze w skali 1:1000 (nr ewid. 2/95-142-24)

- założono: 6 sekcji    map zasadniczych  w skali 1:1000

- szkic osnowy – 4 arkusze w skali 1:2000

Współrzędne obliczono w układzie  „1965”.

Granica obrębu Jaszów  stanowi  z wyjątkiem północnej strony (granica z obrębem Bogdanów) granicą powiatu brzeskiego z powiatem nyskim.

# Ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów została założona w 1961 roku.  Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowią 3 arkusze mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000.

Obręb Jeszkotle – nr 160103_5.0053

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: brak

Osnowa pomiarowa : osnowę w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona  zgodnie z instrukcja BIII,  nr ewid. 184/15/2/73.

Współrzędne obliczono w układzie  współrzędnych „1965”.     Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych,

- szkic osnowy składa się z  2 arkuszy  w skali 1:5000

- założono mapę zasadniczą : - 4 sekcje – 1:5000 (obejmująca różne obręby – ww. tabele)

- 4 sekcje – 1:2000 (pierworysy)

Ponadto  w 1994r. zostały założone  mapy zasadnicze -  6 sekcji (matryce)  w skali 1:1000

nr ewid. 1/97/344/487. Mapy są  na bieżąco aktualizowane

Granica obrębu Jeszkotle jest w zachodniej części granicą województwa. Od wschodniej strony graniczy z obrębami  Gnojna i Gałązczyce.

# Ewidencja gruntów

Operat ewidencji gruntów założono w 1961 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowią 4 arkusze mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000.

Obręb Kolnica – nr 160103_5.0054

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: brak

Osnowa pomiarowa  w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych „1965”  zgodnie z instrukcją BIII,

nr ewid. operatu 184/15/1/73.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy - 3 arkusze w skali 1:5000

- założono -12  sekcji  map zasadniczych w  skali 1:1000  oraz 5 sekcji  w skali 1:5000

Granica obrębu Kolnica w zachodniej części jest granicą województwa  (woj. dolnośląskie). Od północy  graniczy z obrębami Baków i  Młodoszowice. Od wschodu graniczy z Wierzbnikiem, a od południa z  obrębami Wojsław  i Gnojna.

# Ewidencja gruntów

Operat ewidencji gruntów założono w 1961 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowią 3 arkusze mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000.

Obręb Młodoszowice – nr 160103_5.0059

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: punkty nr 1001-1005 operat nr ewid. ks. zgł. 1495/94.

Osnowa pomiarowa : osnowę w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych „1965” zgodnie z instrukcją BIII,  nr ewid. 184/15/1/73.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy - 2  arkusze w skali 1:5000 oraz siedliska 1 arkusz w skali 1:2000

- założono15  sekcji  map zasadniczych w  skali 1:1000  oraz  4 sekcje w skali 1:5000

Granica obrębu Młodoszowice  stanowi  od północy granicę województwa (woj. dolnośląskie). Północno-wschodni odcinek stanowi granicę gminy (Przylesie- gm. Olszanka). Ponadto graniczy z Wierzbnikiem,  Kolnicą  i Bąkowem.

# Ewidencja gruntów

Operat ewidencji gruntów został założony w 1960 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowią 2 arkusze mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000

Obręb Starowice Dolne – nr 160103_5.0066

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: jeden punkt 1009/104III( kat. IV-5500-3720)

Osnowa pomiarowa: w 1959 r. dla obszarów leśnych założono osnowę pomiarową (zgodnie z instrukcją techniczną Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 21.12.1955 r.) nr ew,184/15-188/2-10/69/62- sporządzono szkice polowe, obliczono współrzędne w układzie lokalnym (zeszyt 5, str.85-94) .

W 1982r BUL i GL Oddział w Brzegu( nr ew.184/16/8/83) dokonało aktualizacji szkiców polowych z 1959 r. nr ew. 184/15-188/2-10/69/62 (szkice nr 297,298 o współrzędnych w układzie lokalnym).

W 1955 r. (nr ew.188/5/39/60) wykonano pomiar PGR, w lokalnym układzie współrzędnych. W 1973 r. część punktów osnowy z 1955 r. przeliczono na układ  współrzędnych „1965” (nr ew. 188/5/58/61). W 1960 r. założono osnowę pomiarową (nr ew. 188/5/58/61) do pomiaru terenu zabudowanego oraz terenu rolnego. Osnowę z 1960 r. przeliczono na układ współrzędnych „1965” w 1973 r. (nr ew. 188/5/58/61).

W 1999r. osnowę pomiarową  z 1960 r. zagęszczono i wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Założono pierworysomatryce w skali 1:1000, sporządzono wykaz współrzędnych oraz szkice osnów.

Mapa zasadnicza – 8 sekcji  w skali 1:1000 jest na bieżąco aktualizowana.

Granica obrębu Starowice Dolne jest od wschodniej strony granicą powiatu (z powiatem nyskim). W pozostałej części graniczy z obrębami: Wojnowiczki, Strzegów, Jędrzejów, Żarów.

Granice jednostek ewidencyjnych zostały określone w 2003r. (szkice nr 329,327,328,326,324,323,322,321,320)

Granica obrębu ewidencyjnego zostały określone: w operacie z 1960r.  nr ew. 188/5/58/61 oraz  operat z 1982 r. BUL i GL Oddział w Brzegu, nr ew. 184/16/8/83( szkice 297,298)  współrzędne w układzie lokalnym określonym w operacie nr ew. 184/15-188/2-10/69/62 (zeszyt 5, str.85-93).

# Ewidencja gruntów

Operat ewidencji gruntów został założony w 1962 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra.  Część kartograficzną stanowią 4 arkusze mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000  i  1:2000.

Obręb Tarnów Grodkowski – nr 160103_5.0068

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: brak

Osnowa pomiarowa została założona  w 1959 r.  (nr ks. rob.14/59-61) -  poligonizacja techniczna  wg instrukcji BIII -  układ  współrzędnych Borowa Góra.

W 1973 r. (nr ks. rob. 1030/73) przeliczono współrzędne z układu Borowa Góra (operat 14/59-61) na układ  współrzędnych „1965”. W 1976r. (ks.rob. 550/75) została przeprowadzona renowacja osnowy.  W 1978 r. zgęszczono  istniejącą w terenie osnowę geodezyjną (nr 28/76-77). Założono mapy zasadnicze w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 (dla miasta Grodków i obrębu Tarnów Grodkowski) oraz przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów miasta Grodków.

Mapa zasadnicza -  12 sekcji w skali 1:500 i 1:1000 jest na bieżąco aktualizowana,

oraz  7 sekcji  w skali 1:2000 (matryce) – nieaktualizowane.

Obręb Tarnów Grodkowski graniczy z  następującymi obrębami gminy Grodków:  Wierzbnik,  Wojsław, Gola Grodkowska, Grodków.

Granicę obrębu ewidencyjnego od strony miasta Grodków określa zarys pomiarowy z operatu z 1978 r.(nr 28/76-77) nr 29, 30,31,19,16,14,15

# Ewidencja gruntów

Operat ewidencji gruntów został założony w 1960 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowi 1 arkusz mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000  oraz 1 arkusz dodatkowy 1:2000 dla terenu  zabudowanego.

Operat ewidencji gruntów powstał w wyniku   przekreślenia w 1957r. z byłych map katastralnych z uwzględnieniem operatu (nr ew. 184,16/22/61) i operatu  z 1959 r. (nr ks. rob. 14/59-61), który zawiera rozgraniczenie terenu zabudowanego. W 1978 r.  wyniki pomiaru sytuacjno-wysokościowego z pomiarem stanu władania  (nr ks.rob. 28/76-77 ) stanowiły podstawę dla założenia map zasadniczych i mapy ewidencji gruntów, w skali 1:5000 oraz dla terenu   zabudowanego w skali 1:2000 jako arkusz dodatkowy, uwzględniając pomiar   z 1959r.

Obręb Zielonkowice – nr 160103_5.0074

Osnowa i mapa zasadnicza

Osnowa szczegółowa III klasy: brak

Osnowa pomiarowa  w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych  „1965”  zgodnie z instrukcją BIII

nr ewid. 184/15/1/73.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- szkic osnowy ark. 1 w skali 1:5000

- założono  1 sekcję mapy sytuacyjno- wysokościowej  w skali 1:2000

- założono : 3 sekcje w skali 1:1000 (ks. zgł. 558/99 , nr KERG 2669.079-9/99

( wykorzystano przy zakładaniu sekcji materiały   z  operatu nr ewid. 184/15/1/73).

Granica obrębu Zielonkowice stanowi od zachodniej strony granicę województwa z woj. dolnośląskim. W pozostałej części graniczy z obrębem Gnojna.

# Ewidencja gruntów

Operat ewidencji gruntów został założony w 1960 roku. Część opisowa prowadzona jest w systemie  GEO-INFO V Integra. Część kartograficzną stanowi  1 arkusz mapy ewidencyjnej analogowej  w skali 1:5000 (1:2000 –siedlisko)

Opracowania numeryczne

- Istniejące w PODGiK numeryczne opracowania sporządzone w ramach  budowy baz danych identyfikacji działek rolnych – projekt PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”- metoda kombinowana

Bazy założono w  latach 2006 - 2008 r.; bazy nie zawierają budynków. Bazy zostały

zaktualizowane  o wyniki prac geodezyjnych  przyjętych do powiatowego zasobu

geodezyjno-kartograficznego  od  2006 r.

- Opracowania dot. granic powiatu - granica powiatu brzeskiego i granica gminy Grodków  została opracowana w 2003 r.- Państwowy Rejestr Granic. Obecnie na zlecenie GUGiK realizowany jest projekt TERYT 2 .

- Ewidencja gruntów dla powiatu brzeskiego jest prowadzona w systemie  GEO-INFO V Integra.