Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze”

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Brzeg

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
tel. 77 444 79 02; fax 77 444 79 03

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej 
w zakresie docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy instalacji grzewczych i innych prac, zgodnie z wytycznymi audytów energetycznych dla poszczególnych budynków, jak również innych robót, których konieczność wykonania powstanie w wyniku zaprojektowania i przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w siedmiu obiektach zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego, opracowanie  Studium Wykonalności całego zadania i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót objętych opracowanymi projektami. Sugeruje się aby wprowadzone do projektu rozwiązania gwarantowały uzyskanie min. 60% oszczędności energii.

Charakterystyka obiektów podana w niniejszym opisie zawiera orientacyjne dane i  stanowią one opisy pomocnicze, jednak podstawą dla sporządzenia audytów energetycznych 
i dokumentacji, stanowiących przedmiot zamówienia będą dane pozyskane z inwentaryzacji, wykonania niezbędnych pomiarów i obliczeń. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie dla każdego obiektu oddzielnie oraz uzyskanie na jego odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobligowany jest także do wykonania inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy wraz z orzeczeniem technicznym o możliwości wykonania w/w prac na obiekcie, z wykorzystaniem istniejącej zabudowy, gdyby rozwiązania techniczne tego wymagały.

Wykonawca wykona wizję lokalną na swój koszt i załączy do oferty poświadczenie jej odbycia. Wzór stanowi załącznik nr 8 do oferty przetargowej, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Osoby kontaktowe w poszczególnych obiektach:

-Dom Dziecka w Skorogoszczy – Dyrektor Marzena Kłysz tel. 77 412 10 23;

-Dom Dziecka w Strzegowie – Dyrektor Krystyna Hołoszkiewicz tel. 77  415 80 91

-I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu – Dyrektor Małgorzata Dyminczuk tel. 77 416 36 25

-II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu – Dyrektor Dariusz Byczkowski tel. 77 411 14 08

-SOSW w Grodkowie – Dyrektor Elżbieta Galus tel. 77 415 54 88

-Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu – Dyrektor Monika Jurek tel. 77 416 25 07

-Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – Dyrektor Grażyna Piaskowska tel. 77 416 35 71

Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji (w tym decyzji 
o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagane), zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, w szczególności: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gestorów mediów, wszczęcie działań koordynacyjnych poprzez przedłożenia w Starostwie przez projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania sieci uzbrojenia terenu wraz w wnioskiem o uzgodnienie tej propozycji, uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i inne. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi Wykonawca.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji budowlanych dla potrzeb projektu, dokonanie oceny stanu technicznego i obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych dla potrzeb sporządzanych dokumentacji, szczególnie dla dachów (stropodachów)  w związku z ich dociepleniem,  a w uzasadnionych przypadkach wykonanie  ekspertyzy  konstrukcji dachu przy  posadowieniu na nim paneli fotowoltaicznych  oraz innych elementów objętych opracowywaną dokumentacją.

Wykonawca powinien dokonać oceny w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dróg pożarowych i bezpieczeństwa ewakuacji, uwzględniając istniejące opracowania dla każdego obiektu i uzupełnić je o niezbędne elementy. W przypadku konieczności należy wykonać wydzielenia stref pożarowych, dokonać koniecznego opracowania projektowego (np. w zakresie zewnętrznych dróg pożarowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a w uzasadnionych przypadkach sygnalizacji pożarowej i alarmowej).

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie 
z  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla 
7 obiektów budowlanych zgodnie z poniższym wykazem.

- Wykaz obiektów użyteczności publicznej wytypowanych do termomodernizacji wraz 
z przewidywanym zakresem robót do wykonania.

- Dom Dziecka w Skorogoszczy

Rok budowy - 1935

Powierzchnia użytkowa – 1167,55 m2

Kubatura – 7799 m3

Ilość kondygnacji -2 nadziemne + piwnica

W budynku wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na plastikową.

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie dachu, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- wykonanie opaski wokół budynku.

- wymiana instalacji odgromowej.

- instalacja pompy ciepła dla potrzeb CO i CWU

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- ochrona przeciwpożarowa (wydzielenie stref, instalacja hydrantowa).

- Dom Dziecka Strzegów

Placówka opiekuńczo – wychowawcza

Powierzchnia użytkowa                    - 1395 m2

Kubatura                                         - 6877 m3

Ilość kondygnacji                             - 2

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie stropodachu, wykonanie wyłazu na dach oraz niezbędnych obróbek blacharskich,

- naprawa uszkodzonych elementów ścian zewnętrznych, ubytki cegieł i tynków (naprawa

podłoża),

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki ,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami.

- Instalacja pompy ciepła dla potrzeb CO i CWU + fotowoltaika

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- odbudowa kominów,

- ochrona przeciwpożarowa (wydzielenie stref, instalacja hydrantowa).

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Brzegu, ul. Armii Krajowej  - Centrum Sportów Siłowych

Powierzchnia użytkowa - 506 m2

Kubatura                       - 2422,05 m3

Ilość kondygnacji     - 2 + piwnica

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia z dachówki karpiówki, wykonanie niezbędnych

obróbek blacharskich,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana stolarki okiennej z parapetami i drzwiowej,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami do częściowej wymiany,

- wymiana instalacji odgromowej.

- fotowoltaika

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- remont sanitariatów i natrysków,

- Liceum Ogólnokształcące nr II w Brzegu, ul. 1-go Maja 7 – sala gimnastyczna

Powierzchnia użytkowa  - 240 m2

Kubatura                         - 2520 m3

Ilość kondygnacji          - 1

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie stropodachu, wykonanie wyłazu na dach, wykonanie niezbędnych obróbek

blacharskich,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki,

- osuszenie ścian,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana okien i drzwi (poza salą gimnastyczną – korytarze, szatnie, magazynki itp.),

- wymiana instalacji odgromowej,

- wentylacja sali gimnastycznej oraz sanitariatów i szatni.

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- remont szatni i toalet,

- wymiana (remont) instalacji wodociągowej i kanalizacji,

- naprawa schodów zewnętrznych i ciągów pieszych,

- instalacja oświetleniowa i oprawy świetlne w sali gimnastycznej,

- renowacja parkietu w sali gimnastycznej,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie – Szkoła Zawodowa

Budynek „E”

Powierzchnia użytkowa  - 680 m2

Kubatura              - 1907 m3

Ilość kondygnacji – 2

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- likwidacja przecieków w dachu, ocieplenie stropodachu, wykonanie wyłazu na dach 
i niezbędnych obróbek blacharskich,

- wymiana stolarki otworowej wraz z parapetami,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- likwidacja kotłowni węglowej i instalacja pompy ciepła

- fotowoltaika

- wymiana instalacji odgromowej.

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- udrożnienie wentylacji WC i natrysków na parterze, modernizacja wentylacji budynku,

- remont sanitariatów i łazienek,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- naprawa kominów,

- sugeruje się zmianę lokalizacji wejścia głównego od strony podwórza oraz poprawnego rozwiązania funkcji wewnętrznych w ciągach komunikacyjnych

schodowej,

- remont posadzek w pomieszczeniach,

- naprawa ciągów pieszo-jezdnych,

- ochrona przeciwpożarowa w koniecznym zakresie wraz z opracowaniem planu ewakuacji

Budynek „F”

Powierzchnia użytkowa:     991,83m2

Kubatura -  3500m3

Ilość kondygnacji -3 nadziemne + piwnica

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- wymiana kotła na paliwo stałe  na kocioł retortowy w połączeniu z pompą ciepła,

- fotowoltaika

- Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3

Obiekt dydaktyczny – kompleks budynków „A”, „B” i „C” wraz z łącznikami wpisany do rejestru zabytków decyzją 2260/91 z 02.04.1991 (data powstania najstarszego budynku 1884r.)

Budynek „A”

Kubatura – 5416 m3

Ilość kondygnacji -3 nadziemne + piwnica

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- stolarka okienna do częściowej wymiany,

- wymiana bądź wg oceny naprawa stolarki drzwiowej,

- naprawa parapetów (odtworzenie-ceramiczne),

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.o.),

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana bądź wg oceny naprawa instalacji odgromowej.

- fotowoltaika

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- wymiana instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków cegieł, spoin,

- naprawa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Łącznik pomiędzy budynkiem „A” i „B”

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- wymiana stolarki okiennej z parapetami,

- wymiana bądź wg oceny naprawa stolarki drzwiowej,

- ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego i niezbędnymi obróbkami blacharskimi,

- odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe),

- ocieplenie ścian zewnętrznych.

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.o.),

- instalacja odgromowa (naprawa bądź wg oceny wymiana).

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- zmniejszenie powierzchni przeszklenia ściany bocznej łącznika przez zamurowanie dolnej części otworów okiennych na wysokość około 1,5 m.

Budynek „B”

Kubatura – 5970 m3

Ilość kondygnacji -1 nadziemne + piwnica

Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym:

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie dachu  wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi,

- wykonanie sufitu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana bądź wg oceny naprawa parapetów ceramicznych,

- wymiana bądź wg oceny naprawa stolarki drzwiowej.

- wykonanie wentylacji sali,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- wymiana zabezpieczeń okien (siatek zabezpieczających),

- wymiana instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie pęknięcia ściany zewnętrznej,

- renowacja parkietu w sali gimnastycznej.

Pozostałe pomieszczenia:

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- stolarka okienna  do częściowej wymiany w salach lekcyjnych, korytarzach, pokoju

nauczycielskim,

- ocieplenie stropu pod pokojem nauczycielskim,

- usunięcie zawilgocenia przyziemia,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- rynny i rury spustowe do wymiany,

- instalacja odgromowa do naprawy lub wymiany

- wykonanie obróbek blacharskich na cokole,

Łącznik między budynkiem „B” i „C”

- stolarka okienna do wymiany z parapetami,

Budynek „C”

Kubatura – 6 125 m3

Ilość kondygnacji -2 nadziemne + piwnica

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- stolarka okienna piwnic do wymiany z parapetami,

- izolacja przeciwwodna do naprawy lub wg oceny wymiany (przeciek wody 
w poziomie przyziemia),

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie dachu wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi,

- odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe),

- instalacja centralnego ogrzewania do wymiany (instalacja starego typu, żeliwna oraz typu

„faviera”, w sali fitness grzejniki nowego typy, natomiast instalacja w technologii pex wymaga

uporządkowania i zabudowania).

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- instalacja elektryczna do wymiany (aluminiowa),

- udrożnienie kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

Przewidywany zakres prac towarzyszących na całym kompleksie:

- uzupełnienie ubytków cegieł, spoin, tynków,

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.o.),

- wykonanie opaski wokół budynków,

- zagospodarowanie terenu w tym naprawa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w koniecznym

zakresie,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- ochrona przeciwpożarowa (wydzielenie stref, instalacja hydrantowa).

- Zespół Szkół Specjalnych Brzeg, ul. Mossora 4

Obiekt dydaktyczny

Powierzchnia użytkowa             - 1014,80 m2

Kubatura                                  - 5415,75 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych - 2

W budynku wykonano termomodernizację stropodachów z wymianą odgromów, rynien 
i obróbek blacharskich oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na plastikową.

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych, uszkodzonych gzymsów, cokołów itp.

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana drewnianych naświetli i okien w holu głównym, na klatkach schodowych oraz 
    w piwnicy z parapetami,

- ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana grzejników centralnego ogrzewania, zaworów grzejnikowych oraz sieci centralnego

ogrzewania,

- dobór wentylacji sali gimnastycznej,

Przewidywany zakres prac towarzyszących:

- przebudowa prowizorycznych instalacji zewnętrznych elektrycznych,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej z montażem źródeł światła typu LED,

- renowacja parkietu w sali gimnastycznej,

- ochrona przeciwpożarowa (wydzielenie stref, instalacja hydrantowa).

- naprawa bądź wymiana instalacji odgromowej (zwody pionowe)

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Jednostka projektowa pozyska mapy do celów projektowych.

- Jednostka projektowa powinna uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami – w tym z Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcą ds. pożarniczych oraz decyzje o pozwoleniu na budowę, jeżeli będą wymagane.

- Zastosowanie w dokumentacji wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami art. 10 Prawa budowlanego z 7 lipca  1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Zatrudnienie do wykonania przedmiotu zamówienia osób, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem, przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

- Jednostka projektowa powinna dążyć przy opracowywaniu dokumentacji do minimalizacji ilości ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz starać się przewidzieć i zaprojektować pełny zakres robót koniecznych do wykonania i wiążących się technologicznie i użytkowo z przedmiotem umowy.

- Dokumentacja powinna spełniać wymagania określone w:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz 1232 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

- Audyty winny być opracowane przez  audytora zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa Wspólnoty Europejskiej. Audyty winny być wykonane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009, Nr 43 poz. 346).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi stawianymi projektom zgłaszanym do dofinansowania w ramach wybranego przez Zamawiającego programu dofinansowującego.

- Dokumentacja projektowa  musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

- Ze względu na zamiar publicznego ujawnienia przez Powiat Brzeski dokumentacji projektowej w tym na stronie internetowej Powiatu Brzeskiego na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji projektowej oświadczenia osób wskazanych jako sporządzające dokumentacje projektową o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w dokumentach potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania dokumentacji projektowej i innych dostarczanych wraz z dokumentacją projektową.

- Zamawiający wymaga, aby zgodnie art.29 PZP zaprojektowane materiały, wyroby, urządzenia itp. były opisane wyłącznie parametrycznie bez stosowania nazw własnych,

materiałów, patentów, nazw dostawców/wytwórców.

W przypadku braku możliwości opisu przedmiotu zamówienia bez użycia nazw własnych, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia – Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie, że w projekcie wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz, że projekt zawiera określenia precyzujące wymogi równoważności.

- W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich stanowiących przedmiot zamówienia. Pierwszy raz przy złożeniu dokumentacji aktualny na dzień złożenia. Drugi raz na pisemną prośbę Zamawiającego.

- Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dla każdego z obiektów oddzielnie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą następujące elementy:

Inwentaryzacja budowlana obiektów przewidzianych do termomodernizacji w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania wraz z orzeczeniem technicznym o możliwości wykonania w/w prac na obiekcie, z wykorzystaniem istniejącej zabudowy, gdyby rozwiązania techniczne tego wymagały - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału dla każdego obiektu oddzielnie oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg oraz PDF z możliwością przeszukiwania zawartości.

Audyt energetyczny – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału dla każdego obiektu oddzielnie oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości. – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346);
W opracowaniu audytu należy się oprzeć na sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji.

W ramach audytu należy wykonać n/w prace:

- Charakterystykę techniczną budynków w zakresie niezbędnym do wykonania audytu;

- dokonać analizy aktualnego stanu technicznego budynku mającego wpływ na zużycie energii cieplnej w celu utrzymania wymaganych parametrów temperatury w pomieszczeniach.

- Bilans cieplny budynków, określenie zapotrzebowania na moc cieplną oraz sezonowe zużycie ciepła, określenie bieżących kosztów ogrzewania stanu istniejącego i po termomodernizacji.

- Ocenę sprawności systemu ogrzewania – rodzaj zasilania w ciepło, rodzaj grzejników, sposób regulacji układu, wielkość strat na przesyle, wykonanie bilansu ciepła dla standardowego sezonu grzewczego.

- W wyniku dokonanej analizy stanu technicznego obiektu oraz oceny sprawności systemu ogrzewania Wykonawca winien określić zakres niezbędnych prac remontowych koniecznych do wykonania w celu obniżenia kosztów ogrzewania.

- Weryfikacji polegającej na porównaniu rzeczywistego zużycia ciepła w poprzednich sezonach do zużycia standardowego.

- Przedstawieniu możliwych usprawnień po zrealizowaniu, których nastąpi zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

- Obliczenie oszczędności z przedsięwzięć , analiza ekonomiczna ( określenie opłacalności) 
i określenie zalecanego zakresu prac.

- Analizę energetyczno-ekonomiczną przedstawionych działań termomodernizacyjnych.

- Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W projekcie Wykonawca winien przedstawić propozycje rozwiązań technicznych wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł ciepła ( solary, pompy ciepła, odzysk z wentylacji oraz baterii fotowoltaicznych itp.). Zamawiający zastrzega,  że o ostatecznej skali przedsięwzięcia zastosowania baterii fotowoltaicznych na poszczególnych wymienionych obiektach będzie decydował wynik opłacalności jego zastosowania (przy wykorzystaniu wybranych opcji).

Należy uwzględnić wszystkie uregulowania i zasady odbioru systemu energii w podejściu kosztowym .

- Określenie metod finansowania inwestycji przez inne podmioty zadania: Lokowanie w programie pomocowym (funduszy zewnętrznych) będzie wskazane po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przy przekazaniu uzupełnienia danych wyjściowych do projektowania. Wymagania techniczne określone przez wytyczne programu pomocowego należy traktować również jako dane wyjściowe do projektowania.

- Audyt energetyczny powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346).

Dodatkowym załącznikiem do audytu winno być wyliczenie planowanego efekt ekologicznego. Audyt powinien przewidywać dostosowanie każdego z budynków do wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926). Zakres audytu powinien zawierać wskazania działań technicznych, związanych z uzyskaniem oszczędności energii, zgodnie z przepisami prawa normującymi sporządzenie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz uwzględniać zakres rzeczowy planowanych robót w poszczególnych obiektach, opisany w SIWZ.

W budynkach w których zaplanowano remont instalacji elektrycznej audyt winien uwzględniać wymogi w/w rozporządzenia dotyczące oświetlenia. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym zakresu działań technicznych zawartych w audycie. Jeżeli z audytu i uzgodnień Wykonawca z Zamawiającym na etapie opracowywania audytu wyniknie zakres prac projektowych nie wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie planowanych robót w poszczególnych obiektach, to oczywistym jest, że Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji projektowych na te roboty, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Sugeruje się, aby wprowadzone do projektu rozwiązania gwarantowały uzyskanie min. 60% oszczędności energii. 
Audyt energetyczny będzie stanowił podstawę do dalszego projektowania.

Po sporządzeniu audytów energetycznych dla każdego z budynków będących przedmiotem zamówienia Wykonawca uzgodni z Inwestorem ostateczny zakres prac termomodernizacyjnych 
i robót towarzyszących, których będzie dotyczyła dalsza część opracowania.

Audyt energetyczny powykonawczy.

Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zweryfikować poprawność wykonanych prac zgodnie z dokumentacją oraz sporządzić audyt energetyczny powykonawczy. Audyt powykonawczy może zostać przeprowadzony metodą pomiarową - z użyciem kamer termowizyjnych, lub metodą obliczeniową - odniesienie do aktualnego stanu zużycia energii. Audyt zostanie przeprowadzony po 3 miesiącach od zakończenia robót termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny powykonawczy należy wykonać w wersji drukowanej i wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach („PDF” z możliwością przeszukiwania ).

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oddzielnie dla każdego obiektu oraz wersja elektroniczna (w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości oraz dwg a także wersja tożsama z papierowym oryginałem)– wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012, poz. 462).

Projekt wykonawczy – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału  dla każdego obiektu oddzielnie oraz wersja elektroniczna w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości oraz dwg 
– wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw 2013 poz. 1129 tekst jednolity).

Kosztorys inwestorski – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy dla każdego obiektu oddzielnie w formie papierowego oryginału oraz wersja elektronicznym w formacie dającym się edytować programem NORMA oraz w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 1389). Zamawiający wymaga aby kosztorysy były wykonane oddzielnie dla robót termomodernizacyjnych i towarzyszących z podziałem na branże i wydzielone elementy budowlane. Powyższy podział kosztorysów  na elementy ma być uzgodniony z Zamawiającym przed ich opracowaniem i złożeniem.

Przedmiar robót – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy dla każdego obiektu oddzielnie w formie papierowego oryginału; elektronicznym w formacie dającym się edytować programem NORMA oraz w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst  jedn. Dz. U. 2013r. poz. 1129) Zamawiający wymaga aby przedmiary były wykonane oddzielnie dla robót termomodernizacyjnych i towarzyszących z podziałem na branże i wydzielone elementy budowlane. Powyższy podział przedmiarów  na elementy ma być uzgodniony z Zamawiającym przed ich opracowaniem i złożeniem

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129).

Powyższą dokumentację należy zapisać na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości.

Harmonogram rzeczowy prac projektowych przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (jako załącznik nr 4  do umowy).

Studium Wykonalności – 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz dwa komplety w wersji elektronicznej i edytowalnej na odrębnych płytach CD/DVD w formacie „pdf” z możliwością przeszukiwania zawartości oraz *.doc  i *.xls - zgodnych z MS Office.

Dokumentacja obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz wszelkich niezbędnych załączników dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynków  użyteczności publicznej w Powiecie Brzeskim.

- Opracowanie winno być wykonane zgodnie z wymaganiami stawianymi projektom zgłaszanym do finansowania w ramach wybranego programu pomocowego. Lokowanie w programie pomocowym (funduszy zewnętrznych) będzie wskazane w trakcie prac projektowych po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wymagania techniczne określone przez wytyczne programu pomocowego należy traktować również jako dane wyjściowe do projektowania wraz z innymi dokumentami dotyczącymi projektów  a także zasadami współczesnej wiedzy i postanowieniami wzoru umowy.

Zamawiający zastrzega i oczekuje od Wykonawcy dokonania koniecznych zmian w dokumentacji umożliwiających pozytywną aplikację do programu pomocowego na każdym etapie procesu aplikacji w ramach współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących oraz pośredniczenie w negocjacjach z instytucjami współfinansującymi termomodernizację w zakresie dotyczącym dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia. Studium wykonalności musi mieć formę i zakres rzeczowy wskazany przez instytucję dofinansowującą i będzie załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji.

- Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający:

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie do wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do pozyskania środków                  z wybranego programu pomocowego na termomodernizacje w/w budynków.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych obiektów (jeśli są wymagane), bądź też uzyskanie wymaganych prawem innych decyzji administracyjnych warunkujących przystąpienie do wykonywania robót ogólnobudowlanych objętych niniejszym opracowaniem 
w tym z konserwatorem zabytków;

- sprawowanie nadzoru autorskiego;

- udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem Inwestora na zapytania Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE”

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji

projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego;

Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela min. 36 miesięcznej gwarancji jakości.

Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na budowę należy uzyskać oddzielnie dla każdego obiektu, w nieprzekraczalnym terminie do 165 dni od dnia podpisania umowy, po otrzymaniu niezbędnych upoważnień.