Załącznik nr 1 do umowy ............................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne: » Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza « oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Brzeski

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
tel. 77 444 79 02; fax 77 444 79 03

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
A) dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych z zaprojektowaniem niezbędnych prac adaptacyjnych (rozbiórki ścian, wykucie stolarki okiennej i drzwi, demontaż i ponowny montaż grzejników co, budowa ścian działowych, roboty tynkarskie i posadzkarskie, przebudowa instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem elementów zagospodarowania terenu – w tym zaprojektowanie dojazdu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

B) adaptacja poddasza na cele użytkowe z wykonaniem sanitariatów oraz przeglądem naczynia wzbiorczego instalacji co .

C) prace remontowe w szkole:   wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu parteru i I piętra (obecnie jest starego typu aluminiowa). 
Naprawa miejscowa ubytków tynków zewnętrznych z przygotowaniem powierzchni do malowania elewacji. Przygotowanie projektu kolorystyki elewacji. Projekt ten musi być uzgodniony z odpowiednimi służbami konserwatora zabytków.

3.2 Podstawowe dane o obiekcie:

- Adres obiektu: 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 29

- Nr działki: 525/2 obręb Grodków

- rok budowy- 1913,

- budynek został umieszczony w wykazie zabytków nieruchomych przewidzianych do ujęcia w ewidencji zabytków na terenie gminy Grodków.

- strefa ochrony konserwatorskiej – „B”

- Powierzchnia zabudowy – 465 m2

- Kubatura – 4996 m3

- Ilość kondygnacji: 4 (piwnica, parter, piętro, poddasze).

- Konstrukcja budynku –tradycyjna, murowa.

- fundamenty – ławy fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie wapiennej,

- izolacja przeciwwilgociowa – brak,

- mury konstrukcyjne – z cegły pełnej na zaprawie wapiennej,

- strop nad piwnicą- ceglany, odcinkowy na belkach stalowych,

- strop nad parterem i I piętrem – na belkach drewnianych,

- Dach – więźba drewniana , płatwiowo-kleszczowa. Pokrycie dachu dachówką karpiówką, ceramiczną podwójnie w koronkę.

- Nadproża okienne i drzwiowe- tradycyjne, sklepienia ceramiczne płaskie i łukowe.

- Schody – z parteru na I piętro i poddasze konstrukcji stalowej nitowanej ze stopniami drewnianymi. Do piwnic ceglane z okładziną drewnianą.

- Tynki wewnętrzne – wapienne kat. III,

- Tynki zewnętrzne –dekoracyjne, cementowo-wapienne.

- Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, nietypowa oraz częściowo PCV.

- Podłogi w piwnicy – posadzki cementowe, ceglane PCV. Podłogi parteru – płytki ceramiczne, parkiet. I piętro – parkiet, PCV ; poddasze –podłogi drewniane białe.

- Centralne ogrzewanie – zasilane z ciepłowni miejskiej.

- Instalacja elektryczna – 400/230V.

- Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej wraz z siecią ppoż.

- Siec kanalizacyjna –odprowadzana do miejskiej oczyszczalni ścieków.

- Sieć telekomunikacyjna.

Charakterystyka obiektu podana w opisie przedmiotu zamówienia zawiera orientacyjne dane i  stanowią one opisy pomocnicze, jednak podstawą dla sporządzenia dokumentacji, stanowiących przedmiot zamówienia będą dane pozyskane z inwentaryzacji, wykonania niezbędnych pomiarów i obliczeń.

3.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Jednostka projektowa pozyska mapy do celów projektowych.

- Jednostka projektowa powinna uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami – w tym z Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcą ds. pożarniczych oraz decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Zastosowanie w dokumentacji wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami art. 10 Prawa budowlanego z 7 lipca  1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Zatrudnienie do wykonania przedmiotu zamówienia osób, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem, przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

- Jednostka projektowa powinna dążyć przy opracowywaniu dokumentacji do minimalizacji ilości ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz zaprojektować pełny zakres robót koniecznych do wykonania i wiążących się technologicznie i użytkowo z przedmiotem umowy.

- Dokumentacja powinna spełniać wymagania określone w:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz 1232 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

- Dokumentacja projektowa  musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

- Ze względu na zamiar publicznego ujawnienia przez Powiat Brzeski dokumentacji projektowej w tym na stronie internetowej Powiatu Brzeskiego na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji projektowej oświadczenia osób wskazanych jako sporządzające dokumentacje projektową o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w dokumentach potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania dokumentacji projektowej i innych dostarczanych wraz z dokumentacją projektową.

- Zamawiający wymaga, aby zgodnie art.29 PZP zaprojektowane materiały, wyroby, urządzenia itp. były opisane wyłącznie parametrycznie bez stosowania nazw własnych, materiałów, patentów, nazw dostawców/wytwórców.

W przypadku braku możliwości opisu przedmiotu zamówienia bez użycia nazw własnych, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia – Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie, że w projekcie wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz, że projekt zawiera określenia precyzujące wymogi równoważności.

- W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich stanowiących przedmiot zamówienia. Pierwszy raz przy złożeniu dokumentacji aktualny na dzień złożenia. Drugi raz na pisemną prośbę Zamawiającego gdyby realizacja wykonawstwa przedłużyłaby się w czasie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb lokalizacji windy.

Zaleca się aby  Wykonawcy  przeprowadzili wizję lokalną w terenie dla obiektu szkoły. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca wykona wizję lokalną na swój koszt.

Zmiana funkcji poddasza, dodatkowo również komunikacji o szyb windy z dodatkową funkcją zewnętrzną pieszo-jezdną może skutkować koniecznością przeprowadzenia oceny w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dróg pożarowych i bezpieczeństwa ewakuacji, uwzględniając je w opracowaniu  dla projektowanego obiektu. Jeżeli potwierdzi to ocena to należy uzupełnić te opracowania o niezbędne elementy i dokonać koniecznego opracowania projektowego w zgodzie z przedmiotową opinią rzeczoznawcy. W opracowaniu należy uwzględnić, że strop nad piętrem jest drewniany  jak i drewnianą konstrukcję więźby dachowej.  Powyższą ocenę powinien zatwierdzić rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

Z uwagi na konieczne zmiany w funkcji poddasza, w tym dodatkowych wygrodzeń w istniejącym podziale Zamawiający sugeruje aby Wykonawca w ramach inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wykonał analizę nośności stropu drewnianego nad parterem i I  piętrem. Opracowanie dla stropu nad parterem ma obejmować co najmniej strefę projektowanych ścianek działowych wydzielających dojście do windy od pomieszczeń szkoły.

3.4.  Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych – wymagania  w opracowaniu projektowym i kosztorysach.

Winda zewnętrzna zamontowana zostanie  przy budynku szkoły od strony południowej przy wejściu do piwnicy. Z uwagi na charakter inwestycji projektuje się windę zewnętrzną. panoramiczną, maksymalnie przeszkloną (szkło bezbarwne) o konstrukcji stalowej, malowanej w kolorze grafitowym. Dążyć należy także do zminimalizowania gabarytów urządzenia np. stosując rozwiązania z maszynownią w przyziemiu lub bez maszynowni. Zamawiający sugeruje rozważenie zaprojektowanie konstrukcji bez maszynowni ze względu na możliwe wahania poziomu wód gruntowych, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla instalacji elektrycznej maszynowni w przyziemiu Szyb windy o konstrukcji stalowej oparty na fundamencie żelbetowym. Fundament o konstrukcji żelbetowej. W przypadku zaprojektowania windy z podszybiem, podszybie ma być o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej łącznie z częścią szybu windy objętą strefą przemarzania.  Konstrukcja podszybia ma być wodoszczelna. Fundament i podszybie mają tworzyć wolnostojącą, szczelną komorę. Zamawiający zastrzega, że lokalizacja windy nie może pogorszyć szczelności izolacji na styku szybu windy i konstrukcji budynku. Zamawiający sugeruje zaprojektowanie nie tylko posadowienia szybu do styku konstrukcji a także dodatkowego drenażu na długości ściany południowej z lokalizacją windy gdyby mogło doprowadzić do pogorszenia szczelności. Strop szybu stalowy. Połączenie szybu windy z budynkiem szkoły kotwami stalowymi.

Winda dla osób niepełnosprawnych będzie poruszać się w pionie na wysokość poziomu górnej kondygnacji ca 9,14 m od poziomu gruntu oraz 10,27 m pomiędzy skrajnymi przystankami.

Ilość przystanków 5 łącznie z przystankiem startowym. Wejście do windy od strony południowej budynku z poziomu chodnika.

Wejścia do windy:

a) od strony budynku na poziomach:

- piwnice użytkowe: -3,03 m

- parter: ± 0,00 m

- I piętro: +3,72 m

- poddasze użytkowe: + 7,24 m

b) z zewnątrz na poziomie:

- poziom terenu: - 1,90 m

Ustala się parametry dla windy nie mniejsze niż: udźwig min.  630 kg/8 osób, prędkość jazdy - 1m/s, wymiar kabiny orientacyjny: 1100x1400 mm ,wymiar wewnętrzny windy orientacyjny: 1600x2030 mm, dokładne wymiary kabiny oraz szybu windy zależeć będą od przyjętego rozwiązania i modelu windy.

Projekt ma uwzględniać bezkolizyjny dojazd osobom niepełnosprawnym z istniejącego układu komunikacyjnego (od podwórza i z ulicy) do windy. Sterowanie mikroprocesorowe 24V, zasilanie 400V, moc silnika ok. 4,8 kW ,napęd windy linowy lub inny  zapewniający osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych.

Winda musi przejść pozytywnie badania odbiorcze przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego a także spełniać wszystkie wymogi użytkowe i eksploatacyjne obiektu szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Warunki dostawy i uruchomienia:

Wraz z windą Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację w języku polskim dla potrzeb rejestracji urządzenia w UDT oraz dokona i poniesie koszty badań dopuszczających urządzenie do eksploatacji przez UDT, odbiór przez UDT i dopuszczenie przez UDT windy do eksploatacji..

Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz książkę gwarancyjną

Okres gwarancji od momentu rejestracji i dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji – minimum 36 miesięcy.

Dane windy -

| Parametry techniczne | Wymagane |
| --- | --- |
| Typ | ------------------- |
| Rok produkcji | ---------------------- |
| Udźwig min | Min.630 kg/ 8 osób |
| Prędkość jazdy | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | ca 10,27 m |
| Wymiar kabiny min | 1100x1400x2100 mm |
| Wymiar wewn. szybu windy min | 1650 x 2030 mm |
| Ilość przystanków | 5 łącznie z przystankiem startowym |
| Ilość drzwi kabinowych | 2 (kabina przelotowa na wprost) |
| Wykończenie kabiny i drzwi | Stal nierdzewna szczotkowana |
| Podłoga kabiny (wykończenie) | Wykładzina przeciwpoślizgowa |
| Napęd | Tak, wg wyboru wykonawcy robót |
| Moc silnika | 4,8 kW. Dopuszcza się inną moc, jeżeli tak stanowi projekt wykonawczy. |
| Zasilanie napędu 5 przewodowe | 400 V; prąd rozruchu 9,2A; prąd pracy 7A |
| Zabezpieczenie napędu | Wyłącznik różnicowo-prądowy 300mA |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe 24 V |
| Zasilanie oświetlenia szybu i kabiny – 3 przewodowe | 230 V |
| Analogowa linia telefoniczna do kabiny | tak |
| Oświetlenie na przystankach na poziomie podłogi | Min 50 lx |
| Oświetlenie przed sterownikiem na poziomie podłogi | Min 200 lx |
| Oświetlenie sufitowe | Min 2 punkty świetlne LED |
| Wyposażenie kabiny –ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz (LCD) i wskaźnik kierunku jazdy | tak |
| Wyposażenie kabiny-drążek (poręcz) | Na 1 ścianie, materiał: stal anodowana |
| Wyposażenie kabiny-wentylator | Tak, załączany ręcznie |
| Drzwi kabiny | Teleskopowe 2 panelowe |
| Wymagana temperatura w szybie windy | Od +5oC do +40oC |
| Ogrzewanie szybu windy (nie dopuszcza się ogrzewania wodnego lub parowego) | Tak, wymagane sterowane z zewnątrz szybu. |
| Powierzchnia otworu wentylacyjnego w nadszybiu | Nie mniej niż 1% rzutu szybu, lecz wynikające z warunków bezpiecznej eksploatacji |
| Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania | tak |
| Uziemienie urządzeń dźwigowych | Tak - w podszybiu (jeżeli występuje podszybie) Przy braku podszybia- na poziomie najniższego przystanku. |
| Drabinka w podszybiu | Tak, jeżeli występuje podszybie |
| Winda musi posiadać certyfikat badania wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. | tak |
| Gwarancja: Elementy mechaniczne – elektryczne - elektroniczne | Tak, minimum 36 miesięcy |
| Wraz z windą Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację w języku polskim dla potrzeb rejestracji urządzenia w UDT oraz poniesie koszt badań dopuszczających urządzenie do eksploatacji przez UDT, odbiór przez UDT, dopuszczenie przez UDT do eksploatacji, oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim oraz książkę gwarancyjną. | tak |

3.5. Adaptacja poddasza na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

3.5.1 Szczegółową funkcję pomieszczeń Wykonawca uzgodni z przyszłym użytkownikiem.

Program użytkowy wstępnie przewiduje następujące pomieszczenia:

- sekretariat i gabinet dyrektora Poradni

- gabinet psychologa,

- gabinet rehabilitanta,

- gabinet logopedy,

- pokój socjalny,

- gabinet psychologa

- gabinet pedagoga,

- archiwum podręczne,

- pomieszczenie związków zawodowych,

- toalety – w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W gabinetach psychologów, logopedy i pedagoga należy zaprojektować drzwi wyciszające.

3.5.2 Roboty wodno-kanalizacyjne na poddaszu.

Zamawiający sugeruje aby w gabinetach logopedy i rehabilitacji zaprojektować umywalki. Umywalkę należy również przewidzieć w sekretariacie.

Pełny wykaz przyborów sanitarnych i urządzeń instalacyjnych zostanie szczegółowo podany po podpisaniu umowy jako dane wyjściowe do projektowania w ścisłym porozumieniu z użytkownikiem.

Sanitariaty – należy zaprojektować toalety dla personelu (1-2 mężczyzn + 6-7 kobiet) oraz dla petentów poradni (ok. 20 osób dziennie, jednorazowo do 10 osób – 5 kobiet i 5 mężczyzn). Należy zaprojektować toaletę dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu nie ma instalacji wodno-kanalizacyjnej. Na poziomie I piętra, pod projektowaną lokalizacją sanitariatów, jest czynna toaleta (bezpośrednio przy klatce schodowej). Wykonawca dokona analizy stanu istniejącego i oceny możliwości zrealizowania powyższych sugestii poprzez podłączenie do istniejących jak i możliwych do wykonania nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

3.5.3 Wymagania w zakresie infrastruktury:

- w każdym pomieszczeniu wymagany jest dostęp do Internetu

- oddzielna centrala telefoniczna obsługująca sieć internetową oraz łączność telefoniczną w gabinetach.

- Instalacja elektryczna wg potrzeb programu użytkowego

Uwaga: Szczegółowe informacje w pełnym zakresie wyposażenia, powierzchni Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem po podpisaniu umowy.

3.5.4. Pozostałe wymagania.

Wykładzina podłogowa na poddaszu – homogeniczna, PCV,  przeciwpoślizgowa, powłokowa.  Arkusze wykładziny łączone przez spawanie.

Ze względu na to, że strop nad I piętrem jest drewniany, to ewentualny wewnętrzny podział funkcjonalny pomieszczeń można wykonać wyłącznie w technologii lekkich ścianek działowych „karton-gips” na ruszcie.

Ze względu na stwierdzone zacieki na suficie poddasza - Zamawiający oczekuje wykonania oceny stanu technicznego dachu i  naczynia wzbiorczego centralnego ogrzewania zlokalizowanego na strychu (nad poddaszem), i ewentualnego zaprojektowania robót naprawczych.

3.6. Roboty remontowe i adaptacyjne w  budynku szkoły.

3.6.1 Roboty budowlane rozbiórkowe obejmują: demontaż istniejących ościeżnic drzwiowych  i okiennych poszerzenie otworów  drzwiowych, przystosowanie otworów okiennych dla potrzeb  drzwi wejściowych do kabiny szybu windowego. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z demontażu.

3.6.2 Roboty branży budowlanej : obróbka otworów drzwiowych, montaż nadproży w otworach podlegających poszerzeniu do wymiarów drogi komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych, uzupełnienie niezbędnych tynków oraz malowanie.

3.6.3 Przebudowa sieci CO kolidującej z projektowaną windą. Zakłada się przeniesienie grzejników ze strefy wejść do windy w inne miejsce z ewentualnym równoczesnym usunięciem  kolizji instalacji.

3.6.4 Roboty branży elektrycznej: na korytarzu parteru i I piętra należy zaprojektować wymianę instalacji elektrycznej (jest starego typu, aluminiowa). Zakłada się przebudowę instalacji elektrycznej kolidującej z projektowaną windą.

3.6.5 Ze względu na to, że strop nad parterem jest drewniany, to ewentualny wewnętrzny podział funkcjonalny pomieszczeń można wykonać wyłącznie w technologii lekkich ścianek działowych „karton-gips” na ruszcie.

3.6.6 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaprojektował remont elewacji budynku szkoły z naprawami miejscowymi tynków, parapetów, obróbek blacharskich itp i pomalowaniem. Jednym z opracowań ma być projekt kolorystyki elewacji. Opracowanie ma być uzgodnione z Powiatowym Konserwatorem Zabytków. Projekt remontu elewacji ma być oddzielnym opracowaniem.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie 
z  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą następujące elementy:

4.1 Inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania wraz z orzeczeniem technicznym o możliwości wykonania w/w prac na obiekcie, z wykorzystaniem istniejącej zabudowy, gdyby rozwiązania techniczne tego wymagały - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg oraz PDF z możliwością przeszukiwania zawartości.

4.2 Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz wersja elektroniczna (w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości oraz dwg a także wersja tożsama z papierowym oryginałem)– wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133);

4.3.1 Projekt wykonawczy – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału  oraz wersja elektroniczna w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości oraz dwg 
– wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw 2013 poz. 1129 tekst jednolity).

4.3.2 Projekt kolorystyki obiektu w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz wersja elektroniczna w formacie PDF uzgodniony z odpowiednimi służbami Konserwatora Zabytków.

4.4 Kosztorys inwestorski, ślepy i przedmiar robót– w ilości 5 kompletnych egzemplarzy dla każdego elementu robót oddzielnie w formie papierowego oryginału oraz wersja elektroniczna w formacie dającym się edytować programem NORMA oraz w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 1389). Zamawiający wymaga aby kosztorysy były wykonane oddzielnie dla budowy windy  wraz z pracami adaptacyjnymi wewnątrz budynku szkoły, adaptacji poddasza wraz z budową sanitariatów i robotami remontowymi instalacji elektrycznych z podziałem na branże i wydzielone elementy budowlane. Powyższy podział kosztorysów  na elementy ma być uzgodniony z Zamawiającym przed ich opracowaniem i złożeniem. 
Wykonawca dokona dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Pierwszy raz w momencie złożenia dokumentacji projektowej Zamawiającemu. Drugi raz na pisemną prośbę Zamawiającego.

4.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw 2013 poz. 1129 tekst jednolity).

Powyższą dokumentację należy zapisać na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach w formacie PDF z możliwością przeszukiwania zawartości.

4.6 Harmonogram rzeczowy prac projektowych przedłożony przed podpisaniem umowy (jako załącznik do umowy).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie wymaganych prawem innych decyzji administracyjnych warunkujących przystąpienie do wykonywania robót ogólnobudowlanych objętych niniejszym opracowaniem w tym z konserwatorem zabytków;

- sprawowanie nadzoru autorskiego;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego;

na wszystkich istniejących polach eksploatacji, obejmujące m.in.: w szczególności wykonanie inwestycji według dokumentacji projektowej, wykonanie kopii w dowolnej ilości w formie kserokopii lub w formie elektronicznej, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w 12nternecie lub inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do obrotu (obrót oryginałem dokumentacji).

Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z oznaczeniem Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

6. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia -  w dniu podpisania umowy.

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia :

- dokumentacja projektowa (między innymi: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (dla wymaganych grup robót), kosztorysy inwestorskie, ślepe itd.) oraz uzyskanie pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę -105 dni od dnia podpisania umowy

- Nadzór autorski – w okresie wykonywania robót budowlanych

7.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

7.1 Wytyczne dotyczące architektury

Elementy zewnętrzne windy winny odpowiadać wymogom bezpieczeństwa użytkownika a ich zamocowanie nie może ingerować w wygląd elewacji południowej budynku. Forma i architektura szybu windy ma być uzgodniona z właściwymi służbami Konserwatora Zabytków.

7.2.Wytyczne dotyczące konstrukcji

Wszelkie roboty adaptacyjne montażu windy winny być zaprojektowane i wykonane bez uszczerbku dla konstrukcji istniejącego budynku.

7.3. Wytyczne dotyczące instalacji

Program nie przewiduje znacznej ingerencji w istniejące instalacje

Demontażowi podlega zestaw grzejników c.o. w pionie przewidzianym na montaż szybu dźwigowego.

Zasilanie windy należy przewidzieć w oparciu o istniejącą instalację elektryczną jako niezależny obwód. Należy przewidzieć wykonanie uziemienia dla windy.

7.4 Wytyczne dotyczące wykończenia

Elewacje budynku szkoły należy naprawić w obrębie montażu szybu nawiązując do istniejącego rozwiązania.

Otwory drzwiowe oraz okienne przystosowane na dostęp do/z kabiny windy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami przepisów w tym względzie.

7.5 Dodatkowe wymagania dotyczące Wykonawcy w zakresie zamówienia:

- W oferowanym projekcie należy uwzględnić konieczność wykonania robót na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników obiektu, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (do odbioru końcowego robót). Prace budowlane muszą być prowadzone w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania placówki.

- Zrealizowana w wyniku zamówienia dokumentacja ma umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

- Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc, że wszędzie tam, gdzie przedmiotu nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

- Projekt budowlano-wykonawczy musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia.