Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………….. nr………………..

Załącznik nr …. do SIWZ

- WARUNKI TECHNICZNE

założenia w systemie informacji o terenie „GEO-INFO” inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia terenu (bazy GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz sporządzenia numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski

zamówienie publiczne o nazwie:

„BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski”

Brzeg, 4 maja 2017 r.

- Cel opracowania

Opracowanie ma na celu założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej a w szczególności założenie w systemie informacji o terenie „GEO-INFO” inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia terenu (bazy GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej  dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski.

- Obowiązujące przepisy prawne

Wykonawca zamówienia jest zobowiązany realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności zgodnie z przepisami zawartymi w poniższym wykazie. Wykaz sporządzono wg stanu w dniu 5 maja 2017 r. i ma charakter pomocniczy. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcę wiązać będą również przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykaz przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76  poz. 489),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.  w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywani wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. z 2012 r., poz. 1247),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. nr. 80, poz. 866),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r. poz.924),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917),

Materiały pomocnicze

    - Instrukcja G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

    - Instrukcja K-1 – Mapa zasadnicza (1998 r.).

    - Wytyczne techniczne G-4.4 – Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu.

    - Instrukcja eksploatacyjna systemu Geo-Info 7

- Podstawowe dane o obiekcie

  - Numer statystyczny jednostki ewidencyjnej 160104_5

  - Powierzchnia gminy objętej zamówieniem:  14 738 ha

  - Ilość działek w egib: 9 194, w tym działki z budynkami 2 520:

  - Ilość budynków w egib: 5 739

  - Ogólne informacje o strukturze użytków gruntowych:

| Grunty zabudowane i zurbanizowane (% pow. gminy) | Użytki rolne (bez gruntów rolnych zabudowanych) i grunty leśne (% pow. gminy) | Pozostałe użytki (% pow. gminy) |
| --- | --- | --- |
| 6,4 | 92,2 | 1,4 |

W obrębach sąsiadujących z miastem Lewin Brzeski dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

- Źródła danych i informacji

  - Ewidencja gruntów i budynków.

Baza danych ewidencji gruntów i budynków jest zintegrowana i prowadzona w systemie GEO-INFO 7 autorstwa firmy Systherm Info sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu. Dane w zakresie granic nieruchomości pozyskane zostały na podstawie dokumentacji geodezyjnej z odnowienia ewidencji gruntów i budynków i z pomiarów jednostkowych. Dane w zakresie konturów budynków pozyskane zostały na podstawie dokumentacji geodezyjnej z pomiarów przy zakładaniu mapy zasadniczej, z pomiarów jednostkowych a w części w drodze wektoryzacji skalibrowanych rastrów mapy zasadniczej. Położenie granic użytków i konturów klasyfikacyjnych określono poprzez wektoryzację skalibrowanych rastrów mapy ewidencyjnej. Baza numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w PUWG 2000. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków są wprowadzane na bieżąco.

  - Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza prowadzona  dla całej jednostki ewidencyjnej prowadzona jest w formie nieelektronicznej.

Zestawienie ilościowe sekcji mapy zasadniczej analogowej:

| Skala: | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość sekcji: | 48 | 265 | 29 | 2 |

Informacje szczegółowe dotyczące założenia istniejącej analogowej mapy zasadniczej zawiera załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

W celu szczegółowego zapoznania się z zakresem opracowania  dołączono do niniejszych warunków jako załącznik nr 2  skalibrowane rastry analogowych map zasadniczych.

  - Zasób dokumentów źródłowych, w tym operatów technicznych:

Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych, jakie Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu uwzględnienia w opracowywanych bazach danych.

Zestawienie ilościowe operatów sytuacyjno – wysokościowych:

| Data przyjęcia do zasobu w latach | Ilość sztuk | W tym ilość zaewidencjonowanych w systemie GI-Ośrodek | W tym ilość zeskanowanych | W tym ilość podpiętych do systemu GI Ośrodek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Od 2012 r. | 593 | 593 | 467 | 467 |
| Do 2011 r. | 1449 | 132 | 0 | 0 |
| Razem | 2042 | 725 | 467 | 467 |

| Obręb/ ID TERYT | Operaty prawne – zaewidencjonowane i utworzony zasięg Tak/Nie/ Częściowo od roku | Operaty prawne – podpięte skany Tak/Nie/ Częściowo od roku | Operaty sytuacyjne – zaewidencjonowane i utworzony zasięg Tak/Nie/ Częściowo od roku | Operaty sytuacyjne – podpięte skany Tak/Nie/ Częściowo od roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przecza 160104_5.0114 | T | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Golczowice 160104_5.0115 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Skorogoszcz 160104_5.0116 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Wronów 160104_5.0117 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Chróścina 160104_5.0118 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Borkowice 160104_5.0119 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Mikolin 160104_5.0120 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Oldrzyszowice 160104_5.0121 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Kantorowice 160104_5.0122 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Buszyce 160104_5.0123 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Ptakowice 160104_5.0124 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Nowa Wieś Mała 160104_5.0125 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Łosiów 160104_5.0126 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Jasiona 160104_5.0127 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Stroszowice 160104_5.0128 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Różyna 160104_5.0129 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Sarny Małe 160104_5.0130 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |
| Strzelniki 160104_5.0131 | C-2011 | C-2013 | C-2011 | C-2013 |

  - Projekty sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUDP – nie są przedmiotem         opracowania.

  - Osnowa pozioma.

Pozioma osnowa szczegółowa 3 klasy dla powiatu brzeskiego została zmodernizowana w 2014r.. Średnie zagęszczenie osnowy: 1 punkt/6,4 ha.

Obowiązujący układ współrzędnych płaskich dla opracowania: PUWG 2000.

Analogowe mapy zasadnicze zostały uzupełnione o punkty zmodernizowanej osnowy.

Osnowy, które zostały wykorzystane do założenia map zasadniczych opisano w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.

  - Osnowa wysokościowa.

Wysokościowa osnowa szczegółowa 3 klasy dla powiatu brzeskiego  została zmodernizowana w 2014r.. Średnie zagęszczenie osnowy: 1 punkt/0,1 km2. Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla opracowania: Kronsztadt 86.

  - Gestorzy sieci i długość sieci – szacowana na podstawie danych branżowych:

| fax | tel | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 424-66-38 | 424-66-00 | Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim Ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski lb@lewin-brzeski.pl |
| 889 86 66 | 889 86 01 | TAURON Dystrybucja SA (Rejon Dystrybucji Centrum) Ul. Prudnicka 6a 45-111 Opole Ireneusz.Kaczmarek@tauron-dystrybucja.pl Leszek.Guminski@tauron-dystrybucja.pl |
|  | 441-00-16 | NETIA S.A. Ul. Pułaskiego 1, 45-130 Opole (Mail: m.perlinski@interia.pl Marek Perliński tel. 501233159) |
| 416-96-89 (114) | 411-23-17 (110) | Polska Spółka Gazownictwa S.A. Rozdzielnia Gazu w Brzegu Ul. Chocimska 2, 49-300 Brzeg antoni.rak@zabrze.psgaz.pl |
| 032-439-25-60 | 032-439-25-00 077-453-62-55 | OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Świerklany Ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany stanislaw.sciebura@gaz-system.pl |
| 071-335-31-01 | 071-335-32-37 | OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Wrocław Ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl |
| 412-73-05 |  | Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o. Ul. Moniuszki 8A, 49-340 Lewin Brzeski biuro@hydrolew.pl |
| 554-13-36 | 554-15-73 | PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej Ul. Krakowska 48, 45-075 Opole |
| 402-82-91 | 457-77-62 | Orange Polska Jaroslaw.Paszko@orange.com Ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole EiSI_Paszportyzacja_Opole@orange.com |

Uwaga – wykaz sporządzono według danych PZUDP – ustalenie aktualnej pełnej listy gestorów sieci jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Zakres zlecenia.

- Archiwizacja wszystkich znajdujących się w pzgik operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z obszaru opracowania oraz wykorzystanych przy budowie baz danych operatów prawnych (zaewidencjonowanie, skanowanie i podpięcie do bazy w systemie Geo-Info Ośrodek – o ile nie zostały zaewidencjonowane, zeskanowane i podpięte do bazy przed zawarciem umowy).

- Założenie roboczej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej gmina Lewin Brzeski - obszar wiejski na podstawie danych zgromadzonych z powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

- Pozyskanie danych branżowych i uzupełnienie roboczej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na podstawie danych pozyskanych przez Wykonawcę od podmiotów władających sieciami i utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT.

- Przygotowanie inicjalnej bazy danych GESUT do udostępnienia podmiotom władającym sieciami w celu weryfikacji i wydania opinii co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy a następnie rozpatrzenie ewentualnych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych.

- Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)  dla jednostki ewidencyjnej gmina Lewin Brzeski - obszar wiejski.

- Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych.

- Wykonanie map zasadniczych i ich redakcja w skali 1:500, 1:1000 dla sekcji map zasadniczych prowadzonych w PODGiK analogowo z jednoczesnym wykonaniem działań harmonizujących (dot. bazy danych BDOT, GESUT, BDSOG i EGiB) w  tym sprawdzeniem warunków interoperacyjności baz, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz.

- Implementacja bazy BDOT 500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa na serwerach Zamawiającego.

- Utworzenie zbiorów metadanych założonych baz danych.

- Sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego.

- Technologia wykonania zamówienia

  - Zasady ogólne.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Prac.

    - Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Prac.

    - Dane, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.  w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) powinny zawierać mapa zasadnicza i GESUT, a nie umożliwi ich wprowadzenia system GEO-INFO w wersji obowiązującej na 60 dni przed ostatecznym odbiorem zamówienia, należy przestawić w formacie uzgodnionym z PODGiK.

    - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Prac.

    - Bazy danych prowadzone są w PODGiK w Brzegu w systemie Geo-Info 7. Obecnie PODGiK posiada wersję 17.1.6.0 (G-I 7 mapa) a część opisowa bazy danych egib prowadzona jest przy pomocy modułu Geo-Info EGiB. Ustala się, że wymiana danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w formacie giv z zastrzeżeniem jak w punkcie 1.3. Przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego, będzie miało zastosowanie etapowanie technologiczne zaproponowane przez autorów systemu Geo-Info. Wykonawca jest obowiązany do przekazania założonych baz danych w formacie zgodnym z wersją użytkowaną w przez Zamawiającego w dniu implementacji baz, o której mowa w punkcie V.7.

    - GESUT i BDOT500 sporządza się w PUWG 2000 – do transformacji danych z układu 1965 należy używać udostępnionego przez PODGiK programu Trans-65_2000PKT, uwzględniającego poprawki lokalne.

    - GESUT i BDOT500 sporządza się w układzie wysokości Kronsztad 86 (PL-KRON86-NH). Należy wykonać w ramach opracowania transformację danych wysokościowych z istniejących analogowych map zasadniczych i opracowań geodezyjnych z układu Kronsztad 60.

    - W ramach opracowania ww. baz oraz wykonania działań harmonizujących baz istniejących, przewiduje się ich dostosowanie w zakresie redakcji mapy tak by możliwe było generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych ze zintegrowanej bazy systemu GEO-INFO 7 dla skali 1:500 i 1:1000.

    - Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu wraz z BDOT500 i numeryczną mapą zasadniczą tworzy się na podstawie materiałów (szkiców polowych, wykazów współrzędnych, dzienników pomiarowych, map) przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdujących się w PODGiK oraz danych branżowych znajdujących się w zasobach gestorów sieci uzbrojenia terenu. Do utworzenia ww. baz należy w pierwszej kolejności wykorzystać operaty pomiarowe znajdujące się w PODGiK. Określając atrybuty graficzne obiektów tworzonych baz danych na podstawie operatów pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym poprawność określenia źródła pozyskania geometrii obiektów. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi Źródło wartości: „Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową” w przypadkach, kiedy:

      - dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanych z zastosowanych technik pomiaru,

      - dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z rozporządzenia o standardach dla danej klasy obiektów,

      - w celu określenia geometrii obiektu konieczne były pomiary w oparciu o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych.

      - analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje gdzie określenie atrybutu źródła nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

    - Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia szczegółowego raportu dotyczącego wykorzystania danych ze wszystkich udostępnionych przez PODGiK operatów, zawierający informację: co wykorzystano i wprowadzono, co odrzucono oraz powód odrzucenia. Raport należy sporządzić rocznikami w formacie .xls. Materiały zasobu (operaty techniczne) zakwalifikowane do wykorzystania Wykonawca na bieżąco ewidencjonuje w bazie danych systemu Ośrodek (o ile nie są już zaewidencjonowane). Nadany numer ewidencyjny materiału zasobu należy umieścić w raporcie oraz na okładce operatu.

Wzór raportu zawiera załącznik nr 4 do niniejszych warunków.

Raport z analizy materiałów źródłowych  podlega zatwierdzaniu przez PODGiK – w miarę postępu prac.

    - Geodezyjne pomiary kartometryczne wykonuje się metodami digitalizacji punktowej lub liniowej. Pomiar kartometryczny należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Punkty dostosowania do kalibracji należy ustalić z PODGiK (może zachodzić konieczność kalibracji na szczegóły sytuacyjne, a nie na krzyże siatki.

Kalibrację cyfrowego obrazu rastrowego wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie raporty z kalibracji wraz z błędem średnim transformacji zapisać w pliku oraz wydrukować i załączyć do operatu.

  - Zasady szczegółowe:

- Dane dotyczące elementów GESUT :

      - Należy wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych punktów charakterystycznych i załamania sieci uzbrojenia terenu oraz punktów naziemnej armatury uzbrojenia terenu, lub na podstawie obliczeń matematycznych danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

      - Należy przeprowadzić wnikliwą analizę danych pomiarowych stanowiących podstawę ujawnienia obiektów w bazie, szczególnie pod kątem rozbieżności w przebiegu przewodów oraz jednoznaczności punktów włączenia przyłączy do sieci oraz przyłączy do budynku.

      - W przypadku, gdy dane, o których mowa w punkcie a będą niekompletne, niemożliwe do wykorzystania i przeliczenia, dane dotyczące elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu można wprowadzić do bazy danych na podstawie pomiarów kartometrycznych zeskanowanych, skalibrowanych i przetransformowanych do PUWG 2000 pierworysów istniejących map zasadniczych. Analizie w zakresie możliwości wykorzystania należy poddać również matryce map zasadniczych.

      - Jeżeli pomiar przyłączy wykonywany był łącznie z pomiarem budynków w całości lub w części, a budynek w bazie ujawniony jest na podstawie digitalizacji to Wykonawca powinien także obliczyć współrzędne narożników tych budynków, i zmodyfikować  istniejący budynek – w tym również atrybuty go opisujące w EGIB (powierzchnia zabudowy). W przypadku zmiany powierzchni zabudowy Wykonawca sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych odrębnie dla każdej jednostki rejestrowej gruntów.

      - Każdy przypadek modyfikacji danych budynków dot. geometrii musi zostać opisany w raporcie sporządzonym dla każdego obrębu odrębnie - Wzór raportu ustalić z Zamawiającym. Raport podlega zatwierdzaniu przez Zamawiającego.

      - W przypadku braku danych, o których mowa w punktach a i c, dane dotyczące przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy wprowadzić na podstawie danych branżowych otrzymanych od gestorów sieci i odpowiednio oznaczyć.

      - Sieć gazowa istniejąca w bazie danych Zamawiającego została wprowadzona na zlecenie operatora sieci według obecnie nieobowiązujących przepisów. Wykonawca może wykorzystać wprowadzone dane pod warunkami: dostosowania kodów do obecnie obowiązujących przepisów, powiązania topologicznego sieci z budynkami, uzupełnienia atrybutów (źródło pozyskania danych, funkcja przewodu i identyfikator materiału zasobu, z którego pochodzi obiekt).

      - Obiekty zaleca się definiować na tzw. punktach xy.

      - W przypadkach, gdy dana branża nie udzieli wystarczających informacji dotyczących podlegającej jej sieci, Wykonawca prac samodzielnie ustala zakres obiektów liniowych i krawędziowych wg następujących zasad:

        - podział odcinka sieci następuje w miejscach zmiany wartości atrybutów źródło, istnienie, eksploatacja, funkcja przewodu, wymiar poziomu przewodu, wiązka, liczba przewodów, średnica obudowy, wymiar poziomy obudowy, wymiar pionowy obudowy, liczba rur. Uwaga – przyłącza nie segmentują przewodów rozdzielczych i przesyłowych oraz przewody rozdzielcze nie segmentują przewodów przesyłowych,

        - podział odcinka sieci następuje na granicy jednostki ewidencyjnej,

        - wewnątrz opracowywanego obszaru nie należy dzielić sieci ze względu na granicę obrębu.

      - Należy pamiętać, aby punkty wprowadzone z operatów lub pozyskane z bezpośredniego pomiaru, stanowiące punkty charakterystyczne sieci, nie stanowiły samodzielnych obiektów punktowych, lecz były włączone do odpowiednich obiektów sieci uzbrojenia terenu.

      - Rzędne należy wprowadzać jako obiekt „punkt o określonej wysokości” i powiązać odpowiednimi relacjami. Wysokość  należy przyjąć z ostatniego pomiaru po weryfikacji danych z analogową mapą zasadniczą. Dane wysokościowe w układzie Kronsztad 60 należy przeliczyć do układu Kronsztad 86.

      - W przypadku, gdy budynek ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jednocześnie pełni funkcję trafostacji lub stacji redukcyjnej itp., to obiekt budynek należy zdefiniować również jako element bazy GESUT i powiązać go relacjami z obiektami tej bazy.

      - Wszystkie punkty wejścia przewodu do budynków (bez względu na sposób pozyskania) muszą mieć nadany odpowiedni kod obiektu. Nie należy jednak sztucznie tworzyć takich wejść w przypadku, gdy przewód faktycznie nie wchodzi do budynku, np. w większości obiektów kanalizacji deszczowej.

      - Kratki kanalizacyjne, hydranty - nie stosować dodatkowych opisów literowych.

      - Odnośniki opisów rzędnych wysokości stosować tylko wtedy gdy odczytywany opis może być przypisany do innego obiektu.

      - Po wprowadzeniu do tworzonej przez siebie bazy danych wszystkich danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu z materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykonawca powinien przedstawić roboczy materiał wynikowy (roboczą bazę danych dotyczącą danej branży) poszczególnym instytucjom branżowym w celu pozyskania danych branżowych. Fakt przeprowadzenia wywiadów branżowych Wykonawca ma obowiązek udokumentować pisemnie (obowiązek pisemnego wystąpienia o udostępnienie danych branżowych).    W ramach uzgodnień branżowych, Wykonawca uzyska w szczególności informacje o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami oraz statusie przewodów (czynny/nieczynny).

      - W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy danymi bazy danych GESUT, wynikającymi z materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a danymi branżowymi, Wykonawca dokona analizy rozbieżności i sporządzi ich zestawienie, zawierające propozycję sposobu wprowadzenia danych branżowych do inicjalnej bazy danych GESUT lub  odrzucenia. W zestawieniu należy wskazać przyczynę propozycji odrzucenia danych branżowych.  Zawarte w zestawieniu propozycje wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wyniki uzgodnienia Wykonawca wprowadzi do inicjalnej bazy danych GESUT.

      - Przygotowanie inicjalnej bazy danych GESUT do udostępnienia podmiotom władającym sieciami w celu weryfikacji i wydania opinii co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy. Rozpatrzenie ewentualnych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych.  Przewidywany czas weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT przez podmioty władające – 90 dni.

- Dane dotyczące elementów BDOT:

      - Dane dotyczące obiektów BDOT - należy wprowadzić do bazy danych 
na podstawie wykazów współrzędnych punktów charakterystycznych terenu lub na podstawie obliczeń matematycznych danych zawartych na szkicach polowych, 
a w przypadku braku danych z pomiaru bezpośredniego - na podstawie pomiarów kartometrycznych zeskanowanych, skalibrowanych i przetransformowanych do PUWG 2000 pierworysów istniejących map zasadniczych. Analizie w zakresie możliwości wykorzystania należy poddać również matryce map zasadniczych.

      - Obiekty budowlane obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia (np. do garażu), podjazd dla osób niepełnosprawnych nie są elementem bazy BDOT ale stanowią bazę EGiB. W przypadku, gdy w bazie danych EGiB obiekty te, znajdujące się na analogowej mapie zasadniczej lub wynikające z materiałów zasobu, nie są ujawnione ani jako obiekty trwale  związane z budynkiem ani nie są położone wewnątrz istniejącego w bazie danych EGiB konturu budynku, należy je wprowadzić do bazy danych EGiB (część kartograficzna) jako obiekty trwale związane z budynkiem bez modyfikacji konturu budynku. W przypadku wprowadzania ww. elementów z pomiaru kartometrycznego – należy dopasować je miejscowo do elementów pomierzonych w terenie na budynku głównym.

- Relacje:

      - Obiekty sieci uzbrojenia terenu takie jak: włazy, studnie, komory, przedstawiające jedno urządzenie na mapie, należy powiązać ze sobą relacjami

      - W przypadku słupów dwunożnych należy wprowadzi obiekt GUPISL (Słup łączony) +  GUPISL (Rodzaj inny), następnie połączy je relacją i wygasić symbol GUPISL (Rodzaj inny). Podobnie postępuje się przy wprowadzaniu słupów trzynożnych i czteronożnych.

      - Obiekt latarnia powinien być połączony poprzez relacje ze słupem. Przewód należy budowa w oparciu o słupy.

      - Elementy sieci uzbrojenia terenu należy powiązać z właścicielami, zarządcami itp. poprzez osoby.

      - Inne relacje nieopisane wyżej ani nie wynikające wprost z przepisów należy uzgodnić z PODGiK.

- Atrybuty:

      - Wszystkie obiekty muszą mieć określone atrybuty, a w szczególności:

        - należy wszystkim obiektom przyporządkować informację o Identyfikatorze pracy geodezyjnej, z jakiej dane pochodzą, a w przypadku pozyskania danych w drodze digitalizacji, należy przyporządkować Identyfikator pracy geodezyjnej dotyczącej wykonania założenia GESUT i BDOT500. Zasady wprowadzania identyfikatorów uzgodnić z PODGiK.

        - Data pozyskania danych z operatu ( np. data pomiaru na szkicu polowym).

      - Funkcję przewodu należy określić zgodnie z przeznaczeniem na podstawie informacji uzyskanej w instytucji branżowej lub logicznego przebiegu przewodu, wybierając ze słownika odpowiednie określenie.

      - Pozostałe atrybuty – należy wprowadzić wszystkie atrybuty wynikające z materiałów pzgik i pozyskane od gestorów sieci. Dla atrybutów, dla których brak jest danych, należy pozostawiać pusty rekord z zastrzeżeniem lit. d).

      - Dla atrybutów posiadających w schemacie aplikacyjnym stereotyp „voidable”, Wykonawca w przypadku braku danych jest obowiązany uzupełnić wartość atrybutu specjalnego „voidable”, informującego o przyczynach niewypełnienia atrybutu..

- Archiwizacja dokumentacji:

Wykonawca jest obowiązany do wykonania archiwizacji wszystkich znajdujących się w pzgik operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z obszaru gminy oraz wykorzystanych przy budowie baz danych operatów prawnych. Operaty (materiały zasobu) archiwizuje się w systemie Geo-Info Ośrodek na poniższych zasadach:

Operaty nie zeskanowane należy zeskanować, nie zaewidencjonowane zaewidencjonować, nie dołączone do repozytorium materiałów zasobu (nie podpięte) należy dołączyć. Powyższe czynności należy wykonać zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Prace te Wykonawca może wykonać w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy PODGiK, który udostępni wykonawcy niezbędny sprzęt kopiujący oraz zapewni dostęp do bazy danych. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zapewnić sobie i skonfigurować komputer, na którym wykona prace związane z ewidencjonowaniem wykorzystanych materiałów zasobu.

W przypadku wykonywania archiwizacji poza siedzibą zamawiającego, zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do bazy danych – konfiguracja zdalnego dostępu leży po stronie wykonawcy.

Skany muszą być czytelne i muszą zawierać pełną treść skanowanego dokumentu (bez obcięć, przesłonięć, pokryć inną treścią). Dokumenty w operatach mogą występować w różnych formatach i różnych nośnikach takich jak papier, folia, kalka. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z PODGiK, sposób wykonania skanowania. W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez PODGiK.

Ewidencjonowanie wykorzystanych materiałów zasobu w szczególności ma polegać na utworzeniu w systemie G-I Ośrodek obiektu operat techniczny, nadaniu operatowi numeru ewidencyjnego zasobu, uzupełnieniu jego atrybutów zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, określeniu zasięgu materiału oraz dodaniu zeskanowanych plików. W przypadku, gdy w systemie G-I Ośrodek istnieje robota geodezyjna, Wykonawca ma obowiązek powiązać materiał zasobu z właściwym KERGiem oraz zmodyfikować KERG (zasięg, status itp.). Dla każdego materiału zasobu (obiekt „operat techniczny”) Wykonawca jest obowiązany doprecyzować jego zasięg w Geo-Info Ośrodek.

Zasady skanowania:

- Numer ewidencyjny materiału po zaewidencjonowaniu operatu umieszcza się przed skanowaniem na okładce operatu a w przypadku jej braku na sprawozdaniu technicznym.

- Wykaz współrzędnych i obliczenia skanujemy razem do jednego pliku i podpinamy w wykaz współrzędnych/zbiór wykazów współrzędnych (jako pierwszy skanujemy wykaz współrzędnych a potem obliczenia).

- Szkice polowe skanujemy do jednego pliku i podpinamy do szkic polowy/zbiór szkiców polowych.    W przypadku większej ilości szkiców w operacie skanujemy po 10  szkiców do  jednego pliku. Jeżeli w operacie znajdują się szkice z odrębnie położonych obiektów   każdy z tych obiektów skanujemy osobno.

- Protokół graniczny, zawiadomienia i zwrotki skanujemy do jednego pliku protokół/   zbiór protokołów (w takiej kolejności jak są wymienione wyżej).

- Zgłoszenie i wniosek o  przyjęcie do zasobu nie są częściami operatu – skanujemy jako osobne pliki i dołączmy do KERG

- Skanujemy w kolorze wyłącznie szkice i kolorowe dokumenty.

- Format skanów jpg w rozdzielczości 300dpi.

- Aktualizacja danych bieżącymi pracami geodezyjnymi.

      - Po wydaniu danych Wykonawcy, PODGiK na bieżąco prowadzi aktualizację obiektów ewidencji gruntów i budynków, dlatego też Wykonawca redakcję opisów obiektów ewidencji gruntów i budynków dla skali 1:500 i 1:1000 musi wykonać dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych w zakresie uzbrojenia technicznego terenu i obiektów fakultatywnych mapy zasadniczej.

      - Wykonawca w dzienniku roboty ustala z Zamawiającym termin ostatniego pobrania obiektów ewidencji gruntów i budynków.

      - PODGiK wydaje Wykonawcy wszystkie zmodyfikowane obiekty ewidencji gruntów i budynków po dacie pierwszego wydania danych Wykonawcy.

      - Wykonawca aktualizuje swoją bazę danych i wykonuje końcową redakcję dla obiektów GESUT, mapy zasadniczej, wraz z redakcją opisów obiektów ewidencji gruntów i budynków dla skali 1:500 i 1:1000

      - Po ostatnim wydaniu danych, do czasu przekazania przez Wykonawcę pełnej bazy danych, PODGiK nie prowadzi aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO 7, jednak okres ten nie powinien być dłuższy niż 14 dni.

      - W zakresie bieżącej aktualizacji zasobu Zamawiający będzie przekazywał wyniki innych prac geodezyjnych dot. danych GESUT i BDOT celem wprowadzenia do budowanych baz. Przez przekazanie danych rozumie się zaewidencjonowanie i podpięcie skanów operatów w systemie Geo-Info Ośrodek.

- Redakcja mapy zasadniczej:

Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie ze stanem istniejącej bazy danych EGiB ze względu na jej niejednorodny charakter w zakresie wykonanej dotychczas redakcji.

Prace dotyczące redakcji mapy należy wykonać zgodnie z zasadami wprowadzania obiektów do bazy danych  GESUT i BDOT500 (załączniki nr 3 do rozporządzeń opisanych w punkcie II pkt. 3 i 4 niniejszych warunków) oraz Standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej (załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej).

      - Ustala się 2 skale edycji mapy zasadniczej: 1:500 oraz 1:1000.

      - Wykonawca dokona redakcji istniejących w bazie punktów adresowych przez przeniesienie ich we właściwe miejsce. Numer porządkowy (punkt adresowy) w przypadku braku budynków na działce należy umieścić na działce równolegle do osi ulicy. W przypadku dziełek zabudowanych numer należy umieścić na budynku, równolegle do ściany zwróconej ku ulicy, podstawą do osi ulicy (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r, poz. 125).

      - W przypadku gdy w bazie danych Zamawiającego adres jest wpisany w rekordzie „uwagi” Wykonawca utworzy obiekt „punkt adresowy” i powiąże go relacyjnie z budynkiem a w przypadku działek niezabudowanych z działką. Podczas przyporządkowywania ulicy do utworzonego punktu adresowego należy zwrócić szczególną uwagę na powiązanie punktu adresowego z ulicą w danej miejscowości.

      - Obowiązek redakcji obejmuje również numery działek, klasoużytki, NEB-y, nazwy ulic i pozostałe obiekty bazy danych EGiB.

      - Wykonawca skopiuje opis klasoużytków do każdej działki.

      - Wykonawca ujednolici nazwy ulic, obrębów oraz pozostałe teksty występujące na mapie. Ujednolicenie ma polegać na przyjęciu jednakowej, zgodnej ze   Standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej formy opisu (małe i duże litery, skróty itp.) w całej bazie gminy. Do przedstawiania na mapie zasadniczej nazw i opisów objaśniających stosuje się proporcjonalną czcionkę bezszeryfową.

      - Redakcja mapy ma być wykonana tak aby zachować czytelność wydruków mapy prostej w skali 1:500 i 1:1000.

      - Nazwy rzek i ulic kreślić równolegle do jej biegu. Powtórzyć nazwę co 100m.

      - Koniec odnośnika należy umieścić na środku ciężkości graficznego przedstawienia danego obiektu (należy wykorzystać funkcję „znajdź centrum”).

      - Należy utworzyć ramki arkuszy mapy zasadniczej (GMIRAM) dla skali 1:500 i 1:1000 w układzie 2000. Arkusz mapy zasadniczej powinien zawierać takie informacje jak: nazwa mapy, godło mapy, skalę mapy, układ współrzędnych płaskich prostokątnych, układ wysokościowy, geodezyjny układ odniesienia, podział administracyjny na arkuszu mapy, siatkę kwadratów, współrzędne narożników, data wydruku, nazwa jednostki udostępniającej mapę, informacja o osobie tworzącej wydruk.

      - W trakcie edycji mapy należy pamiętać między innymi o następujących zasadach redakcji mapy:

        - Należy pamiętać o hierarchii przesłaniania znaków kartograficznych (włączanie funkcji niewidoczności znaków).

        - Wysokość charakterystycznych punktów przewodów należy opisywać na przewodzie.

        - W przypadku, gdy przedstawienie graficzne elementów mapy nie odpowiada symbolom systemu GEO-INFO 7 dopuszczalne jest użycie innych, uzgodnionych z Zamawiającym, symboli – uwaga dotyczy  przypadku, gdy 60 dni przed terminem realizacji przedmiotu zamówienia system Geo-Info nie będzie dostosowany do wymogów przepisów rozporządzeń w sprawie BDOT i GESUT.

- Harmonizacja baz:

Przez harmonizację baz danych (zbiorów danych) rozumie się działania jakie określa art. 2 pkt. 16 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania. W przypadku niniejszego zamówienia harmonizacja dotyczy zbiorów Zamawiającego (baza danych EGiB, BDSOG) oraz baz utworzonych w ramach zamówienia w zakresie niezbędnym do założenia i redakcji numerycznej mapy zasadniczej.

- Utworzenie zbiorów metadanych dla założonych baz:

Dla danych powstałych w ramach budowy baz danych BDOT500 i GESUT Wykonawca sporządzi zbiory metadanych zgodnie z normami ISO 19115, 19119, 19139 oraz zgodnie ze specyfikacją struktury i treści metadanych dla materiałów zasobu określoną w zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dostarczy Zamawiającemu wraz z plikiem nagłówkowym, służącym do przeglądania treści zbiorów metadanych w dowolnej przeglądarce internetowej.

- Etapowanie prac, kontrola techniczna i odbiór

      - Etapy podlegające odrębnej kontroli technicznej i odbiorowi:

- ETAP I - w ramach I etapu Wykonawca wykona:

- Archiwizację wszystkich znajdujących się w pzgik operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z obszaru gminy oraz wykorzystanych przy budowie baz danych operatów prawnych (zaewidencjonowanie, skanowanie i podpięcie do bazy w systemie Geo-Info Ośrodek), o której mowa w punkcie V.1 niniejszych warunków.

- Sporządzenie operatu z prac objętych I etapem i złożenie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac (w części  objętych I etapem)  wraz z uzupełnionym Dziennikiem Pracy.

- Szczegółowy zakres i zasady wykonania prac objętych I etapem opisano w punkcie VI.2.5 niniejszych warunków.

- Etap II i III:

W ramach II etapu Wykonawca wykona poniższe czynności dla 11 obrębów (Wronów, Kantorowice, Buszyce, Ptakowice, Nowa Wieś Mała, Łosiów, Jasiona, Stroszowice, Różyna, Sarny  Małe Strzelniki).

W ramach III etapu Wykonawca wykona poniższe czynności dla 7 obrębów (Przecza, Golczowice, Skorogoszcz, Chróścina, Borkowice, Mikolin, Oldrzyszowice),

- Założenie roboczej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej gmina Lewin Brzeski - obszar wiejski na podstawie danych zgromadzonych z powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – zgodnie z punktem V.2 niniejszych warunków.

- Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)  dla jednostki ewidencyjnej gmina Lewin Brzeski - obszar wiejski – zgodnie z punktem V.5 niniejszych warunków.

- Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych roboczych baz danych.

- Sporządzenie operatu z prac objętych etapem i złożenie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac (w części  objętych II lub III etapem) wraz z uzupełnionym Dziennikiem Pracy.

- Szczegółowy zakres prac objętych II i III etapem opisano w punktach VI.1.10, VI.2.1 lit. a, b, c, d, e, h, VI.2.2 lit. a i b niniejszych warunków.

- Etap IV - w ramach IV etapu Wykonawca wykona pozostałe zadania opisane w niniejszych warunkach w tym:

      - Pozyskanie danych branżowych i uzupełnienie roboczej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na podstawie danych pozyskanych przez Wykonawcę od podmiotów władających sieciami i utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT – zgodnie z punktem V.3 niniejszych warunków.

      - Przygotowanie inicjalnej bazy danych GESUT do udostępnienia podmiotom władającym sieciami w celu wydania opinii co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy a następnie rozpatrzenie ewentualnych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych – zgodnie z punktem V.4 niniejszych warunków. Przewidywany czas weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT przez podmioty władające – 90 dni.

      - Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych – zgodnie z punktem V.6 niniejszych warunków.

      - Wykonanie map zasadniczych i ich redakcja w skali 1:500, 1:1000 dla sekcji map zasadniczych prowadzonych w PODGiK analogowo z jednoczesnym wykonaniem działań harmonizujących (dot. bazy danych BDOT, GESUT, BDSOG i EGiB) w  tym sprawdzeniem warunków interoperacyjności baz, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz – zgodnie z punktem V.7 niniejszych warunków.

      - Uzupełnienie założonych baz danych o dane wynikające z materiałów geodezyjnych (operatów technicznych) przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie później, niż 14 dni od dnia złożenia Zamawiającemu  zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac (w części  objętych III etapem).

      - Implementacja bazy BDOT 500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa na serwerach Zamawiającego – zgodnie z punktem V.8 niniejszych warunków.

      - Utworzenie zbiorów metadanych założonych baz danych – zgodnie z punktem V.9 niniejszych warunków.

      - Sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego  – zgodnie z punktem V.10 niniejszych warunków i złożenie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac (w części  objętych IV etapem) wraz z uzupełnionym Dziennikiem Pracy.

      - Szczegółowe zasady kontroli technicznej

- Wykonawca prac w umowie o wykonanie zamówienia wskazuje osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania tj. kierownika projektu oraz osobę kontrolującą; osoby te są osobami wymienionymi w załączonym do oferty wykazie osób przewidzianych do wykonania zamówienia.

- Kierownik projektu wskazany przez Wykonawcę jest obowiązany do podpisania operatu z wykonanych prac i parafowania każdej strony operatu.

- Osoba kontrolująca wskazana przez Wykonawcę jest obowiązana do potwierdzenia faktu wykonania kontroli wewnętrznej na wszystkich raportach kontrolnych oraz potwierdzenia dokonania kontroli całego opracowania odpowiednią adnotacją na sprawozdaniu technicznym.

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania i udokumentowania w Dzienniku Pracy szczegółowej kontroli założonej mapy zasadniczej – w szczególności sprawdzenia zgodności treści arkuszy z ich odpowiednikami analogowymi, sprawdzenia poprawności redakcji.

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania i udokumentowania w Dzienniku Pracy wszelkich dostępnych w systemie Geo-Info kontroli.

- Kierownik projektu oraz osoba kontrolująca są obowiązani do uczestniczenia w czynnościach odbioru.

- W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy jak za własną.

- Prace wchodzące w zakres poszczególnych etapów podlegają odrębnym odbiorom przez Zamawiającego.

- Zamawiający wpisem w Dzienniku Pracy wskaże Inspektora Nadzoru Technicznego – osobę lub zespół osób  w celu sprawowania nadzoru technicznego nad realizacją zamówienia.

- Inspektor Nadzoru Technicznego ma prawo przeprowadzenia kontroli technicznej prac oraz ich postępu na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli na każdym etapie realizacji prac oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Technicznego powinny być uzgadniane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i natychmiast po uzgodnieniu wpisywane do Dziennika pracy.

- Ustala się stan aktualności zakładanych baz danych na 14 dni przed dniem zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu prac dla etapu IV i zgłoszenia gotowości przekazania go Zamawiającemu. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie dojdzie do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia umownego terminu wykonania IV etapu, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia do założonych baz danych z operatów, które zostaną przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie do 14 dni przed dniem dokonania ostatecznego odbioru IV etapu zamówienia.

- Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru IV etapu zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prawidłowego zaimportowania założonych baz danych w systemie Geo-Info w wersji obowiązującej w dniu importu na serwerach PODGiK w Brzegu. Import musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie  obiektów będących przedmiotem zamówienia także w stosunku już istniejących obiektów w bazach danych Zamawiającego.

      - Odbiór - materiały wynikowe

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Pliki eksportu dla bazy GESUT w formacie  giv (GEO-INFO) oraz gml zgodnie ze  schematem  aplikacyjnym GML.

- Pliki eksportu dla baz BDOT500 w formacie  giv (GEO-INFO) oraz gml zgodnie ze  schematem  aplikacyjnym GML.

- Pliki eksportu dla baz NMZ w formacie  giv (GEO-INFO) oraz gml zgodnie ze  schematem  aplikacyjnym GML.

- Dokumentację techniczną z wykonanych prac (w tym obligatoryjne raporty i wyniki kontroli, opisane w niniejszych warunkach technicznych.)

- Plik w formacie GEO-INFO 7 Mapa zawierający obiekty wydane z PODGiK, dla których wykonano redakcję opisów.

- Plik w formacie GEO-INFO  zawierający ramki mapy zasadniczej.

- Pliki metadanych założonych baz wraz z plikami nagłówkowymi.

- Dokumentację uzgodnień z branżami.

- Sprawozdanie techniczne zawierające oprócz danych wymaganych przepisami przywołanymi w punkcie II.5 następujące informacje: datę aktualności opracowanej bazy, zestawienie dotyczące ilości obiektów danego kodu i  całkowitych długości sieci.

- Dziennik pracy.

- Zeskanowany operat na płycie CD  po przyjęciu do zasobu.

Załączniki:

- Informacja szczegółowa dotycząca założenia istniejącej analogowej mapy zasadniczej

- Rastry istniejących map zasadniczych

- Wzór raportu z analizy materiałów źródłowych

Opracował:

Izabela Wiecheć

Geodeta Powiatowy

Zatwierdził:

Jan Golonka

Wicestarosta

Brzeg, 4 maja 2017 r.