### Egz. nr 1

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat:	Projekt przebudowy warsztatów szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych

Obiekt: 	Budynek usługowy.

Lokalizacja:	Brzeg, ul. Kamienna 1, działka nr 209, gmina Brzeg, powiat brzeski, województwo opolskie.

Inwestor:		Zespół Szkół Budowlanych, ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg.

Projektant:		mgr inż. arch. Piotr Leoński – branża architektoniczna

Uprawnienia do projektowania nr ewid. 215/90/UW.

Projektant:		mgr inż. Jarosław Kucharski – branża konstrukcyjna

Uprawnienia do projektowania nr ewid. OPL/1000/POOK/14

Projektant:		inż. Henryk Bublewicz  – branża sanitarna

Uprawnienia do projektowania nr ewid. 156/79/Op

## Projektant:		inż. Marian Sztymar – branża elektryczna

Uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej nr ewid. OPL/IE/1929\02

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z  art. 20 ust. 4, Prawa Budowlanego, oświadczam, że projekt budowlany „Projekt przebudowy warsztatów szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych” usytuowanych w Brzegu przy ul. Kamiennej 1, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień złożenia projektu do zatwierdzenia [otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę].

W nawiązaniu do  art. 20 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego, oświadczam, że projekt budowlany posiada prostą konstrukcję, a skala realizacji porównywana jest do przebudowy, generalnego remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z rekuperacją i konstrukcją dachu z drewnianych wiązarów dachowych. Dlatego sprawdzających nie uwzględnia się.

Ze względu na przejrzystą formę, znikomą ilość miejsc przebudowywanych (głównie zamurowania, wyburzenia otworów drzwiowych, okiennych i dzielenie większych pomieszczeń na mniejsze ściankami działowymi) oraz brak konieczności wydzielania części obiektów budowlanych podlegających przebudowie niniejsze opracowanie wykonano w skali 1:100.

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

SPIS  ZAWARTOŚCI  TECZKI

Metryka projektu……………………………………………………………………………..

Oświadczenie projektantów……………………………………………………………….

Spis zawartości……………………………………………………………………………....

ZAŁĄCZNIKI:

- Umowa zakupu energii elektrycznej z dnia 15. 10. 2013 r.…………………………………...

- Umowa zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z dnia 29.05.2009 r………………

- Umowa sprzedaży i przesyłu ciepła z dnia 26.08.2014 r………………………………………

SZKIC  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI.

Opis techniczny do szkicu zagospodarowania działki………………………………..

Załączniki:

Rys. nr 1	Szkic zagospodarowania działki w skali 1 : 500 …………………………..

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA………………………………………………………………………………………

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU…………..

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH………………………………………………………………………….

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Strona tytułowa opracowania…………………………………………………

Opis techniczny w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym………..….

Zakres robót……………………………………………………………………

Opis techniczny technologii………………………………………………..…

Opis ochrony przeciwpożarowej…………………………………………..…

Rysunki architektoniczno-budowlane i konstrukcyjno-budowlane…….….

CZĘŚĆ INSTALACYJNA – INSTALACJE SANITARNE

Strona tytułowa opracowania instalacji sanitarnych……………………….

Opis techniczny wentylacji mechanicznej…………………………………..

Opis techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej…………………………...

Opis techniczny instalacji c.o…………………………………………………

Opis techniczny instalacji sprężonego powietrza (pneumatycznej)……...

Rysunki budowlane instalacji sanitarnych…………………………………..

CZĘŚĆ INSTALACYJNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Strona tytułowa opracowania instalacji elektrycznych……………………..

Opis techniczny w zakresie instalacji elektrycznych……………………….

Rysunki budowlane instalacji elektrycznej i odgromowej………………….

OPIS TECHNICZNY I INWENTARYZACJA WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ STANU ISTNIEJĄCEGO……………………………………………………………………..

# PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

Temat:	Projekt przebudowy warsztatów szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych

Obiekt: 	Budynek usługowy.

Lokalizacja:	Brzeg, ul. Kamienna 1, działka nr 209, gmina Brzeg, powiat brzeski, województwo opolskie.

Projektant:		mgr inż. arch. Piotr Leoński

Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki.

1.	Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzelniki.

- Umowa zakupu energii elektrycznej z dnia 15. 10. 2013 r.

- Umowa zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z dnia 29.05.2009 r.

- Umowa sprzedaży i przesyłu ciepła z dnia 26.08.2014 r.

- Projekt przebudowy.

- Ustalenia dokonane z Inwestorem.

- Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego.

2.	Opis działki nr 209, obręb Centrum, usytuowanej w Brzegu.

Inwestor jest władającym działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209, usytuowanej w Brzegu.

Dojazd do działki drogą publiczną od strony ulicy Kamiennej. Przedmiotowa działka jest w kształcie wielokąta. Ukształtowanie terenu lekko pochyłe w kierunku północy. Działka obecnie jest zabudowana i jest użytkowana.

3.	Opis do projektu zagospodarowania działki.

W ramach zagospodarowania działki, inwestor zamierza zrealizować:

- w istniejącej zabudowie i obrysie przebudowę budynków warsztatowych.

4.	Bilans terenu dla działki nr 209, obręb Centrum, usytuowanej w Brzegu.

Podczas niniejszej przebudowy nie planuje się zmian w bilansie terenu działki.

5.	Hale warsztatowe.

Budynek nr 1 częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem płaskim, dwuspadowym o funkcji przystosowanej dla potrzeb Inwestora. Źródłem ogrzewania budynku jest ciepło dostarczane z miejskiej elektrociepłowni. Usytuowanie budynku w stosunku do granic działki zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i planem zagospodarowania przestrzennego.

Budynek nr 2 nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem płaskim, jednospadowym o funkcji przystosowanej dla potrzeb Inwestora. Źródłem ogrzewania budynku jest ciepło dostarczane z miejskiej elektrociepłowni. Usytuowanie budynku w stosunku do granic działki zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i planem zagospodarowania przestrzennego.

Bliższe dane o budynkach w dalszej części opracowania.

Przebudowywane budynki spełnia warunki wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.

6.	Nawierzchnie utwardzone, zjazd z drogi publicznej

Działka na której projektowane jest zamierzenie przylega do pasa wydzielenia drogi publicznej. Zjazd istniejący. Nawierzchnie dojścia i dojazdu do budynku jako istniejące, utwardzone z kostki brukowej, kamiennej.

7.	Ogrodzenie.

W granicy działki znajdują się ogrodzenia istniejące częściowo w postaci muru i siatki ślimakowej.

8.	Przyłącze wody.

Budynek będzie zasilany w wodę przyłączem istniejącym z sieci miejskiej wg załączonej umowy i jest wystarczające.

9.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Ścieki bytowe z budynku będą odprowadzane przyłączem istniejącym z sieci miejskiej wg załączonej umowy i jest wystarczające.

10.	Przyłącze kanalizacji deszczowej

Ścieki deszczowe z połaci dachowych są rozprowadzane powierzchniowo na działce Inwestora.

11.	Zaopatrzenie budynku w gaz.

Nie dotyczy.

12.	Zaopatrzenie budynku w energia elektryczną.

Zasilanie budynku w energię elektryczną jest zrealizowane wg załączonej umowy.

13.	Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie odkrywek oraz Rozporządzenia MT,BiGM z dnia 25. 04. 2012 r, Dz. U. nr 463 z dnia 27. 04. 2012 r.] stwierdzono:

- Na rozpatrywanym terenie występują proste warunki gruntowe [par. 4, ust. 2].

- Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej [par. 4, ust. 3].

14.	Obszar oddziaływania obiektu objętego opracowaniem.

Obszar oddziaływania przebudowywanych budynków ogranicza się do działki nr 209, która jest objęta opracowaniem. Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Ponadto:

- Jakość wody doprowadzonej do obiektu jest zagwarantowana.

- Nie emitowane są zapachy, płyny i zanieczyszczenia płynne.

- Wytwarzane odpady mają charakter socjalno – bytowy. Ich ilość nie przekracza ogólnie przyjętych norm.

- Emisja hałasu nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm.

- Projektowany budynek nie narusza istniejącego drzewostanu, nie oddziałuje na glebę i wody powierzchniowe i podziemne.

- Budynek jest usytuowany w stosunku do innych obiektów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami przeciwpożarowymi i przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzecich, które mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.

15.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Na etapie realizacji projektu stwierdzono brak możliwości ekonomicznych, środowiskowych i technicznych, dlatego analizy nie przeprowadza się.

16.	Wytyczne do planu BIOZ.

Realizacja zamierzenia wymaga sporządzenia planu BIOZ.

17.	Inne.

- Roboty prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej po uzyskaniu pozwolenia budowlanego.

- W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w wyszczególnionych poniżej rozporządzeniach i ustawach:

- Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać normom.

- Roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”

18.	Uwagi końcowe.

- Ze względu na niezbędny stopień pełnosprawności w zawodnie technik pojazdów samochodowych nie rozważano sposobu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- Poinformowano Inwestora o mogących wystąpić utrudnieniach związanych z wjazdem do pomieszczenia warsztatowego i najazdem na podnośniki.

- Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno – budowlany stanowią integralną całość.

- Projekt opracowano w czterech egzemplarzach.

- Prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie projektu wyłączne za zgodą autorów opracowania.

Brzeg, grudzień 2014 r.					Opracował/a:

# INFORMACJA  DOTYCZĄCA

# BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Temat:	Projekt przebudowy warsztatów szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych

Obiekt: 	Budynek usługowy.

Lokalizacja:	Brzeg, ul. Kamienna 1, działka nr 209, gmina Brzeg, powiat brzeski, województwo opolskie.

Inwestor:		Zespół Szkół Budowlanych, ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg.

Projektant:		mgr inż. arch. Piotr Leoński

Informacja do planu BIOZ – część opisowa

Zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) (Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718) artykuł 20.u.1. p.1b. dla objętych zakresem projektu robót rozpatrzono konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, że dla specyfiki projektowanych robót jest wymagane sporządzanie planu bioz.

1.	Zakres robót całego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

w istniejącej zabudowie i obrysie przebudowę budynków warsztatowych.

2.	Wykaz istniejących obiektów.

Teren objęty opracowaniem, przeznaczony pod przebudowę, obecnie jest zabudowany i nie jest zadrzewiony.

3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce istnieją linie energetyczne niskiego napięcia, przyłącze ciepłownicze, wodne, kanalizacyjne. Nie projektuje się żadnych elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.	Wskazanie przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Projektowane prace nie są zbyt skomplikowane, ani nie powodują powstawania nadmiernych zagrożeń. Są to typowe prace budowlane, występujące w większości przypadków prostych zamierzeń budowlanych. Do prac stwarzających większe zagrożenia podczas realizacji budynku należy zaliczyć wykonywane na wysokości roboty.

5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania powinni posiadać aktualne szkolenie w zakresie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej na budowie oraz szkolenia specjalistyczne – branżowe dla robót elektrycznych, montażowych na wysokościach, spawalnicze itp. w zależności od potrzeb.  Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne i okresowe. Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść szkolenie stanowiskowe na placu budowy, dokonane przez firmę wykonującą określony zakres robót.

Teren budowy należy wyposażyć w niezbędne tablice informacyjne i instrukcje postępowania w przypadku pożaru, katastrofy lub wypadku.

6.	Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone są poza strefami szczególnego zagrożenia. Należy jednak przewidzieć drogi ewakuacyjno – dojazdowe i zagospodarować oraz oznakować miejsca podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy oraz telefonu. Szybka ewakuacja na wypadek pożaru jest umożliwiona. Teren zamierzenia budowlanego znajduje się przy drodze publicznej – ul. Kamienna.

Brzeg, grudzień 2014 r.						Opracował/a :