Spis treści:

I. Opis techniczny:

1.  Przedmiot inwestycji.

2.  Podstawa opracowania.

3.  Zakres opracowania.

4.  Stan istniejący.

5.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Rozwiązania sytuacyjne

5.2  Parametry techniczne.

5.3  Odwodnienie.

5.4  Warunki gruntowo-wodne

6.  Przekroje normalne

6.1  Układ warstw na zjeździe

6.2  Elementy ulic

6.3  Wymagania technologiczne

7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

8.  Ochrona środowiska.

9.  Urządzenia obce.

10.  Informacja dotycząca ludzi i mienia.

11.  Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące współrzędnych geodezyjnych.

12.  Określenie terenu budowy.

II. Zastawienie rysunków:

PW-D-01 – Plan sytuacyjny

PW-D-02 – Projektowane rzędne i spadki na chodnikach i dojściach w rejonie budynku

PW-D-03 – Przekroje konstrukcyjne przez drogi, chodniki, place

PW-D-03 – Przekroje konstrukcyjne przez drogi p.poż.

PW-D-05 – Przekroje konstrukcyjne przez schody terenowe i pochylnię

PW-D-06 – Przekroje normalne przez drogi p.poż.

PW-D-07 – Przekroje normalne przez drogi, dojścia-chodniki

I. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem poniższego opracowania jest projekt wykonawczy zamienny branży drogowej obejmujący

przebudowę i istniejącego układu dróg wewnętrznych na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego. Rozbudowa układu drogowego związana jest z modernizacją Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu (między innymi budową bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym).

Całość zrealizowana zostanie w Brzegu przy ul. Mossora 1

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Dz.U.2016 poz.290 tekst jednolity

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Dz.U.2015 poz.199 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012r.,poz. 462), z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 23.12.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie  Dz.U.2016., poz. 124

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U.2015, poz.460 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463)

-  obowiązujące normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyższego opracowania wykonany został projekt wykonawczy branży drogowej obejmujący

przebudowę i istniejącego układu dróg wewnętrznych na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego.

Całość zrealizowana zostanie w Brzegu przy ul. Mossora 1

4.Stan istniejący.

Na dzień dzisiejszy, w miejscu planowanych utwardzeń częściowo są istniejące nawierzchnie betonowe, które w części zostaną zaadaptowane i wykorzystane po poszerzeniu jako drogi p.poż., a częściowo rozebrane. Nowy odcinek drogi p.poż. z tłucznia został zaprojektowany w terenie zielonym.

Na planie zagospodarowania pokazano zakres utwardzeń po rozbudowie i przebudowie obejmujący zarówno istniejące nawierzchnie przeznaczone do rozbiórki jak i wykonanie nowych nawierzchni.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1.Rozwiązania sytuacyjne.

Rozwiązania sytuacyjne dotyczą zakresu prac objętego planem zagospodarowania terenu

5.2.Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie wynikają z funkcji drogi i przepisów technicznych:

- kategoria ruchu dla dróg w tym drogi p. poż. – KR3, miejsc postojowych - KR2

- pochylenie poprzeczne dróg – 2%

- pochylenie podłużne dróg zmienne; max. spadek dla dróg p. poż. 5%

- wzdłuż drogi – krawężnik wywyższony +12cm w stosunku do nawierzchni

5.3.Odwodnienie.

Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z dróg poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów oraz na teren zielony. Przed projektowanym budynkiem za krawędzią chodnika należy wykonać niewielki rów odparowujący. Pomiędzy budynkami należy odprowadzić wodę opadową pod drzewa.

5.4..Warunki gruntowo-wodne.

Biorąc pod uwagę charakter projektowanego ruchu przyjęto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni jak dla ruchu KR 3 i KR 2.

6.Przekroje normalne.

6.1 Biorąc pod uwagę charakter dróg i placy manewrowych przyjęto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni jak dla ruchu KR3. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni.:

- układ warstw na drogach wewnętrznych, placach:

● nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa typ cegła szara i grafit rozdzielona                pasami z kostki w kolorze odwrotnym do nawierzchni zasadniczej tj kolor grafit i szary          8 cm

● podsypka: cementowo-piaskowa					              	  3 cm

● podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie o uziarnieniu

ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości				              20 cm

● warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem RM=2,5MPa     15cm

● grunt rodzimy*                                                                                                         20 cm

*Grunt rodzimy - po usunięciu warstwy humusu z gleby, nasypu niekontrolowanego oraz rozebraniu starej nawierzchni należy dokonać oceny i potwierdzić nośność podłoża gruntowego. W przypadku stwierdzenia, że grunt

jest nośny podłoże należy dogęścić i doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>80MPa. Jeżeli natomiast w podłożu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu nienośnego (nasypu niebudowlanego) lub gruntu organicznego to należy usunąć/wykopać grunt nienośny w całości zastępując go gruntem kwalifikowanym wg PN-S-02205. Grunt po wymianie należy doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>80MPa.

- układ warstw na miejscach postojowych:

● nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa typ cegła grafit rozdzielona pasami                                z kostki w kolorze odwrotnym do nawierzchni zasadniczej tj kolor szary         	             8 cm

● podsypka: cementowo-piaskowa					              	  3 cm

● podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie o uziarnieniu

ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości				              20 cm

● grunt kwalifikowany*                                                                                               20 cm

*Grunt kwalifikowany - po usunięciu warstwy humusu z gleby, nasypu niekontrolowanego oraz rozebraniu starej nawierzchni należy dokonać oceny i potwierdzić nośność podłoża gruntowego. W przypadku stwierdzenia, że grunt

jest nośny i niespoisty (zostanie zakwalifikowany jako grunt kwalifikowany) to podłoże należy dogęścić i doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>80MPa. Jeżeli natomiast w podłożu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu nienośnego (nasypu niebudowlanego), gruntu organicznego lub gruntu spoistego to należy usunąć/wykopać grunt nienośny w całości zastępując go gruntem kwalifikowanym wg PN-S-02205 lub grunt spoisty zastąpić 20cm warstwą gruntu kwalifikowanego. Grunt po wymianie należy doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>80MPa.

- układ warstw na chodnikach-dojściach:

● nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa wielkość, kolor i kształt wg PZT  6 cm

oraz płyty chodnikowe 50x50x7cm

● podsypka: cementowo-piaskowa					              	  3 cm

● podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie o uziarnieniu

ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości				           	 10 cm

● grunt kwalifikowany* - jw                                                                                       15 cm

- poszerzenie nawierzchni drogi p.poż. z płyt, przyjęta jako następujący układ warstw:

● płyta betonowa MON 1,50x3,00x0,18cm			               	 18 cm

● podsypka piaskowa							              5 cm

● podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 	                         15 cm

● grunt kwalifikowany/rodzimy* wg PN-S-02205                                                  15cm

*grunt kwalifikowany/rodzimy - po usunięciu górnej warstwy gruntu, należy dokonać oceny i potwierdzić nośność i spoistość podłoża gruntowego. W przypadku stwierdzenia, że grunt jest nośny i niespoisty podłoże należy dogęścić i doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>80MPa; a następnie wykonać wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa w celu uzyskania modułu odkształcenia E2>120MPa i i wskaźnik odkształcenia I0 ≤2,2

- konstrukcja nawierzchni drogi z tłucznia, przyjęta jako następujący układ warstw:

● warstwa miału kamiennego					               	  3 cm

● warstwa klińca kamiennego 5/16mm						   7cm

● podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym

31,5/63 mm wg PN-S-06102 o grubości	                                                           20 cm

● grunt kwalifikowany/rodzimy*

6.2 Elementy ulic.

Krawężnik drogowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – droga główna

Opornik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – odcięcie naw.

Opornik betonowy 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – chodniki

Ściek z dwóch warstw kostki typ cegła

6.3 Wymagania  technologiczne

6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji technicznej

●Użyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w aprobacie,w zakresie:

-kształtu i wymiarów,

-wytrzymałości na ściskanie,

-mrozoodporności,

-nasiąkliwości,

-ścieralności,

-szorstkości,

●Materiały na podsypkę pod nawierzchnię, to piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 z 1996r.

●Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej należy stosować piasek naturalny

●Krawężniki  betonowe wibroprasowane muszą posiadać aprobatę techniczną.

6.3.2. Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm powinna być wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz PN-S-06102

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materiały do budowy powinny odpowiadać i spełniać wymogi PN-S-02205

7.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Nie przewiduj się zmian w stałej organizacji ruchu

8.Ochrona środowiska.

Budowa dróg nie ingeruje w żaden sposób na środowisko.

9.Urządzenia obce.

W obrębie projektowanej drogi występuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie zagospodarowania terenu).

10.Informacja dotycząca ludzi i mienia.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie.

11.Zalecenia dla wykonawcy dotyczące osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny.

Przed przystąpieniem do pomiaru należy zastabilizować roboczy punkt pomiarowy i dowiązać z układem ogólnym. Należy ponadto w razie potrzeby uzupełnić sieć punktów roboczych.

12.Określenie terenu budowy.

Budowa jest zorganizowana w Brzegu przy ul. Mossora 1.

II. Zastawienie rysunków:

PW-D-01 – Plan sytuacyjny

PW-D-02 – Projektowane rzędne i spadki na chodnikach i dojściach w rejonie budynku

PW-D-03 – Przekroje konstrukcyjne przez drogi, chodniki, place

PW-D-03 – Przekroje konstrukcyjne przez drogi p.poż.

PW-D-05 – Przekroje konstrukcyjne przez schody terenowe i pochylnię

PW-D-06 – Przekroje normalne przez drogi p.poż.

PW-D-07 – Przekroje normalne przez drogi, dojścia-chodniki