Załącznik nr 1

do warunków technicznych założenia w systemie informacji o terenie „GEO-INFO” inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia terenu (bazy GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz sporządzenia numerycznej mapy zasadniczej

dla gminy Grodków - obszar wiejski

Ogólna charakterystyka istniejących analogowych map zasadniczych

| Nazwa obrębu/ identyfikator TERYT | Rok opracowania | Pokrycie (pełne /siedliska) | Ilość arkuszy map | Skala opracowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ter. zabudowane | ter. niezabudowane |
| Bąków 160103_5.0044 | 1973 | siedliska | 15 4 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Bogdanów 160103_5.0045 | 1973 | siedliska | 7 1 4 | 1:1000 1:2000 - | - - 1:5000 |
| Gierów 160103_5.0046 | 1980 | siedliska | 4 3 | 1:1000 1:500 | - |
| Gola Grodkowska 160104_5.0047 | 1999 | siedliska | 7 | 1:1000 | - |
| Gnojna 160103_5.0048 | 1972 1973 | siedliska | 9 6 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Głębocko 160104_5.0049 | 1995 | siedliska | 5 | 1:1000 | - |
| Gałązczyce 160103_5.0050 | 1982 | siedliska | 10 | 1:1000 (7 sekcji) | 1:1000 (3 sekcje) |
| Jaszów 160103_5.0051 | 1972 1995 | siedliska | 4 6 | - 1:1000 | 1:5000 - |
| Jędrzejów 160104_5.0052 | 1976 1999 | siedliska | 5 2 | 1:1000 | - |
| Jeszkotle 160103_5.0053 | 1973 1973 1994 | siedliska | 4 4 6 | - 1:2000 1:1000 | 1:5000 - - |
| Kolnica 160103_5.0054 | 1972 | siedliska | 12 5 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Kobiela 160104_5.0055 | 1996 | siedliska | 12 | 1:1000 | - |
| Kopice 160104_5.0056 | 1982 1999 | siedliska | 37 | 1:500 1:1000 | - |
| Lubcz 160103_5.0057 | 1976 1997 | siedliska | 10 | 1:1000 (7 arkuszy) | 1:1000 (2 arkusze) |
| Lipowa 160104_5.0058 | 1969 1997 | siedliska | 12 | 1:1000 | częściowo 1:1000 |
| Młodoszowice 160103_5.0059 | 1972 | siedliska | 15 4 | 1:1000 - | - 1:5000 |
| Mikołajowa 160103_5.0060 | 1981 | siedliska | 6 | 1:1000 (4 sekcje) | 1:1000 (2 sekcje) |
| Nowa Wieś Mała 160104_5.0061 | 1997 1999 | siedliska | 11 | 1:1000 | - |
| Osiek Grodkowski 160104_5.0062 | 1998 | siedliska | 12 | 1:1000 | - |
| Przylesie Dolne 160104_5.0063 | 1981 1997 | siedliska | 11 | 1:500 1:1000 | częściowo 1:1000 |
| Rogów 160104_5.0064 | 1999 | siedliska | 3 | 1:1000 | - |
| Strzegów 160104_5.0065 | 1973 1995 | siedliska | 3 5 | 1:1000 | - |
| Starowice Dolne 160103_5.0066 | 1999 | siedliska | 8 | 1:1000 | - |
| Sulisław 160104_5.0067 | 1999 | siedliska | 4 | 1:1000 | - |
| Tarnów Grodkowski 160103_5.0068 | 1978 | siedliska | 12 7 | 1:500 1:1000 | - 1:2000 (łącznie z ter. zabudowanym) |
| Więcmierzyce 160104_5.0069 | 1976 1999 | siedliska | 22 | 1:1000 | - |
| Wierzbnik 160104_5.0070 | 1980 | siedliska | 17 | 1:1000 | częściowo 1:1000 |
| Wierzbna 160103_5.0071 | 1980 | siedliska | 4 | 1:1000 | - |
| Wojsław 160103_5.0072 | 1980 | siedliska | 5 | 1:1000 (3 sekcje) | 1:1000 (2 sekcje) |
| Wojnowiczki 160104_5.0073 | 1999 | siedliska | 8 | 1:1000 | - |
| Wójtowice 160103_5.0074 | 1999 | siedliska | 13 | 1:1000 (12 sekcji) | 1:1000 (1 sekcja) |
| Zielonkowice 160103_5.0075 | 1973 1999 | siedliska | 1 3 | 1:2000 1:1000 | - |
| Żarów 160104_5.0076 | 1999 | siedliska | 4 | 1:1000 | - |
| Żelazna 160104_5.0077 | 1995 | siedliska | 9 | 1:1000 | - |

Razem 381 arkuszy

UWAGA - Wysokości na mapie zasadniczej wprowadzano w układzie współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60

Informacja szczegółowa dotycząca założenia istniejącej analogowej mapy zasadniczej:

Obręb Bąków – nr 160103_5.0044

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi  osnowa pomiarowa - poligonizacja techniczna IV klasy założona w 1973 roku  (nr ewid. 184/15/1/73)  zgodnie z instrukcją BIII w układzie współrzędnych  „1965”.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy: 2 ark.  w skali 1:5000

- założono: 15 sekcji  map zasadniczych  w  skali 1:1000 dla części siedliskowej

oraz  4 sekcje w skali 1:5000.

Obręb Bogdanów – nr 160103_5.0045

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi osnowa pomiarowa - poligonizacja techniczna IV klasy założona w 1973r. (nr ewid. 188/5/3/73)  zgodnie z instrukcją  techniczną BIII w układzie współrzędnych „1965”.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy:  2 ark.  w skali 1:5000

- założono: 7  sekcji  map zasadniczych  w skali 1:1000  dla części siedliskowej

oraz  4 sekcje  w skali 1:5000  i  1 sekcję w skali 1:2000

Obręb Gierów – nr 160103_5.0046

W 1956 r. przeprowadzono pomiar terenu  PGR (nr ew. 188/5/37/60) w  lokalnym układzie współrzędnych, dokonano rozgraniczenia z przyległymi obrębami oraz sporządzono szkic osnowy.

W 1980 r. została założona  osnowa pomiarowa – sieć poligonowa III klasy, zgodnie z wymogami instrukcji BIII „Poligonizacja Techniczna” (nr ew. 184/15/29/81), w układzie współrzędnych  1965, stabilizacja kamienie betonowe, sporządzono wykazy miar, wykaz współrzędnych, opisy topograficzne punktów. Następnie  zagęszczono ww. osnowę z 1980 r., osnową pomiarową zgodnie z zasadami instrukcji G-4.  Wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  Dla terenów zabudowanych spisano protokoły graniczne,  sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 i 1:500 (6 sekcji) oraz szkice osnowy w skali 1:2000.

Obręb Gola Grodkowska – nr 160103_5.0047

Osnowa pomiarowa: założona w 1955 r.  w lokalnym układzie współrzędnych (nr ew.184/16/17/61, nowy pomiar). W 1982 r. (nr ew. 184/16/6/82) część osnowy została nawiązana do punktów układu współrzędnych „1965”, osnowę zagęszczono, pomierzono na nowo kąty i boki  oraz  wyrównano.  W 1999 r. (nr ew. 2670.047-11/99) wykorzystano punkty osnowy z 1955r.,  zagęszczono i nawiązano do istniejących na tym terenie  punktów w układzie współrzędnych „1965”. Założono pierworysomatryce, szkice osnów oraz sporządzono wykazy współrzędnych. Następnie również w 1999 r. (nr ew. 2670.047-19/99)  w oparciu o istniejącą osnowę w układzie „1965”, w ramach pomiaru sytuacyjno –wysokościowego zagęszczono osnowę pomiarowa, uzupełniono pierworysomatryce oraz szkice osnów.  Mapa zasadnicza  ( 7 sekcji) w skali 1:1000  jest na bieżąco aktualizowana.

Obręb Gnojna – nr 160103_5.0048

Osnowa pomiarowa,  w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych 1965 r. zgodnie z instrukcją BIII,  (nr ewid. 184/15/1/73)

Współrzędne obliczono w układzie  współrzędnych 1965.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych,

- szkic osnowy składa się z  3 arkuszy  w skali 1:5 000

- założono mapę zasadniczą – 6 sekcji  w skali 1:5000

Ponadto została założona  mapa zasadnicza siedlisk (nr ewid. 184/15/1/72) - 9 sekcji  w skali 1:1000 oraz  sporządzono:

- wykaz współrzędnych,

- wykaz miary współrzędnych,

- szkice polowe

Obręb Głębocko – nr 160103_5.0049

W  1994 roku została  założona  osnowa szczegółowa III klasy w układzie współrzędnych „1965” (nr ewid. pracy 8471/71/94) .

Sporządzono:

- wykazy współrzędnych ,

- opisy topograficzne ,

- dzienniki pomiarów GPS

Osnowa pomiarowa została założona w 1995 roku w układzie współrzędnych „1965”  (nr ewid. pracy  - 1/95-221-120)    Sporządzono:

- wykaz współrzędnych punktów sytuacyjnych

- opisy topograficzne,

- wykaz miar

- szkic osnowy w skali 1:2000 - 2 arkusze,

- mapy zasadnicze w skali 1:1000 – 5 sekcji

Obręb Gałązczyce – nr 160103_5.0050

Osnowa pomiarowa została założona  w 1955 r. (nr ew. 184/15/48/61)  w układzie lokalnym dla terenu PGR.  Następnie w1978 r. (nr ew.184/15/4/82) założono osnowę pomiarową - poligonizację IV klasy według instrukcji BIII, w układzie współrzędnych 1965 wykorzystując istniejącą osnowę z 1955 r. (pomiar byłego PGR). Do stabilizacji wykorzystano kamienie betonowe wraz z podziemną stabilizacja płytką betonową, sporządzono opisy topograficzne,  założono pierworysy i matryce w skali 1:1000, sporządzono wykaz miar oraz  spisano protokoły graniczne dla  terenów  zabudowanych.

Obręb Jaszów – nr 160103_5.0051

Osnową, w oparciu o którą przeprowadzono scalenie gruntów jest osnowa pomiarowa - poligonizacja klasy IV założona zgodnie z instrukcją  techniczną B III w układzie  współrzędnych „1965”.

Mapa zasadnicza  w skali 1:5000 wykonana została  w ramach pracy nr ewid. 188/2/2/72.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- mapy zasadnicze - 4 sekcje w skali 1:5000

- szkic osnowy -  4 arkusze w skali 1:5000  oraz  w skali 1:10000 (1 arkusz)

Ponadto  w  1995r.  założono mapy zasadnicze w skali 1:1000 (nr ewid. 2/95-142-24)

- założono: 6 sekcji    map zasadniczych  w skali 1:1000

- szkic osnowy – 4 arkusze w skali 1:2000

Współrzędne obliczono w układzie  „1965”.

Obręb Jędrzejów – nr 160103_5.0052

Osnowa pomiarowa: W 1959 r. (nr ew. 184/15-188/2-10/69/62) dla obszarów leśnych założono osnowę pomiarową (zgodnie z instrukcją techniczną Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 21.12.1955r.) sporządzono szkice polowe, obliczono współrzędne w lokalnym układzie współrzędnych (szkic nr 283,284 zeszyt 5 str.73-80 oraz szkic nr 294, zeszyt 5 str.39-42). Szkice dotyczące działek leśnych zaktualizowano w 1983 r. (nr ew. 184/16/8/83).  W 1955 r. założono osnowę pomiarową w lokalnym układzie współrzędnych (dla byłego PGR, nr ew.184/15/32/60), ustalono granice, sporządzono szkice osnów oraz  mapę w skali 1:5000. W 1973 r. została założona osnowa pomiarowa (zgodnie z instrukcją BIII, poligonizacja klasy IV)nr ks. rob. 557/73, dowiązana do istniejącej osnowy geodezyjnej PGR Jędrzejów z 1955 r.(nr ew. 184/15/32/60), opracowano szkic osnowy w skali 1:2000, współrzędne punktów osnowy pomiarowej obliczono w istniejącym układzie lokalnym, wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokościowego skartowano w układzie lokalnym. W 1975 r.  Akademia Rolnicza we Wrocławiu (nr ew. 188/5/9/76) założyła poligonizację techniczną IV klasy, wykorzystując częściowo punkty osnowy z operatu z 1973 r.( nr ew. 24/G/77), zgodnie z instrukcją BIII, w układzie współrzędnych „1965”, sporządzone zostały opisy topograficzne punktów poligonowych, wykaz współrzędnych oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe, w skali 1:1000, w kroju lokalnym W 1990r  (nr ew. 1/90-211), wykonano prace pomiarowe – aktualizację dla  terenu zabudowanego w oparciu o istniejącą osnowę. W 1999r  (nr ew. 2765.065-3/99) zagęszczono istniejącą osnowę pomiarową. Został wykonany pomiar sytuacyjno-wysokościowy, w wyniku którego sporządzono pierworysomatryce (dwie)

w układzie sekcyjnym w skali 1:1000.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000  (5 arkuszy mapy jednostkowe oraz 2 arkusze w układzie sekcyjnym).

Obręb Jeszkotle – nr 160103_5.0053

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona  zgodnie z instrukcja BIII,  nr ewid. 184/15/2/73.

Współrzędne obliczono w układzie  współrzędnych „1965”.     Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych,

- szkic osnowy składa się z  2 arkuszy  w skali 1:5000

- założono mapę zasadniczą : - 4 sekcje – 1:5000 (obejmująca różne obręby – ww. tabele)

- 4 sekcje – 1:2000 (pierworysy)

Ponadto  w 1994r. zostały założone  mapy zasadnicze -  6 sekcji (matryce)  w skali 1:1000

nr ewid. 1/97/344/487.

Obręb Kolnica – nr 160103_5.0054

Osnowa pomiarowa,  w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych „1965”  zgodnie z instrukcją BIII,

nr ewid. operatu 184/15/1/73.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy - 3 arkusze w skali 1:5000

- założono -12  sekcji  map zasadniczych w  skali 1:1000  oraz 5 sekcji  w skali 1:5000

Obręb Kobiela – nr 160103_5.0055

Osnowa pomiarowa została  założona w 1955r. (nr ew. 188/5/53/61) dla terenu PGR.  Sporządzono szkice graniczne terenu PGR, szkic osnowy oraz wykaz współrzędnych w lokalnym układzie  współrzędnych. W 1959 r. (nr ew. 188/5/96/64- pomiar gruntów PGR na potrzeby melioracji) założono ciągi poligonowe wg zasad instrukcji  BIII, w układzie współrzędnych Borowa Góra. W 1996r. zagęszczono  osnowę z 1955r. (nr ew. 188/5/53/61) nawiązując ją do istniejących na tym terenie punktów osnowy w układzie  współrzędnych „1965”. Założono pierworysomatryce oraz szkice osnów.  Odszukano i pomierzono część kamieni granicznych,  a część wniesiono na podstawie transformacji.

Ilość arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000  (szt.):12 .

Obręb Kopice – nr 160103_5.0056

Osnowa pomiarowa została założona w 1955 r.  ( nr ew. 188/6/23/60), dla  terenu byłego PGR, w układzie lokalnym. Sporządzono szkice osnowy oraz operat ustalenia granic zewnętrznych. W 1982 r. założono osnowę- ciągi sytuacyjne kl. V w układzie współrzędnych „1965”.  Sporządzono szkic osnowy oraz  mapy zasadnicze w skali 1:500. W 1995 r. zagęszczono istniejącą osnowę tj. wykorzystano punkty założone w 1982 r. oraz punkty osnowy leśnej. Sporządzono mapy zasadnicze (pierworys i matryca), szkic osnowy pomiarowej. W 1999 r. (nr ew. 2766.056-3/1999) wzdłuż drogi Grodków-Opole, wykonano pomiar w wyniku którego złożono osnowę pomiarową w dowiązaniu do  istniejącej osnowy, sporządzono pierworysomatryce w skali 1:1000, w kroju sekcyjnym obejmujące drogę z Grodkowa do Opola oraz sporządzono wykazy współrzędnych punktów osnowy pomiarowej.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000 – 37 arkuszy.

Obręb Lubcz – nr 160103_5.0057

Osnowa pomiarowa została  założona w 1976 r. - poligonizacja w układzie współrzędnych „1965”, zgodnie z instrukcją BIII (nr ew.184/15/31/80), obejmując teren  Lubcz-Gnojna-Wojsław. Sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 (bez cięcia sekcyjnego) wznowiono granice działek dla terenu zabudowanego (spisano protokoły graniczne) sporządzono wykazy współrzędnych oraz opisy topograficzne punktów. W 1997 r. ww. osnowę zagęszczono (nr ew. 3/97/433/48), sporządzono pierworysomatryce w układzie sekcyjnym obejmujące trasę Grodków – Lubcz - Gnojna, które częściowo obejmują teren zabudowany w układzie sekcyjnym.

Ilość arkuszy mapy zasadniczej (szt.):10 i mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000(bez cięcia sekcyjnego).

Obręb Lipowa – nr 160103_5.0058

Osnowa pomiarowa: w 1969 r. założono  osnowę poligonową kl. IV zgodnie z instrukcją BIII, (nr ew. 24/II/69),sporządzono opisy topograficzne oraz mapy w skali 1:1000 w  układzie lokalnym, współrzędne punktów osnowy zostały wyłączone z zasobu  (jako dokumenty tajne), pozostały  dzienniki tachimertyczne

W 1997r (nr ew.2670.058-305/97) wykorzystano w części osnowę z 1969 r. zagęszczono ją i nawiązano do istniejących na tym terenie punktów osnowy  w układzie współrzędnych  „1965”. Sporządzono pierworysomatryce w skali 1:1000, zarysy pomiarowe w skali 1:2000 oraz  wykazy współrzędnych .

W 1999 r. w ramach pracy o nr ew. 2670.058-13/99, trasa Lipowa-Osiek Grodkowski  wykorzystano istniejące punkty, zagęszczono istniejącą osnowę oraz założono nową osnowę pomiarową  wg instrukcji G-4, w układzie „1965”. Założono pierworysomatryce w skali 1:1000 oraz  szkice  osnów 1:2000.

Ilość arkuszy mapy zasadniczej (szt.): 12

Obręb Młodoszowice – nr 160103_5.0059

Osnowa pomiarowa : osnowę w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych „1965” zgodnie z instrukcją BIII,  nr ewid. 184/15/1/73.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- opisy topograficzne

- szkic osnowy - 2  arkusze w skali 1:5000 oraz siedliska 1 arkusz w skali 1:2000

- założono15  sekcji  map zasadniczych w  skali 1:1000  oraz  4 sekcje w skali 1:5000

Obręb Mikołajowa – nr 160103_5.0060

W 1980 r. (nr ew. 184/15/29/81 założono osnowę pomiarową- sieć poligonową III klasy, zgodnie z wymogami instrukcji BIII „Poligonizacja Techniczna”, w układzie współrzędnych „1965”  (stabilizacja kamienie betonowe), sporządzono  wykazy miar, wykaz współrzędnych, opisy topograficzne punktów. Następnie w 1981 r. (nr ew. 184/15/29/81) zagęszczono ww. osnowę  (stabilizacja - kamienie betonowe). W terenie zabudowanym na podstawie istniejących dokumentów wznowiono znaki graniczne, spisano protokoły i zamierzono na osnowę ( układ współrzędnych  „1965”). Sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000.

Mapa zasadnicza: 6 sekcji w skali  1:1000 i  3 sekcje w skali 1:500

Obręb Nowa Wieś Mała – nr 160103_5.0061

Osnowa pomiarowa została założona w 1947 w układzie lokalnym (nr ew. 184/16/17/61). Następnie w 1977 r. na styku Nowa Wieś Mała - Grodków (nr ew. 28/76-77) założono poligonizację IV kl. w układzie „1965” zgodnie z instrukcją B III.  W 1999 r. (nr ewid.2718.061-23/99) na terenie zabudowanym  wykorzystano osnowę z 1947 r. oraz osnowę z 1977 r. zagęszczono osnowę pomiarową i nawiązano do istniejących na tym terenie punktów osnowy w układzie współrzędnych „1965” (osnowę pomiarową wykonano według instrukcji G-4, w oparciu o którą wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy), sporządzono pierworysomatryce w skali 1:1000. Część znaków granicznych pozyskano z transformacji z układu lokalnego na układ 1965.

Mapa zasadnicza: 11 sekcji w skali 1:1000.

Obręb Osiek Grodkowski – nr 160103_5.0062

Osnowa szczegółowa III klasy została  założona w 1999 r.  - nr ewid.  pracy 2670.062-16/98 .

Sporządzono:

- wykazy współrzędnych w sekcjach,

- wykaz miar w sekcjach,

- opisy topograficzne w sekcjach,

Układ współrzędnych „1965”.

Osnowa pomiarowa:  została założona w ramach pracy : nr ewid.  - 2670.062-16/98 .

Sporządzono:

- wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej w sekcjach,

- wykaz współrzędnych punktów sytuacyjnych i granicznych,

- szkic osnowy w skali 1:2000, dwa arkusze,

- wykonano mapy zasadnicze w skali 1:1000 dla obszarów siedlisk, Kolonii2, Kolonii 3, oraz tranzyt do wsi Żelazna

Założono  12 sekcji mapy zasadniczej.

Obręb Przylesie Dolne – nr 160103_5.0063

Osnowa pomiarowa została  założona w 1965 r. (nr ew. 184/14/3/66) dla prac związanych z  wymianą gruntów, w układzie lokalnym wg instrukcji BIII.  W 1981 r. osnowę zagęszczono w oparciu o istniejące punkty osnowy (nr ew. 18/13/29/81) w lokalnym układzie współrzędnych,  na który wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy, tworząc mapy w układzie jednostkowym w skali 1:500. W 1997 r. wykorzystując istniejącą osnowę w układzie lokalnym, zagęszczono ją i nawiązano do punktów układu współrzędnych „1965” (nr ew. 2670.063-305/97). Założono pierworysomatryce w skali 1:1000, szkice osnów w skali 1:2000.

Mapa zasadnicza 8 arkuszy.

Obręb Rogów – nr 160103_5.0064

Osnowa pomiarowa została założona w 1959 r.  (nr ew. 184/15-188/2-10/69/62),  w lokalnym układzie współrzędnych, (instrukcja techniczna Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.12.1955).  W 1982 r.  (nr ew. 184/16/8/83) wykonano prace polegające na aktualizacji osnowy i szkiców granicznych z 1959 r. Przeliczono współrzędne na układ współrzędnych „1965”.   W 1999 r.  osnowa została zagęszczona (nr ew. 2764.064-2/99), wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy, założono pierworysomatryce w skali 1:1000, szkic osnowy 1:2000  oraz  sporządzono  wykaz współrzędnych.

Mapa zasadnicza 3 sekcje.

Obręb Strzegów – nr 160103_5.0065

Osnowa pomiarowa została założona w 1956 r. (nr ew. 188/5/38/60), dotyczy terenu byłego PGR. Sporządzono szkice graniczne, szkice osnowy oraz wykaz współrzędnych w układzie lokalnym.  W 1973 r. (nr ew. 188/5/27/73) założono osnowę metodą poligonizacji IV klasy wg instrukcji BIII, w układzie współrzędnych „1965”, wykorzystano istniejącą osnowę z 1955r (188/5/38/60), założono mapy sytuacyjno- wysokościowe(w  układzie lokalnym) w skali 1:1000, wykazy miar, wykazy współrzędnych, szkic osnowy.  W 1984r. (nr ew. 188/5/6/85) przeprowadzono scalenie gruntów  wykorzystując istniejącą osnowę w układzie współrzędnych  „1965” - osnowę zagęszczono. Pomiar punktów granicznych wykonano na w/w osnowę pomiarową.  W 1995r. (nr ew. 1/96/213/89) w oparciu o istniejącą osnowę pomiarową , wykonano pomiar sytuacyjno – wysokościowy terenu rolnego. Założono pierworysomatryce w skali 1:1000 oraz szkice osnów w skali 1:2000, całość pracy wykonano w układzie  współrzędnych  „1965”.

Mapa zasadnicza sporządzona w skali 1:1000 obejmująca 8 sekcji  oraz 3 arkusze w układzie lokalnym (teren zabudowany).

Obręb Starowice Dolne – nr 160103_5.0066

Osnowa pomiarowa: w 1959 r. dla obszarów leśnych założono osnowę pomiarową (zgodnie z instrukcją techniczną Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 21.12.1955 r.) nr ew,184/15-188/2-10/69/62- sporządzono szkice polowe, obliczono współrzędne w układzie lokalnym (zeszyt 5, str.85-94) .

W 1982r BUL i GL Oddział w Brzegu( nr ew.184/16/8/83) dokonało aktualizacji szkiców polowych z 1959 r. nr ew. 184/15-188/2-10/69/62 (szkice nr 297,298 o współrzędnych w układzie lokalnym).

W 1955 r. (nr ew.188/5/39/60) wykonano pomiar PGR, w lokalnym układzie współrzędnych. W 1973 r. część punktów osnowy z 1955 r. przeliczono na układ  współrzędnych „1965” (nr ew. 188/5/58/61). W 1960 r. założono osnowę pomiarową (nr ew. 188/5/58/61) do pomiaru terenu zabudowanego oraz terenu rolnego. Osnowę z 1960 r. przeliczono na układ współrzędnych „1965” w 1973 r. (nr ew. 188/5/58/61).

W 1999r. osnowę pomiarową  z 1960 r. zagęszczono i wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Założono pierworysomatryce w skali 1:1000, sporządzono wykaz współrzędnych oraz szkice osnów.

Mapa zasadnicza – 8 sekcji  w skali 1:1000.

Obręb Sulisław – nr 160103_5.0067

Osnowa pomiarowa: w 1959 r. na terenach Lasów Państwowych założono sieć poligonową (nr ew. 184/15-188/2-10/69/62) zgodnie z  instrukcją techniczną Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  z dnia 21.12.1955 r. w układzie współrzędnych Borowa Góra. W 1970 r. osnowę przeliczono na układ współrzędnych „1965” oraz sporządzono szkice graniczne dla terenów leśnych (nr ew. 184/16/55/62). W 1982 r. dokonano aktualizacji szkiców przebiegu granic terenów leśnych (nr ew. 184/16/8/83).  W 1981 r. w ramach pomiaru sytuacyjnego  zagęszczono istniejącą osnowę (układ 1965)oraz  sporządzono mapy w skali 1:2000.  W 1999 r. (nr ew. 2717.067-4/99) wykonano prace pomiarowe dla terenu zabudowanego, w układzie „1965”, osnowę pomiarową zastabilizowano rurkami żelaznymi, sporządzono wykazy współrzędnych, założono mapy  zasadnicze w skali :1000 i szkice osnów  w skali  1:2000.

Mapa zasadnicza: 4 sekcje w skali 1:1000.

Obręb Tarnów Grodkowski – nr 160103_5.0068

Osnowa pomiarowa została założona  w 1959 r.  (nr ks. rob.14/59-61) -  poligonizacja techniczna  wg instrukcji BIII -  układ  współrzędnych Borowa Góra.

W 1973 r. (nr ks. rob. 1030/73) przeliczono współrzędne z układu Borowa Góra (operat 14/59-61) na układ  współrzędnych „1965”. W 1976r. (ks.rob. 550/75) została przeprowadzona renowacja osnowy.  W 1978 r. zgęszczono  istniejącą w terenie osnowę geodezyjną (nr 28/76-77). Założono mapy zasadnicze w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 (dla miasta Grodków i obrębu Tarnów Grodkowski) oraz przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów miasta Grodków.

Mapa zasadnicza -  12 sekcji w skali 1:500 i 1:1000 jest na bieżąco aktualizowana,

oraz  7 sekcji  w skali 1:2000 (matryce) – nieaktualizowane.

Obręb Więcmierzyce – nr 160103_5.0069

Osnowa pomiarowa została założona  w 1955 r. (nr ew. 188/6/25/60) dla terenów byłego PGR, w układzie lokalnym, sporządzono opisy topograficzne, szkice osnów oraz szkice graniczne granic zewnętrznych tego terenu. W 1975 r. osnowę tę zagęszczono (nr ew. 188/6/3/76), zgodnie z instrukcją BIII, w układzie lokalnym, sporządzono pierworysy i matryce terenu zabudowanego w skali 1:1000 w kroju lokalnym. W 1998 r. dla pomiaru trasy Więcmierzyce-Kopice (nr ew. 2766.069-251/1998), istniejącą osnowę zagęszczono i nawiązano  do istniejących na tym terenie punktów o znanych współrzędnych w układzie współrzędnych „1965” (stabilizacja rurki żelazne). Sporządzono mapy w skali 1:1000, w kroju sekcyjnym, w układzie 1965, wykazy współrzędnych, szkice osnów.  W 1999 r. dla  trasy Więcmierzyce-Pniewie  założono osnowę pomiarową (nr ew. 2766.069-28/1999)-  stabilizacja rurki żelazne. Sporządzono szkice osnów, mapy w skali 1:1000 (krój sekcyjny), w układzie  współrzędnych  „1965”.

Mapa zasadnicza - 22 sekcje w skali 1:1000.

Obręb Wierzbnik – nr 160103_5.0070

Osnowa pomiarowa  została założona w 1980r. w ramach pracy  (nr ewid. 21/80)  w układzie  współrzędnych „1965”.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- szkic osnowy składa się z  2 arkuszy  w skali 1:2000

- założono mapę zasadniczą : 3 sekcje

Mapa zasadnicza - 3 sekcje w skali 1:1000.

Obręb Wierzbna – nr 160103_5.0071

W 1955 r. założono osnowę pomiarową  w  lokalnym układzie współrzędnych – pomiar PGR (nr ew. 184/15/31/61), sporządzono szkic osnowy , wykaz współrzędnych oraz szkic graniczny granic zewnętrznych.

W 1980 r. założono osnowę pomiarową -  sieć poligonową III kl. (nr ew. 184/15/29/81), trasa Gierów – Mikołajowa według instrukcji B III.

W 1980 r.  wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy (nr ew. 184/15/29/81) trasa Gierów – Wierzbna - Mikołajowa , w układzie współrzędnych „1965”, sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000, obejmujące część obrębu Wierzbna  w oparciu założoną wcześniej osnowę.  W 2001 r. wykorzystując osnowę z 1955 r.(nr ew. 184/15/31/61), zagęszczono ją, przenumerowano stare punkty osnowy i nawiązano do punktów  osnowy  klasy III, zgodnie z instrukcją G-4. Założono dwie pierworyso-matryce w skali 1:1000, szkice osnów oraz  sporządzono wykaz współrzędnych.

Mapa zasadnicza – 4 sekcje w skali 1:1000.

Obręb Wojsław – nr 160103_5.0072

Osnowa pomiarowa została założona  w 1976r. - poligonizacja w układzie współrzędnych 1965, zgodnie z instrukcją BIII (nr ew. 184/15/31/80), obejmując teren Lubcz-Gnojna-Wojsław. Sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 (bez cięcia sekcyjnego), wznowiono granice działek  w terenie zabudowanym, sporządzono wykazy współrzędnych, opisy topograficzne punktów, (stabilizacja punktów osnowy - kamienie betonowe). W 1999 r. zagęszczono osnowę pomiarową (nr ew. 2670.072-12/99) wykorzystując na tym terenie istniejącą osnowę klasy II. Zagęszczoną  osnowę pomiarową zastabilizowano żelazem. Sporządzono pierworyso-matryce w układzie sekcyjnym , w skali 1:1000.

Mapa zasadnicza – 5 arkuszy  (teren zabudowany - układ lokalny, 2 sekcje w skali 1:1000)

Obręb Wojnowiczki – nr 160103_5.0073

Osnowa pomiarowa (w terenie zabudowanym) została założona w 1999 r.  w  nawiązaniu  do istniejących punktów w układzie współrzędnych „1965”.  Dokonano transformacji niektórych punktów osnowy z układu lokalnego na układ „1965”. Założono pierworysomatryce w skali 1:1000, szkice osnów w skali 1:2000, sporządzono wykazy  współrzędnych.

Mapa zasadnicza – 8 sekcji w skali 1:1000.

Obręb Wójtowice – nr 160103_5.0074

Osnowa pomiarowa została założona w 1955 r. (nr ew. 184/15/30/61 - pomiar PRG) w  lokalnym układzie współrzędnych. W ramach pomiaru przeprowadzono  rozgraniczenie między sąsiednimi wsiami. W 1999 r.  wykorzystano (na terenie zabudowanym) istniejącą osnowę, zagęszczono i nawiązano do istniejących na tym terenie punktów II kl. w układzie współrzędnych  1965 (nr ew. 2717.074-7/99) - stabilizacja nowych punktów – bolce, rurki żelazne, wszystkie punkty na nowo zanumerowano. Założono pierworyso-matryce w skali 1:1000, szkice osnów, wykazy współrzędnych. Część punktów granicznych pozyskano z transformacji z układu lokalnego na układ 1965.

Mapa zasadnicza obejmuje 13 sekcji w skali 1:1000.

Obręb Zielonkowice – nr 160103_5.0075

Osnowa pomiarowa  w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna IV klasy założona w układzie współrzędnych  „1965”  zgodnie z instrukcją BIII

nr ewid. 184/15/1/73.

Sporządzono :

- wykaz współrzędnych ,

- wykaz miar współrzędnych,

- szkice polowe,

- zarys granic zewnętrznych ,

- szkic osnowy ark. 1 w skali 1:5000

- założono  1 sekcję mapy sytuacyjno- wysokościowej  w skali 1:2000

- założono : 3 sekcje w skali 1:1000 (ks. zgł. 558/99 , nr KERG 2669.079-9/99

( wykorzystano przy zakładaniu sekcji materiały   z  operatu nr ewid. 184/15/1/73).

Obręb Żarów – nr 160103_5.0076

Osnowa pomiarowa została  założona w 1947r.  Współrzędne obliczono  w układzie lokalnym (nr ew. 184/16/17/61- regulacja).    W 1999r.  przeprowadzono pomiar  obszaru zabudowanego (nr ew. 2717.076-17/99). Zastabilizowano nowe punkty  oraz częściowo wykorzystano punkty osnowy z 1947 r.  nawiązując się   do punktów osnowy w układzie współrzędnych „1965”.  Założono szkice osnowy  w skali 1:2000 oraz sporządzono wykazy współrzędnych. Część współrzędnych znaków granicznych pozyskano z  transformacji z   układu lokalnego na układ 1965.

Mapa zasadnicza  obejmuje 4 sekcje w skali 1:1000.

Obręb Żelazna – nr 160103_5.0077

Osnowa szczegółowa III klasy została założona w 1994 r. nr ewid.  pracy 8471/71/94 .

Sporządzono:

- wykazy współrzędnych ,

- opisy topograficzne ,

- dzienniki pomiarów GPS

Osnowa w układzie współrzędnych „1965”.

Osnowa pomiarowa została założona w 1995 r.   nr ewid. pracy  - 1/95-212-185.

Sporządzono:

- wykaz współrzędnych punktów sytuacyjnych,

- opisy topograficzne,

- szkic osnowy w skali 1:2000 -  6 sekcji,

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 - 9 sekcji

Opracował:

Izabela Wiecheć

Geodeta Powiatowy

Zatwierdził:

Jan Golonka

Wicestarosta

Brzeg, 21 marca 2018 r.