Załącznik nr 1

do warunków technicznych założenia w systemie informacji o terenie „GEO-INFO” inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia terenu (bazy GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz sporządzenia numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski

Ogólna charakterystyka istniejących analogowych map zasadniczych:

| Nazwa obrębu/ identyfikator TERYT | Rok opracowania | Sekcje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skala | Ilość sekcji | Układ odniesienia |
| Przecza 160104_5.0114 | 1974, 1978 | 1:500 1:1000 1:2000 | 6 21 1 | 1965 |
| Golczowice 160106_5.0115 | 1974 | 1:1000 1:2000 | 5 3 | 1965 |
| Skorogoszcz 160106_5.0116 | 1976, 2003 | 1:500 1:1000 1:2000 | 11 29 6 | 1965 |
| Wronów 160106_5.0117 | 1974, 2003 | 1:1000 1:2000 | 17 7 | 1965 |
| Chróścina 160106_5.0118 | 1976 | 1:1000 | 6 | 1965 |
| Borkowice 160106_5.0119 | 1975 | 1:500 1:1000 1:2000 | 7 22 3 | 1965 |
| Mikolin 160106_5.0120 | 1998 | 1:1000 1:2000 | 20 1 | 1965 |
| Oldrzyszowice 160104_5.0121 | 1974,1978 | 1:1000 | 23 | 1965 |
| Kantorowice 160104_5.0122 | 1975 | 1:500 1:1000 1:5000 | 9 9 2 | 1965 |
| Buszyce 160106_5.0123 | 1973 | 1:1000 1:2000 | 3 4 | 1965 |
| Ptakowice 160106_5.0124 | 1981 | 1:1000 | 11 | 1965 |
| Nowa Wieś Mała 160106_5.0125 | 1976 | 1:500 1:1000 | 2 10 | 1965 |
| Łosiów 160106_5.0126 | 1972 | 1:500 1:1000 1:2000 | 13 24 2 | 1965 |
| Jasiona 160106_5.0127 | 2000 | 1:1000 | 6 | 1965 |
| Stroszowice 160106_5.0128 | 1997 | 1:1000 1:2000 | 15 1 | 1965 |
| Różyna 160106_5.0129 | 1994 | 1:1000 | 11 | 1965 |
| Sarny Małe 160104_5.0130 | 1997 | 1:1000 | 16 | 1965 |
| Strzelniki 160104_5.0131 | 1976 | 1:1000 1:2000 | 17 1 | 1965 |

UWAGA - Wysokości na mapie zasadniczej wprowadzano w układzie współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60

Informacja szczegółowa dotycząca założenia istniejącej analogowej mapy zasadniczej:

Obręb Przecza – nr 160104_5.0114

Osnowa

Osnową  w  oparciu o którą założono mapę zasadniczą jest osnowa pozioma  IV klasy założona w 1973 roku zgodnie z instrukcją  B-III,  metodą poligonizacji w układzie współrzędnych  „1965”. Osnowa  ta  została  zagęszczona  pomiarową  osnową  sytuacyjną

(ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe). Sporządzono szkice osnowy pomiarowej w skali 1: 5000 (arkusz nr 1 i nr 2).

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza została założona w 1974 r. ( nr operatu 901/5). Wykonano ją metodą pomiaru bezpośredniego dla części siedliskowej ( w skali 1: 2000) oraz  metodą fotogrametryczną dla  terenów rolnych ( w skali 1:5000).

W ramach pomiaru sytuacyjno – wysokościowego dokonano,  dla części siedliskowej obrębu, ustalenia i pomiaru granic na podstawie stanu władania. Sporządzono zarysy pomiarowe granic działek w skali 1:5000 (arkusz nr 1 i nr 2). Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych i nie nadano im numerów.

Dla granicy obrębu sporządzono zarysy pomiarowe (kalki formatu A4). Z czynności  ustalenia granic sporządzono protokoły graniczne.

W 1978 r. na bazie pomiaru z 1974 r. założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 dla części siedliskowej, która jest  aktualizowana na bieżąco, a ponadto  zakładano brakujące sekcje mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Obręb Oldrzyszowice – nr 160104_5.0121

Osnowa

Osnowę poziomą IV klasy, założono w 1973 roku  zgodnie z instrukcją B-III metodą poligonizacji  w układzie współrzędnych „1965”. Osnowa  ta została zagęszczona pomiarową osnową sytuacyjną ( ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe) i przedstawiona na szkicu osnowy w skali 1:5000.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza została założona w 1973 r. (nr operatu 1063/28). Dla części siedliskowej

została sporządzona  w skali 1:2000 na podstawie pomiaru bezpośredniego, dla terenów rolnych  w skali 1:5000. Wraz z pomiarem sytuacyjno – wysokościowym  dokonano ustalenia i pomiaru granic na podstawie stanu władania. Z przeprowadzonych czynności ustalenia granic obrębu sporządzono protokół graniczny oraz szkice graniczne.  Punkty graniczne zanumerowano i  sporządzono zarysy pomiarowe granic. Dla granicy obrębu sporządzono wykaz współrzędnych punktów granicznych.  W 1978 r. na bazie pomiaru z 1973 roku założono dla części siedliskowej  mapę zasadniczą w skali 1:1000, uzupełnianą w latach następnych o pomiary uzupełniające  oraz  zakładano brakujące sekcje mapy zasadniczej w skali 1:1000.

W 1974 roku przeprowadzono scalenie gruntów ( nr operatu 196/73). Obręb Oldrzyszowice obejmuje tereny leśne Nadleśnictwa Dąbrowa  – Gospodarstwo Wiklinowe Oldrzyszowice (nr ewid. 185/12/11/64 -  założono osnowę poziomą V klasy  wg. instrukcji B-III).

Obręb Kantorowice – nr 160104_5.0122

Osnowa

Osnową  w  oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi osnowa pozioma  IV klasy założona w 1974 roku, zgodnie z instrukcją  B-III,  metodą poligonizacji w układzie współrzędnych „1965”. Osnowa ta została zagęszczona pomiarową osnową sytuacyjną ( ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe). Sporządzono szkice osnowy pomiarowej w skali 1: 5000.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą założono w 1975 r. (nr operatu 902/75). Dla części siedliskowej

została sporządzona  w skali 1:1000 na podstawie pomiaru bezpośredniego, dla terenów rolnych  w skali 1:5000. Wraz z pomiarem sytuacyjno – wysokościowym  dokonano ustalenia i pomiaru granic na podstawie stanu władania. Założono zarysy pomiarowe. W latach następnych aktualizowano na bieżąco mapę zasadniczą. Operaty pomiarowe znajdują się w PODGiK w Brzegu. W 1974r. przeprowadzono scalenie gruntów (ks. rob. 10-76)

Obręb Nowa Wieś Mała – nr 160104_5.0125

Osnowa

W 1976 r. założono  osnowę poziomą  IV klasy wykonaną metodą poligonizacji według instrukcji B-III  (nr operatu 70/76) zagęszczoną  pomiarową  osnową sytuacyjną (układ współrzędnych „1965”). W 1980 roku  dla części siedliskowej została założona osnowa pomiarowa (nr operatu 4/80) oraz sporządzono szkice osnowy w skali 1:2000.

Mapa zasadnicza

W wyniku nowego pomiaru  i scalenia gruntów (nr operatu 70/76) założono mapę terenów rolnych w skali 1:5000 oraz w skali 1:2000 dla części siedliskowej.

W 1980 roku  pomiarem sytuacyjno – wysokościowym objęto część siedliskową  (nr operatu 4/80) i założono mapę zasadniczą w skali 1:1000, którą uzupełniono pomiarem granic z 1976 roku. Założono zarysy pomiarowe granic obrębu. Punktom granicznym obrębu zostały nadane numery oraz obliczono ich współrzędne.

Obręb Strzelniki – nr 160104_5.0131

Osnowa

Osnową  w  oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi osnowa pozioma  III klasy założona w 1976 roku, zgodnie z instrukcją  B-III,  metodą poligonizacji w układzie współrzędnych „1965”. Osnowa ta została zagęszczona pomiarową osnową sytuacyjną ( ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe). Sporządzono szkice osnowy pomiarowej  w układzie sekcyjnym w skali 1: 2000.

Ponadto dla potrzeb scalenia gruntów  (nr operatu 191/76)  założono  metodą poligonizacji osnowę poziomą IV klasy zgodnie z instrukcją B-III w układzie współrzędnych „1965”

(nr operatu 240/77) zagęszczoną osnową pomiarową do której włączono osnowę katastralną z 1910 r., nie przeliczono jej na układ 1965. Nie opracowano szkicu osnowy.

W wyniku scalenia powstały mapy w skali 1:2000, w kroju obrębowym (12 arkuszy).

Na obszarze obrębu Strzelniki założona jest również osnowa PKP trasa Wrocław – Opole  w układzie współrzędnych „1965”.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą dla terenów siedliskowych założono w 1976 r. w układzie sekcyjnym w skali 1:1000 (nr operatu 392/76).

W 1976 r. w ramach nowego pomiaru (nr operatu 240/77) ustalono przebieg granic na terenach zabudowanych. Nie obliczono współrzędnych  punktów granicznych i nie nadano im numerów.

Obręb Sarny Małe – nr 160104_5.0130

# Osnowa

W obrębie Sarny Małe istnieje pozioma osnowa  III klasy – obiekt „Autostrada” ( nr operatu 1006/96) i obiekt „ rzeka Nysa Kłodzka”.

W 1973 r. (ks.rob. 4/73) zostało przeprowadzone scalenie gruntów. Dla potrzeb scaleniowych złożono nową osnowę pomiarową oraz wykorzystano osnowę z 1933 r., 1934 r. i 1972 r. Osnowy te przeliczono metodą transformacji na układ lokalny „Sucha Góra”.

Przez część obrębu przebiega autostrada. Posiada ona poziomą osnowę poligonową, której współrzędne punktów obliczono w układzie lokalnym „Sucha Góra” i w „1965”. Dla obiektu „Autostrada” w zasobie znajdują się zarysy pomiarowe.

W 1997 r. (ks. zgł. 21/97) dla części siedliskowej założono mapę zasadniczą. Dla potrzeb pomiaru syt. - wys. założono sytuacyjną osnowę pomiarową w oparciu o istniejącą poziomą osnowę   kl. III. Sporządzono szkice osnowy w skali 1:1000 (4 arkusze).

# Mapa zasadnicza

W 1997 r. w oparciu o założoną sytuacyjną  osnowę pomiarową wykonano mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym w 6 arkuszach w skali 1:1000. Mapa ta obejmuje tylko część siedliskową. Pomiar szczegółów wykonano metoda bezpośrednią. Granice ustalono na podstawie szkiców granicznych z robót poprzedzających wykonanie mapy zasadniczej.

Obręb Ptakowice – nr 160104_5.0124

# Osnowa

Na terenie wsi Ptakowice istnieje pozioma osnowa IV klasy założona w 1964r. metodą poligonizacji (wg instr. B-III),  jako obiekt „Michałów – Jankowice”.

W 1980 r. w ramach zlecenia (ks.rob. 4/80) dla potrzeb pomiaru syt. - wys., zagęszczono tą osnowę, zakładając  nowe ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe.

Wykorzystano częściowo także istniejące ciągi sytuacyjne z pomiaru gruntów PGR Ptakowice. Współrzędne obliczono w układzie współrzędnych „1965”. Założono 2 arkusze szkiców osnowy w skali 1: 2000.

Część obrębu stanowią grunty PGR Ptakowice. Zostały one pomierzone w 1955 r. na osnowę lokalną. Nie zostały  obliczone współrzędne punktów granicznych. W zasobie znajdują się szkice i dzienniki pomiarowe. Przy założeniu mapy numerycznej dla obrębu Ptakowice osnowa lokalna została przeliczona na układ współrzędnych 1965 metodą transformacji.

Mapa zasadnicza

W 1980 r. ( ks.rob. 4/80) wykonano mapę zasadniczą dla terenów zabudowanych w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym w układzie współrzędnych „1965” – 6 arkuszy. Szczegóły terenowe pomierzono metodą ortogonalną.

Część opisowa prowadzona jest w systemie  EGB 2000.Część kartograficzna prowadzona jest w systemie GEO-INFO V. Baza mapy numerycznej została założona w 2004 r. Baza zawiera budynki.

Obręb Stroszowice – nr 160104_5.0128

# Osnowa

W granicach obrębu jest założona pozioma osnowa poligonowa IV klasy ( według instr. B – III), założona w 1969 r. w układzie państwowym „1965” w ramach obiektów „rzeka Nysa Kłodzka” i  „Magnuszowice – Magnuszowinki”.

W 1973 r. (ks.rob. 2/73) zostało przeprowadzone scalenie gruntów. Dla potrzeb scaleniowych założono osnowę pomiarową wykorzystując częściowo osnowę z 1948 r. i istniejącą poligonizację IV klasy. Współrzędne punktów osnowy obliczono w układzie „1965” i przedstawiono na szkicu osnowy w skali 1:5000.

W 1997 r. (ks.zgł. 21/97) dla potrzeb pomiaru syt. – wys. założono osnowę pomiarową w oparciu o istniejącą osnowę IV klasy w układzie „1965”.  Założono szkice osnowy w skali    1: 2000 ( 3 arkusze ).

# Mapa zasadnicza

W 1997 r. ( ks. zgł. 21/97) w oparciu o założoną osnowę pomiarową dla części siedliskowej wykonano mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym. Założono 6 arkuszy w skali 1:1000. Granice ustalono na podstawie szkiców granicznych z robót poprzedzających wykonanie mapy zasadniczej.

Obręb Buszyce – nr 160104_5.0123

# Osnowa

W ramach zlecenia 1905/72 założono poziomą osnowę poligonową  IV klasy wg instrukcji B-III. Osnowę zagęszczono zakładając ciągi i linie pomiarowe. Współrzędne obliczono w układzie „1965” i sporządzono szkic osnowy w skali 1:2000 ( 2 arkusze).

W oparciu o isniejącą sieć poligonową pomierzono granice obrębu Buszyce metodą ortogonalną w układzie  współrzędnych „1965” ( 3 arkusze zarysów pomiarowych).

# Mapa zasadnicza

W 1972 r. w oparciu o założoną osnowę, wykonano mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym w skali 1:2000 (4 arkusze).

Pomiar szczegółów wykonano metodą bezpośrednią oraz na podkładzie fotogrametrycznym. Szczegóły pomierzono metodą biegunową (dzienniki tachimetryczne bez obliczonych współrzędnych), a na terenach niezabudowanych metodą ortogonalną.

Pomiarem objęto wszystkie granice według stanu faktycznego użytkowania na gruncie, na zgodne oświadczenie stron lub na podstawie dokumentów prawnych.

Obręb Łosiów – nr 160104_5.0126

## Osnowa

W ramach zlecenia 819/II z 1971 r. założono osnowę poziomą IV klasy, metodą poligonizacji   wg instr. B-III. W części siedliskowej, objętej pomiarem, założono sieć ciągów sytuacyjnych (poligonizacja V klasy) i linii pomiarowych, współrzędne obliczono w układzie „1965”. Sporządzono szkic osnowy w skali 1:5000 (1 arkusz).

Dla obszaru PGR Łosiów założono osnowę w układzie lokalnym. Została ona przeliczona na układ współrzędnych „1965” w ramach opracowania mapy numerycznej.

## Mapa zasadnicza

W 1972 r. w oparciu o założoną osnowę wykonano mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym w skali 1:1000 (9 arkuszy). Pomiar szczegółów dla terenów zabudowanych wykonano metodą bezpośrednią w oparciu o założoną osnowę. Dla terenów rolnych mapę wykonano na podkładzie fotogrametrycznym w skali 1:5000 z wykorzystaniem map ewidencji gruntów. W zasobie są zarysy z fotomapy, brak współrzędnych punktów osnowy z fotomapy.

Przy pomiarze wykorzystano istniejące mapy ewidencyjne z 1968 r. i mapę z pomiaru PGR Łosiów.

Obręb Jasiona – nr 160104_5.0127

## Osnowa

Dla potrzeb utworzenia mapy zasadniczej obrębu Jasiona w 2000 r. założono osnowę pomiarową w nawiązaniu do istniejącej w najbliższej okolicy osnowy III klasy GPS (ks. zgł. 128/2000). Sporządzono szkic osnowy w skali 1:2000.

## Mapa zasadnicza

W 2000 r. w oparciu o założoną osnowę pomiarową sporządzono mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym w 6 arkuszach w skali 1:1000. Mapa  obejmuje tylko część siedliskową. Pomiar szczegółów wykonano metodą bezpośrednią (biegunowo). Granice ustalono na podstawie szkiców granicznych z robót poprzedzających wykonanie mapy zasadniczej oraz według stanu użytkowania.

Obręb Różyna – nr 160104_5.0129

## Osnowa

W 1994 r. ( ks. rob. 4/94) założono poziomą osnowę pomiarową włączając do niej punkty  istniejącej  osnowy poligonowej IV klasy. Punktom nadano nowe numery.

Założono szkice osnowy w skali 1:2000 (4 arkusze).

## Mapa zasadnicza

W 1994 r. (ks. rob.4/94) w oparciu o nowo założoną osnowę wykonano pomiar syt. – wys. metodą biegunową. Założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 (7 arkuszy).

Granice ustalono na podstawie szkiców granicznych z robót poprzedzających wykonanie mapy. Wznowiono wszystkie punkty graniczne z tych pomiarów. Pozostałą część granic pomierzono zgodnie ze stanem użytkowania na dzień pomiaru.

Obręb Wronów – nr 160104_5.0117

Osnowa

W 1973 r. założono osnowę poligonową IV klasy zgodnie z instr. B- III w układzie współrzędnych „1965”. Wykorzystano osnowę poligonową z pomiaru rzeki Odry, rzeki Nysy Kłodzkiej, Gospodarstwa Topolowego Prędocin, PGR Wronów. Współrzędne obliczono w układzie „1965”. Założono szkic osnowy w skali 1:2000.

Część obrębu stanowią grunty PGR Wronów. Zostały pomierzone w 1955 r. na osnowę lokalną. W zasobie znajdują się szkice i dzienniki pomiarowe. Podczas zakładania mapy numerycznej, przetransformowano współrzędne punktów osnowy PGR Wronów z układu lokalnego na układ współrzędnych „1965”.

Mapa zasadnicza

W 1973 r. (ks. rob. 901/8) wykonano mapę zasadniczą. Dla terenów osiedlowych opracowano mapę na podstawie pomiaru bezpośredniego w skali 1:2000. Dla terenów rolnych na podkładzie fotogrametrycznym w skali 1:5000. Jednocześnie ustalono i pomierzono stan władania.

Założono 3 arkusze zarysów pomiarowych w skali 1:5000.

Obręb Mikolin – nr 160104_5.0120

Osnowa

Na obszarze obrębu Mikolin założono poziomą osnowę poligonową IV klasy (wg instr. B- III). Do osnowy tej  włączono punkty osnowy poligonowej obiektów Skorogoszcz – Chróścina, PGR Mikolin, osnowę leśną, „Rzeka Odra” i „Rzeka Nysa Kłodzka”. Założono ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe. Współrzędne punktów  osnowy obliczono w układzie„1965”.

W oparciu  o założoną osnowę, dla potrzeb scaleniowych dokonano pomiaru obrębu Mikolin (ks.zgł. 761/71).

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą założono w 1976 r. (ks. zgł. 17/76) w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym. Opracowana została na podstawie pomiaru bezpośredniego. Wykorzystano również  szkice z pomiaru 1971 r. (ks. zgł. 761/71).

Obręb  Skorogoszcz – nr 160104_5.0116 i obręb Chróścina – nr 160104_5.0118

Osnowa

Na obszarze obrębów Skorogoszcz i Chróścina istnieje pozioma osnowa  poligonowa IV klasy ( wg instr. B-III), założona w ramach zlecenia 847/70 oraz pozioma osnowa poligonowa IV klasy obiektu rzeka Nysa Kłodzka.

W ramach zlecenia 16/75-75 osnowa ta została przeliczona z układu współrzędnych „42” na układ państwowy „1965”. Założono ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe. Współrzędne punktów obliczono w układzie „1965” i założono szkice osnowy w skali 1:2000.

Mapa zasadnicza obrębów  Skorogoszcz i Chróścina

W 1975 r. (ks.rob.16/75-76) wykonano mapę zasadniczą dla obrębu Skorogoszcz i Chróścina. Pomiar wykonano metodą ortogonalną w oparciu założoną  osnowę pomiarową.

Wykorzystano także szkice polowe z pomiaru (ks.rob.847/70) i szkice ze scalenia (ks. rob. 481/71 – dla obiektu Skorogoszcz i ks. rob. 1024/71 – obiekt Chróścina).

Granice zostały  pomierzone wg stanu uzytkowania na gruncie oraz odnalezionych punktów granicznych, na podstawie danych liczbowych lub miar graficznych z mapy ewidencji gruntów.

Założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 ( 8 arkuszy).

Obręb Borkowice – nr 119

Osnowa

Na obszarze wsi Borkowice założono poziomą osnowę poligonową IV klasy ( wg instr. B-III). Współrzędne obliczono w układzie „1965”. Osnowę zagęszczono ciągami sytuacyjnymi i liniami pomiarowymi. Sporządzono szkice osnowy w skali 1:2000 (3 arkusze).

Mapa zasadnicza

W 1975 r. (ks.rob.17/75-76) założono  mapę zasadniczą na podstawie pomiaru bezpośredniego metodą ortogonalną w oparciu o istniejącą osnowę. Mapę zasadniczą założono  w skali 1:1000 w podziale sekcyjnym (10 arkuszy). Granice poszczególnych działek  zostały pomierzone wg  stanu użytkowania, o ile wcześniej nie odszukano punktów granicznych na podstawie danych liczbowych oraz miar graficznych z miar ewidencyjnych. Znaczna część obrębu Borkowice obejmuje tereny należące do Lasów Państwowych. Dla tej części mapę zasadniczą wykonano w 1982 r.

Obręb Golczowice – nr 160104_5.0115

Osnowa

Na obszarze obrębu Golczowice  istnieje poligonizacja techniczna IV klasy wykonana zgodnie z instrukcją B-III. Do osnowy tej włączono  istniejące punkty poziomej osnowy poligonowej  z obiektu Mikolin, rzeka Odra i Nadleśnictwa Dąbrowa. Założono ciągi sytuacyjne i linie pomiarowe. Współrzędne obliczono w układzie „1965”, sporządzono szkic osnowy w skali 1:5000.

Mapa zasadnicza

W oparciu o założoną osnowę w ramach zlecenia 901/1 z 1972 r. na podstawie pomiaru bezpośredniego wykonano mapę zasadniczą dla części siedliskowej  w skali 1:2000  oraz  metodą fotogrametryczną dla  terenów rolnych w skali 1:5000. Na terenach rolnych pomiar stanu władania wykonano w oparciu o uwierzytelnione fotopunkty. Ustaleniem stanu władania objęto wszystkich użytkowników gruntów.