OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

1. Nazwa Zamówienia

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje wykonanie warsztatów zawodowych.

CZĘŚĆ I - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu.

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu znajduje się przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu - działka ewid. nr 209, obręb Centrum. Część I zadania obejmuje przebudowę warsztatów szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych w niniejszym obiekcie. W zakres niniejszej inwestycji wchodzi wykonanie przebudowy hali nr 1 (Etap I             w przedmiarach robót), gdzie znajdują się stanowiska do nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Przewiduje się wykonanie remontu hali nr 2 (Etap II w przedmiarach robót), przeznaczonej na cele socjalno-biurowe, w późniejszym terminie (osobnym zamówieniu).

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- odkrycie ścian fundamentowych i fundamentów

- wykonanie uzupełnień ścian fundamentowych,

- wykonanie podcinki ścian zewnętrznych w poziomie izolacji posadzek parteru,

- wykonanie izolacji termicznej podziemnych partii ścian zewnętrznych ze styropianu o grubości 15cm do głębokości 1m poniżej poziomu terenu,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian,

- zasypanie naprawionych i zabezpieczonych ścian fundamentowych,

- rozbiórka istniejących posadzek,

- wykonanie badań sprawdzających podłoże gruntowe,

- wykonanie podłoża betonowego z betonu B30 o gr. 30cm na przygotowanym podłożu gruntowym,

- wykonanie fundamentów* pod podnośnik dwu- i czterokolumnowy. Podnośniki są już na stanie Użytkownika (szczegóły dotyczące podnośników ujęto w tabeli poniżej). Wykonawca w ramach swojej oferty jest zobowiązany do ich zamontowania                             w przygotowanych w ramach oferty fundamentach.

- wykonanie podłóg w pomieszczeniach socjalnych,

- odbicie odparzonych tynków i ich uzupełnienie,

- wykonanie oblicowania ścian w sanitariatach wraz z wykonaniem posadzek z płytek gress,

- w hali do wysokości 2m ściany pomalować farbą emulsyjną zmywalną, pozostałe tynki pomalować farbą emulsyjną,

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15cm wraz z wyprawą tynkarską,

- wykonanie konstrukcji z dźwigarów drewnianych w hali nr 1 w celu zamontowania sufitu z gk i przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych,

- wymiana obróbek blacharskich,

- wykucie otworów okiennych i drzwiowych,

- wykucie otworu drzwiowego pomiędzy hala nr 1 a halą nr 2,

- zamurowania otworów okiennych,

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bramy,

- wykonanie stropu podwieszanego z płyt gk ogniochronnych

- wykonanie ścianek działowych gr. 12cm z płyt gk,

- wykonanie izolacji termicznej dachów gr. min 20cm,

- naprawa północno-zachodniego narożnika ściany murowanej i innych spękań,

* Fundamenty pod podnośniki będące na stanie Użytkownika: dwu- i czterokolumnowy zgodnie z poniższą tabelą.

| Nazwa | Wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Płyta fundamentowa pod podnośnik samochodowy dwukolumnowy (poz. 1 na rysunkach w projekcie architektoniczno-budowlanym umiejscowienia sprzętu) | Wymiary płyty: - Wymiar A/szerokość fundamentu na osi kolumn A min. 4000mm – A maks. 4500 mm - Wymiar B/długość na kierunku wjazdu samochodu B 1800 mm - Wymiar C/ grubość płyty/ głębokość C min. 300 mm Beton: - B25-B30 - z certyfikatem dostawcy - Beton gładki - Zbrojenie zalecane Ø6mm, siatka 100x100 mm | W załączeniu: Plan fundamentu do podnośników 2 kolumnowych EVERT6254E Jakość i poziom posadzki gwarantuje wykonawca. Do dokumentacji Wykonawca dołączy protokół odbioru tej części budowlanej, który następnie zostanie przekazany dla UDT. |
| Płyta fundamentowa pod podnośnik samochodowy czterokolumnowy (poz. 2 na rysunkach w projekcie architektoniczno-budowlanym umiejscowienia sprzętu) | Wymiary płyty: - Długość 5,3 m, - Szerokość 4 m, - Grubość minimum 25 cm. - Płyta wypoziomowana ±0,5mm w miejscu osadzania słupów Beton: - B30 – z certyfikatem dostawcy - Beton gładki | W załączeniu: Projekt płyty podłogowej pod podnośnik EVERT6435S Jakość i poziom posadzki gwarantuje wykonawca. Do dokumentacji Wykonawca dołączy protokół odbioru tej części budowlanej, który następnie zostanie przekazany dla UDT. |

w/w podnośniki samochodowe należy także zamontować w przygotowanych pod nie fundamentach.

Zakres robót obejmuje także wykonanie:

a) instalacji sanitarnych, w tym:

- wentylacji mechanicznej,

- konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną,

- instalacji wod-kan i c.o.

- instalacja sprężonego powietrza,

- wykonanie białego montażu,

b) instalacji elektrycznych, w tym:

- tablic rozdzielczych,

- wewnętrznych linii zasilających,

- instalacji oświetlenia,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji odgromowej,

Roboty instalacyjne należy wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania warsztatów w hali nr 1.

Instalacje sanitarne i elektryczne należy wyprowadzić do wnętrza hali nr 2 zgodnie z projektem budowlanym instalacji i odpowiednio zabezpieczyć, w celu umożliwienia ich późniejszego wykonania w tej części budynku.

Do nowo wykonanej instalacji centralnego ogrzewania hali nr 1 należy podłączyć istniejącą instalację hali nr 2, aby zapewnić również jej funkcjonowanie.

Szczegółowa kolorystyka pomieszczeń do ustalenia z Użytkownikiem.

Osoba do kontaktu z ramienia Użytkownika: Roman Zięba, tel. 77 416 25 07.

3. Uwagi i informacje dodatkowe

- Roboty dla Części I zadania realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej (projektu architektoniczno – budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i instalacji) pn. „Projekt przebudowy warsztatów szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych”. Powyższa dokumentacja techniczna objęta jest pozwoleniem budowlanym Decyzja nr 466/15 wydana przez Starostę Powiatu Brzeskiego oraz Decyzją przenoszącą pozwolenie na rzecz Powiatu Brzeskiego.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

- UWAGA: Przedmiary robót wykonane zostały dla całego zakresu robót objętego dokumentacją projektową. W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi tylko wykonanie przebudowy hali nr 1 (hala nr 2 w późniejszym terminie – osobnym zamówieniu).  Przebudowa hali nr 1 jest w przedmiarach oznaczona jako ETAP I.

Zamawiający przyjmuje, że zakres robót dla niniejszego zamówienia obejmuje:

- Przedmiar robót budowlanych – dział 1: Roboty Budowlane – Etap I;

- Przedmiar instalacji sanitarnych – dział 1: Instalacje wewnętrzne – Etap I;

- Przedmiar instalacji elektrycznych – dział 1: Projektowana rozdzielnica RG; dział 2: Wewnętrzne linie zasilające WLZ – ty; dział 3: Projektowane tablice obiektu; dział 4: Instalacje elektryczne – Etap I; dział 6: Połączenia wyrównawcze, dział 7: Instalacja odgromowa.

UWAGA 2: Wykonawca powinien przeanalizować w/w działy kosztorysowe pod względem kompletności wykonania hali nr 1 w zakresie umożliwiającym oddanie jej do użytkowania oraz zgodnie z wyżej opisanym przedmiotem zamówienia w pkt 2.

- Załączone przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i należy je odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz załączoną dokumentacją techniczną.

- Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

- Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie którego będzie prowadzona inwestycja jest obiektem użyteczności publicznej i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz z dyrekcją ZSB w Brzegu sposób i godziny prowadzenia prac budowlanych.

- Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa       i higieny pracy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej obrazującej postęp realizacji robót, która winna stanowić załącznik do przedkładanych Zamawiającemu faktur częściowych i faktury końcowej.

- Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania.

- Odzyskany podczas remontu złom metalowy należy przekazać Użytkownikowi - administracji Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

- Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, przed podpisaniem protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego nieograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.