OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa Zamówienia

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje wykonanie warsztatów zawodowych dla czterech szkół tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zmiany sposobu użytkowania  trzech pomieszczeń Schroniska Młodzieżowego na pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych w ZSZ NR1 w Brzegu. Pomieszczenia podlegające zmianie sposobu użytkowania zlokalizowane są w budynku Schroniska Młodzieżowego przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na dz. nr 829/5 w poziomie III piętra.

Inwestor planuje w przedmiotowym budynku uruchomić pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSZ Nr1 w Brzegu. W wyniku zmiany sposobu użytkowania powstanie jednostka mieszkalna (hotelarska) i punkt przygotowania posiłków. W pracowni hotelarskiej z punktem przygotowania posiłków odbywać się będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas o profilu hotelarstwo.

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni hotelarskiej wiąże się z rozebraniem części ścianki działowej między dwoma pokojami. Prace budowlano – montażowe nie będą miały wpływu na elementy konstrukcyjne budynku.

Instalacje sanitarne na potrzeby nowoprojektowanego punktu przygotowania posiłków zostaną przebudowane stosownie do zmiany lokalizacji dwóch zlewozmywaków. Inwestor planuje dostosowanie instalacji elektrycznej do zmiany lokalizacji dwóch kuchenek elektrycznych  i montażem trzech pochłaniaczy.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

W związku z przekształceniem pomieszczeń na pracownię hotelarską z punktem przygotowania  posiłków do zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSZ Nr1 w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 18, należy zrealizować następujące prace:

- rozebranie części ścianki działowej ,

- wykonanie tynków ościeży i gładzi na ścianach i sufitach,

- demontaż i ponowny montaż zlewozmywaków i kuchenek elektrycznych,

- montaż trzech pochłaniaczy,

- przebudowę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu przygotowania posiłków,

- wykonanie robót malarskich,

- uzupełnienie wykładziny dywanowej po wyburzeniu ścianki działowej;

- zakup i montaż wyposażenia dla obu pomieszczeń;

Wykonawca ponadto zobowiązany jest do zakupu i montażu wyposażenia dla obu pomieszczeń pracowni hotelarskiej zgodnego ze Szczegółową specyfikacją wyposażenia - w załączniku.

Wymagany okres gwarancji to minimalnie 36 m-cy.

3. Uwagi i informacje dodatkowe

1)Roboty dla zadania realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) pn. „Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń Schroniska Młodzieżowego na pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych w ZSZ nr 1 w Brzegu w budynku w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, dz. nr 829/5; autorstwa mgr inż. Bogusława Klichty. Powyższa dokumentacja techniczna objęta jest pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 114/19 dla Powiatu Brzeskiego z dnia 04.03.2019r.

2)Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

3)Załączone przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i należy je odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz załączoną dokumentacją techniczną.

4)Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

5)Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie którego będzie prowadzona inwestycja jest obiektem użyteczności publicznej i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz z Zarządcą budynku sposób i godziny prowadzenia prac budowlanych.

6)Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

7)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

8)Pracownie muszą zostać wykonane w zakresie umożliwiającym ich użytkowanie po realizacji zadania.

9)Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów luz urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.