- Powiat Brzeski

- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

POWIATU BRZESKIEGO

na lata 2005-2012

-Projekt-

- Brzeg, 2005

Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego został opracowany na podstawie umowy nr OR 2222/64/2004 z dnia 22 grudnia 2004, zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzegu a firmą GeKo - Wrocław z siedzibą we Wrocławiu.

- Zamawiający:

- Starostwo Powiatowe w Brzegu

- ul. Robotnicza 12

- 49-300 Brzeg

- Wykonawca:

GeKo geologia, ekologia, konsulting - Wrocław

ul. Krucza 100/7

53-412 Wrocław

- SPIS TREŚCI

Spis tabel	5

Spis rysunków	6

Spis map	6

1. WSTĘP	7

1.1. Cel i zakres Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego, podstawa prawna opracowania	7

1.2. Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania Programu...	7

1.3. Założenia wyjściowe Programu...	9

1.3.1. Uwarunkowania zewnętrzne	9

1.3.2. Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego "	12

1.4. Wykaz skrótów	12

1.5. Informacje o powiecie	14

1.5.1. Położenie administracyjne. Informacje ogólne	14

1.5.2. Położenie geograficzne, rzeźba terenu, krajobraz	15

1.5.3. Zagospodarowanie terenu	17

1.5.4. Charakterystyka sektora gospodarczego	18

1.5.5. Rolnictwo	19

1.5.6. Infrastruktura techniczna	20

1.5.7. Transport i komunikacja	21

1.5.8. Gospodarka wodno – ściekowa	21

1.5.9. Turystyka i rekreacja	29

2. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA POWIATU	30

2.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE	30

2.2.1. Klimat	30

2.2.2. Stan czystości powietrza w powiecie.	30

2.2.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza	34

2.3. HAŁAS	36

2.3.1. Hałas komunikacyjny	37

2.4. ZASOBY WODNE	39

2.4.1. Wody powierzchniowe	39

2.4.2. Wielkość i jakość zasobów wód podziemnych	44

2.4.3. Wody opadowe	49

2.5. ZASOBY PRZYRODY	50

2.5.1. Obszary i obiekty cennie przyrodnicze i prawnie chronione	50

2.5.2. Obszary leśne na terenie powiatu	54

2.6.1. Użytkowanie gruntów	57

2.6.2. Gleby	57

2.6.3. Ocena zagrożeń	59

2.7. Zasoby kopalin	63

2.7.1. Ocena zagrożeń	63

2.8. GOSPODARKA ODPADAMI	64

2.9. POWAŻNE AWARIE	65

3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2012	68

3.1. WSTĘP	68

3.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO  I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY	69

3.2.1.Ochrona przyrody i krajobrazu	69

3.2.2. Ochrona lasów	74

3.2.3. Ochrona gleb	77

3.2.4. Ochrona zasobów kopalin	81

3.3. ŚRODOWISKO I ZDROWIE. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE	83

3.3.1. Jakość wód	83

3.3.2. Gospodarka odpadami	87

3.3.3. Jakość powietrza atmosferycznego	89

3.3.4. Hałas	92

3.3.5. Promieniowanie elektromagnetyczne	94

3.3.6. Awarie przemysłowe	95

3.4. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII	97

3.4.1. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią	97

3.4.2. Energia odnawialna	99

3.4.2.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2012 roku	99

3.5. ZAGADNIENIA SYSTEMOWE	101

3.5.1.Turystyka i rekreacja	101

3.5.2. Edukacja ekologiczna	104

3.6. Przedsięwzięcia planowane do realizacji	106

4. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM	113

4.1. Współpraca w ramach wdrażania Programu	113

4.2. Instrumenty polityki ochrony środowiska	116

4.3. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska	120

4.3.1. Uczestnicy realizacji Programu	120

4.3.2. Monitoring wdrażania Programu	121

4.3.3. Harmonogram wdrażania Programu	122

5. ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU	123

5.1. Wprowadzenie	123

5.2. Finansowanie ochrony środowiska w powiecie	123

5.2.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu	123

Spis literatury	135

## Spis tabel

Tab 1.1. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach powiatu	17

Tab 1.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w KRUPGN REGON	18

Tab 1.3. Procent mieszkańców poszczególnych gmin mających dostęp do sieci gazowej	20

Tab 1.4. Procent mieszkańców poszczególnych gmin korzystających z ogrzewania centralnego	20

Tab. 1.5. Lokalizacja ujęć wód przeznaczonych na cele komunalne na terenie Powiatu Brzeskiego	22

Tab. 1.6. Wykaz ustanowionych stref ochronnych dla ujęć wód	24

Tab. 1.7. Parametry ścieków oczyszczanych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Brzegu	27

(grudzień 2004)	27

Tab. 1.8. Parametry ścieków oczyszczanych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodkowie (grudzień 2004)	27

Tab. 1.9. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Brzeskiego	28

Tab. 2.1. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza na terenie kraju  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia*	31

(za wyjątkiem obszarów uzdrowiskowych)	31

Tab. 2.2. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza na terenie kraju  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin	31

(za wyjątkiem obszarów uzdrowiskowych)*	31

Tab. 2.3. Klasa ogólna oraz dla poszczególnych zanieczyszczeń strefy brzeskiej na rok 2003  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia	31

Tab. 2.4. Klasa ogólna oraz dla poszczególnych zanieczyszczeń strefy brzeskiej na rok 2003 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin	32

Tab. 2.5. Wykaz ważniejszych emitorów na terenie Powiatu Brzeskiego	34

(powyżej 0,1 Mg/rok)	34

Tab. 2.6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych	36

Tab. 2.7. Poziom hałasu w zależności od klasy drogi	38

Tab. 2.8. Wykaz punktów kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2002 i/lub 2003.	39

Tab. 2.9. Stan czystości rzek Odry i Nysy Kłodzkiej w latach 2001-2003	40

(wg badań WIOŚ)	40

Tab. 2.10. Stan czystości pozostałych rzek w latach 1997-2002	41

(wg badań WIOŚ)	41

Tab. 2.11. Parametry ścieków oczyszczanych w miejskich oczyszczalniach ścieków komunalnych (badania z grudnia 2004)	42

Tab. 2.12. Ścieki odprowadzane z przedsiębiorstw innych niż miejskie oczyszczalnie (wg decyzji)	42

Tab. 2.13. Zasoby eksploatacyjne użytkowych poziomów wodonośnych (na podstawie informacji z banku danych hydrogeologicznych)	44

Tab. 2.14. Charakterystyka GZWP	45

Tab. 2.15. Wykaz ujęć wód podziemnych (wg banku danych hydrogeologicznych)	45

Tab. 2.16. Jakość wód podziemnych w roku 2004	48

Tab. 2.17. Ładunki substancji wprowadzane wraz z wodami opadowymi.	49

Tab. 2.18. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Brzeskiego	51

Tab. 2.19. Wykaz parków podworskich na terenie Powiatu Brzeskiego	52

Tab. 2.20. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Brzeskiego	54

Tab. 2.21. Podział gruntów leśnych według własności (wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego)	55

Tab 2.22. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach powiatu	57

Tab. 2.23. Odczyn (pH) gleb użytkowanych rolniczo Powiatu Brzeskiego w latach 1996-2000	58

Tab. 2.24. Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo Powiatu Brzeskiego  w latach 1996-2000	58

Tab. 2.25. Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych.	59

Tab. 2.26. Zestawienie osiągniętego efektu ekologicznego w ramach prac rekultywacyjnych byłego lotniska w latach 1996-2000	61

Tab. 2.27. Wykaz złóż na terenie Powiatu Brzeskiego	63

Tab. 2.28. Źródła promieniowania niejonizującego	67

Tab. 3.1. Preferencje zalesieniowe w punktacji KPZL	75

Tab. 3.2. Wykaz gruntów przeznaczonych do rekultywacji	78

Tab. 3.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2005- 2008	107

Tabela 4.1. Wskaźniki monitorowania Programu	121

Tab. 4.2. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego	122

## Spis rysunków

Rys. 1.1. Położenie Powiatu Brzeskiego na tle województwa opolskiego	14

Rys. 1.2. Jednostki fizjograficzne wg podziału J.Kondrackiego	15

Rys. 1.3. Szkic morfologiczny.	16

Rys. 1.4. Użytkowanie gruntów w powiecie.	17

Rys. 1.5. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie wg sekcji EKD.	18

Rys. 1.6. Strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wód dla miasta Wrocławia.	23

Rys. 2.1. Wyniki badań dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 1992 -2003	32

Rys. 2.2. Wyniki badań dwutlenku siarki na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2004	33

Rys. 2.3. Wyniki badań dwutlenku azotu na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2004	33

Rys. 2.4. Struktura gatunkowa lasów w powiecie.	55

Rys. 2.5. Użytkowanie gruntów w powiecie.	57

Rys. 2.7. Procentowy udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich wyższych niż naturalne.	59

Rys. 2.8 Lokalizacja byłego lotniska JAR.	62

Rys. 3.1. Obszar NATURA 2000 na terenie Powiatu Brzeskiego.	70

Spis map

Mapa.1. Szlaki komunikacyjne.

Mapa 2. Układ sieci rzecznej oraz położenie GZWP.

Mapa 3. Obszary chronione.

Mapa 4. Rozmieszczenie kopalin.

Mapa 5. Lokalizacja pól elektromagnetycznych.

Mapa 6. Mapa obszarów zalewowych Odry.

# 1. WSTĘP

## 1.1. Cel i zakres Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego, podstawa prawna opracowania

Opracowany Program Ochrony Środowiska stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Obowiązek ten został nałożony na organy wykonawcze wszystkich szczebli administracji publicznej (województwa, powiatu i gminy) przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62, poz. 627).

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania odnoszące się do aspektów środowiskowych. Realizacja Programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa, nie ograniczając jednocześnie rozwoju gospodarczego i nie powodując znacznych napięć społecznych.

Pod względem prawnym „Program…” nie jest aktem prawa miejscowego, o którym mówi art. 87 ust.2 Konstytucji RP. Oznacza to, że pomimo, iż zostaje on przyjęty przez Radę Powiatu w drodze uchwały, to nie posiada on charakteru takiego jak np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy wynikający z art. 84 ustawy prawo ochrony środowiska tzw. program naprawczy. Dlatego też „Program…” ma jedynie charakter kierunkowy, a opisane w nim działania stanowią swoistą wytyczną pokazującą możliwości inwestycyjne Powiatu i Gmin w tym zakresie w ciągu czterech lat. Tym samym zawarte w nim zapisy nie mają charakteru obligatoryjnego, nie wynikają z nich żadne konsekwencje prawno – administracyjne dla Powiatu oraz nie wywołują one bezpośrednich skutków prawnych wobec podmiotów zewnętrznych. Istotnym skutkiem „Programu…” jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na zadania w nim przedstawione. Ustawa prawo ochrony środowiska i ustawa o odpadach mówią wprost, że środki funduszy ochrony środowiska wszystkich szczebli są przeznaczone na realizację zadań wynikających z programów ochrony środowiska. Oznacza to, że inwestycje, które nie zostały wpisane do „Programu…” nie powinny uzyskiwać z tych źródeł dofinansowania. Zasada ta odnosi się w jeszcze większym stopniu do możliwości dofinansowania z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Praktycznie brak zapisu, co do realizacji określonej inwestycji zamyka drogę do tych źródeł.

## 1.2. Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania Programu...

Treść Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, którymi są:

- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (Art.14), program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

  - cele ekologiczne,

  - priorytety ekologiczne,

  - rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:

-	 cele średniookresowe do 2010 roku

-	 zadania na lata 2003 – 2006

- 	 monitoring realizacji Programu

-	 nakłady finansowe na jego wdrożenie.

Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych:

  - cele i zadania o charakterze systemowym

  - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

  - zrównoważone wykorzystanie surowców

  - jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W powiatowym programie powinny być uwzględnione:

  - zadania własne powiatu tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu,

  - zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów 
i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym

Dodatkowo w Wytycznych … podkreśla się, że struktura wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych Programów powinna nawiązywać do struktury Polityki ekologicznej państwa … . Niniejszy Program Ochrony Środowiska zgodnie z tymi zaleceniami zachowuje taki układ strukturalny, tzn. zawiera m.in. rozdziały:

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

- zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

- zagadnienia systemowe

- aspekty finansowe

Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego pozostaje w ścisłej relacji z Programem ochrony środowiska województwa opolskiego oraz Strategią rozwoju Powiatu Brzeskiego. 
Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko.

W proces opracowywania, wdrażania, monitorowania i ocenę realizacji programu, zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska i Wytycznych do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, duży nacisk położono na udział oraz włączenie społeczności lokalnych. Stąd w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy administracją samorządową szczebla gminnego i powiatowego oraz instytucjami 
i przedsiębiorstwami działającymi na terenie Powiatu.

Jako podstawę niniejszego Programu przyjęto zasady realizacji polityki ekologicznej, cele 
i zadania ujęte w dokumencie II Polityka Ekologiczna Państwa, Programie wykonawczym do II PEP na lata 2002 - 2010 ustawy Prawo ochrony środowiska, Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010.

Podstawowe cele i kierunki działań zostały opracowane zgodnie z wojewódzkim Programem ochrony środowiska.

## 1.3. Założenia wyjściowe Programu...

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych powiatu, zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak 
i społecznym. Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska 
w powiecie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

### 1.3.1. Uwarunkowania zewnętrzne

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010 oraz w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003- 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu. Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako zbiór celów społecznie nadrzędnych, wśród których wymienia się najczęściej:

- dobrobyt materialny i społeczny,

- sprawiedliwość,

- bezpieczeństwo.

Ich wspólnym mianownikiem jest lepsze zaspokojenie fizycznych i psychicznych potrzeb człowieka poprzez prawidłowe umiejscowienie jego stosunku do środowiska, a zwłaszcza poprzez utrzymanie funkcji ekologicznych środowiska przyrodniczego.

Rozwój zrównoważony oznacza więc, taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego 
i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.

W Polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto:

- Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody 
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),

- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji 
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp.

- Zasadę "zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

- Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczająca uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

- Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej 
z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

- Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

- Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W Polityce ekologicznej państwa przedstawione zostały także cele ogólne o charakterze strategicznym i realizacyjnym, w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówiona zostało zagadnienie włączania aspektów ochrony środowiska do polityk sektorowych takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele 
i działania, jakie należy podjąć w ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Cele ekologiczne zostały ujęte w czterech blokach tematycznych, są to:

- cele i zadania o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny Powiatu w kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadlokalna).

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m. in.: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi),

- zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: wykorzystanie energii odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych,

- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: jakość wód, w tym gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość powietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.

Z wymienionych w Polityce ekologicznej państwa celów i działań szczegółowych wybrano zagadnienia szczególnie istotne z punktu widzenia problemów występujących w Powiecie Brzeskim. Są to:

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 roku,

- promowanie najlepszych technik (BAT) w celu zmniejszenia materiałochłonności 
i odpadowości produkcji,

- ograniczenie zużycia energii o 25% do roku 2010, a do roku 2025 o 50% w stosunku do roku 2000,

- intensyfikacja rozwoju energetyki odnawialnej, do roku, 2010 co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000 w celu zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- łączenie racjonalności ekonomicznej i ekologicznej w wykorzystaniu zasobów gleb,

- maksymalne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych i zamkniętych już składowisk odpadów przemysłowych i rekultywacja tzw. starych składowisk w celu ochrony gleb i powierzchni ziemi,

- gospodarowanie odpadami - wzrost odzysku surowców, opakowań, recyklingu materiałów z opakowań, do roku 2010 wtórne wykorzystywanie, co najmniej 50% papieru i szkła,

- zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i podziemnych,

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia),

- zmniejszenie narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas,

- zmniejszenie intensywności degradacji powierzchni ziemi,

- poprawa estetyki otoczenia,

- przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza,

- eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a także doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,

- zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych,

- ochrona gatunków dzikiej flory i fauny,

- ochrona najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk przez tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych,

- Program Ochrony Środowiska województwa opolskiego

Województwo Opolskie posiada opracowany Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”. Został on opracowany w 2003 roku i zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego. Program ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego –  www.umwo.opole.pl  i z tego powodu nie będzie tu cytowany. W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego ujęte zostaną cele określone w Programie Wojewódzkim 
w odniesieniu do postawionych wymagań. Priorytetami dla województwa opolskiego były:

- Ochrona wód i gospodarka wodna:

  - Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych.

  - Ochrona przed powodzią.

  - Zarządzanie wodami.

  - Zaopatrzenie w wodę.

  - Gospodarka ściekowa.

    - Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami:

  - Minimalizacja wytwarzanych odpadów.

  - Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami.

  - Utworzenie 5-6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2-3 zakładów segregacji i przerobu odpadów komunalnych.

  - Wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym.

  - Pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem:

  - Zmniejszenie emisji komunikacyjnej.

  - Zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich.

  - Kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych.

  - Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody:

  - Wdrożenie systemu NATURA 2000.

  - Optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną województwa oraz ochronę różnorodności biologicznej.

  - Realizacja programów rolno – środowiskowych.

  - Aktualizacja i realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych.

- Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego:

  - Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych.

  - Rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych.

  - Zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych.

- Analiza powyższych zapisów określających cele strategiczne dla województwa opolskiego określiła konieczność ujęcia powyższych celów w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego.

### 1.3.2. Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego "

Międzygminno – powiatowa strategia rozwoju Wspólnoty Brzeskiej jest dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju powiatu. Powiatowe programy, w tym program ochrony środowiska, są realizacją strategii rozwoju.

Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska wykorzystano propozycje zawarte 
w Strategii rozwoju. Jako podstawę przyjęto określoną w Strategii wizję (fragmenty):

Wspólnota brzeska „małą ojczyzną” swoich mieszkańców Wspólnota brzeska to nieskażone zanieczyszczeniami przemysłowymi środowisko przyjazne człowiekowi Nowoczesna i dobrze utrzymana sieć komunikacyjna Zrównoważony rozwój gospodarczy wspólnoty – otwartość na innowacje i kapitał zewnętrzny Wspólnota brzeska atrakcyjna kulturowo i turystycznie

W Strategii sformułowano cele rozwojowe, z których, ważne z punktu widzenia niniejszego Programu, można wymienić:

- Pełna neutralizacja ścieków.

- Ochrona wód gruntowych i podziemnych.

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

- Utylizacja odpadów niebezpiecznych, płynnych i stałych.

- Rozbudowa szlaków komunikacyjnych.

- Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i turystycznych.

- Promocja turystyki powiatu brzeskiego.

## 1.4. Wykaz skrótów

| ARiMR | - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
| --- | --- |
| BAT | - Best Available Techniques (Najlepsze Dostępne Techniki) |
| BATNEEC | - Najlepsza dająca się zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów |
| b.d. | - brak danych |
| GFOŚiGW | - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| GUS | - Główny Urząd Statystyczny |
| GZWP | - Główny Zbiornik Wód Podziemnych |
| IMiGW | - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
| IOŚ | - Inspekcja Ochrony Środowiska |
| IPPC | - Dyrektywa Unii Europejskiej o zintegrowanej kontroli i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska |
| IS | - Inspekcja sanitarna |
| ISO | - International Organization for Standarization (Międzynarodowy system ujednolicania norm) |
| ISPA | - Fundusz pomocowy Unii Europejskiej (dla inwestycji dot. ochrony środowiska i zabudowa infrastruktury transportowej) |
| KPSP | - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej |
| KDPR | - Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej |
| MEN | - Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| MOŚZNiL | - Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (dawna nazwa MŚ) |
| MŚ | - Ministerstwo Środowiska |
| NFOŚiGW | - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| OChK | - Obszary Chronionego Krajobrazu |
| ODR | - Ośrodki Doradztwa Rolniczego |
| OECD | - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) |
| OSO | - Obszary Specjalnej Ochrony |
| PHARE | - Fundusz pomocowy Unii Europejskiej |
| PEP | - Polityka Ekologiczna Państwa |
| PFOŚiGW | - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| PGO | - Plan Gospodarki Odpadami |
| PK | - Park Krajobrazowy |
| PKB | - Produkt Krajowy Brutto |
| PIG | - Państwowy Instytut Geologiczny |
| PM10 | - Pył zawieszony o granulacji do 10 m |
| POŚ | - Prawo ochrony środowiska |
| PPIS | - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
| RDLP | - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
| RLM | - Równoważna Liczba Mieszkańców |
| RZGW | - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |
| SAPARD | - Fundusz pomocowy Unii Europejskiej dla rolników |
| SOO | - Specjalne Obszary Ochrony |
| SP | - Starostwo Powiatowe |
| SUW | - Stacja Uzdatniania Wody |
| UE | - Unia Europejska |
| UG | - Urząd Gminy |
| UM | - Urząd Miejski / Miasta |
| UNEP | - United Nations Enviroment Programme (program na rzecz środowiska ONZ) |
| UNIDO | - United Nations Industrial Development Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłu) |
| US | - Urząd Statystyczny |
| UW | - Urząd Wojewódzki |
| WFOŚiGW | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WOS | - Wydział Ochrony Środowiska |
| WIOŚ | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| WSSE | - Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna |

## 1.5. Informacje o powiecie

### 1.5.1. Położenie administracyjne. Informacje ogólne

Powiat Brzeski położony jest w zachodniej części woj. opolskiego (Rys. nr 1.1). Powiat zajmuje powierzchnię 876 km2, co stanowi 9% powierzchni województwa.

- Rys. 1.1. Położenie Powiatu Brzeskiego na tle województwa opolskiego

Łącznie na terenie powiatu znajduje się 6 gmin. Największą gminą jest gmina Grodków (powierzchnia 286 km2), najmniejszą miasto Brzeg (15 km2). Powiat Brzeski wg stanu na dzień 30.06.2004 liczył 92 674 mieszkańców, co stanowiło 9% ludności województwa. W miastach (Brzeg, Grodków i Lewin Brzeski) skupionych jest ok. 58% wszystkich mieszkańców powiatu.

### 1.5.2. Położenie geograficzne, rzeźba terenu, krajobraz

Pod względem położenia fizjogeograficznego wg J.Kondrackiego obszar powiatu znajduje się w obrębie następujących jednostek:

prowincja: Niż Środkowoeuropejski

podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318)

makroregion: Nizina Śląska (318.5)

mezoregiony: Pradolina Wrocławska (318.52)

Równina Wrocławska (318.53)

region: Równina Grodkowska (318.533)

Równina Oleśnicka (318.56)

na podstawie: J.Kondracki ”Geografia regionalna Polski”

- Rys. 1.2. Jednostki fizjograficzne wg podziału J.Kondrackiego

Pradolina Wrocławska obejmuje pas szerokości ok. 10-12 km wzdłuż rzeki Odry. Wypełniają ją plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne w postaci tarasów – holoceńskiego wysłanego madami i wyższych plejstoceńskich piaszczystych. Na tarasie zalewowym zachowały się miejscami lasy łęgowe.

Równina Wrocławska wznosi się od 125 do 165 m i jest dosyć płaską krainą rolniczą, zróżnicowaną ze względu na rodzaj gruntów i gleb. Dzieli się ją na 3 regiony: Wysoczyzna Średzka, Równina Kącka oraz Równina Grodkowska. Równina Grodkowska znajduje się pomiędzy dolinami Oławy i Nysy Kłodzkiej. jest to wysoczyzna morenowa z pagórkami kemowymi  i z glebami brunatnoziemnymi. W gminie Olszanka istnieje rezerwat „Przylesie” obejmujący fragment lasu liściastego.

Równina Oleśnicka znajduje się w dorzeczu dopływów Odry: Widawy oraz Stobrawy. przeważają tu tereny zbudowane z gliny zwałowej z ostańcami form glacjalnych zlodowacenia odrzańskiego.

na podstawie: J.Kondracki ”Geografia regionalna Polski”

- Rys. 1.3. Szkic morfologiczny.

### 1.5.3. Zagospodarowanie terenu

W Powiecie Brzeskim znaczną część obszaru ok. 60,9 tys. ha zajmują użytki rolne, co stanowi prawie 70% ogólnej powierzchni powiatu. Lasy i grunty leśne zajmują nieco ponad 16 tys. ha, tj. 18% ogólnej powierzchni Wskaźnik ten jest niski, bowiem średnia dla województwa opolskiego wynosi 26%.

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 86% powierzchni użytków, reszta użytków to łąki – 10% i pastwiska - 3%. Znikomy udział w zagospodarowaniu użytków rolnych mają sady.

- Rys. 1.4. Użytkowanie gruntów w powiecie.

W gminach Powiatu Brzeskiego udział procentowy poszczególnych rodzajów gruntów jest zróżnicowany.

Tab 1.1. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach powiatu

| Gmina | Grunty leśne |  | Użytki rolne |  | Pozostałe |  | Całkowita powierzchnia (100 %) tys. ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % powierzchni gminy | ha | % powierzchni gminy | ha | % powierzchni gminy |  |
| Brzeg | 7 | 0,5 | 395 | 27,0 | 1 059 | 72,5 | 1,5 |
| Grodków | 4 119 | 14,4 | 21 893 | 76,4 | 2 627 | 9,2 | 28,6 |
| Lewin Brzeski | 1 558 | 9,8 | 12 371 | 77,5 | 2 041 | 12,8 | 16,0 |
| Lubsza | 9 832 | 46,2 | 9 986 | 46,9 | 1 453 | 6,8 | 21,3 |
| Olszanka | 513 | 5,5 | 7 829 | 84,5 | 919 | 9,9 | 9,3 |
| Skarbimierz | 416 | 3,8 | 8 456 | 76,5 | 2 176 | 19,7 | 11,0 |

### 1.5.4. Charakterystyka sektora gospodarczego

Na terenie Powiatu Brzeskiego działalność gospodarczą prowadzi ponad 8 000 podmiotów gospodarczych.

Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych na terenie poszczególnych gmin Powiatu jest zróżnicowane:

Tab 1.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w KRUPGN REGON

| Gmina | Ogółem | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sektor publiczny | Sektor prywatny |
| Brzeg | 4 770 | 479 | 4 291 |
| Grodków | 1 305 | 50 | 1 255 |
| Lewin Brzeski | 893 | 27 | 866 |
| Lubsza | 577 | 17 | 560 |
| Olszanka | 275 | 16 | 259 |
| Skarbimierz | 525 | 17 | 508 |

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. opolskiego)

Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w mieście Brzeg. Funkcjonuje tu ponad 4,5 tys. podmiotów, prawie 60 % wszystkich podmiotów zarejestrowanych w powiecie.

Poniżej, na rysunku przedstawiono strukturę podmiotów powiatu.

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. opolskiego

- Rys. 1.5. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie wg sekcji EKD.

Podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu wykazują średnie zróżnicowanie branżowe. Działają tu m.in. takie zakłady jak:

- Przemysł elektromaszynowy:

  - Meprozet Sp. z o.o. w Brzegu,

  - Besel w Brzegu,

  - Agromet w Brzegu,

  - Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie.

- Przemysł spożywczy:

  - Odra – Brzeg w Brzegu,

  - Gomi w Grodkowie,

  - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu,

  - Cukrownia w Lewinie Brzeskim,

  - Głubczyce S.A. z siedzibą w Brzegu,

  - Contipasz w Grodkowie,

  - Agroas w Grodkowie.

- Inne:

- Garbarnia w Brzegu,

- Mera w Lewinie Brzeskim,

- Okpol w Skarbimierzu,

- Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych z siedziba w Choruli, zakład w Lewinie Brzeskim.

### 1.5.5. Rolnictwo

Powiat Brzeski jest typowym powiatem rolniczym. Udział użytków rolnych wynosi ok. 70%. Ponad 50 % wszystkich gospodarstw rolnych to gospodarstwa od 2 do 10 ha. Uprawiane są tu głownie zboża oraz w mniejszym stopniu ziemniaki, buraki cukrowe oraz rzepak.

Analiza struktury typologicznej i rodzajowej gleb wykazuje, że w powiecie występują gleby bardzo dobre i dobre, głównie pszenne i pszenno-buraczane.

Na terenie Powiatu Brzeskiego są zlokalizowane duże fermy hodowlane w:

- Więcmierzyce, gm. Grodków, ferma drobiu,

- RSP Jankowice Wielkie, gm. Olszanka, ferma trzody chlewnej,

- Nowy Świat, gm. Lubsza, ferma trzody chlewnej,

- Borkowice, gm. Lewin Brzeski, ferma drobiu,

- Brzezina, gm. Skarbimierz, hodowla bydła,

- PRUH „Janpol” Jankowie Wielkie, gm. Olszanka, hodowla bydła,

- Przecza,gm. Lewin Brzeski, hodowla bydła.

znajduje się tu również 11 stawów hodowlanych:

  - Śmiechowice; 49-322 Czepielowice, Śmiechowice 37,

  - Lubicz; 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 31 a,

  - Lubsza; 49-313 Lubsza,  ul. Stawowa 2,

  - Oldrzyszowice; 49-300 Brzeg, ul. Rybacka 4a/3,

  - Michałowice; 49-314 Pisarzowice, Michałowice 106,

  - Kobiela; 49-300 Brzeg ul. Makarskiego 13/6,

49-300 Brzeg ul. Sucharskiego 3/15,

- Strzegów; 48- 300 Nysa, ul. Podzamcze 10/14,

- Barucice; 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 10,

49-300 Brzeg, ul. Rybacka 4a/9,

49-300 Brzeg, ul Wierzbowa 18/7,.

49-300 Brzeg, ul. Rybacka 4a/3.

### 1.5.6. Infrastruktura techniczna

- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

System wodociągowy i kanalizacyjny powiatu został szczegółowo opisany w rozdziale dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej (rozdz. 1.5.8.)

- Zaopatrzenie w gaz

- Obecnie tylko część miejscowości Powiatu Brzeskiego posiada dostęp do sieci gazowej. Długość sieci gazowej wynosi ok. 190 km (ok. 9% sieci w woj. opolskim). Na terenach wiejskich w gospodarstwach domowych korzysta się jedynie z butli gazowych.

- W 2003 roku odbiorcy indywidualni zużyli ok. 9,6 hm3 gazu sieciowego.

- Liczba mieszkańców mających dostęp do sieci gazowej w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela.

Tab 1.3. Procent mieszkańców poszczególnych gmin mających dostęp do sieci gazowej

| Gmina | % mieszkańców mających dostęp do sieci gazowej |
| --- | --- |
| Brzeg | 96,8 |
| Grodków | 37,1 |
| Lewin Brzeski | 44,1 |
| Lubsza | 0,0 |
| Olszanka |  |
| Skarbimierz | 35,6 |

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. opolskiego)

Centralny system grzewczy

Obecnie tylko miasto Brzeg posiada dużą ciepłownię miejską, oprócz niej, tak jak i we wszystkich gminach powiatu, mieszkańcy korzystają z lokalnych kotłowni ogrzewających kilka lub kilkanaście mieszkań lub z własnych pojedynczych kotłowni.

Tab 1.4. Procent mieszkańców poszczególnych gmin korzystających z ogrzewania centralnego

| Gmina | % mieszkańców mających korzystających z ogrzewania centralnego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zbiorowe (sieć) | Lokalne |
| Brzeg | 51,8 | 33,8 |
| Grodków | 21,4 | 57,5 |
| Lewin Brzeski | 24,1 | 59,5 |
| Lubsza | 5,2 | 77,4 |
| Olszanka |  |  |
| Skarbimierz | 28,3 | 60,0 |

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. opolskiego)

- Zaopatrzenie w energię elektryczną

Wszystkie gminy Powiatu Brzeskiego posiadają dostęp do sieci energetycznych. Redukcja napięcia następuje w rozdzielniach, skąd wyprowadzane są tory sieciowe średnich napięć oraz do stacji transformatorowych.

Na terenie Powiatu Brzeskiego istnieją cztery elektrownie wodne, zlokalizowane na rzece Odrze:

- Zwanowicach, gm. Skarbimierz (Kanał Zwanowicki),

- Brzegu ul. Grobli,

- Brzegu ul. Kępa Młyńska,

oraz na rzece Nysa Kłodzka w:

- Więcmierzycach, gm. Grodków.

### 1.5.7. Transport i komunikacja

Powiat Brzeski ma dogodne warunki komunikacyjne. Przez teren powiatu przebiega autostrada A-4, będąca częścią międzynarodowego szlaku Berlin - Kijów. W miejscowości Przylesie (tzw. węzeł przyleski) znajduje się zjazd z autostrady.

Podstawową sieć drogową stanowią odcinki dróg krajowych i międzynarodowych:

- Autostrada A-4,

- Nr 94 Chojnów –Kraków,

- Nr 39 Łagiewniki –Kępno,

Główną sieć drogową uzupełniają:

- Drogi wojewódzki (9) o łącznej długości 128 km,

- Drogi powiatowe o łącznej długości 322 km,

- Drogi gminne.

- Przez obszar powiatu przebiegają dwie czynne linie kolejowa relacji:

  - Opole – Wrocław,

  - Opole – Wrocław (północna część powiatu, w Gminie Lubsza),

- oraz jedna nieczynna:

  - Brzeg – Grodków – Nysa.

Ważnym szlakiem towarowym na terenie Miasta Brzeg jest rzeka Odra.

Na terenie powiatu jest zlokalizowane byłe lotnisko poniemieckie (później przejęte przez wojska Federacji Rosyjskiej). Obecnie jest ono zniszczone i wykreślone z rejestru, jednak w przyszłości mogłoby być ponownie uruchomione.

### 1.5.8. Gospodarka wodno – ściekowa

#### 1.5.8.1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie powiatu długość sieci w 2003 roku wyniosła 455 km. Zużycie wody wynosi ok. 
3 000 tys. m3/rok, czyli zużycie na 1 mieszkańca wynosi ok. 30 m3/rok. Praktycznie ponad 95% mieszkańców posiada dostęp do wody wodociągowej, dostarczanej we wszystkich gminach z ujęć głębinowych. Stopień zwodociągowania wszystkich gmin wynosi ok. 98%, za wyjątkiem miasta Brzeg – 99,4%.

Tab. 1.5. Lokalizacja ujęć wód przeznaczonych na cele komunalne na terenie Powiatu Brzeskiego

| Lokalizacja | Ilość studni | Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne [m3/h] | Obsługiwane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Brzeg |  |  |  |
| Obórki (gm.Olszanka) | 5 | 200 | Miasto Brzeg |
| Gierszowice (gm.Olszanka) | 17 | 250 | Miasto Brzeg |
| Gierszowice trzeciorzędowe | 2 | Awaryjna-104 | Miasto Brzeg |
| Gmina Skarbimierz |  |  |  |
| Brzezina | 2 | 39 | Brzezina |
| Lipki | 2 | 34 | Lipki |
| Łukowice Brzeskie | 2 | 30 | Bierzów, Łukowice Brzeskie |
| Gierszowice (gm.Olszanka) |  |  | Kopanie,Kruszyna, Małujowice, Pawłów, Pępice, Prędocin, Skarbimierz, Zielęcice, Zwanowice |
| Skarbimierz |  |  | Skarbimierz Osiedle, |
| Gmina Lubsza |  |  |  |
| Śmiechowice | 2 | 94 | Śmiechowice, Lubicz, Czepielowice ze Złotówką, Nowe Kolnie, Piastowice, Lubszę, Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Myśliborzyce, Michałowice, Garbów, Pisarzowice, Kościerzyce. |
| Nowy Świat | 3 | 38 | Mąkoszyce, Nowy Świat, Tarnowiec. ( na początku roku 2002 dojdą: Rogalice, Rogalice – Smolarnik, Rogalice -Książkowice, Roszkowice, Roszkowice – Kopalina, Barucice ) |
| Gmina Olszanka |  |  |  |
| Olszanka | 2 | 29 | Olszanka, Pogorzela |
| Michałów | 2 | 32 | Michałów, Czeska Wieś |
| Jankowice Wielkie | 2 | 27 | Jankowice Wielkie |
| Gierszowice | 19 | 304 | Gierszowice, Janów, Krzyżowice, Obórki, Przylesie |
| Gmina Lewin Brzeski |  |  |  |
| Lewin Brzeski | 2 | 96 | miasto Lewin Brzeksi oraz sołectwa – Łosiów, Strzelniki, Różyna, Jasiona, Leśniczówka, Buszyce, Skorogoszcz, Chróścina, Wronów, Mikolin, Golczowice, Borkowice, Błażejowice, Mała Nowa Wieś, Kantorowice, Sarny Małe, Stroszowice, Oldrzyszowice, Przecza i Ptakowice. |
| Gmina Grodków |  |  |  |
| Grodków | 9 | 193 | Grodków, Żelazna, Głębocko, Nowa Wieś Mała, Tarnów Grodkowski, (Stary Grodków gm. Skoroszyce), Gola Grodkowska, (w przyszłości: Lipowa i Polana) |
| Gnojna | 3 | 75 | Gnojna, Lubcz, Zielonkowice, Wojsław, Młodoszowice, Kolnica, Bąków, Wierzbnik, Gałążczyce, Jeszkotle, (w przyszłości: Przylesie Dolne, Wierzbno, Gierów, Mikołajowa) |
| Wójtowice | 2 | 32 | Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Sulisław, (w przyszłości Żarów) |
| Strzegów | 2 | 31 | Strzegów, Kobiela, (w przyszłości: Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki) |
| Kopice | 2 | 24 | Kopice, Kopice-Leśnica, Więcmierzyce |

Przez teren Powiatu Brzeskiego przebiega kanał przerzutowy wody pitnej dla Wrocławia, tzw. „Doprowadzalnik Wrocławski”. Rocznie transportowana jest tam woda w ilościach ponad 30 mln. m3. Kanałem tym przerzucana jest woda z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy, która jest źródłem wody surowej stacji uzdatniania wody miasta Wrocławia.

Ujęcie wody dla miasta Wrocławia posiada wyznaczoną strefę ochrony, która obejmuje m.inn. część terenu Powiatu Brzeskiego.

- Rys. 1.6. Strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wód dla miasta Wrocławia.

Tab. 1.6. Wykaz ustanowionych stref ochronnych dla ujęć wód

| Gmina | Miejscowość | Nazwa ujęcia | Nazwa użytkownika | Organ wydający decyzję | Data utworzenia strefy | Data ważności decyzji | Powierzchnia terenu ochrony bezpośredniej [m2] *podano obligatoryjnie | Pow. terenu ochrony pośredniej wewnętrzna [ha] | Pow. terenu ochrony pośredniej zewnętrzna [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeg | Brzeg | Ujęcie dla miejscowości Brzeg | miejscowość Brzeg | Wojewoda Opolski | 22.06.1994 | wydana bezterminowo | 300* |  |  |
| Skarbimierz | Lipki | Ujęcie wody wodociąg Lipki | Gm. Z-d. Gosp. Kom. I M. Os. Skarbimierz | Wojewoda Opolski | 13.03.1998 | wydana bezterminowo | 1303 |  | 1254,00 |
| Brzeg m. | Brzeg | Ujęcie wód podziemnych | MPWiK w Brzegu | Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu | 27.04.1972 | wydana bezterminowo | 7000 |  | 703,70 |
| Skarbimierz | Rataje | Ujęcie wód podziemnych dla ludności wsi Lipki | PGRN Rataje | Kierownik WGWiOP PWRN w Opolu | 12.10.1972 | wydana bezterminowo | 1518 |  | 112,66 |
| Grodków | Grodków | Ujęcie wód podziemnych w Tarnowie Grodkowskim | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja w Tarnowie Grodkowskim | Wojewoda Opolski | 19.08.1996 | 31.12.2010 | 157 | 1,79 | 1,25 |
| Grodków | Strzegów | Ujęcie wód podziemnych | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja w Tarnowie Grodkowskim | Wojewoda Opolski | 13.06.1996 | 31.12.2010 | 1400 |  |  |
| Grodków | Gnojna | Ujęcie wód podziemnych | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja w Tarnowie Grodkowskim | Wojewoda Opolski | 4.03.1996 | 31.12.2010 | 300* |  |  |
| Grodków | Kopice | Ujęcie dla wodociągu wiejskiego "Kopice" | Gmina Grodków | Wojewoda Opolski | 7.08.1995 | 31.12.2005 | 300* | 0,28 | 45,06 |
| Grodków | Grodków | Ujęcie wód podziemnych | MPGK Grodków | Kierownik WGWiOP PWRN w Opolu | 18.05.1971 | wydana bezterminowo | 300* |  | 33,60 |
| Grodków | Jeszkotle | Ujęcie wód podziemnych | Stacja Nasie. -Szkol. w Galazczycach | Naczelnik Miasta i Gminy Nysa | 25.08.1975 | wydana bezterminowo | 200,96 |  |  |
| Grodków | Grodków | Ujęcie wód podziemnych | Spółdzielnia Transportu Wiejskiego | Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego | 20.06.1985 | wydana bezterminowo | 300* | - | - |
| Grodków | Strzegów | Ujęcie wód podziemnych | WZUW Czarnowąsy | Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego | 16.12.1988 | 31.12.2010 | 300* | - | - |
| Grodków | Grodków | Ujęcie zakładowe | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu | Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego | 18.07.1989 | 31.12.2010 | 400 |  |  |
| Grodków | Bogdanów | Ujęcie wód podziemnych | Bogdanów | Wojewoda Opolski | 17.06.1991 | 31.12.2010 | 1880 |  |  |
| Grodków | Grodków | Ujęcie zakładowe | GZWM | Wojewoda Opolski | 17.05.1991 | 31.12.2010 | 107,9 |  |  |
| Grodków | Chrościna Nyska | Ujęcie zakładowe | Interpegro Chrościna Nyska | Wojewoda Opolski | 5.12.1991 | 31.12.2010 | 1332 | 1,02 |  |
| Grodków | Wojtowice | Ujęcie Komunalne | Grodk. Wod.i Kan. Sp. zoo Grodków | Wojewoda Opolski | 18.11.1998 | 31.12.2010 | 300* | 0,65 | 130,00 |
| Grodków | Gnojna | Ujęcie wód podziemnych | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Tarnowie Grodkowskim - ujęcie w Gnojnej | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 23.04.2003 | 31.12.2015 | 300* |  |  |
| Lewin Brzeski | Skorogoszcz | Ujęcie zakładowe | G.Rol.Z.Wl.Rol.S.P. w Skorogoszczy | Wojewoda Opolski | 7.02.1996 | 31.12.2010 | 1900 | 0,45 | 49,00 |
| Lewin Brzeski | Ptakowice | Ujęcie wód podziemnych | PGR Ptakowice | Prezydent Miasta Opola | 1.09.1975 | wydana bezterminowo | 300* | - | - |
| Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | Ujęcie wód podziemnych | Dla miasta Lewin Brzeski, wsi Łosiów i PGR Leśniczówka | Wojewoda Opolski | 31.10.1991 | 31.12.2010 | 300* | - |  |
| Lubsza | Rogalice | Ujęcie zakładowe | Og. Przeds. Przem. Drzew. Opole tartak | Wojewoda Opolski | 15.01.1996 | 31.12.2010 | 1350 | 0,76 | 25,00 |
| Olszanka | Michałów | Ujęcie wodociągu "Michałów" | Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Prowod” Sp. z o.o. w Czarnowąsach | Wojewoda Opolski | 8.08.1995 | 31.12.2010 | 3470 | 0,16 | 136,77 |
| Olszanka | Obórki | Ujęcie wód podziemnych | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Wojewoda Opolski | 27.08.1975 | wydana bezterminowo | 300* | - | - |
| Olszanka | Jankowice Wlk. | Stacja wodociągowa „Jankowice Wielkie” | Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Prowod” Sp. z o.o. w Czarnowąsach | Starosta Brzeski | 08.07.2002 | 31.12.2015 | 2160 | - | - |
| Olszanka | Gierszowice | Ujęcie wód podziemnych | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Wojewoda Opolski | 23.04.1997 | 31.12.2004 | 300* | - | - |
| Olszanka | Janów | Wodociąg zakładowy | Zakład Rol-Usług. Sc. Łosiów | Wojewoda Opolski | 20.03.1998 | 31.12.2010 | 800 | - | - |
| Olszanka | Olszanka | Ujęcie wód podziemnych „Olszanka” | Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Prowod" Sp. z o.o. W Czarnowąsach | Starosta Brzeski | 6.09.2002 | 31.12.2015 | 170 | - | - |

źródło: RZGW Wrocław (zweryfikowane)

Ponadto strefy ochronne posiadają ujęcia wód w Śmiechowicach i Nowym Świecie (gm. Lubsza).

#### 1.5.8.2. Gospodarka ściekowa

Na terenie powiatu długość sieci w 2003 roku wyniosła 136 km.

Na terenie Powiatu Brzeskiego największymi oczyszczalniami są oczyszczalnie zlokalizowane w Brzegu oraz Grodkowie, dlatego też poniżej przedstawiono podstawowe parametry ścieków.

Tab. 1.7. Parametry ścieków oczyszczanych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Brzegu

(grudzień 2004)

| Parametry | Ścieki dopływające | Ścieki oczyszczone | Osiągany poziom redukcji [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,6 | 7,4 | 98 |
| BZT5 [mgO2/m3] | 295,3 | 4,8 | 96 |
| ChZT [mgO2/m3] | 669,1 | 29,5 | 94 |
| Zawiesina ogólna [mg/m3] | 178,0 | 10,0 | 92 |
| Azot ogólny [mgN/m3] | 59,5 | 5,0 | 89 |
| Fosfor ogólny [mgP/m3] | 11,9 | 1,3 | 98 |
| Przepływ Q [m3/d] | 8 392 | 8 421 |  |

Tab. 1.8. Parametry ścieków oczyszczanych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodkowie (grudzień 2004)

| Parametry | Ścieki dopływające | Ścieki oczyszczone | Osiągany poziom redukcji [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5 [mgO2/m3] | 220,0 | 13,0 | 94 |
| ChZT [mgO2/m3] | 587,0 | 51,0 | 91 |
| Zawiesina ogólna [mg/m3] | 320,0 | 13,0 | 96 |
| Azot ogólny [mgN/m3] | 98,0 | 2,2 | 98 |
| Fosfor ogólny [mgP/m3] | 5,1 | 0,46 | 91 |
| Przepływ Q [m3/d] | 1 672 | 1 672 |  |

Tab. 1.9. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Brzeskiego

| Lp | Lokalizacja (miejscowość) | Użytkownik | Rodzaj | Przepustowość [m3/d] | Aktualne wykorzystanie [%] | Odbiornik oczyszczonych ścieków | Obszar, z którego dostarczane są ścieki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brzeg | Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. | Mechaniczno – chemiczno - biologiczna | 18 000 | 50 | Odra | Miasto Brzeg, Pawłów, Żłobizna |
|  | Lewin Brzeski | Usługi Wodno Kanalizacyjne "HYDRO-LEW" | Mechaniczno –biologiczna | 500 |  | Przez rów do Nysy Kłodzkiej | Miasto Lewin Brzeski |
|  | Tarnów Grodkowski | Grodkowskie Wodociągi i kanalizacja sp. z o. o. | Mechaniczno –biologiczna | 4 000 | 50 | Struga Grodkowska | Grodków, Gnojna, Tarnów Grodkowski |
|  | Ptakowice | Urząd Gminy w Olszance | Mechaniczno –biologiczn-chemiczna | 309 | 52 | Potok Ptakowicki | Ptakowice – osiedle, Michałów, Czeska Wieś, Jankowie Wielkie |
|  | Gierszowice | Urząd Gminy w Olszance | Mechaniczno –biologiczna | 30 | 86 | Sadzawa | Gierszowice |
|  | Brzezina | Spółdzielnia Mieszkaniowa "KŁOS" | Mechaniczno –biologiczna | 50 |  |  |  |
|  | Skarbimierz | "EKO - Skarbimierz" sp. z o. o. | Mechaniczno –biologiczna | 600 |  |  |  |
|  | Mąkoszyce | Gmina Lubsza |  |  |  |  |  |
|  | Wróblin | Cukrownia „Wróblin” |  |  |  |  |  |

Lewin Brzeski

Istniejąca oczyszczalnia ścieków wybudowana została w latach 80-tych XX wieku, dla potrzeb nowego osiedla mieszkaniowego, jednak obsługuje także pozostałe rejony miasta. Oczyszczalnie ścieków znajdują się również w miejscowościach:

- Skorogoszcz – oczyszczalnia dla osiedla PGR

- Leśniczówka - oczyszczalnia dla osiedla PGR

- Wronów - oczyszczalnia dla osiedla PGR

- Błażejowice - oczyszczalnia dla osiedla PGR (niedokończona)

Ścieki z osiedla mieszkaniowego w Łosiowie odprowadzane są do oczyszczalni w Zwanowicach (Gmina Skarbimierz). Wszystkie oczyszczalnie są przestarzałe technologicznie, w złym stanie technicznym i nie spełniają wymogów w zakresie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

Obecnie trwają prace nad budowa nowej oczyszczalni ścieków.

### 1.5.9. Turystyka i rekreacja

Powiat Brzeski jest klasyfikowany jako obszar przeciętnie atrakcyjny turystycznie. Najlepsze warunki mają gminy: Skarbimierz, Lewin Brzeski i Lubsza oraz miasto Brzeg.

W północnej części powiatu leżą największe kompleksy leśne, w przeważającej części należące do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Tereny wzdłuż Odry i Nysy Kłodzkiej, a także Stobrawy i Smrotawy bogate są w starorzecza oraz oczka wodne. Dzięki tym warunkom przyrodniczym obszar powiatu jest interesujący dla zwykłych turystów, wędkarzy oraz ornitologów. Na terenie powiatu liczne są też zbiorniki wodne, powstałe w miejscach wydobywania kopalin, wykorzystywane jako kąpieliska.

Szczególnie cennymi obiektami turystycznymi są zlokalizowane w Brzegu: Zamek Piastów Śląskich uznawany za perłę renesansu śląskiego oraz XVI wieczny ratusz.

Przez teren powiatu przebiega niezwykle ciekawy „Szlak Polichromii Brzeskich” o długości ok. 53 km. obejmuje on średniowieczne świątynie (14) z dobrze zachowanymi malowidłami naściennymi. Najlepiej zachowane polichromie znajdują się w Małujowicach, Strzelnikach, Pogorzeli i Krzyżowicach.

Na terenie Gminy Lewin Brzeski wytyczony jest szlak rowerowy długości 81 km, do którego istnieje możliwość włączenia się podobnym szlakiem z sąsiadujących gmin w czterech miejscach: Jasiona (z Olszanki), droga na Kopanie (z Brzegu), most w Mikrolinie (z Popielowa), Oldrzyszowice (z Dąbrowy Niemodlińskiej).

Pomimo dobrych możliwości rozwoju turystyki, powiat nie wykorzystuje w pełni swoich walorów. Brakuje infrastruktury turystycznej: miejsc noclegowych, ścieżek rowerowych, gospodarstw turystycznych oraz brakuje promocji ciekawych miejsc.

# 2. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA POWIATU

Ocenę aktualnego stanu środowiska Powiatu Brzeskiego opracowano na podstawie m.in.: Stan środowiska w województwie opolskim, roczniki statystyczne US, Stan środowiska w Powiecie Brzeskim oraz ankiet i informacji bezpośrednich od różnych instytucji działających na terenie powiatu, Urzędów Gmin oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu.

- 2.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

### 2.2.1. Klimat

Obszar, do którego należy Powiat Brzeski - wg regionalizacji R. Gumińskiego, 
w przeważającej większości leży w dzielnicy klimatycznej wrocławskiej. Średnioroczna temperatura powietrza wynosi 90C, czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 60 dni, a średnioroczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 600mm. Maksymalna suma miesięczna przypada na lipiec, natomiast minimalna na luty. Kierunek 
i prędkość wiatru na całym obszarze jest kształtowana przez czynniki ogólnocyrkulacyjne. Przeważają wiatry zachodnie (W, NW, SW) o średniej prędkości 3m*s-1.

### 2.2.2. Stan czystości powietrza w powiecie.

#### 2.2.2.1. Podstawy prawne wraz z oceną poziomów substancji w powietrzu dla strefy brzeskiej.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62, poz.627 z późn. zmianami) obowiązek oceny jakości powietrza spoczywa na wojewodzie. 
W jego imieniu, co roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonuje oceny stężeń substancji w powietrzu na terenie województwa. Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazwanych strefami. Strefę stanowią:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.

- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę ludzi i ze względu na ochronę roślin. Ocena obejmuje następujące zanieczyszczenia: C6H6, NO2, SO2, Pb, CO, ozon, pył zawieszony PM10 (ze względu na ochronę zdrowia). Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Podstawę oceny jakości powietrza stanowi dopuszczalny poziom substancji w powietrzu:

W dalszej części dokumentu mówiąc o „Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego” mamy na myśli Międzygminno – powiatową strategia rozwoju Wspólnoty Brzeskiej