Tab. 2.1. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza na terenie kraju 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia*

(za wyjątkiem obszarów uzdrowiskowych)

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w [mg/m3] | Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5 | – |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 18 razy |
|  | rok kalendarzowy | 40 | – |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 24 razy |
|  | 24 godziny | 150 | 3 razy |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | – |
| Ozon | 8 godzin | 120 | 60 dni |
| Pył zaw. PM10 | 24 godziny | 50 | 35 razy |
|  | rok kalendarzowy | 40 | – |
| Tlenek węgla | 8 godzin | 10000 | – |

*wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 87, poz. 796)

Tab. 2.2. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza na terenie kraju 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

(za wyjątkiem obszarów uzdrowiskowych)*

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu |
| --- | --- | --- |
| Tlenki azotu** | rok kalendarzowy | 30 mg/m3 |
| Dwutlenek siarki | rok kalendarzowy | 20 mg/m3 |
| Ozon (AOT40) | Okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) | 24000 mg/m3·h |

*wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 87, poz. 796)

** suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji strefy brzeskiej.

Tab. 2.3. Klasa ogólna oraz dla poszczególnych zanieczyszczeń strefy brzeskiej na rok 2003 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Kod powiatu (strefy) | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |  |  |  |  | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| Powiat brzeski | 4.16.23.01 | A | B | B/C | A | A | A | A | B |

Tab. 2.4. Klasa ogólna oraz dla poszczególnych zanieczyszczeń strefy brzeskiej na rok 2003
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

| Nazwa strefy | Kod powiatu (strefy) | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | O3 |  |
| Powiat brzeski | 4.16.23.01 | A | A | A | A |

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wynika, że na terenie strefy brzeskiej stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz NO2. 
W związku, z czym wymagane działania mają polegać jedynie określeniu obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych. Tym samym na terenie tej strefy nie stwierdzono potrzeby opracowywania programów ochrony powietrza.

- 2.2.2.2.  Ocena jakości powietrza

W Powiecie Brzeskim ocenę jakości powietrza przeprowadzono na podstawie monitoringu wykonywanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu w ramach krajowej sieci nadzoru ogólnego nad jakością powietrza w miastach, na stacji pomiarowej 
w Brzegu przy ul. A. Krajowej 22; oznaczano tu stężenia pyłu BS, dwutlenku siarki 
i dwutlenku azotu.

Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki pomiarów substancji w latach 1992-2003.

Rys. 2.1. Wyniki badań dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 1992 -2003

Na terenie Powiatu Brzeskiego w ciągu ostatnich 10 lat systematycznie wzrasta stężenie (ponad dwukrotnie) dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego w powietrzu, z jednocześnie malejącą tendencją zawartości dwutlenku siarki (ponad czterokrotnie zmalała wartość stężenia).

Na terenie powiatu w 2004 roku przeprowadzono dodatkowe pomiary stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w czterech punktach: w Brzegu na ul. Gaj i Boh. Monte Cassino, 
w Grodkowie przy ul. Słowackiego o raz w Lewinie Brzeskim na ul. Narutowicz. Pomiary wykonał WIOŚ Opole na zlecenie Starostwa Powiatowego.

Rys. 2.2. Wyniki badań dwutlenku siarki na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2004

Rys. 2.3. Wyniki badań dwutlenku azotu na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2004

Jakość powietrza we wszystkich punktach pomiarowych pogarsza się w chłodnych miesiącach roku. Fakt zróżnicowania stężeń tych zanieczyszczeń w okresie grzewczym wynika ze stosowania na terenie powiatu energetycznych źródeł spalania paliw. Dodatkowo na ilość zanieczyszczeń w środowisku duży wpływ ma spalanie paliw ropopochodnych 
w silnikach samochodowych, a we wszystkich miejscowościach, podstawowy strumień ruchu tranzytowego przemieszcza się przez centra.

### 2.2.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza

Na terenie powiatu emisję zanieczyszczeń do atmosfery powodują następujące działania:

- Energetyczne spalanie paliw - główne źródło emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, dwutlenku węgla,

- Produkcja wyrobów przemysłowych - główne źródło emisji lotnych związków organicznych, metanu, a także dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłów,

- Transport - duży udział w emisjach tlenku węgla, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, dwutlenku węgla,

- Produkcja rolna - źródło rozproszonej emisji amoniaku, metanu, podtlenku azotu, co ma wpływ na zmiany kwasowości środowiska, eutrofizację ekosystemów wodnych i na ocieplenie klimatu,

- Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej - źródło emisji znacznych ilości dwutlenku siarki i pyłów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i dioksyn.

W roku 2003 z terenu Powiatu Brzeskiego emisja pyłów wyniosła 337 Mg (7% pyłów z terenu województwa opolskiego), a gazów 1447 Mg (3% gazów z terenu województwa opolskiego).

Tab. 2.5. Wykaz ważniejszych emitorów na terenie Powiatu Brzeskiego

(powyżej 0,1 Mg/rok)

| Lp | Użytkownik | Lokalizacja | Emisja * [Mg/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pyły | Gazy |
|  | Garbarnia | Brzeg | 41,0 | 320,0 |
|  | Fabr. Pomp i Armatury „MEPROZET” | Brzeg | 5,8 | 1571,3 |
|  | Przeds. Wyrobów Cukierniczych „Odra” | Brzeg | 38,4 | 4577,8 |
|  | Fabr. Maszyn Rolniczych AGROMET | Brzeg | 39,4 | 117,3 |
|  | Zakłady Piwowarskie | Brzeg | 1575,6 | 3,8 |
|  | Nadodrz. Zakł. Przem. Tłuszczowego (obecnie EWICO Sp. z o.o.) | Brzeg | 1556,0 | 67318,0 |
|  | Zakl. Urzadzen Wagonowych „BEWAG” | Brzeg | 4,1 | 34,9 |
|  | Wojew. Przeds. Energetyki Cieplnej | Brzeg | 141,9 | 272,7 |
|  | Fabryka Silników Elektr. „BESEL” | Brzeg | 0,3 | 5,3 |
|  | OSM | Brzeg | Brak danych |  |
|  | Kotłownia osiedlowa | Skarbimierz | do 10 |  |
|  | Przeds. Rolno-Przetw. „Rola” | Krzyżowice | Obecnie nie emituje zanieczyszczeń |  |
|  | Zakł. Wyr. Metal. S.A. | Grodków | 7,0 | 5688,0 |
|  | OSM | Grodków | Brak danych |  |
|  | Kotłownia Rejonowa | Grodków | Do 20,0 |  |
|  | Kotłownia PGR | Mąkoszyce | 0,2 | 0,5 |
|  | Gorzelnia | Mąkoszyce | 13,7 | 13,1 |
|  | Kotłownia PGR | Kościerzyce | Do 20,0 |  |
|  | Cukrownia „Wróblin” | Lewin Brzeski | 283,4 | 377,0 |
|  | OSM | Lewin Brzeski | 3,9 | 12,6 |
|  | Kotłownia PEC ul. Kosciuszki | Lewin Brzeski | 1,7 | 396,7 |
|  | Kotłownia PEC ul. Moniuszki | Lewin Brzeski | 5,9 | 913,1 |
|  | Kotłownia PEC ul. Rynek | Lewin Brzeski | 5,7 | 1515,0 |
|  | Gorzelnia | Kopice | Do 40,0 |  |

*wg komentarza do Mapy sozologicznej

- Emisja komunikacyjna

„Zanieczyszczeniami komunikacyjnymi” umownie nazywamy zanieczyszczenia związane 
z drogami, czyli emisją spalin samochodowych. Na ich wielkość ma wpływ przede wszystkim natężenie ruchu osobowego i ciężarowego. Toksyczne składniki paliw stanowią: tlenki węgla, tlenki azotu, lotne związki organiczne oraz pył PM10 i dwutlenek siarki. Do najbardziej uciążliwych należy droga krajowa oraz drogi wojewódzkie. Dodatkowo zagrożenie związane jest z transportem materiałów niebezpiecznych.

Aby poprawić warunki życia mieszkańców, należałoby zmniejszyć uciążliwość wywołaną ruchem drogowym i kolejowym, poprzez budowę obejść miejscowości, segregację ruchu pieszego i kołowego, izolację zabudowy (np. zieleń izolacyjna) oraz budowę obwodnic. Ponadto w celu zmniejszenia emisji konieczna jest poprawa standardu sieci drogowych oraz zapewnienie ich przejezdności w każdych warunkach atmosferycznych.

- Emisja niska

Emisja zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych kotłowni (emitor do 14 m) 
i indywidualnych palenisk domowych zwana jest niską emisją.

W związku z eksploatacją kotłowni wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny, miał węglowy i koks (paliwa nieekologiczne) oraz bardziej ekologiczny olej opałowy i gaz ziemny GZ-50, w Powiecie Brzeskim w przeważającej jego części występuje problem emisji niskiej.

Ponadto w większości gospodarstw domowych często stosuje się różnego rodzaju "paliwa zastępcze" (butelki i opakowania z mas plastycznych, guma, papier zafoliowany, itp.). Szczególnie dotyczy to okresu jesiennego, kiedy temperatura powietrza jest na tyle wysoka, że można ogrzać pomieszczenie mniej kalorycznymi, zastępczymi paliwami.

Emisja niska ujemnie wpływa na odczucia estetyczne, daje poczucie dyskomfortu, a także zwiększa koszty utrzymania czystości (zapylenie). W grupie substancji emitowanych podczas spalania węgla, gazu ziemnego i oleju opałowego w paleniskach domowych 
i lokalnych kotłowniach, oprócz dwutlenku siarki, pyłów i tlenków azotu, znajduje się także sadza, zawierająca wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym benzo-a-piren, stanowiące największe potencjalne zagrożenie zdrowotne.

Podwyższone stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu, będących substancjami zakwaszającymi, wywołują szkody w ekosystemie, a więc należy przyjąć, że emisja niska na terenie Powiatu może być potencjalnym źródłem szkód w ekosystemie.

Problemem jest również, okresowo, wypalanie ściernisk i łąk, co jest przyczyną znacznej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

- 2.3. HAŁAS

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowania jak dla pozostałych zanieczyszczeń. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, zależnie od źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. nr 171, poz. 1841 z 2004 r.):

Tab. 2.6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogi lub linie kolejowe*) |  | pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
|  |  | pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej | 50 | 45 | 45 | 40 |
|  | b. Tereny szpitali poza miastem |  |  |  |  |
| 2 | a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem | 55 | 50 | 50 | 40 |
|  | b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |  |  |  |
|  | c. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
|  | d. Tereny domów opieki |  |  |  |  |
|  | e. Tereny szpitali w miastach |  |  |  |  |
| 3 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego | 60 | 50 | 55 | 45 |
|  | b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi |  |  |  |  |
|  | c. Tereny zabudowy zagrodowej |  |  |  |  |
| 4 | a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych | 65 | 55 | 55 | 45 |

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Subiektywną skalę uciążliwości hałasu komunikacyjnego opracował Państwowy Zakład Higieny. Zgodnie z nią w zależności od wartości poziomu równoważnego (w dzień) wyróżniono:

- mała uciążliwość 		      LAeq < 52 dB

- średnia uciążliwość 		52<LAeq < 62 dB

- duża uciążliwość 		63<LAeq < 70 dB

- bardzo duża uciążliwość	       LAeq  >70 dB

Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała poziom dźwięku powyżej 70 dB 
w dzień i 60 dB w nocy za poważne zagrożenie dla zdrowia.

### 2.3.1. Hałas komunikacyjny

Dominującym źródłem hałasu jest ruch kołowy. O wielkości poziomu hałasu decyduje przede wszystkim hałas pojazdów, natężenie ruchu, udział taboru ciężkiego w natężeniu ruchu pojazdów kołowych, prędkość pojazdów i inne. W Powiecie Brzeskim największe zagrożenie związanie jest z autostradą, drogami krajowymi i wojewódzkimi oraz linią kolejową.

Hałas drogowy

Najistotniejsze znaczenie ma autostrada A4 przebiegająca na granicy Gmin: Grodków, Olszanka i Lewin Brzeski. Cechą charakterystyczną autostrad jest ruch ciągły, niezależny od pory nocnej i dziennej.

W roku 2003 pomiary hałasu wzdłuż całej autostrady A4 na terenie województwa opolskiego przeprowadziła Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa. Wyniki przedstawiono w dokumencie pn. „Wykonanie porealizacyjnej oceny oddziaływania autostrady A4 na środowisko w zakresie hałasu na terenie województwa opolskiego”. Poniżej podano wyniki z trzech punktów w miejscowościach: Sarny Wielkie (poza powiatem), Sarny Małe (Powiat Brzeski) i Magnuszowice (poza powiatem). W każdym punkcie pomiary prowadzone były dwukrotnie (we wrześniu i październiku), w tabeli podano średnią z wyników.

Tab. 2.7. Natężenie hałasu wzdłuż autostrady A4

| Lokalizacja punktu | Liczba pojazdów na godzinę |  | Średnia wartość poziomu dźwięku A [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzień | Noc | Dzień | Noc |
| Sarny Wielkie (najbliższe zabudowania od autostrady – 140 m) | 971 | 500 | 55,5 | 52,0 |
| Sarny Małe (najbliższe zabudowania od autostrady – 147 m) | 971 | 500 | 54,5 | 49,9 |
| Magnuszowice (najbliższe zabudowania od autostrady – 270 m) | 902 | 438 | 56,7 | 50,6 |

W omawianych punktach pomiarowych w porze dziennej nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku A. W porze nocnej zanotowano niewielkie przekroczenia w Sarnach Wielkich i Magnuszowicach, jednak może to być spowodowane efektem ruch na drogach lokalnych (przebiegających bliżej niż autostrada).

Na terenie Powiatu Brzeskiego nie prowadzono innych badań dotyczących hałasu. Dlatego też, do przedstawienia natężenia hałasu wzdłuż poszczególnych kategorii dróg posłużono się istniejącymi opracowaniami, ich wyniki przedstawiono w zbiorczej tabeli poniżej.

Tab. 2.7. Poziom hałasu w zależności od klasy drogi

| Droga | Natężenie ruchu |  |  | Udział pojazdów ciężkich [%] | Poziom hałasu w odległości 7,5 m [dBA] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [poj./dobę | [poj./h] |  |  |  |  |
|  |  | noc | dzień |  | noc | dzień |
| Drogi krajowe | 12000-15000 | 100-300 | 200-600 | 8 | 66 | 73 |
| Drogi wojewódzkie | 2000-5000 | 40-100 | 80-200 | 10 | 61 | 68 |
| Drogi powiatowe | 750-3000 | 15-60 | 30-120 | 5 | 64 | 70 |

Autostrada A4, która stwarza największe zagrożenie, przebiega przez tereny niezamieszkałe, a tam gdzie budynki są w bliskiej odległości, są wybudowane ekrany, dlatego też jej wpływ nie jest tak duży. Większym problemem na terenie Powiatu Brzeskiego okazują się być drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie natężenie ruchu jest duże i które znajdują się bezpośrednio przy zabudowaniach, przebiegając przez centra miejscowości. Wobec powyższego na hałas najbardziej narażone są miejscowości: Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka i Lubsza.

Hałas kolejowy

Przez teren Powiatu Brzeskiego przebiega ważna linia kolejowa relacji Opole – Wrocław. PKP systematycznie prowadzi kontrole natężenia hałasu na terenach zabudowanych, przez które przebiegają linie. W miejscach przekroczeń norm wybudowano na stacjach kolejowych ekrany akustyczne. Do roku 2009 Kolej opracuje mapę akustyczną wzdłuż całej linii kolejowej.

2.4. ZASOBY WODNE

### 2.4.1. Wody powierzchniowe

#### 2.4.1.1. Stan czystości rzek

Sieć hydrograficzną powiatu stanowi rzeka Odra wraz z dopływami: Nysą Kłodzką, Kościelną, Stobrawą, Smortawą i Sadzawą.

Tab. 2.8. Wykaz punktów kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2002 i/lub 2003.

| L.p. | Rzeka | Nazwa punktu | gmina | Rodzaj monitoringu | Rok ostatnich badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odra | Mikolin | Lewin Brzeski | podstawowy | 2002 |
|  | Odra | Brzeg | Brzeg | podstawowy | 2003 |
|  | Nysa Kłodzka | Skorogroszcz | Lewin Brzeski | podstawowy | 2002 |
|  | Nysa Kłodzka | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | podstawowy | 2003 |
|  | Stara Struga | Kopice | Grodków | regionalny | 2002 |
|  | Struga Grodkowska | Osiek Grodkowski | Grodków | regionalny | 2002 |
|  | Ścinawa Niemodlińska | Stroszowice | Lewin Brzeski | regionalny | 2002 |
|  | Nysa Kłodzka | Michałów | Olszanka | regionalny | 2002 |
|  | Doprowadzalnik | Małujowice | Skarbimierz | regionalny | 2002 |
|  | Smrotawa | Raciszów | Lubsza | regionalny | 2001 |
|  | Smrotawa | Dobrzyń | Lubsza | regionalny | 2001 |
|  | Śmieszka | Dobrzyń | Lubsza | regionalny | 2001 |

- Stan czystości rzek

W tabeli podano wyniki pomiarów rzek w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu..

Klasy wód przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5.11.1991r (Dz.U. Nr 116, poz. 503). Rozporządzenie to straciło moc z końcem 2002 roku, jednak do chwili obecnej nie ma aktu prawnego jednoznacznie określającego zasady oceny stanu czystości wód (aktualne rozporządzenie, które weszło w życie w lutym 2004 obowiązuje tylko 10 miesięcy – do końca 2004 roku). Dlatego też w niniejszym dokumencie posłużono się starą klasyfikacją, aby w sposób przejrzysty zobrazować zmiany jakości wód.

Tab. 2.9. Stan czystości rzek Odry i Nysy Kłodzkiej w latach 2001-2003

(wg badań WIOŚ)

| Nr punktu wg ryciny | Badane parametry (mg/dm3) -przeciętne wartości Rzeka/ Lokalizacja przekroju |  | Tlen rozpuszczony |  |  |  |  |  |  |  | BZT5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Substancje rozpuszczone |  |  |  |  |  |  |  | Chlorofil a (µg/dm3) |  |  |  |  |  |  | Przewodność elektrolityczna ((µS/cm) |  |  |  |  |  |  |  | Azot amonowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  | 2003 |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2001 |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  | 2003 |  | 2001 |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  |  |
|  | Odra / Mikolin |  | 10,7 |  |  | 12,0 |  | - |  |  | 3,7 |  |  | 3,0 |  |  | - |  |  | 822 |  | 817 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 1318 |  | 1375 |  |  | - |  |  | 0,55 |  |  | 0,42 |  |  | - |  |  |  |
|  | Odra / Brzeg |  | 10,6 |  |  | 12,0 |  | 10,5 |  |  | 3,3 |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  | 610 |  | 618 |  |  | 879 |  |  | 19,0 |  |  | 15,3 |  | 17,8 |  | 1002 |  | 1024 |  |  | 1486 |  |  | 0,47 |  |  | 0,36 |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | Nysa Kłodzka/ Skorogroszcz |  | 10,4 |  |  | 11,4 |  | 10,2 |  |  | 3,6 |  |  | 3,1 |  |  | 2,8 |  |  | 257 |  | 197 |  |  | 214 |  |  | 30,3 |  |  | 21,5 |  | 5,8 |  | 390 |  | 317 |  |  | 330 |  |  | 0,36 |  |  | 0,29 |  |  | 0,36 |  |  |  |
|  | Nysa Kłodzka/ Lewin Brzeski |  | 10,4 |  |  | 9,4 |  | - |  |  | 2,8 |  |  | 2,2 |  |  | - |  |  | 235 |  | 211 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 355 |  | 306 |  |  | - |  |  | 0,33 |  |  | 0,27 |  |  | - |  |  |  |
| Nr punktu wg ryciny | Badane parametry (mg/dm3) -przeciętne wartości Rzeka/ Lokalizacja przekroju | Azot azotynowy |  |  |  |  |  |  |  | Azot azotanowy |  |  |  |  |  |  |  |  | Fosforany |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fosfor ogólny |  |  |  |  |  | Miano Coli (-) |  |  |  |  |  |  |  |  | Sód |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok |  | 2001 |  |  | 2002 |  | 2003 |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2001 |  |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  |
|  | Odra / Mikolin | 0,059 |  |  | 0,046 |  | - |  |  | 2,6 |  |  | 2,8 |  |  | - |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,27 |  |  | - |  |  | 0,24 |  | 0,22 |  | - |  | - |  |  | 0,10 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odra / Brzeg | 0,044 |  |  | 0,034 |  | 0,035 |  |  | 2,9 |  |  | 2,5 |  |  | 2,3 |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,18 |  | 0,04 |  |  | 0,15 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |
|  | Nysa Kłodzka/ Skorogroszcz | 0,022 |  |  | 0,024 |  | 0,026 |  |  | 1,6 |  |  | 1,3 |  |  | 1,0 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,10 |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,03 |  |  | 0,04 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |
|  | Nysa Kłodzka/ Lewin Brzeski | 0,039 |  |  | 0,031 |  | - |  |  | 1,7 |  |  | 1,3 |  |  | - |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,18 |  |  | - |  |  | 0,13 |  | 0,14 |  | - |  | - |  |  | 0,15 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - I klasa czystości | Klasy wg rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. |
| --- | --- | --- |
|  | - II klasa czystości |  |
|  | - III klasa czystości |  |
|  | - poza klasą |  |

Tab. 2.10. Stan czystości pozostałych rzek w latach 1997-2002

(wg badań WIOŚ)

| Nr punktu wg ryciny | Badane parametry (mg/dm3) -przeciętne wartości Rzeka/ Lokalizacja przekroju | Tlen rozpuszczony |  | BZT5 |  | Substancje rozpuszczone |  | Azot azotynowy |  | Azot amonowy |  | Fosforany |  | Fosfor ogólny |  | Miano Coli (µg/dm3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok |  | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 2002 |
|  | Stara Struga/ Kopice | 9,1 | 9,8 | 2,6 | 1,9 | 392 | 362 | 0,044 | 0,041 | 0,49 | 0,42 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,02 | 0,10 |
|  | Struga Grodkowska/ Osiek Grodkowski | 7,6 | 8,5 | 4,0 | 1,5 | 630 | 558 | 0,099 | 0,061 | 2,14 | 0,42 | 1,05 | 0,40 | 0,63 | 0,22 | 0,02 | 0,04 |
|  | Ścinawa Niemodlińska/ Stroszowice | 9,4 | 9,3 | 5,1 | 1,8 | 302 | 279 | 0,080 | 0,039 | 1,42 | 0,88 | 0,16 | 0,14 | 0,47 | 0,17 | 0,40 | 0,04 |
|  | Nysa Kłodzka/ Michałów | 9,6 | 10,2 | 3,5 | 2,8 | 245 | 200 | 0,024 | 0,030 | 0,34 | 0,33 | 0,07 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
|  | Doprowadzalnik / Małujowice | 9,4 | 10,9 | 1,8 | 1,4 | 307 | 402 | 0,020 | 0,016 | 0,37 | 0,24 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,40 | 0,20 |
| Rok |  | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 |
|  | Smrotawa / Raciszów | 9,0 | 9,0 | 2,9 | 1,5 | 468 | 469 | 0,040 | 0,018 | 0,76 | 0,55 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | 0,40 | 0,30 |
|  | Smrotawa / Dobrzyń | 9,4 | 8,7 | 2,7 | 1,6 | 422 | 430 | 0,026 | 0,017 | 0,46 | 0,44 | 0,12 | 0,08 | 0,46 | 0,10 | 0,40 | 0,20 |
|  | Śmieszka / Dobrzyń | 8,8 | 8,1 | 3,0 | 1,5 | 294 | 306 | 0,19 | 0,009 | 0,78 | 0,63 | 0,12 | 0,07 | 0,36 | 0,05 | 0,20 | 0,30 |

|  | - I klasa czystości |
| --- | --- |
|  | - II klasa czystości |
|  | - III klasa czystości |
|  | - poza klasą |

Klasy wg rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r.

Rzeka Odra

Jakość wód Odry badanej w przekroju w Brzegu w roku 2003 określono jako nie odpowiadające normom ze względu na zbyt wysoką zawartość sodu oraz zbyt dużą przewodność elektrolityczną. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest tendencja malejąca w zkresie zawartości związków azotu. Trzeba tu jednak wspomnieć, że wody wpływające na teren Powiatu Brzeskiego już są w znacznym stopniu zanieczyszczone.

Nysa Kłodzka

Wody Nysy Kłodzkiej badane w przekroju Skorogoszcz zostały zakwalifikowane do klasy III, ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne (miano Coli). Niepokojący jest wzrost zawartości chlorków i siarczanów oraz azotu amonowy.

Pozostałe rzeki

W pozostałych rzekach badanych w roku 2002 i 2001 notowane są podwyższone zawartości związków azotu, związków fosforu oraz bakterii Coli.

#### 2.4.1.2. Źródła zanieczyszczeń rzek

W roku 2003 wytworzono ok. 3,3 hm3 ścieków (ok. 4% w województwie opolskim), z czego oczyszczono 3,2 hm3.

Stopień skanalizowania Powiatu Brzeskiego wynosi 61,6%, przy średniej wojewódzkiej 53,4%. Mimo, że stopień dla powiatu jest wyższy od wojewódzkiego, to i tak jest zdecydowanie za niski. Ocenia się, że jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczeń, zarówno rzek jak i wód podziemnych, jest właśnie brak zorganizowanego odbioru ścieków.

W tabeli poniżej przedstawiono ładunek zanieczyszczeń, jaki jest wprowadzany do wód powierzchniowych przez komunalne oczyszczalnie ścieków.

Tab. 2.11. Parametry ścieków oczyszczanych w miejskich oczyszczalniach ścieków komunalnych (badania z grudnia 2004)

| Parametry | Brzeg | Grodków (Tarnów Grodkowski) | Lewin Brzeski |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,4 |  |  |
| BZT5 [mgO2/m3] | 4,8 | 13,0 | 118,5 |
| ChZT [mgO2/m3] | 29,5 | 51,0 | 230,7 |
| Zawiesina ogólna [mg/m3] | 10,0 | 13,0 | 19,0 |
| Azot ogólny [mgN/m3] | 5,0 | 2,2 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/m3] | 1,3 | 0,46 |  |
| Przepływ Q [m3/d] | 8 421 | 1 672 |  |

Tab. 2.12. Ścieki odprowadzane z przedsiębiorstw innych niż miejskie oczyszczalnie (wg decyzji)

| Zakład | Data ważności decyzji | Zawartość decyzji |
| --- | --- | --- |
| CN Handel – Usługi S.A. Brzeg | 31.12.2010 | Zrzut ścieków opadowych, potok Kościany; substancje ekstrahujące eter - 50 mg/l zawiesina ogólna -40 |
| Przedsiębiorstwo Solo w szczecinie, baza Skarbimierz | 31.12.2005 | Zrzut ścieków opadowych i drenażowych, rów K8a w ilości Q =15 l/s |
| Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 31.12.2010 | Odprowadzanie popłuczyn z wodociągu Gnojna w ilości Q= 13,5 m3/d |
| Gospodarstwo Rolne Zasobów Własności Rolnej SP w Skorogoszczy | 31.12.2010 | Odprowadzanie popłuczyn z ujęcia do rzeki Nysy Kłodzkiej w ilości Q =31 m3/d |
| PRH „Rolpol” Sp. z o.o. w Mąkoszycach |  | Zrzut ścieków opadowych, rów SM-Gorzelnia |
| Garbarnia S.A. w Brzegu | 31.12.2015 | Zrzut ścieków oczyszczonych do Odry w ilości Q =1200 m3/d |
| Hydro-Lew Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim | 31.12.2005 | Odprowadzanie popłuczyn z ujęcia w Błażejowicach do rowu D-3-10 w ilości Q =30 m3/d |
| Cukrownia „Wróblin” w Lewinie Brzeskim |  | Zrzut ścieków oczyszczonych do Nysy Kłodzkiej w ilości Q =473 m3/h |
| Gospodarstwo Rolne w Ptakowicach |  | Odprowadzanie popłuczyn z ujęcia do rowu G-6 w ilości Q =5 m3/na 1 płukanie |
| Gospodarstwo Rolne w Jankowicach |  | Odprowadzanie popłuczyn z ujęcia do rowu w ilości Q =2544 / rok |
| Gospodarstwo Rolne w Grabowie | 31.12.2005 | Zrzut ścieków oczyszczonych do potoku Błotnica w ilości Q =114 m3 |
| Zakład Rolny w Skorogoszczy | 31.12.2010 | Zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Młynówka w ilości Q =232 m3/d |
| Miasto Brzeg | 31.12.2015 | Zrzut wód z ujęcia drenażowego do rowu S-3 w ilości Q =9,2 l/s |
| Zakład Rolny w Kobieli | 31.12.2010 | Zrzut ścieków do rowu ST-18 w ilości Q =114 m3 |
| Gospodarstwo Rolne w Ptakowicach | 31.12.2010 | Zrzut ścieków socjalnych do rzeki Potok Ptakowicki w ilości Q =38,5 m3/d |
| Stacja hodowli Roślin ogrodowych, oczyszczalnia w Zielęcicach | 31.12.2010 | Zrzut ścieków oczyszczonych do rowu K-2 w ilości Q =68 m3/d |
| Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 31.12.2010 | Odprowadzanie popłuczyn z ujęcia Kopice do gruntu w ilości Q =5 m3/d, zawiesina ogólna – 19,5 mg/l, żelazo ogólne – 9,4 mg/l |
| Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 31.12.2010 | Odprowadzanie popłuczyn z ujęcia Wójtowice do rowu SG-18 w ilości Q =15 m3/d, zawiesina ogólna – 20 mg/l, żelazo ogólne – 10 mg/l |
| Zarząd Miasta Grodkowa | 31.12.2010 | Odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do rowu Pt-15, zawiesina ogólna – 50 mg/l, substancje ekstrahujące eter - 50 mg/l |
| Nadodrzańskie Zakłady. Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu | Ścieki mieszane Q =15 m3/d, odbiornik - Odra |  |
| Przedsiębiorstwo Rolno-Przetw. „Rola” w Krzyżowicach | Ścieki przemysłowe Q =41 m3/d, odbiornik - rów |  |
| Gospodarstwo Rolne w Zwanowicach | Ścieki komunalne Q =50 m3/d, odbiornik - Odra |  |
| Zakłady Szklarniowe Skarbu Państwa | Ścieki mieszane Q =230 m3/d, odbiornik – Stara Struga |  |

Do degradacji wód powierzchniowych omawianego obszaru przyczyniają się zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, z których ważniejsze zamieszczono w tabeli 2.10 i 2.11, ale również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane głównie z wodami Odry i Nysy Kłodzkiej. Największa ilość ścieków oczyszczonych trafia do Odry z oczyszczalni miejskiej w Brzegu. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane „dzikie” zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk.

#### 2.4.1.2. Jeziora

Na terenie powiatu nie ma zlokalizowanych dużych jezior. Występują tu tylko zbiorniki wodne, z których większość stanowią fragmenty starego koryta Odry lub są pochodzenia antropogenicznego, głównie z zalania dawnych wyrobisk górniczych.

### 2.4.2. Wielkość i jakość zasobów wód podziemnych

Na terenie Powiatu Brzeskiego użytkowe poziomy wód podziemnych związane są z utworami czwarto – i trzeciorzędowymi oraz górnej kredy. Największe znaczenie ma poziom czwartorzędowy, z którego pobierana jest woda m.inn. dla miast Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski.

Tab. 2.13. Zasoby eksploatacyjne użytkowych poziomów wodonośnych (na podstawie informacji z banku danych hydrogeologicznych)

| Gmina | Czwartorzęd | Trzeciorzęd | Kreda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/h] |  |  |
| Brzeg | 17,5 | 128,3 | - |
| Skarbimierz | 38,2 | 217,5 | 5,2 |
| Grodków | 219,9 | 977,8 | - |
| Lewin Brzeski | 574,0 | 85,9 | 33,2 |
| Lubsza | 226,4 | 59,0 | 17,2 |
| Olszanka | 463,2 | 311,8 | - |
| Suma | 1 539,2 | 1 780,3 | 55,6 |

Najbardziej zasobne i najcenniejsze z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę są Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Na terenie Powiatu Brzeskiego są zlokalizowane fragmenty czterech zbiorników:

- GZWP nr 320 (Pradolina Odry)

- GZWP nr 323 (Subzbiornik Stobrawy)

- GZWP nr 335 (Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie)

- GZWP nr 338 (Subzbiornik Paczków – Niemodlin)

Jednym z kryteriów wydzielenia GZWP jest obecność wód I klasy czystości, jednak tylko jakość wód GZWP nr 320 jest zweryfikowana – zbiornik posiada dokumentacje hydrogeologiczną w skali 1: 50 000 (na stan 31.12.2003).

Tab. 2.14. Charakterystyka GZWP

| Nr zbiornika | Nazwa | Wiek utworów wodonośnych | Powierzchnia km2 | Typ | Zasoby dyspozycyjne m3/d | Główne zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | Pradolina Odry | Q - czwartorzęd | 231,2 | Porowy | 24 093 | gospodarka wodno-ściekowa, przemysł |
| 323 | Subzbiornik rzeki Stobrawy | Tr - trzeciorzęd | 180,0 | Porowy | 27 000* |  |
| 335 | Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie | T - trias | 2 050,0 | szczelinowo-porowy | 50 000 |  |
| 338 | Subzbiornik Paczków – Niemodlin | Tr - trzeciorzęd | 735,0 | Porowy | 60 000 |  |

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę największych ujęć na terenie powiatu.

Tab. 2.15. Wykaz ujęć wód podziemnych (wg banku danych hydrogeologicznych)

| Lp. | Użytkownik | Gmina | Miejsco-wość | Wiek warstwy wodonośnej | Zasoby ekspl [m3/h] | Lp. | Użytkownik | Gmina | Miejsco-wość | Wiek warstwy wodonośnej | Zasoby ekspl [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | Brzeg | Tr | 90,0 |  | Szpital Miejski | Brzeg | Brzeg | Tr | 15,0 |
|  | Zakład Wyrobów Cukierniczych "Odra" | Brzeg | Brzeg | Tr | 18,0 |  | Jaz Wodny RZGW | Skarbimierz | Lipki | Tr | 10,9 |
|  | Piekarnia | Brzeg | Brzeg | Tr | 3,8 |  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Olszanka | Obórki | Q | 200,0 |
|  | Usługi - Wodno Kanalizacyjne "Hydro - Lew" Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | Q | 103,0 |  | Stacja Hodowli Roślin | Grodków | Młodoszowice | Tr | 22,7 |
|  | Jednostka Wojskowa | Skarbimierz | Zielęcice | Tr | 45,0 |  | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | Gnojna | Tr | 75,0 |
|  | Zakład Opieki Zdrowotnej | Olszanka | Przylesie | Q | 12,0 |  | Stacja Hodowli Roślin | Grodków | Jeszkotle | Tr | 12,0 |
|  | Jaz Wodny RZGW | Skarbimierz | Zwanowice | Q | 20,0 |  | Zakład Hodlowlany | Grodków | Gałążczyce | Tr | 10,0 |
|  | Jaz Wodny RZGW | Skarbimierz | Lipki | Q | 6,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Gałążczyce | Q | 5,0 |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Olszanka | Gierszowice | Tr | 104,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Wierzbna | Tr | 12,0 |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Olszanka | Gierszowice | Q | 200,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Wierzbna | Q | 14,0 |
|  | Spółdzielnia Inwalidów | Brzeg | Brzeg | Q | 17,5 |  | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | Wójtowice | Q | 32,4 |
|  | Urząd Gminy - Szkoła Podstawowa | Lubsza | Dobrzyń | Q | 18,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Jędrzejów | Tr | 3,7 |
|  | Skoła Podstawowa i Zakład Opieki Zdrowotnej | Grodków | Kolnica | Tr | 51,6 |  | Urząd Gminy - Szkoła Podstawowa | Grodków | Gierów | Q | 3,8 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Skarbimierz | Zwanowice | Tr | 1,7 |  | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Grodków | Gierów | Tr | 36,3 |
|  | Urząd Gminy - Szkoła Podstawowa | Skarbimierz | Zwanowice | Trz | 4,0 |  | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | Strzegów | Tr | 30,0 |
|  | Nadleśnictwo Brzeg | Lewin Brzeski | Leśniczówka | Q | 15,9 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Kobiela | Q | 7,8 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Olszanka | Obórki | Tr | 16,4 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Bogdanów | Q | 5,9 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Olszanka | Przylesie | Tr | 54,0 |  | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Grodków | Jaszów | Tr | 14,0 |
|  | Urząd Gminy - Szkoła Podstawowa | Lewin Brzeski | Łosiów | Tr | 7,1 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Starowice | Q | 50,0 |
|  | Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Sp. z o.o. w Czarnowąsach | Olszanka | Jankowice Wielkie | Tr | 43,0 |  | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Grodków | Przylesie Dolne | Tr | 39,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lewin Brzeski | Wronów | Q | 17,7 |  | Gospodarstwo Rolne | Olszanka | Michałów | Q | 15,2 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lewin Brzeski | Zawadno | Q | 24,4 |  | Gospodarstwo Rolne | Lewin Brzeski | Ptakowice | Q | 20,0 |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Olszanka | Krzyżowice | Tr | 54,5 |  | Usługi - Wodno Kanalizacyjne "Hydro - Lew" Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | Ptakowice | Q | 167,0 |
|  | Zakład Rolno-Usługowy Sc. Łosiów | Olszanka | Janów | Tr | 12,9 |  | Usługi - Wodno Kanalizacyjne "Hydro - Lew" Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | Ptakowice | Tr | 25,0 |
|  | Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu | Brzeg | Brzeg | Tr | 1,5 |  | Usługi - Wodno Kanalizacyjne "Hydro - Lew" Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | Przecza | Tr | 46,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lubsza | Szydłowice | Q | 48,6 |  | Gorzelnia | Lewin Brzeski | Niwy | K | 21,8 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lewin Brzeski | Piaski | Q | 31,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Lewin Brzeski | Borkowice | K | 11,4 |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Skarbimierz | Brzezina | Tr | 55,9 |  | Spółdzielni Kółek Rolniczych | Grodków | Lipowa | Tr | 45,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lubsza | Mąkoszyce | Tr | 10,1 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Polana | Tr | 6,5 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Skarbimierz | Zielęcice | Tr | 45,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Gola Grodkowska | Tr | 31,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Olszanka | Jankowice Wielkie | Tr | 11,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Osiek Grodkowski | Tr | 30,4 |
|  | Zakład Rolno-Usługowy Sc. Łosiów | Lewin Brzeski | Łosiów | Q | 9,1 |  | Zakład Eksploatacji Kruszywa | Grodków | Głębocko | Trz | 15,0 |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Skarbimierz | Łukowice Brzeskie | Tr | 30,0 |  | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | Grodków | Q | 43,0 |
|  | Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Sp. z o.o. w Czarnowąsach | Olszanka | Olszanka | Q | 36,0 |  | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | Grodków | Tr | 85,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Wierzbnik | Tr | 35,0 |  | Spóldzielnia Mleczarska "GOMI" | Grodków | Grodków | Tr | 60,0 |
|  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy | Lubsza | Nowy Świat | Q | 38,6 |  | Spóldzielnia Mleczarska "GOMI" | Grodków | Grodków | Q | 20,0 |
|  | Punkt Weterynaryjny | Lewin Brzeski | Skorogoszcz | Tr | 7,8 |  | Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych | Grodków | Grodków | Tr | 60,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lewin Brzeski | Skorogoszcz | Q | 53,0 |  | Zakład Produkcji Pasz | Grodków | Grodków | Q | 15,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lubsza | Borek | Tr | 33,0 |  | Zakład Ogrodniczy | Grodków | Półwiosek | Tr | 20,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lubsza | Garbów | K | 17,2 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Nowa Wieś Mała | Tr | 18,1 |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Skarbimierz | Lipki | Tr | 25,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Lesie | Q | 23,0 |
|  | Urząd Gminy Lewin Brzeski - Przedszkole | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | Q | 18,9 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Kopice | Tr | 72,0 |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonu | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | Q | 30,0 |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Więcmierzyce | Tr | 18,2 |
|  | Cukrownia "Wróblin" | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | Q |  |  | Gospodarstwo Rolne | Grodków | Kobiela | Tr | 36,8 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Skarbimierz | Zwanowice | Q | 12,2 |  | Szpital Miejski | Grodków | Grodków | Tr | 36,9 |
|  | Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Skarbimierz | Zwanowice | K | 5,2 |  | Zakład Produkcji Pasz | Grodków | Grodków | Tr | 60,0 |
|  | Tartak | Lubsza | Rogalice | Q | 43,0 |  | Stacja Hodowli Roślin | Grodków | Bąków | Tr | 17,0 |
|  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy | Lubsza | Lubsza | Q | 15,2 |  | Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Sp. z o.o. w Czarnowąsach | Olszanka | Michałów | Tr | 16,0 |
|  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy | Lubsza | Śmiechowice | Q | 63,0 |  | Usługi - Wodno Kanalizacyjne "Hydro - Lew" Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | Błażejowice | Q | 84,0 |
|  | Gospodarstwo Rolne | Lubsza | Tarnowiec | Tr | 15,9 |  | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | Kopice | Tr | 24,6 |

Q - Czwartorzęd

Tr - Trzeciorzęd

K - Kreda

- Monitoring wód podziemnych

Na terenie Powiatu Brzeskiego nie ma zlokalizowanych punktów monitoringu jakości wód podziemnych prowadzonych przez WIOŚ. Jakość wód podziemnych omówiono na podstawie badań prowadzonych przez Sanepid na komunalnych ujęciach wód.

Ocena jakości wód podziemnych została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji wód, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu i interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Klasyfikacja ta obejmuje pięć klas wód (I klasa – wody o bardzo dobrej jakości, V klasa – wody o złej jakości).

W otworach zlokalizowanych na terenie powiatu jakość wód jest średnia. Wody te wymagają uzdatniania w zakresie odżelazienia i ewentualnie odmanganiania.

Woda badana w otworach w Olszance i Nowym Świecie zawiera dużo azotanów, co może świadczyć o „świeżym” rolniczym pochodzeniu zanieczyszczeń.

Tab. 2.16. Jakość wód podziemnych w roku 2004

| Ujęcie | Mętność | Barwa | Zapach | Odczyn | Twardość | PEW | Amoniak | Azotyny | Azotany | Żelazo | Mangan | Chlorki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/dm3 |  | - | pH | mg/dm3 | µS/cm | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| Gierszowice | <0,02 | 5 | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lewin Brzeski | 0,71 | 10 | 1R | 6,8 | 357 | 782 | 0,12 | 0,016 | 17,50 | 0,08 | 0,27 | 57,3 |
| Olszanka | 0,07 | 1 | 1R | 6,8 | 381 | 882 | <0,04 | <0,017 | 64,00 | 0,03 | <0,02 | 79,0 |
| Grodków | 1,00 | 5 | 3s | 7,0 | 199 | 541 | 0,19 | <0,017 | 1,20 | 1,93 | 0,16 | 21,0 |
| Strzegów | 0,16 | 1 | 1R | 6,3 | 94 | 288 | <0,04 | <0,017 | 41,60 | 0,20 | <0,02 | 26,1 |
| Gnojna | 1,91 | 15 | 3s | 7,1 | 186 | 400 | 0,59 | <0,017 | 0,25 | 1,70 | 0,13 | <5,0 |
| Jankowice | 0,36 | 10 | 3s | 6,9 | 348 | 829 | 0,35 | <0,017 | <0,018 | 1,15 | 0,06 | 58,0 |
| Michałów | 0,60 | 10 | 1R | 7,2 | 309 | 667 | 0,18 | <0,012 | 1,10 | 1,30 | 0,03 | 35,0 |
| Śmiechowice | 0,01 | 1 | Akcep. | 6,8 | 99 | 233 | <0,04 | <0,016 | 2,98 | 0,15 | 0,03 | 9,0 |
| Nowy Świat | 0,25 | 1 | 1R | 7,2 | 361 | 735 | 0,13 | 0,030 | 75,20 | <0,02 | 0,03 | 38,3 |

|  | - I klasa czystości |
| --- | --- |
|  | - II klasa czystości |
|  | - III klasa czystości |
|  | - IV klasa czystości |
|  | - V klasa czystości |

### 2.4.3. Wody opadowe

Na terenie całego województwa opolskiego, od roku 1999 prowadzone są badania chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża w ramach państwowego monitoringu środowiska. W tabeli poniżej przedstawiony wyniki tych pomiarów na terenie powiatu, dla porównania podano również wartości dotyczące całego województwa.

Tab. 2.17. Ładunki substancji wprowadzane wraz z wodami opadowymi.

| Badana substancja | Rok |  |  | Województwo 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 |  |
|  | [kg/ha/rok] |  |  |  |
| Siarczany | 17,8 | 19,0 | 16,9 | 23,1 |
| Chlorki | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 6,7 |
| Sód | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 2,6 |
| Potas | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,1 |
| Wapń | 5,0 | 5,9 | 6,6 | 9,2 |
| Magnez | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
| Żelazo | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Mangan | 40,0 | 58,3 | 41,0 | 57,5 |
| Azotyny i azotany | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,6 |
| Azot amonowy | 5,2 | 5,6 | 4,1 | 5,1 |
| Azot ogólny | 14,6 | 14,7 | 10,2 | 13,2 |
| Fosfor ogólny | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Cynk | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Miedź | 52,0 | 32,3 | 33,1 | 45,2 |
| Ołów | 19,0 | 36,0 | 13,9 | 18,1 |
| Kadm | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 3,2 |
| Nikiel | 7,7 | 10,2 | 5,0 | 7,2 |
| Chrom | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,8 |

Wprowadzane na teren Powiatu Brzeskiego jednostkowe ładunki zanieczyszczeń są jednymi z najniższych w województwie. Tylko w roku 2001 powiat był na drugim miejscu, wśród wszystkich powiatów województwa, w zakresie wprowadzania niklu.

## 2.5. ZASOBY PRZYRODY

### 2.5.1. Obszary i obiekty cennie przyrodnicze i prawnie chronione

Obszary i obiekty prawnie chronione stanowią ok. 16 % powierzchni powiatu, stanowią je:

- Rezerwaty przyrody:

  - „Leśna Woda”. Rezerwat leśny o powierzchni 20,94 ha, położony w Gminie Lubsza. Ochrona objęte jest naturalne starodrzewie lasu mieszanego, z dużym udziałem modrzewia europejskiego. Zlokalizowane są tu pomniki przyrody oraz okazałe przestoje bukowe. Wśród gatunków chronionych występują m.inn. marzanka wonna, konwalia majowa, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, kruszyna pospolita

  - „Lubsza”. Rezerwat leśny o powierzchni 15,58 ha, położony w Gminie Lubsza. Ochroną objęty jest naturalny las bukowy i grąd. Występują tu buki i dęby liczące 400 lat i osiągające 2 m średnicy pnia.

  - „Śmiechowice”. Rezerwat leśny o powierzchni 0,5 ha, położony w Gminie Lubsza. Rezerwat jest cenny ze względu na występowanie modrzewia we fragmentach lasu modrzewiowego o cechach zespołu naturalnego.

  - „Rogalice”. Rezerwat leśny o powierzchni 6,06 ha, położony w Gminie Lubsza. Ochroną objęty jest dobrze zachowany łęg olszowo – jesionowy. Charakterystyczny dla rezerwatu jest kwitnący wiosną żywiec dziewięciolistny.

  - „Przylesie”. Rezerwat leśny o powierzchni 17,0 ha, położony w Gminie Olszanka. Występuje tu grąd naturalnego pochodzenia, przechodzący w łęg olszowo – jesionowy. Szczególnie cenny jest 200 - letni drzewostan dębowy.

  - „Dębina”. Rezerwat leśny o powierzchni 58,95 ha, położony w Gminie Grodków. Występuje tu niezwykle rzadki grąd w odmianie czosnkowej. W drzewostanie dominują lipy, dęby i jesiony.

  - „Kokorycz”. Rezerwat leśny o powierzchni 41,3 ha, położony w Gminie Grodków. Ochrona objęte są fragmenty grądów położone na brzegach Nysy Kłodzkiej. Drzewostan tworzy 120 – letni las dębowy z domieszka lipy, grabu i klonu.

- fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Położony jest na terenie 12 gmin 
w północnej części woj. opolskiego (Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów 
i Wołczyn). Jego powierzchnia to 52,6 tyś ha, z czego na Powiat Brzeski przypada ok. 9,7 tys. ha. Większą część Parku zajmują lasy (ok. 80% jego powierzchni). Park Stobrawski pod względem powierzchni jest parkiem bardzo dużym, o charakterze nizinnym, chroniącym obszary szczególnego nagromadzenia walorów przyrodniczych.
Wśród walorów przyrodniczych występuje 38 gatunków roślin chronionych i 38 gatunków roślin rzadkich, z których 11 zagrożonych jest w Polsce, a 3 zagrożone są wyginięciem w Europie. Z trzech roślin zagrożonych w Europie paproć wodna "salvinia natans - salwinia pływająca" i jednoroczna roślina wodna "trapa natans - kotewka orzech wodny" występują na terenie powiatu brzeskiego. Oprócz tego na terenie parku występuje wiele chronionych, ginących i rzadkich ptaków i chronionych zwierząt.

- fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu:

- „Bory Niemodlińskie”. Położone w lewobrzeżnej części Nysy Kłodzkiej.

- „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Obszar  o powierzchni 179 tys. ha został powołany w 1988 roku w centralnej i zachodniej części województwa opolskiego. W 1999 roku w jego zachodniej i centralnej części utworzono Stobrawski Park Krajobrazowy. 
W granicach Lasów Stobrawsko-Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Niezliczona ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.

- 91 pomników przyrody. 20 z nich zostało utworzonych prze Wojewodę Opolskiego, a reszta poprzez uchwały Rady Gmin.

Tab. 2.18. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Brzeskiego

| Lp | Obiekt | Gmina | Wiek |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego |  |  |  |
|  | Dąb szypułkowy – 2 szt. | Grodków |  |
|  | Lipa drobnolistna | Grodków |  |
|  | Dąb szypułkowy | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy | Grodków |  |
|  | Lipa drobnolistna | Grodków |  |
|  | Buk zwyczajny | Lubsza |  |
|  | Buk zwyczajny | Lubsza |  |
|  | Buk zwyczajny | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy– 2 szt. | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy | Grodków |  |
|  | Dąb szypułkowy | Grodków |  |
|  | Orzech czarny | Lubsza |  |
|  | Buk zwyczajnyi Grab pospolity– 2 szt. | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy- 13 szt. | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy- 11 szt. | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy | Lubsza |  |
|  | Dąb szypułkowy | Grodków |  |
|  | Lipa drobnolistna- 6 szt. | Grodków |  |
| Pomniki utworzone Uchwałą Rady Gminy |  |  |  |
|  | Dąb szypułkowy | Brzeg | 250 |
|  | Platan klonolistny | Brzeg | 160 |
|  | Platan klonolistny | Brzeg | 160 |
|  | Platan klonolistny | Brzeg | 160 |
|  | Tulipanowiec amerykański | Brzeg | 160 |
|  | Dąb szypułkowy | Brzeg | 180 |
|  | Dąb szypułkowy | Brzeg | 210 |
|  | Buk pospolity | Brzeg | 120 |
|  | Dąb szypułkowy | Brzeg | 180 |
|  | Topola kanadyjska | Lewin Brzeski | 122 |
|  | Grujecznik japoński | Lewin Brzeski | 97 |
|  | Glediczja trójcierniowa | Lewin Brzeski | 250 |
|  | Platan klonolistny | Lewin Brzeski | 115 |
|  | Platan klonolistny | Lewin Brzeski | 115 |
|  | Platan klonolistny | Lewin Brzeski | 115 |
|  | Platan klonolistny | Lewin Brzeski | 100 |
|  | Klon srebrzysty | Lewin Brzeski | 129 |
|  | Sosna wejmutka | Lewin Brzeski | 121 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 220 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 220 |
|  | Dąb szypułkowy Lipa drobnolistna | Lewin Brzeski | 100 |
|  | Cis pospolity | Lewin Brzeski | 118 |
|  | Lipa szerokolistna | Lewin Brzeski | 231 |
|  | Lipa drobnolistna | Lewin Brzeski | 150 |
|  | Platan klonolistny | Lewin Brzeski | 148 |
|  | Klon polny | Lewin Brzeski | 185 |
|  | Magnolia drzewiasta | Lewin Brzeski | 107 |
|  | Orzech czarny | Lewin Brzeski | 188 |
|  | Żywotnik olbrzymi | Lewin Brzeski | 188 |
|  | Glediczja trójcierniowa | Lewin Brzeski | 269 |
|  | Dęby czerwone | Lewin Brzeski | od 101 do 72 |
|  | Dęby szypułkowe | Lewin Brzeski | 200 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 182 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 249 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 208 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 256 |
|  | Dęby szypułkowe | Lewin Brzeski | Średnio 250 |
|  | Cisy pospolite | Lewin Brzeski | ok. 90 |
|  | Dąb szypułkowy | Lewin Brzeski | 157 |

- Użytki ekologiczne:

- „Kanał Młyński”. Położony w Gminie Grodków o powierzchni 5,07 ha. Obejmuje on obszar starego kanału łączącego młyny wodne z przyległymi bagnami. Obszar ten jest cenny ze względu na obecność ptactwa wodnego (m.inn. bociana czarnego) oraz ciekawego zespołu roślinnego.

- Użytki na terenie Gminy Lewin Brzeski: Ptakowice, Torfowisko k. Buszyc, Rdestnica, Riparia, Stawki nad Nysą, Nad Nysą, Staw pod pomnikiem, Leśniczówka.

  - Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Stawy Niemodlińskie, Lewin Brzeski, Kantorowice, Grądy Odrzańskie, Dolina Nysy (gm. Lewin Brzeski)

Na terenie Powiatu Brzeskiego na uwagę zasługują również historyczne założenia parkowe wpisane w ewidencję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Tab. 2.19. Wykaz parków podworskich na terenie Powiatu Brzeskiego

| Lp | Miejscowość | Gmina | Charakterystyka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zwanowice | Skarbimierz | Park o pow. 1,5 ha powstały w pierwszej połowie XIX w. Drzewostan budują głównie gatunki liściaste (lipa, klon polny, dąb, wiąz, brzoza, wierzba, topola) oraz w mniejszym stopniu iglaste (cis, świerk, daglezja, żywotnik). Na uwagę zasługują tulipanowiec amerykański, korkowiec amurski i buk odmiana purpurowa. |
|  | Gierów | Grodków | Park o pow. 0,99 ha powstały pod koniec XIX w. Park ma charakter parku krajobrazowego w stylu angielskim. Dominującym gatunkiem jest dąb szypułkowy w wieku do 150 lat oraz grab pospolity, lipa drobnolistna i robinia biała. |
|  | Kobiela | Grodków | Park o pow. 4,47 ha powstały w połowie XIX w. W drzewostanie dominują: olcha, jesion, dąb i lipa. |
|  | Kopice | Grodków | Park o pow. 5,23 ha powstały w pierwszej połowie XIX w. Drzewostan składa się z gatunków liściastych (dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon polny, grab zwyczajny, olsza czarna) oraz iglastych (świerk pospolity, świerk kłujący, żywotnik olbrzymi). Bardzo cenny jest starodrzew ok. 300 –letnich dębów szypułkowych |
|  | Osiek Grodkowski | Grodków | Park o pow. 5,18 ha powstały pod koniec XVII w. i zmodernizowany w XIX w. w drzewostanie dominują gatunki liściaste (lipy, jesiony, klony, jawory, dęby). |
|  | Wierzbnik | Grodków | Park o pow. 2,77 ha ma charakter parku krajobrazowego w stylu angielskim. W części północno – wschodniej parku dominują gatunki liściaste, tj. lipa drobnolistna, jesion, olcha, klon, dąb, topola. W południowo – zachodniej części zachował się najcenniejszy drzewostan składający się z sosny wejmutki, platanu klonolistnego i miłorzębu dwuklapowego |
|  | Oldrzyszowice | Lewin Brzeski | Park o pow. 2,37 ha powstały w XVIII w. Park ma charakter ogrodu ozdobnego. Występują tu: zachowana fragmentarycznie aleja grabowa, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz drzewa owocowe. |
|  | Ptakowice | Lewin Brzeski | Park powstały w drugiej połowie XIX w. W drzewostanie występują: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab zwyczajny, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec zwyczajny, cis pospolity. |
|  | Wronów | Lewin Brzeski | Park o pow. 5,5 ha powstały w XIX w. Park ma charakter parku krajobrazowego. Występują tu m.inn. jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon jawor, robinia akacjowa, buk zwyczajny, sosna czarna, świerk kłujący, jodła jednobarwna, cyprysik groszkowy. |
|  | Mąkoszyce | Lubsza | Park o pow. 3,37 ha powstały w pierwszej połowie XIX w. Park ma charakter parku krajobrazowego z elementami barokowymi. Drzewostan stanowią: klon pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata, grab zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, jesion wyniosły, robinia akacjowa, buk pospolity, świerk pospolity, żywotnik olbrzymi, platan klonolistny. |
|  | Mikolin | Lewin Brzeski |  |
|  | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski |  |
|  | Skorogroszcz | Lewin Brzeski |  |
|  | Mąkoszyce | Lubsza |  |
|  | Obórki | Olszanka | Założony w poł. XIX w. występuje 14 gatunków drzew (m.inn. klon platanolistny, kasztanowiec zwyczajny, buk pospolity czerwony, jesion wyniosły, magnolia drzewiasta, jabłoń domowa, sosna wejmutka, grusza domowa) |
|  | Janów | Olszanka | W parku stwierdzono występowanie 17 gatunków drzew i 5 gatunków krzewów. Ciekawsze z nich to kasztan jadalny oraz dąb szypułkowy odm. Stożkowa. Ponadto drzewostan stanowią graby, kasztanowce zwyczajne i grochodrzewy. |

na podstawie „Parki podworskie w województwie opolskim”(zweryfikowane)

Natura 2000

Na terenie Powiatu Brzeskiego wyznaczono tylko jeden obszar do objęcia ochroną w ramach sieci natura 2000. Został on szczegółowo omówiony w rozdziale 3.2.1.

Poniżej przybliżono obszary, które początkowo również miały być objęte ochroną, ale później, z różnych względów, zostały pominięte:

- Bory Niemodlińskie o pow. całkowitej 9 219 ha,

- Lasy Baruckie o pow. całkowitej 6 218 ha,

- Dolina Stobrawy o pow. całkowitej 22 050 ha.

Sieć ECONET. Jest to wieloprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi. Na terenie Powiatu Brzeskiego wyróżniono dwa obszary węzłowe: Dolina Środkowej Odry (o znaczeniu międzynarodowym) i Bory Stobrawsko – Turawskie (o znaczeniu krajowym) oraz korytarz ekologiczny Nysy Kłodzkiej (łączący obszary węzłowe).

### 2.5.2. Obszary leśne na terenie powiatu

Powierzchnia pokryta lasami i gruntami leśnymi stanowi ok.19% powierzchni powiatu (średnia dla województwa wynosi 27%). Lasy i grunty leśne prawie w całości stanowią własność Skarbu Państwa. Zarządzane są przez Nadleśnictwa:

- Brzeg 	10 369 ha

- Tułowice 	 3 036 ha

- Opole 	 1 324 ha

- Prudnik 	    812 ha

- Oława	      10 ha

Rozmieszenie lasów w powiecie jest nierównomierne. Największa powierzchnia lasów znajduje się w gminie Lubsza .

Tab. 2.20. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Brzeskiego

| Gmina | Grunty leśne |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % powierzchni gminy (wskaźnik lesistości) |
| Brzeg | 7 | 0,5 |
| Grodków | 4 119 | 14,4 |
| Lewin Brzeski | 1 558 | 9,8 |
| Lubsza | 9 832 | 46,2 |
| Olszanka | 513 | 5,5 |
| Skarbimierz | 416 | 3,8 |

Większość lasów Powiatu Brzeskiego należy do Skarbu Państwa, zaledwie 333 ha lasów (niecałe 2%) to lasy stanowiące własność osób fizycznych.

Tab. 2.21. Podział gruntów leśnych według własności (wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego)

| Wyszczególnienie | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione [ha] |
| --- | --- |
| Grunty Skarbu Państwa | 16 434 |
| Grunty gmin | 54 |
| Grunty osób fizycznych | 333 |
| Grunty spółdzielni | 75 |
| Grunty związków wyznaniowych | 3 |
| Grunty powiatu | 1 |
| Grunty województwa | 2 |
| Grunty spółek prawa handlowego | 38 |

W lasach powiatu głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita (70%). Drzewa liściaste reprezentowane są przez dąb (9%) i olchę (9%).

- Rys. 2.4. Struktura gatunkowa lasów w powiecie.

- Lasy ochronne

Część lasów położonych w powiecie pełni funkcje ochronne (ok. 74% lasów), są to:

- Rezerwaty,

- Lasy glebochronne,

- Lasy wodochronne,

- Drzewostany nasienne wyłączone,

- Lasy – ostoje zwierząt chronionych,

- Lasy ochronne w miastach.

Ocena zagrożeń

Lasy Powiatu Brzeskiego są narażone na uszkodzenia przez czynniki pochodzenia biotycznego, abiotycznego i antropogenicznego. Liczba ich występowania i wzajemne potęgowanie skutków powoduje ciągłe zagrożenie.

Część lasów (ok. 80% lasów) narażona jest na uszkodzenia przemysłowe (głównie imisje SO2 i NOx), gdzie wymagana jest przebudowa drzewostanów iglastych poprzez wprowadzanie gatunków liściastych.

W części południowej, niewielkie powierzchniowo lasy usytuowane wśród łąk i pól uprawnych, od lat podlegają silnej antropopresji. Wykazują one osłabioną żywotność i są często atakowane przez liczne patogenny -grzyby i owady. Na obniżenie się odporności drzew wpływa również obniżanie się poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Gęsta siec dróg bitych oraz linia kolejowa relacji Opole-Wrocław, przecinające Lasy Stobrawsko-Turawskie w różnych miejscach, wzmagają proces synantropizacji szaty roslinnej. Wzdłuż poboczy dróg i nasypów kolejowych wnikają w głąb fitocenoz leśnych rośliny miejsc otwartych (gatunki lakowe, murawowe), które burzą właściwą strukturę pozioma runa leśnego. Tędy wnikają również taksony obce dla flory krajowej, które wypierają składniki flory rodzimej i przyczyniają się do powstawania zbiorowisk ksenospontanicznych.

Stare, dziuplaste okazy buków na obszarze rezerwacie „Lubsza” są atakowane przez huby.

2.6. Powierzchnia ziemi

### 2.6.1. Użytkowanie gruntów

W Powiecie Brzeskim znaczną część obszaru ok. 60,9 tys. ha zajmują użytki rolne, co stanowi prawie 70% ogólnej powierzchni powiatu (przy średniej wojewódzkiej 59,9). W ich zagospodarowaniu dominują grunty orne, które stanowią 86% powierzchni użytków, reszta użytków to łąki – 10% i pastwiska - 3%. Znikomy udział w zagospodarowaniu użytków rolnych mają sady.

- Rys. 2.5. Użytkowanie gruntów w powiecie.

Gminami typowo rolniczymi są gminy Olszanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz oraz Grodków. W gminie Olszanka tylko połowa gruntów to użytki rolne.

Tab 2.22. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach powiatu

| Gmina | Użytki rolne |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % powierzchni gminy |
| Brzeg (miasto) | 395 | 27,0 |
| Grodków | 21 893 | 76,4 |
| Lewin Brzeski | 12 371 | 77,5 |
| Lubsza | 9 986 | 46,9 |
| Olszanka | 7 829 | 84,5 |
| Skarbimierz | 8 456 | 76,5 |

### 2.6.2. Gleby

Na trenie Powiatu Brzeskiego obecne są dwa główne typy gleb, powstałe w różnych warunkach:

- Gleby związane z utworami rzecznymi Odry i Nysy Kłodzkiej, głównie mady,

- Gleby powstałe w utworach pozadolinnych, głównie na utworach polodowcowych, gleby bielicoziemne, płowe, torfowe, czarnoziemy.

Obszar Powiatu Brzeskiego charakteryzuje się przewagą gleb dobrych (II i III klasy bonitacyjnej) oraz średnich (IV). Wśród kompleksów dominują kompleksy żytnie dobre i słabe.

Cyklicznymi badaniami gleb zajmuje się Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Opolu. Zgodnie z ich badaniami gleby użytków rolnych całego Powiatu Brzeskiego cechują się następującymi parametrami:

Tab. 2.23. Odczyn (pH) gleb użytkowanych rolniczo Powiatu Brzeskiego w latach 1996-2000

| % powierzchni użytków rolnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do 4,5 | 4,6 – 5,5 | 5,6 – 6,5 | 6,6 – 7,2 | pow. 7,2 |
| 7 | 32 | 48 | 12 | 1 |

Źródło: Raport o stanie środowiska woj. opolskiego w 200 r.

Tab. 2.24. Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo Powiatu Brzeskiego 
w latach 1996-2000

| % powierzchni użytków rolnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konieczne | Potrzebne | Wskazane | Ograniczone | Zbędne |
| 17 | 22 | 26 | 21 | 14 |

Źródło: Raport o stanie środowiska woj. opolskiego w 2000 r.

- Źródło: Raport o stanie środowiska woj. opolskiego w 2003 r.

Rys. 2.6. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w Powiecie Brzeskim w latach 1996-2000.

W aspekcie chemicznego zanieczyszczenia gleb szczególnie istotnej jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi. W latach 1992-1997 były prowadzone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach badania gleb użytków rolnych w całej Polsce. W Powiecie Brzeskim pobrano 162 próbki gruntów.

Tab. 2.25. Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych.

| Gmina | Cd |  | Cu |  | Ni |  | Pb |  | Zn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ss | Sw | Ss | Sw | Ss | Sw | Ss | Sw | Ss | Sw |
|  | [mg/kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brzeg i Skarbimierz | 0,30 | 3,89 | 11,0 | 81,2 | 9,9 | 32,3 | 26,4 | 191,3 | 45,5 | 810,0 |
| Grodków | 0,37 | 0,90 | 10,4 | 28,0 | 11,1 | 27,2 | 21,8 | 236,4 | 46,4 | 108,4 |
| Lewin Brzeski | 0,33 | 0,67 | 10,0 | 22,6 | 11,5 | 23,3 | 21,1 | 31,1 | 48,2 | 105,2 |
| Lubsza | 0,27 | 0,67 | 9,6 | 23,0 | 9,8 | 27,3 | 19,7 | 32,0 | 43,4 | 88,9 |
| Olszanka | 0,35 | 1,39 | 11,7 | 50,3 | 10,8 | 17,6 | 21,9 | 34,6 | 43,6 | 71,6 |
| Powiat Brzeski | 0,32 |  | 10,5 |  | 10,6 |  | 22,2 |  | 45,4 |  |
| Woj. opolskie | 0,33 |  | 9,0 |  | 9,4 |  | 20,9 |  | 43,6 |  |

Źródło: Stan środowiska w Powiecie Brzeskim.

Zdecydowana większość gleb Powiatu Brzeskiego charakteryzuje się naturalną zawartością metali ciężkich (O stopień w skali sześciostopniowej). Tylko kilka procent badanych próbek wykazywało koncentrację metali ciężkich na poziomie I i II stopnia i tylko nieznaczną ilość prób zakwalifikowano do IIIO (tzw. średnie zanieczyszczenie). Nie stwierdzono gleb silnie i bardzo silnie zanieczyszczonych (IVO i VO).

- Rys. 2.7. Procentowy udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich wyższych niż naturalne.

### 2.6.3. Ocena zagrożeń

Do najważniejszych problemów związanych z ochroną gleb na terenie Powiatu Brzeskiego można zaliczyć:

- Sąsiedztwo „dzikich wysypisk”

- Odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu (drogowym i kolejowym)

- Obszary położone w sąsiedztwie baz paliw

- Obszary związane z przemysłem wydobywczym

Obok zagrożeń antropogenicznych występują naturalne zagrożenia gleb: erozja wietrzna 
i erozja wodna. Skala tych zagrożeń na terenie powiatu jest jednak niewielka.

Poniżej omówiono krótką charakterystykę obszaru najbardziej zdegradowanego w powiecie (byłego lotniska), gdzie były prowadzone prace rekultywacyjne. W rozdziale 3.2.3. przedstawiono wykaz pozostałych gruntów przeznaczonych do rekultywacji

Teren byłego lotniska w gminie Skarbimierz.

Omawiany obiekt ma powierzchnię ok. 600 ha. Jest to poniemieckie lotnisko przejęte przez wojska Federacji Rosyjskiej. Podstawowymi źródłami zanieczyszczeń ropopochodnych obiektu są:

- Magazyn paliw „Nowy”,

- Magazyn paliw „Stary”,

- Magazyn paliw „W budowie”,

- Północna płyta tankowania ze stacją paliw,

- Południowa płyta tankowania ze stacją paliw,

- Rurociągi paliwowe,

- Park samochodowo-remontowy.

W 1994 roku opracowano raport „Identyfikacja i wycena szkód ekologicznych spowodowanych przez stacjonujące w Polsce wojska Federacji Rosyjskiej”. Oszacowano, że łączna powierzchnia objęta zanieczyszczeniami ropopochodnymi wynosiło ok. 33,2 ha. Objętość zanieczyszczonego gruntu – 624 tys. m3. Głębokość zalegania zanieczyszczeń sięgała 9,0 ppt. Stwierdzono, że na obszarze wielkości 19,9 ha występowała warstwa pływającego paliwa na powierzchni wód podziemnych w ilości ok. 11 tys. m3.

Dodatkowo zidentyfikowano 3 składowiska odpadów oraz kilkanaście miejsc zanieczyszczonych odpadami o łącznej powierzchni ok. 5 ha i objętości 150 000 m3.

Prace rekultywacyje na obiekcie prowadzone były dwuetapowo, w latach:1996-2000 i 2000-2002. W ramach prac w pierwszym etapie zrealizowano zadanie pod nazwą: „Realizacja prac w zakresie likwidacji składowisk odpadów oraz rekultywacja gruntów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi na terenie byłego lotniska JAR w Brzegu”. Osiągnięto następujące efekty: