ZAKŁAD USŁUGOWY GEOLAND

ul.Katowicka 52/5, 45-060 Opole

tel. 0605-652-184,  4743891

# Plan Gospodarki Odpadami

# POWIATU BRZESKIEGO

# Kierownik zespołu opracowującego :

# mgr Waldemar Jaworski

Opracowanie zostało sfinansowane przez  Powiatowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzegu.

Opole  2004

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie

II. Charakterystyka powiatu brzeskiego.

- Charakterystyka geograficzna i demograficzna

- Struktura osadnicza.

- Układ osadniczy.

- Ludność.

- Sytuacja gospodarcza.

- Warunki hydrograficzne, hydrogeologiczne, geologiczne  i glebowe.

6.1. Warunki hydrograficzne

6.2 Warunki hydrogeologiczne

6.3. Budowa geologiczna.

6.4. Gleby.

- Strefy ochronne

7.1. Strefy wymagające specjalnej ochrony

7.1.1.Strefy ochrony zasobów przyrodniczych

7.1.2.  Strefy ochrony struktur wodnych.

7.1.2.1 Wody powierzchniowe

7.1.2.2. Wody podziemne.

7.1.3. Strefy ochrony obszarów rolniczych powiatu.

III. Diagnoza stanu aktualnego gospodarki odpadami, założenia prognostyczne, określenie celów w gospodarce odpadami oraz przewidywane zadania.

- Odpady powstające w sektorze komunalnym .

  - Odpady komunalne

  - Ilość i morfologia odpadów komunalnych.

  - Zbieranie i wywóz odpadów

  - Obiekty i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  - Prognoza ilości wytwarzania odpadów komunalnych

1.5.1.   Odpady wielkogabarytowe

  - Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi.

- Odpady opakowaniowe

2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi.

2.2. Prognoza dotycząca masy odpadów opakowaniowych

2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi

3. Komunalne osady ściekowe

### Stan aktualny

### Prognoza ilości osadów ściekowych.

3.3.  Cele i zadania do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

  - Stan aktualny.

  - Ilość i skład wytworzonych odpadów.

  - Odpady inne niż niebezpieczne

  - Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów gospodarczych.

  - Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz

unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne.

4.6.      Prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym.

4.7. Cele i zadania do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi.

5. Odpady niebezpieczne

5.1. Aktualny stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5.2.  Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

5.3. Zadania i cele do realizacji w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi.

6. Odpady medyczne i weterynaryjne.

6.1. Stan aktualny.

6.2. Cele i zadania do realizacji w powiecie.

7. Odpady zawierające PCB.

- Odpady zawierające azbest.

- Baterie i akumulatory

- Oleje odpadowe

- Wraki samochodów

IV. Projektowany system gospodarki odpadami.

V.     Szacunkowo koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu.

## Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

# Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami.

# Monitoring i ocena realizacji założonych celów

1.3. Opis w języku niespecjalistycznym.

- Wprowadzenie.

Działalność gospodarcza człowieka, a także jego funkcjonowanie biologiczne, powodują wytwarzanie odpadów, które są wprowadzane do środowiska przyrodniczego. Odpady te mogą przyjąć formę odpadów stałych, ciekłych lub gazowych. Wzrost produkcji przemysłowej,  przyrost naturalny, powodują, że ilość wytwarzanych odpadów zwiększa się z roku na rok i ich ilość zaczyna stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Dotychczasowe formy utylizacji odpadów ograniczały się w większości przypadków do ich składowania na wysypiskach śmieci, a w nielicznych przypadkach do ich gospodarczego wykorzystania czy też przetwarzania.

Przy ciągły wzroście ilości odpadów należy więc zajmować cora większe obszary terenu pod budowę składowisk,  co może stanowić zagrożenie w zakresie m.in. zanieczyszczania wód podziemnych oraz powierzchniowych, emisji gazów i pyłów do powietrza, zanieczyszczenia gleb i innych komponentów przyrodniczych, które nie rozerwalnie towarzyszą każdemu procesowi gospodarowania odpadami.

W Polsce od niedawna obowiązuje odrębna ustawa, która w sposób kompleksowy próbuje regulować sposób postępowania z  odpadami. Nie mniej są to tylko uregulowania prawne, które wymagają wdrożenia w codzienne życie. Uchwalenie ustawy o odpadach jest jednym z kroków dostosowania prawodawstwa polskiego do prawodawstwa Unii Europejskie.

Obowiązująca w Unii Europejskiej dyrektywa reguluje kwestie działania w zakresie odpadów poprzez:

a) zapobieganie powstawania odpadów lub zmniejszania ich ilości, a także szkodliwości, w tym:

- rozwijanie czystych technologii, z bardziej oszczędnym wykorzystaniem zasobów naturalnych,

- projektowanie i techniczne opracowanie produktów w taki sposób, aby ich wprowadzenie na rynek, ze względu na cechy, zastosowanie lub końcowe usuwanie, nie miało żadnego wpływu lub miało wpływ minimalny na zwiększenie ilości lub szkodliwości odpadów i zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem,

- rozwijanie odpowiednich technik ostatecznego usuwania substancji niebezpiecznych znajdujących się w odpadach przeznaczonych do odzysku, odzysku materiałów z odpadów poprzez ich recykling, powtórne wykorzystanie, regenerację lub przez jakikolwiek inny proces mający na celu odzyskanie surowców wtórnych, wykorzystywania odpadów jako źródła energii.

Powyższe wytyczne wskazują jednoznacznie, że podstawowym celem działań jest ograniczenie do stopnia minimalnego wytwarzanie odpadów w procesach technologicznych. Natomiast jeżeli nastąpi wytworzenie odpadu to przede wszystkim musi on być możliwy do zagospodarowania, a w ostateczności po wykorzystaniu wszystkich możliwości  technicznych związanych z zagospodarowaniem odpadu może dojść do jego zeskładowania.

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,  która stanowi aktualizację i  uszczegółowienie długookresowej „ II Polityki ekologicznej państwa” , nawiązuje przede wszystkim  do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym ostatnio VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.

Wg polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2010 celami średniookresowymi do 2010 r jako priorytetowe uznano:

- pełne wprowadzenie w życie regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w rozporządzeniach wykonawczych ,

- ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej oraz dostosowania do tych konwencji prawodawstwa,

- zwiększanie poziomu odzysku ( w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i systemy opłat,

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającego wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie co najmniej o 30 % do 2006 r i o 75 % do roku 2010 ( w stosunku do roku 2000),

- zbudowanie – w perspektywie 2010 r. – krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Obowiązująca  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002r. Nr 41,poz. 365 i Nr 113, poz. 984) wprowadziła system planowania w gospodarowaniu odpadami. W myśl rozdziału 3, art. 14-16 tej ustawy powstał obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany niższego szczebla powinny być opracowywane zgodnie z planami szczebla wyższego.

W 2003  roku opracowano wojewódzki plan gospodarki odpadami ( województwo opolskie) przewiduje  zapewnienia spójnej gospodarki odpadami w województwie, w taki sposób aby zapewnić ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również  uwzględnienie poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. W związku z powyższym ustalono w planie, że

- ilości odpadów w 2014 r pozostanie na zbliżonym poziomie, ale zmniejszy się o około 150 tyś Mg ilość odpadów składowanych.

- wprowadzenie systemu selektywnej zbiorki, segregacji wtórnej i systemu odzysku surowców spowoduje, że w województwie opolskim w 2020 r pozostanie od 3 do 6 składowisk zlokalizowanych w bezpiecznym terenie.

- przewiduje się budowę dwóch do trzech przetwórni odpadów komunalnych głównie w kierunku wytwarzania paliw alternatywnych.

- przewiduje także działania w obrębie odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych.

- w województwie opolskim gospodarka odpadami przemysłowymi nie będzie

stanowić poważnego problemu do rozwiązania.

- zakłada się, że ilość odpadów niebezpiecznych wzrośnie do 2014 r o około 7% w stosunku do roku 2001.

- w województwie nie przewiduje się budowy nowych instalacji unieszkodliwiania, a jedynie stworzenie systemu zbierania magazynowania i ekspediowania odpadów niebezpiecznych.

Niniejsze opracowanie jest częścią planowanego systemu i stanowi program gospodarowania odpadami dla powiatu brzeskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 r. powiatowy plan obejmuje:

- aktualny stan gospodarki odpadami  w  powiecie,

- prognozowane zmiany związane z demografią i gospodarką

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- projektowany system gospodarki odpadami w tym gospodarki odpadami innymi niż niebezpiecznymi,

- szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu,

- system monitoringu i oceny realizacji celów.

Projekt program powiatowego planu gospodarki odpadami zgodnie z art. 14 ust. 7 podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarządy gmin z terenu powiatu.

Dla potrzeb opracowania  planu przyjęto za planem wojewódzkim podział odpadów na dwie zasadnicze grupy:

- powstające w sektorze komunalnym: (odpady komunalne, odpady opakowaniowe, komunalne osady ściekowe);

- powstające w sektorze gospodarczym: (odpady przemysłowe).

Z obu grup wydzielono odpady  inne niż niebezpieczne i opracowano odrębny plan postępowania.

Powiatowy plan gospodarki odpadami został opracowany w oparciu o analizę  grup odpadów, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Analiza ta dotyczy w szczególności stanu aktualnego gospodarki odpadami w poszczególnych grupach (źródła wytwarzania, bilans odpadów, charakterystyka jakościowa odpadów, istniejące możliwości odzysku i unieszkodliwiania).

Na podstawie dotychczasowych zmian gospodarczych i demograficznych określono prognozę zmian ilości i jakości odpadów.

Zebrane dane stanu aktualnego stanowią podstawę do określenia celów, a następnie zadań na najbliższe lata. W opracowaniu uwzględniano zapisy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 oraz cele rozwojowe zawarte w „ Miedzygminno – powiatowej strategii rozwoju wspólnoty brzeskiej na lata 2000-2015”. Jednocześnie dokonano analizy planów zagospodarowania przestrzennego gmin uwzględniając zawarte w nich zadania w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej.

Przedkładane opracowanie  ma charakter kierunkowy  i jest oparty o aktualnie dostępnych danych. W niektórych częściach opracowania opierano się na danych szacunkowych gdyż nie prowadzono na szczeblu powiatu szczegółowej bazy danych . Weryfikacja tych szacunków powinna nastąpić w okresie późniejszym przy aktualizacji programu gospodarowania odpadami w powiecie brzeskim.

Z realizacji niniejszego planu gospodarki odpadami Starosta składa  Radzie Powiatu co 2 lata sprawozdanie, natomiast aktualizację planu przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

II. Charakterystyka powiatu brzeskiego.

W niniejszym części  przedstawiono informacje o powiecie brzeskim, niezbędne dla opracowania planu gospodarki odpadami, w tym o strukturze demograficznej, sytuacji gospodarczej, strukturze administracyjnej. Pod kątem możliwości lokalizacyjnej instalacji gospodarki odpadami podano informacje o warunkach glebowych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, oraz o ustanowionych strefach wymagających specjalnej ochrony.

- Charakterystyka geograficzna i demograficzna

Powiat Brzeski położony jest w zachodniej części województwa opolskiego.

Powierzchnia powiatu wynosi 876 km2 , co stanowi 9,3 % powierzchni województwa opolskiego i jest on co do wielkości powierzchni czwartym powiatem w województwie.

Powiat graniczy :

- od północy z powiatem namysłowskim ( woj. opolskie)

- od wschodu z powiatem opolskim ( ziemskim) ( woj. opolskie)

- od południa z powiatem nyskim (woj. opolskie)

- od południowego zachodu z powiatem strzelińskim ( woj. dolnośląskie)

- od zachodu z powiatem oławskim( woj. dolnośląskie)

Powiat położony jest w centralnej części Niziny Śląskiej w obrębie Doliny Odry i Doliny Nysy Kłodzkiej, w V Śląskiej krainie przyrodniczo – leśnej.  Tereny nizinne przez cały powiat z północy na południe wznoszą się o 125 m. Południowa części powiatu stanowi bardziej urozmaicony, falisty obszar Wysoczyzny Nyskiej, zaliczany do Przedgórza Sudeckiego.

Powierzchnię powiatu stanowią :

- użytki rolne – 69,2 %

- lasy i zadrzewienia – 18,7 %

- wody – 0,6 %

- tereny komunikacyjne i osiedlowe – 11,3 %

- nieużytki -  0,2 %  Powiat brzeski w części charakteryzuje się wysoką jakością gleb. Około 41,5 % powierzchni powiatu stanowią gleby dobre i średnie.

Ogólna powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona stanowi 15,8 % powierzchni ogólnej powiatu.

Od 1999 roku na wskutek kolejnej reformy administracyjnej państwa powstał powiat brzeski obejmujący jedną gminę miejską Brzeg, dwie gminy miejsko – wiejskie ( Lewin Brzeski , Grodków ) i trzy gminy wiejskie ( Olszankę, Lubszę i Skarbimierz ). Liczba województw z 49 spadła do 16 regionów. Zachowana została nazwa dawna dla województwa ( opolskie). Powiat Brzeski leży w granicy województwa opolskiego z województwem dolnośląskim i graniczy z dwoma powiatami województwa dolnośląskiego z powiatem oławskim i strzelińskim.

- Struktura osadnicza.

Strukturę osadniczą Powiatu Brzeskiego tworzą:

- Miasto Brzeg

- Miasto i Gmina Lewin Brzeski (20 sołectw  )

- Miasto i Gmina Grodków (34 sołectw  )

- Gmina Skarbimierz (14 sołectw  + osiedle Skarbimierz)

- Gmina Olszanka (10 sołectw)

- Gmina Lubsza (21 sołectw  )

W strukturze przeważają wsie. Łączna ilość sołectw wynosi 99, ośrodków miejskich 3.  Powiat pod względem powierzchni i zaludnienia w stosunku do województwa zajmuje 4 miejsce. Powierzchnia powiatu to 9,3 % powierzchni całego województwa, a liczba ludności według stanu na 2002 roku to 8,7 % ludności całego województwa.

W Powiecie Brzeskim największą powierzchnię zajmuje Miasto i Gmina Grodków – 286,39 km 2  i Gmina Lubsza – 212, 71 km2 . Powierzchnia Gmina Skarbimierz wynosi 110,5 km2 , Gminy Olszanka – 92,61 km2 i miasta Brzeg – 14,61 km2 . One też należą do gmin o najmniejszej powierzchni.

Powierzchnia  powiatu od 1999 roku wynosi 876,52 km2.

Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu brzeskiego.

| Lp | Wyszczególnienie | Powierzchnia w km 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gmina Skarbimierz | 110,50 |
| 2. | Brzeg miasto | 14,61 |
| 3. | Miasto i Gmina Grodków | 286,39 |
| 4. | Miasto i Gmina Lewin Brzeski | 159,70 |
| 5. | Gmina Lubsza | 212,71 |
| 6. | Gmina Olszanka | 92,61 |
| Razem | Powiat Brzeski | 876,52 |

3. Układ osadniczy.

Miasto Brzeg.

Brzeg to znaczący węzeł komunikacyjny, w którym krzyżują się ważne linie kolejowe, drogi kołowe i rzeczne o znaczeniu nie tylko wojewódzkim, ale również krajowym i międzynarodowym. Przez brzeski węzeł kolejowy przewozi się dużą ilość tranzytowej masy towarowej oraz pasażerów udających się do Niemiec, do Rosji i na Ukrainę. Poważną rolę w tym przypadku odgrywa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Medyka – Przemyśl – Kraków – Katowice – Opole – Brzeg – Wrocław – Szczecin. Dodatkowo istnieje linia kolejowa relacji Brzeg – Grodków – Nysa – Głuchołazy ( zamknięte przewozy pasażerskie od marca 2000 roku ) stanowiąca połączenie w kierunku Czech.

Nie mniejsze znaczenie posiadają szlaki kołowe przebiegające przez Brzeg. Krzyżują się tu dwa szlaki handlowe, z których jeden łączy zachód ze wschodem znany pod nazwą trasa międzynarodowa E40, obecnie w znacznym stopniu odciążony przez drogę A4 (autostrada) coraz częściej wykorzystywaną w ruchu kołowym, a po ukończeniu jej budowy (obecnie autostrada jest bez infrastruktury towarzyszącej) przejmie w całości ruch międzynarodowy na tym kierunku w południowej części Polski ( oddalonej od Brzegu 12 km i Lewina Brzeskiego 6 km ).

Drugi szlak prowadzi z nad Bałtyku do Nysy i dalej na południe do Czech.

Obecnie trochę mniejsze znaczenie posiada rzeka Odra, druga co do wielkości rzeka w kraju, która jest równocześnie najlepiej zagospodarowaną drogą wodną łączącą Górnośląski Okręg Przemysłowy ze Szczecinem i drogami wodnymi Europy zachodniej. Spadek znaczenia szlaku wodnego wynika jednak wyłącznie z ogólnej recesji w polskim transporcie wodnym.

W pobliżu Brzegu ( w odległości 4 km – w gminie Skarbimierz ) znajdują się duże tereny po byłym lotnisko po JAR. Tereny stanowią atrakcyjne miejsce lokalizacji zakładów przemysłowych. Część lotniska może być zagospodarowane dla potrzeb małego ruchu lotniczego.

Gmina Skarbimierz.

Gmina Skarbimierz leży w centralnej części Powiatu Brzeskiego . Od północy graniczy z miastem Brzeg, Gminą Lubsza i Gminą Popielów ( powiat opolski ) , od południa z Gminą Olszanka i Gminą Lewin Brzeski od zachodu z Gminą Oławą ( województwo dolnośląskie). Przez teren gminy Skarbimierz przebiega droga krajowa E40 stanowiąca alternatywną drogę dla autostrady A-4 . Na terenie gminy znajduje się duże tereny po lotnisku po JAR  o powierzchni ponad 460 ha do zagospodarowania pod inwestycje. Wzdłuż północnej granicy gminy płynie rzeka Odra oraz jej kanał żeglugowy. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa  Szczecin – Przemyśl , ze stacją kolejową w miejscowości Lipki.

Gmina Lewin Brzeski.

Gmina Lewin Brzeski położona jest we wschodniej części Powiatu Brzeskiego i  graniczy od północy z Gminą Skarbimierz i Gminą Popielów ( powiat opolski ) od południa z Gminą Niemodlin ( powiat opolski ) od zachodu z Gminą Olszanka i od wschodu z Gminą Dąbrowa ( powiat opolski ). Leży przy drodze krajowej E40 prawie w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem i Opolem. Wzdłuż granicy południowej gminy przebiega autostrada A-4 bez możliwości zjazdu. Jedynie zaprojektowano w okolicy mostu na drodze Lewin Brzeski – Niemodlin wjazd techniczny dla służb ratowniczych i technicznych utrzymania autostrady. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Obórki -  Opole.

W miejscowości Lewin Brzeski , Przecza , Łosiów znajdują się stacje kolejowe linii Szczecin – Przemyśl.

W północnej części gminy przepływa rzeka Odra, a po granicy wschodniej rzeka Nysa Kłodzka lewy dopływ rzeki Odry.

Gmina Lubsza.

Gmina Lubsza położona jest w północnej części Powiatu Brzeskiego i graniczy od północy z Gminą Namysłów i Gminą Świerczów ( powiat namysłowski)  od południa z Gminą Skarbimierz i miastem Brzeg od zachodu z Gminą Oławą ( województwo dolnośląskie) od wschodu z Gminą Popielów ( powiat opolski ). Po południowej granicy gminy płynie rzeka Odra. Przez teren gminy przebiega droga krajowa Baranów – Brzeg, oraz linia kolejowa, która  przede wszystkim przeznaczona jest  dla przewozów towarowych relacji Opole - Wrocław Nadodrze ze stacjami w miejscowościach Borucice, Tarnowiec, Mąkoszyce, Rogalice. W gminie występuje gęsta sieć hydrograficzna. Ponad 45 % obszaru gminy pokryte jest lasami iglastymi i mieszanymi.   Połowa obszaru  gminy zlokalizowana   jest w strefie zalewowej rzeki Odry.

Gmina Olszanka.

Gmina Olszanka położona jest w centralnej części powiatu brzeskiego i graniczy od północy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski od południa i zachodu z Gminą Grodków. Przez Gminę przebiega  linia kolejowa relacji Brzeg – Nysa – Głuchołazy ze stacjami w miejscowościach Olszanka i Czeska Wieś ( zamknięte przewozy pasażerskie od marca 2000 roku ) oraz droga wojewódzka relacji Lewin Brzeski- Jankowice Wielkie. Granicą południową gminy przebiega autostrada ze zjazdem w okolicy miejscowości Przylesie.

W obręcie zjazdu występują tereny ( około 70 ha ), które mogą być przeznaczone pod inwestycje.  W części po granicy wschodniej  gminy przepływa rzeka Nysa Kłodzka wraz z ujęciem wody w miejscowości Michałów.  Przez teren gminy przebiega kanał przerzutowy wód z rzeki Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy stanowiący źródło zaopatrzenia w wodę do picia mieszkańców Brzegu i Wrocławia.

Gmina Grodków.

Gmina Grodków położona jest w południowej części powiatu brzeskiego i graniczny od północy z Gminą Olszanka i Gminą Lewin Brzeski od wschodu poprzez rzekę Nysę Kłodzką z Gminą Niemodlin ( powiat opolski), od południa z gminą Skoroszyce ( powiat nyski), a od zachodu z Gminą Ziębice i Gminą Strzelin ( powiat strzeliński woj. dolnośląskie).

Na terenie gminy występują dwie linie kolejowe relacji Grodków – Strzelin ( linia nie czynna) oraz relacji Brzeg – Nysa – Głuchołazy ze stacjami w miejscowości Lipowa, Grodków,  (zamknięte przewozy pasażerskie od marca 2000 roku ). Przez północną granicę gminy przebiega autostrada A-4,  ze zjazdem zlokalizowanym  w okolicy miejscowości Przylesie  ( gmina Olszanka). W obszarze zjazdu gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi.  Centralnie z północy na południe gminy przebiega droga wojewódzka w kierunku Nysa , Głuchołazy - Czechy .

4. Ludność.

Według stanu na 31.12. 2002 r.  w granicach obecnych  powiat brzeski zamieszkiwało 92.725 mieszkańców z czego 53.485 osób w miastach, co stanowi 57,68 % ogółu ludności.

Ilość mieszkań zamieszkujących miejscowości  poszczególnych gmin powiatu przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Tabela 2. Ludność gmin powiatu brzeskiego  na stan 31.12.2002 rok.

| Lp | Wyszczególnienie |  | Ludność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brzeg miasto | 38841 |  |
| 2. | Miasto i Gmina Grodków | 19731 |  |
| 3. | Miasto i Gmina Lewin Brzeski | 13639 |  |
| 4. | Gmina Lubsza | 8489 |  |
| 5. | Gmina Olszanka | 5001 |  |
| 6. | Gmina Skarbimierz | 7024 |  |
| Razem | Powiat Brzeski | 92725 |  |

źródło – rocznik statystyczny województwa opolskiego

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie brzeskim wynosi 106 mieszkańców na km2 i jest niższa od wojewódzkiej która wynosi 113 mieszkańców na km2 .  Największa gęstość zaludnienia przypada na miasto Brzeg ( 2659 mieszkańców na km2 ), a najmniejsza na Gminę Lubsza ( 40 mieszkańców na km2 ).

Na terenie powiatu znajdują się 3 miasta ( Brzeg, Grodków i  Lewin Brzeski)  i łącznie występuje 121 miejscowości.

Tabela 3.  Ludność w miastach powiatu brzeskiego  na stan 31.12.2002 rok.

| Lp | Wyszczególnienie |  | Ludność |  | % ludności powiatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brzeg | 38841 |  | 41,88 |  |
| 2. | Miasto Grodków | 8787 |  | 9,48 |  |
| 3. | Miasto Lewin Brzeski | 5857 |  | 6,32 |  |
| Razem | Powiat Brzeski | 53485 |  | 57,68 |  |

W powiecie występują wsie będące dużymi jednostkami osadniczymi, o wysokim stopniu urbanizacji. W stosunku do tradycyjnej wsi chłopskiej jednostki wiejskie stały się miejscem zamieszkania także ludności związanej z gospodarką miejską. Średnia liczba mieszkańców przypadająca na jedną wieś wynosi 332 osoby.

W ostatnich latach liczba ludności zmniejsza się. W okresie 2001 do 2002 r. liczba ludności w powiecie zmalała o 1268 osób.

Tabela 4.  Stan ludność gmin powiatu brzeskiego  w latach 1996 - 2002.

| Lp | Wyszczególnienie | ## Ludność powiatu brzeskiego w gminach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1996 | 1997 | 2001 | 2002 czerwiec | 2002 grudzień |
| 1. | Brzeg miasto | 39.658 | 39.837 | 39.514 | 39.023 | 38.841 |
| 2. | Miasto i Gmina Grodków | 20.284 | 20.221 | 20.208 | 19.724 | 19.731 |
| 3. | Miasto i Gmina Lewin Brzeski | 13.734 | 13.787 | 13.831 | 13.644 | 13.639 |
| 4. | Gmina Lubsza | 8.632 | 8.515 | 8.548 | 8.484 | 8.489 |
| 5. | Gmina Olszanka | 5.119 | 5.087 | 5.077 | 4.999 | 5.001 |
| 6. | Gmina Skarbimierz | 6.304 | 6.483 | 6.815 | 6.983 | 7.024 |
| Razem Powiat Brzeski |  | 93.731 | 93.930 | 93.993 | 92.857 | 92.725 |

Tereny wiejskie powiatu zamieszkuje na stan 31.12.2002 roku 39240 mieszkańców co stanowi 42,32 % ogółu mieszkańców.

Tabela 5. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i nieprodukcyjnym w gminach powiatu brzeskiego na stan 31.12.2002 r.

| Wyszczególnienie | Ludność w wieku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedprodukcyjnym |  | Produkcyjnym |  | Poprodukcyjnym |  |
|  | ilość | % | ilość | % | ilość | % |
| Brzeg | 8163 | 21,02 | 24770 | 63,77 | 5908 | 15,21 |
| Grodków | 4914 | 24,90 | 12092 | 61,28 | 2725 | 13,81 |
| Lewin Brzeski | 3439 | 25,21 | 8267 | 60,61 | 1933 | 14,17 |
| Lubsza | 1975 | 23,27 | 5124 | 60,36 | 1390 | 16,37 |
| Olszanka | 1261 | 25,21 | 2918 | 58,35 | 822 | 16,44 |
| Skarbimierz | 1891 | 26,92 | 4226 | 60,17 | 907 | 12,91 |
| Powiat | 21643 | 23,34 | 57397 | 61,90 | 13685 | 14,76 |

Aktualnie ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 23,34 %, a ludności w wieku poprodukcyjnym 14,76 % ogółu ludności powiatu.

Saldo migracji w powiecie brzeskim w 2002 roku jest ujemne i wyniosło    - 294 osoby. Również przyrost naturalny w powiecie za rok 2002 jest ujemny i wyniósł   - 0,8.

5. Sytuacja gospodarcza.

Gospodarka powiatu brzeskiego charakteryzuje się dobrze rozwiniętym rolnictwem. Zakłady przemysłowe skupione są przede wszystkim w ośrodkach miejskich. tj, Brzegu, Lewinie Brzeskim i Grodkowie. Występują również zakłady na terenach gmin rolniczych.

W ostatnich latach generalnie pogorszyła się sytuacja gospodarcza istniejących zakładów. Niektóre zakłady np, "Kama Foods" S.A. zaprzestały produkcji, a inne jak  Brzeskie Zakłady Urządzeń Wagonowych  oraz Wytwórnia Urządzeń Komunalnych PRESKO Brzeg przestały istnieć. Na bazie nie istniejących zakładów powstały małe i średnie podmioty gospodarcze.

6. Warunki hydrograficzne, hydrogeologiczne, geologiczne  i glebowe.

6.1. Warunki hydrograficzne

Cała powierzchnia powiatu brzeskiego leży w zlewni rzeki Odry. Spośród głównych lewobrzeżnych dopływów Odry największą zlewnię ma Nysa Kłodzka wraz z jej prawym dopływem Ścinawą Niemodlińską. Wśród lewobrzeżnych dopływów rzeki Nysy Kłodzkiej wyróżnia się Struga Grodkowska.

Największą zlewnię prawobrzeżnych dopływów Odry, której ujście jest na terenie powiatu to zlewnia rzeki Stobrawy.

W części centralnej powiatu w lewobrzeżnej zlewni Odry przepływają Przyleski Potok, Psarski Potok ( w części przekształcony w kanał przerzutowy wód rzeki Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy) , Sadzawa, potok Kościelna.

W części północnej powiatu w prawobrzeżnej zlewni Odry przepływają rzeka Moszczanka ( Śmieszka) , Smortawa , Odrzyca oraz Kanał Bystrzycki. Część północna powiatu zlokalizowana jest na terenach pradoliny rzeki Odry co zostało wyraźnie uwidocznione podczas powodzi w 1997 r. Ta część powiatu jest szczególnie narażona na powodzie, które występują podczas wezbrań wiosennych.

Zasoby wód powierzchniowych Odry szacuje się wskaźnikiem przepływu dobowego 1,4 mln m3 (na wysokości Brzegu). Powyższa wielkość wskazuje, że zasoby wód powierzchniowych mogą stanowić źródło pokrycia zapotrzebowania na wodę  przemysłową lub na potrzeby gospodarki komunalnej.

Na terenie powiatu występuje kilka naturalnych zbiorników wodnych powstałych z zastoisk rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej jak również kilka zbiorników utworzonych w wyniku wydobywania żwiru dla potrzeb budownictwa. Największe zbiorniki występują w okolicy miejscowości Kantorowice gmina Lewin Brzeski i miejscowości Głębocko gmina Grodków. Wody te są przede wszystkim wykorzystywane w celu rekreacyjnym.

6.2 Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze powiatu brzeskiego występowania wód podziemnych zostało stwierdzone w następujących utworach:

- czwartorzędu

- trzeciorzędu

- górnej kredy

W ujęciu przestrzennym wody podziemne tworzą szereg zbiorników.

Niemniej obszar powiatu brzeskiego jest terenem deficytowym w wodzy podziemne.

Poziom wodonośny Górnej Kredy.

Poziom wodonośny górnej kredy na obszarze powiatu brzeskiego ma drugorzędne znaczenie. Jest on poziomem użytkowym w rejonie Opola. Niemniej w samym Brzegu poziom ten jest ujęty do eksploatacji (np. studnia PKS w Brzegu).  Kredowy poziom wodonośny związany jest z piaskami cenomańskimi. W przykładowej studni PKS w Brzegu zwierciadło wody ma charakter napięty. Uzyskiwane wydatki jednostkowe wynoszą ok. 0,1 m3/1mS, współczynnik filtracji k=0,0000019 m/sek.

Poziom wodonośny trzeciorzędu.

Trzeciorzędowy zbiornik wodonośny stanowią zalegające wśród iłów piaski drobnoziarniste, często zapylone. Poziom ten ma drugorzędne znaczenie gospodarcze, chociaż na jego zasobach bazuje kilka wodociągów, z których do najważniejszych zaliczyć należy :

- ujęcie w miejscowości Żelazna dla miasta Grodków  o wydajności Q=65 m3/h

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego Strzegów o wydajności Q= 30 m3/h

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego w Kopicach o wydajności Q=24,6 m3/h

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego w Skarbimierzu o wydajności Q=48,0 m3/h

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego w Gnojnej o wydajności Q=75 m3/h

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego w Podlesiu o wydajności Q=81,2 m3/h

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego w Jankowicach o wydajności Q=43 m3/h

Poziom ten ma pewne znaczenie gospodarcze na terenie miasta Brzeg, gdzie jest między innymi ujęty w studni Zakładów Przemysłu Cukrowniczego „ODRA” . Trzeciorzędowy zbiornik wodonośny stanowią zalegające wśród iłów piaski drobnoziarniste, często zapylone. W studniach na terenie miasta stwierdzono występowanie do dwóch warstw wodonośnych. Obydwie warstwy wodonośne wykształcone są jako piaski pylaste. Zwierciadło wody ma charakter napięty. Trzeciorzędowy poziom wodonośny charakteryzują niskie wydatki jednostkowe w granicach 2,3-2,9 m3/1mS. Współczynnik filtracji k=0,00003917 m/sek.

Występowanie wód podziemnych w trzeciorzędowym poziomie wodonośnym związane jest z budową geologiczną rejonu. Osady trzeciorzędowe występują na północy i na południu powiatu brzeskiego i rozdzielone są doliną erozyjną Odry. Na południu osady trzeciorzędowe tworzyły się w rowie tektonicznym i mają duże miąższości. Pod względem litologicznym są to serie ilaste rozdzielone wkładkami piaszczystymi, w których właśnie występują wody podziemne. W części południowej powiatu osady trzeciorzędowe wykształcone są jako epikontynentalne. Tworzą między innymi rozległą serię poznańską. Tutaj również występują przewarstwienia piaszczyste, głównie drobnoziarniste i zapylone tworzące kolektor wód podziemnych.

Poziom wodonośny czwartorzędu.

Jest najbardziej zróżnicowany pod względem litologicznym oraz ma największe znaczenie gospodarcze w rejonie powiatu brzeskiego. Z tego poziomu wodonośnego korzystają między innymi :

- wodociąg komunalny dla miasta Brzeg i gmin sąsiednich pobierający wodę z dwóch ujęć wód podziemnych : Gierszowice (zatwierdzone zasoby Q=200 m3/h) oraz Obórki (zatwierdzone zasoby Q=200 m3/h)

- wodociąg komunalny dla miasta Grodków pobierający wody z utworów czwartorzędowych w miejscowości Żelazna o wydajności Q=43,0 m3/h

- wodociąg komunalny dla miasta Lewin Brzeski (ujęcie wody w Lewinie dla całej gminy o zatwierdzonych zasobach wodnych Q = 94,0 m3/h

- wodociąg wiejski w Michałowie o wydajności Q = 16,0 m3/h .

Zawodnione utwory czwartorzędowe tworzą szereg podrzędnych zbiorników wodonośnych, często o nieznanej strukturze i zasięgu.

6.3. Budowa geologiczna.

Powiat brzeski leży w obrębie kilku jednostek geologicznych. :

- Depresji śląsko-opolskiej

- Monokliny Przedsudeckiej

- Bloku Przedsudeckiego (dolnośląski) – jego część Przedgórze Sudeckie

które są przykryte w znacznej części osadami kenozoicznynmi : czwartorzędem i trzeciorzędem.

Przedgórze Sudeckie zajmuje południową część powiatu brzeskiego i zbudowane jest ze skał proterozoicznych : gnejsów, łupków łyszczykowych, marmurów, amfibolitów. Jego północny zasięg wyznacza uskok Odry biegnący na linii Wrocław – Opole (w powiecie brzeskim biegnący na północ od Grodkowa). W czasie trzeciorzędu obszar Przedgórza Sudeckiego obniżył się i został wypełniony osadami trzeciorzędowymi, a następnie czwartorzędowymi. W związku z powyższym skały Przedgórza Przedsudeckiego są znane tylko z wierceń.

Monoklina przedsudecka

Rozciąga się na północ i północny-wschód od Przedgórza Sudeckiego a więc również na północ od uskoku Odry. Na obszarze powiatu brzeskiego występuje w głębszym podłożu geologicznym. Struktura ta dobrze rozpoznana w rejonie triasu opolskiego, na terenie powiatu brzeskiego jest przykryta osadami kredowymi depresji śląsko opolskiej.  W czasie ruchów tektonicznych i związanym z tymi ruchami wynurzaniem się Przedgórza Sudeckiego, została w zachodniej części województwa opolskiego znacznie wyerodowana.

Jest zbudowana ze skał mezozoicznych nachylonych pod niewielkim kątem w kierunku północnym-wschodnim. W wyniku czego im dalej na północ, odsłaniają się  młodsze ogniwa triasu i jury.

W kierunku południowym, utwory triasu wyklinowują się, a w profilu pojawiają się miąższe osady trzeciorzędowe.

Na obszarze województwa opolskiego, w tym powiatu brzeskiego, Monoklina Przedsudecka zbudowana jest ze skał triasu,  które są  zasadniczym   elementem  tej jednostki.

W trasie wydziela się od góry ku dołowi :

- kajper

- wapień muszlowy

- pstry piaskowiec

Pstry piaskowiec środkowy i dolny.

Utwory  środkowego i dolnego pstrego piaskowca wykształcone są   w  postaci  piaskowców  brunatno-szarych  różnoziarnistych. Miejscami   piaskowce   są   zlepieńcowate   lub  też  występują zlepieńce.  Wśród piaskowców występują iłołupki brunatno-szare i szaro-zielone  i wtrącenia łupków. Na kontakcie z retem znajdują się   iłołupki   zielone   z   cienkimi   wkładkami   piaskowca. Wykształcenie osadów wskazuje, że są one pochodzenia rzecznego.

Ret

Utwory  retu  są  osadem  morskim.  Ret reprezentuje ogniwo dolne  i  górne.  Dolny  ret  składa  się z dolomitów beżowych z wkładkami anhydrytu szarego i margla. W południowej części Kredy Opolskiej   utwory   retu  przechodzą  w  dolomity  margliste  z wkładkami margli bez anhydrytu i gipsu. Są skawernowane.

Utwory  górnego retu są reprezentowane przez margle c.szare i  wapienie.  Margle  miejscami  przechodzą  w iłołupki c.szare. Wapienie  występują  w dolnej części , w górnej części pojawiają się  wkładki  gipsu  włóknistego.

Wapień  muszlowy

Wapień muszlowy od góry ku dołowi dzieli się na :

- górny wapień muszlowy

- środkowy  wapień muszlowy

- dolny wapień muszlowy

Wapień muszlowy występuje w części zachodniej Kredy Opolskiej w pasie erozji pod kredą.

dolny wapień muszlowy

Dolny wapień muszlowy dzieli od dołu na :

- warstwy gogolińskie

- warstwy górażdżańskie

- warstwy terebratulowe

- warstwy karchowickie

gogolińskie

Warstwy  gogolińskie  na  wychodniach  w części południowej wykształcone  są  w  postaci  wapieni  płytowych.  Wśród wapieni płytowych  pojawiają  się  wkładki margli c.szarych. W stropowej części występują wapienie faliste z wkładkami margli.

Warstwy górażdżańskie

Warstwy  górażdżańskie  są  wykształcone  w postaci wapieni ławicowych  oolitowych  ,  miejscami  porowatych.  Wśród grubych ławic pojawiają się cienkie warstwy wapieni płytowych , niekiedy falistych a także margli szarych.

Warstwy terebratulowe

Warstwy   terebratulowe  w  pobliżu  wychodni  reprezentują margle  c.szare  drobno-płytowe  z  wkładkami wapieni szarych. W środkowej  części  występują ławice wapieni a nad nimi wapienie gruzłowate z wkładkami margli c.szarych.

W  części północnej wapienie w całym profilu są gruzłowate. Zawierają  cienkie wkładki wapieni płytowych i margli. Miąższość warstw terebratulowych dochodzi do 14m.

Warstwy karchowickie

Warstwy     karchowickie    są    zbudowane    z    wapieni średnioławicowych.   W   części  północnej  występują  nieliczne wkładki  margliste.  Wapienie  są  kawerniste.

Środkowy wapień muszlowy

Środkowy  wapień  muszlowy budują warstwy diploporowe zwane jemielnickimi.  	W  pobliżu  wychodni  wykształcone   są w postaci dolomitów beżowych  i  wapieni  dolomitycznych.  Dolomity  są  porowate  i kawernowate.  W  części  północnej wśród dolomitów pojawiają się wkładki  margla  c.szarego.  Dalej na północ (Wołczyn , Brzezie) wśród   dolomitów   występują   anhydryty   i  gipsy.

Górny wapień muszlowy

W górnym wapieniu muszlowym wydziela się od dołu:

- warstwy tarnowickie

- warstwy wilkowickie

- warstwy boruszowickie

Warstwy tarnowickie

Wykształcone    są   w   postaci   wapieni   dolomitycznych cienkopłytowych   na przemian   z   marglami   ciemnoszarymi.   W wapieniach i marglach występują laminacje.

Warstwy wilkowickie

Zbudowane  są  z  wapieni granitokrystalicznych z wkładkami dolomitów  piaszczystych,  margli  ciemnoszarych i ławic wapieni zlepieńcowatych.

Warstwy boruszowickie

Zbudowane są z margli ciemnoszarych na przemian z dolomitami beżowymi.  Margle  miejscami  przechodzą  w  mułowce.  Utwory są laminowane.

Kajper

Kajper dzieli się na:

- retyk

- górny kajper

- dolny kajper

Depresja śląsko – opolska.

Obejmuje znaczną część powiatu brzeskiego. Zbudowana jest z utworów górnej kredy leżących dyskordantnie na utworach triasu bądź proterozoiku. Południowo-wschodni zasięg tej jednostki wyznacza linia Grodków – Skoroszyce. Osady górnej kredy ciągną się od Brzegu przez Opole do Głubczyc i zajmują środkową część województwa opolskiego. Na powierzchni terenu występuje w rejonie Opola i fragmentarycznie w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego. W powiecie brzeskim pod przykryciem osadów kenozoicznych.

Osady górnokredowej Depresji Śląsko-Opolskiej obejmują:

- Warstwy z Gosławic (cenoman) reprezentowane przez transgresywne osady piaszczyste: piaski i piaskowce zazwyczaj z glaukonitem, niekiedy zawierające drobne zlepieńce.

- Warstwy z Prószkowa (dolny turon i górny turon oraz koniak). Pod względem litologicznym są to : margle, wapienie margliste, margle ilaste,

- Warstwy z Niemodlina (koniak). Składające się z iłów marglistych, przechodzących w iłowce lub wapienie marglisto-piaszczyste, zazwyczaj ciemnoszarej lub czarnej barwy.

Osady prekambryjskie i mezozoiczne są przykryte pokrywą kenozoiczną: czwartorzędem i trzeciorzędem.

Obszar powiatu brzeskiego leży pomiędzy rowem tektonicznym Kędzierzyna-Paczkowa na południu, a basenem Niżu Polskiego na północy. Do górnego miocenu w rejonie tzw. Wododziału przedgórnomioceńskiego w strefie uskoków środkowej Odry  (powiat brzeski) nie było sedymentacji osadowej. W miocenie górnym i pliocenie powstało obniżenie, w obręb którego wkroczył basen serii poznańskiej osadzając na obszarze powiatu brzeskiego serię poznańską. Pod względem litologicznym są to osady ilaste przewarstwiane wkładkami piaszczystymi, głównie drobnoziarnistymi. Pod koniec trzeciorzędu na skutek szybkiego wypiętrzania Sudetów następuje szybka sedymentacja osadów gruboklastycznych (osady rzeczne serii Gozdnicy).

Najmłodszym ogniwem sedymentacyjnym w powiecie brzeskim są osady czwartorzędowe. Są bardzo zróżnicowane pod względem litologicznym i genetycznym. Są to zarówno osady glacjalne jak i fluwioglacjalne, fluwialne i eoliczne. Duże znaczenie mają doliny rzek Odry i Nysy Kłodzkiej wypełnione różnorodnymi osadami holoceńskimi.

6.4. Gleby.

W dolinach rzek Odry i Nysy Kłodzkiej istotnym procesem glebotwórczym były wylewy rzek i sedymentacja osadów aluwialnych, w wyniku których powstały mady rzeczne. Na terenie powiatu brzeskiego występują wszystkie rodzaje mad rzecznych, a przeważają mady średnie i ciężkie funkcjonujące jako użytki zielone.

Natomiast w strefach pozadolinowych gleby wykształciły się na utworach polodowcowych, głównie glinach zwałowych i piaszczystych utworach fluwioglacjalnych. Dominują tu gleby bielicoziemne, miejscami brunatne, zabagnione, czarnoziemy zdegradowane, gleby płowe, torfowe, a na terenach wydmowych gleby litogeniczne.

Gleby użytków rolnych w powiecie brzeskim są różnej bonitacji. Dominują gleby dobre (kl. II a i III b) oraz gleby średnie (kl. IV a i IV b). Sporo jest też gleb słabych i bardzo słabych (kl. V i VI). Niewielki areał stanowią gleby klasy bardzo dobrej (kl. I i II). Podobnie sporadycznie występują gleby najniższej klasy (VI z).

Wśród kompleksów przydatności rolniczej gleb gruntów ornych dominują kompleksy żytni dobry i słaby, a wśród użytków zielonych – użytki średnie.

Prawobrzeżna część powiatu brzeskiego rzeki Odry  charakteryzuje się słabymi glebami piaszczystymi o małej urodzajności, na których jednocześnie zachowały się większe kompleksy leśne, stanowiące przedłużenie Borów Namysłowskich oraz Borów Stobrawsko-Turawskich.

Na Równinie Grodkowskiej, dzięki żyznym glebom – pseudobielicowym 
i brunatnym, od najdawniejszych czasów rozwijało się rolnictwo, które do dziś charakteryzuje wysoka produktywność. Obszar ten jednocześnie odznacza się małą powierzchnią gruntów leśnych. Występują tutaj drobne zagajniki i kępy drzew, a większy kompleks leśny znajduje się jedynie koło Przylesia i jest to rezerwat przyrody

7. Strefy ochronne.

7.1. Strefy wymagające specjalnej ochrony

Do stref wymagających szczegółowej ochrony zalicza się:

- strefy o wysokim potencjalne przyrodniczym,

- strefy zasobów wodnych i surowcowych,

- strefy zasobów rolniczych.

7.1.1.Strefy ochrony zasobów przyrodniczych

Do powyższej strefy należą:

- rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r powyższe obszary zajmowały około 13865,4 ha tj. 15,82 % powierzchni powiatu brzeskiego.

Wykaz rezerwatów przyrody przedstawia tabela 9, a wykaz parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu przedstawia tabela 10.

Tabela 9.  Wykaz rezerwatów przyrody utworzonych na terenach powiatu brzeskiego według

stanu na 31.12.2003 roku.

| Lp | Nazwa i typ rezerwatu | Pow. [ha] | Położenie | Przedmiot ochrony | Rok zał. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Śmiechowice L | 0,50 | Równina Oleśnicka nadl. Brzeg Gmina Lubsza | Las ze stanowiskiem modrzewia sudeckiego | 1952 |
| 2 | Lubsza L | 15,58 | Równina Oleśnicka, Nadl.Brzeg, Gmina Lubsza | Las mieszany z udziałem buka i dębu | 1957 |
| 3 | Leśna Woda | 20,94 | Równina Oleśnicka nadl. Brzeg, gmina Lubsza | Las mieszany naturalnego pochodzenia | 1958 |
| 4 | Przylesie L | 17,00 | Równina Wrocławska, nadl. Brzeg Gmina Olszanka | Drzewostany naturalnego pochodzenia tworzące stadia przejściowe od grądu do olesu | 1969 |
| 5 | Rogalice L | 6,06 | Równina Oleśnicka nadl. Brzeg, gmina Lubsza | Oles naturalnego pochodzenia | 1969 |
| 6 | Dębina L | 58,95 | Dolina Nysy Kłodzkiej nadl. Tułowice Gmina Grodków | Fragment Puszczy Niemodlińsiej zbiorowiska grądowe i łęgowe o cechach naturalnych | 2000 |
| 7 | Kokorycz L | 41,30 | Dolina Nysy Kłodzkiej nadl. Tułowice Gmina Grodków | Fragment Puszczy Niemodlińsiej zbiorowiska grądowe o cechach naturalnych | 2000 |

L – leśny

Tabela 10. Wykaz parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu występujących w części na terenie powiatu brzeskiego według stanu na 31.12.2001 r

| LP | Nazwa i forma ochrony | Rok utworzenia | Powierzchnia | Położenie geograficzne i administracyjne | Cel i przedmiot ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stobrawski Park Krajobrazowy | 1999 | 52637,0 ha | Pradolina Wrocławska Równina Oleśnicka Równina Opolska Obszar gmin: Lubsza, Świerczów,Pokój, Popielów,Murów, Wołczyn,Kluczbork, Łubniany,DobrzeńW., Dąbrowa, Lewin Brzeski, Brzeg, Lasowice | Zachowanie wielkoprzestrzennych terenów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo lasów urozmaiconych środowiskami wodno-błotnymi (doliny rzeczne, stawy, mokradła) |
| 2 | Obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie | 1988 | 48 189,0 ha | Równina Niemodlińska,Kotlina Raciborska,Dolina Nysy Kłodzkiej, Pradolina Wrocławska Ibszar:gmin Biała, Dąbrowa, Grodków, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łambinowice, Niemodlin, Pószków, Strzeleczki, Tułowice, Korfantów,Krapkowice | Zachowanie zwartego kompleksu leśnego dawnej Puszczy Śląskiej z licznymi stawami |

Na terenie powiatu brzeskiego istnieje jeden użytek ekologiczny Kanał Młyński utworzony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/3/97 z dnia 12.02.97 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 4 poz. 27) o powierzchni 5,07 ha położony na Równinie Grodkowa w nadleśnictwie Tułowice w gm. Grodków. Występują  również pomniki przyrody w liczbie 20 wpisanych do rejestru wojewódzkiego oraz dalsze 39 obiektów uznanych uchwałami gmin.

7.1.2.  Strefy ochrony struktur wodnych.

W skład powyższej strefy zalicza się:

- zlewnie chronione wód powierzchniowych,

- obszary ochrony wód podziemnych

Strefy wymagające szczególnej ochrony w zakresie środowiska wodnego, uwzględniające wydzielono na podstawie prac A. Kleczkowskiego podziemne zbiorniki wodne w postaci Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

7.1.2.1 Wody powierzchniowe

Chronione struktury wód powierzchniowych obejmuje części zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z doprowadzalnikiem – kanałem przerzutowym do rzeki Oława.

Zlewnia Nysy Kłodzkiej podlega ochronie w związku z ochroną zasobów jakościowo – ilościowych ujęć wodnych dla miasta Wrocławia zgodnie z decyzją   Prezydenta   Miasta   Wrocławia     nr   RLS.gw.  I 053/17/74 z dnia 31.03.1974 r. oraz dla zapewnienia wody dla celów użytkowych wodociągów miejskich  Brzegu.

Ochrona zlewni powierzchniowej Nysy Kłodzkiej jest jednym ze strategicznych celów regionalnej polityki ekologicznej na terenie województwa opolskiego, realizowanej w ramach „Zweryfikowanego programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie opolskim w latach 1986 – 2010”.

7.1.2.2. Wody podziemne.

Zgodnie z  „Mapą obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony” pod redakcją A.S. Kleczkowskiego na terenie województwa opolskiego wydzielono 14 zbiorników. Na terenie powiatu brzeskiego występują 3 zbiorniki :

Tabela 11 Główne zbiorniki wód podziemnych  na terenie powiatu brzeskiego

| L.p. | Nr | Nazwa zbiornika | Powierzchnia [km2] |  |  | Wiek | Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GZWP | ONO | OWO |  |  |
| 1 | 323 | Subzbiornik Stobrawy | 180 | 180 | - | Trzeciorzęd | 27.00 |
| 2 | 335 | Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie | 2050 | - | 1000 | Trias dolny | 50.00 |
| 3 | 336 | Niecka Opolska | 138 | - | 58 | górna kreda | 25.00 |

Zbiornik nr 336 Niecka Opolska sięga po miasto Lewin Brzeski, ale został również stwierdzony w Brzegu, gdzie nawiercono utwory kredy górnej. Obejmuje on swym zasięgiem głównie gminę Lewin Brzeski. Podobnie zbiornik nr 335. Natomiast zbiornik nr 323 obejmuje swym zasięgiem gminę Lubsza.

Szczególnej ochronie oprócz w/w zbiorników należy poddać ujęć wód podziemnych,  zwłaszcza ujęcia pobierające wody z utworów czwartorzędowych.

Należy tutaj wskazać następujące ważniejsze ujęcia i strefy ochronne:

- ujęcie w miejscowości Żelazna dla miasta Grodków

- ujęcie dla wodociągu wiejskiego w Skarbimierzu

- wodociąg komunalny dla miasta Brzeg i gmin sąsiednich pobierający wodę z dwóch ujęć wód podziemnych : Gierszowice oraz Obórki

- wodociąg komunalny dla miasta Lewin Brzeski (ujęcie wody w Lewinie dla całej gminy

- wodociąg wiejski w Michałów

- wodociąg wiejski Śmiechowice gm. Lubsza

Powyższe dotyczy ujęć wody z utworów czwartorzędowych narażonych na zanieczyszczenia, gdyż ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych nie wymagają ustanawiania stref ochrony pośredniej.

## 7.1.3. Strefy ochrony obszarów rolniczych powiatu.

Na terenie powiatu brzeskiego obszary o najwyższych walorach do prowadzenia gospodarki określone poprzez wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej > 80 pkt. występują w części środkowo-wschodnio-południowej powiatu i  obejmują gminy Brzeg, Olszanka, Grodków, Lewin Brzeski i Skoroszyce.

  - Diagnoza stanu aktualnego gospodarki odpadami, założenia prognostyczne, określenie celów w gospodarce odpadami oraz przewidywane zadania.

- Odpady powstające w sektorze komunalnym .

## 1.1 Odpady komunalne

Odpady komunalne zgodnie z definicją z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.) to: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Do wytwórców odpadów komunalnych obok gospodarstw domowych zalicza się również:

- obiekty handlowo – usługowe,

- restauracje, stołówki, punkty gastronomiczne,

- instytucje i urzędy,

- ulice, place, parki i cmentarze,

- inne obiekty infrastruktury komunalnej

Do odpadów komunalnych zaliczamy także odpady wielkogabarytowe.

  - Ilość i morfologia odpadów komunalnych.

W oparciu o dane uzyskane ze służb komunalnych działających na terenie powiatu brzeskiego oraz w oparciu o dane przekazane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz z opracowań  urzędów poszczególnych gmin powiatu, poniżej zestawiono ilość odpadów wytwarzanych na terenie powiatu.

Tabela 12. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gmin powiatu brzeskiego 
w 2003 roku

| Gmina | Liczba mieszkańców |  | Wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok] |  | Ilość wytworzonych odpadów [Mg/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miasto | wieś | miasto | wieś | miasto | wieś |
| Brzeg | 38 841 | - | 0,450 | - | 17493 | - |
| Grodków | 9 106 | 10 635 | 0,155 | 0,130 | 1408 | 1383 |
| Lewin Brzeski | 6 049 | 7 590 | 0,211 | 0,135 | 1277 | 1024 |
| Lubsza | - | 8 489 | - | 0,154 | - | 1304 |
| Olszanka | - | 5 001 | - | 0,185 | - | 924 |
| Skarbimierz | - | 7 024 | - | 0,161 | - | 1130 |
| Powiat Brzeski | 53996 | 38729 | 0,374 | 0.149 | 20178 | 5765 |
| Razem | 92.725 |  | 0,280 |  | 25943 |  |

Dla potrzeb planu gospodarki odpadami określono średni skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego. W związku z niekompletnymi danymi dotyczącymi składu morfologicznego odpadów na terenie powiatu, oparto się dodatkowo o dane literaturowe dla terenów o podobnym charakterze zabudowy. Średni skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie powiatu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Średni skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego

| Lp | Kod opadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] | Uział w masie [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 24191,85 | 93.25 |
| 2 | 200203 | Inne odpady nie ulegajace biodegradacji | 316,50 | 1,22 |
| 3 | 200201 | Odpady ulegajce biodegradacji | 604,47 | 2.33 |
| 4 | 200139 | Tworzywa sztuczne | 114,15 | 0,44 |
| 5 | 200102 | Szkło | 67,45 | 0,26 |
| 6 | 200101 | Papier tektura | 49,29 | 0,19 |
| 7 | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 111,55 | 0,43 |
| 8 | 170102 | Gruz ceglany | 75,23 | 0,29 |
| 9 | 170180 | Usunięte tynki tapety, okleiny i inne | 38,91 | 0,15 |
| 10 | 191212 | Inne odpady nie wymienione w 191111 | 18,16 | 0,07 |
| 11 | 170103 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wypsażenia | 36,32 | 0,14 |
| 12 | 200303 | Odpady z oczyszczania ulic i placów | 15,57 | 0,06 |
| 13 | 170101 | Odpady betonowego gruzu z rozbiórki i remontu | 142,69 | 0,55 |
| 14 | 200108 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 5,19 | 0,02 |
| 15 | 200307 | Odpady wielkogabarytowe | 12,97 | 0,05 |
| 16 | 160199 | Inne nie wymienione odpady | 31,13 | 0,12 |
| 17 | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 23,35 | 0,09 |
| 18 | 040222 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 7,78 | 0,03 |
| 19 | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,19 | 0,02 |
| 20 | 170504 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 | 75,23 | 0,29 |
| 21 | Razem |  | 25 943 | 100 |

Przy określaniu średniego składu morfologicznego odpadów korzystano z opracowania p.n. Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce – opracowanie  Ramboll / COWI Joint Venture, Dania we współpracy COWI Polska Sp. z o.o. Warszawa –Politechnika Warszawska na zamówienie Ministra Środowiska wrzesień 2002 rok.

Głównym celem niniejszego Planu jest konieczność przyjęcia przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych dla poszczególnych strumieni odpadów, w związku 
z tym przyjęto podział na 18 strumieni wydzielając:

- odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

- odpady zielone będące pozostałością po pracach pielęgnacyjnych terenów zielonych,

- odpady opakowaniowe papieru, tworzyw, metalu i szkła.

Powyżej przedstawiony podział strumienia odpadów jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz z Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim.

Poniższa tabela przedstawia średnią  ilość wytwarzanych odpadów przez jednego mieszkańca 
w okresie jednego roku (dla roku 2003).

Tabela 14. Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku.

| Lp. | Nazwa strumienia | Ilość wytworzonych odpadów przez jednego mieszkańca[Mg/M/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 0,039 |  |
| 2 | Odpady zielone | 0,007 |  |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 0,016 |  |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 0,023 |  |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 0,003 |  |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 0,028 |  |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,010 |  |
| 8 | Tekstylia | 0,007 |  |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 0,001 |  |
| 10 | Opakowania ze szkła | 0,021 |  |
| 11 | Metale | 0,007 |  |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 0,002 |  |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,001 |  |
| 14 | Odpady mineralne | 0,014 |  |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 0,041 |  |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 0,016 |  |
| 17 | Odpady budowlane | 0,041 |  |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 0,005 |  |
| Suma |  | 0,280 |  |

#### 1.3.  Zbieranie i wywóz odpadów

Na terenie powiatu brzeskiego system zbierania odpadów komunalnych oparty jest głównie o zakłady komunalne. Odpady odbiera są od wytwórców na podstawie zawartych umów wytwórców odpadów z tymi zakładami. W gminach powiatu brzeskiego zbiórkę odpadów prowadzą firmy, które  podpisały stosowne  umowy z  wójtami i  burmistrzami.   W powiecie działalność związaną z wywozem odpadów świadczą podmioty gospodarcze wymienione w poniższej tabeli.

Tabela. 15.  Wykaz zakładów prowadzących wywóz odpadów komunalnych.

| Lp | Nazwa podmiotu | Adres | Obszar działania | Składowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o. | Brzeg ul.Saperska 1 | Miasto Brzeg, Gmina Skarbimierz, Gmina Lubsza | Składowisko Gacie gm.Oława |
|  |  |  | Gmina Olszanka | Składowisko Obórki |
| 2 | „Komunalnik” sp. z o.o. | Grodków ul.Sienkiewicza 28-30 | Gmina Grodków | Składowisko Przylesie Dolne |
| 3 | „LEW-KOM” sp. z o.o. | Lewin Brzeski ul.Konopnickiej 3 | Gmina Lewin Brzeski | Składowisko Wronów |

Na terenie miasta Brzeg oraz częściowo w gminie Grodków prowadzona jest  segregacji odpadów. Mieszkańcy wydzielają ze strumienia odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz metale. Segregowane odpady gromadzone są w specjalnie przystosowanych do tego celu   kontenerach plastikowych lub do worków foliowych. Worki foliowe stosowane są dla zabudowy jednorodzinnej, natomiast w miejscach zabudowy wielorodzinnej (osiedla), odpady selektywnie zbierane są do dużych  pojemników plastikowych przeważnie są to 3 pojemniki (najczęściej 1,1 m3 , 1,5m3 np. typu „dzwon”) do selektywnego gromadzenia odpadów.

Ilość segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio u źródła jest następująca :

Tabela. 16. Ilość segregowanych odpadów w powiecie

| Gmina | Ilość wytworzonych odpadów [Mg/rok] | Odpady wyselekcjonowane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Makulatura | szkło | tworzywa sztuczne |
| Brzeg | 17493 | 87,7 | 19,7 | 40,1 | 27,9 |
| Grodków | 2791 | bd | bd | bd | bd |
| Lewin Brzeski | 2301 | - | - | - | - |
| Lubsza | 1304 | - | - | - | - |
| Olszanka | 924 | - | - | - | - |
| Skarbimierz | 1130 | - | - | - | - |
| Powiat Brzeski | 25943 | 87,7 | 19,7 | 40,1 | 27,9 |

Jak z tego wynika, tylko ok. 0,3 % odpadów komunalnych jest segregowanych u źródła. Odbiorcą odpadów z selektywnej zbiórki jest Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o. w Brzegu.

Odpady komunalne, które nie są poddane selektywnej zbiórce gromadzone są na posesjach w metalowych lub plastikowych pojemnikach.   Częstotliwość odbierania wysegregowanych odpadów i tych niesegregowanych z terenów poszczególnych gmin powiatu brzeskiego  zależy głównie od firmy zajmującej się zbiórką i wywozem odpadów na danym obszarze.

Z obszaru gmin powiatu brzeskiego odpady komunalne zmieszane i  zgromadzone na terenie posesji wywożone są na składowiska odpadów. Odpady deponowane są na składowisku odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym gm. Grodków, na składowisku we Wronowie gm. Lewin Brzeski oraz na składowisku w miejscowości Gać gm. Oława (województwo dolnośląskie)

W Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Gać prowadzona jest segregacja w sortowni. Ze strumienia odpadów dowiezionych do zakładu wydziela się:

- wstępnie odpady gabarytowe i niebezpieczne (akumulatory, baterie, świetlówki, filtry olejowe, opakowania po farbach i lakierach)

- odpady szkalne

- kartony

- tworzywa sztuczne

- drewno

- tekstylia

- metale w tym nieżelazne

W powiecie prowadzi się zbiórkę niektórych rodzajów odpadów,  jako surowców wtórnych.

Na terenie powiatu istnieją punkty skupu makulatury, złomu, butelek. Skupy te prowadzone są przez podmioty gospodarcze.

Podmioty prowadzące skup surowców wtórnych w powiecie brzeskim:

  - „Anmet” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Brzegu

  - „Bejas” PPHU SC w Brzegu

  - „Midrex” SC Brzeg

  - Skup Surowców Wtórnych SC Brzeg

  - Skup Złomu „Midrex” SC Lewin Brzeski

  - Zakład Przerobu Złomu PPHU Nowa Wieś Mała

  - Firma Handlowo-Usługowa B. Mikołajczyk

  - EKOSAD Usługi Ekologiczne Andrzej Urbaniak

#### Obiekty i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na terenie powiatu brzeskiego są trzy składowiska o uregulowanym stanie formalno-prawnym. Są to składowiska odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym, Obórkach i Wronowie. Ponadto w powiecie znajduje się składowisko przemysłowe Zakładów Garbarskich S.A.  w Raciszowie.

Gminy : Brzeg,  Skarbimierz, Olszanka oraz Lubsza korzystają ze składowiska zlokalizowanego w miejscowości Gać gm. Oława.

Składowisko komunalne w Przylesiu Dolnym

Składowisko zostało wybudowane na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Grodków z dnia 24 października 1989 roku Nr UBN-8380/7/89 zezwalające na budowę wysypiska odpadów komunalnego w Przylesiu Dolnym. Decyzją z dnia 8 grudnia 1992 roku Nr OŚ.III 7626/o/II/9/2/92 Wojewoda Opolski zatwierdził instrukcję eksploatacji składowiska.

Składowisko położone jest na gruntach wsi Przylesie Dolne, gm. Grodków, po zachodniej stronie drogi lokalnej Przylesie Dolne – Jankowice Wielkie. W odległości 800 m na południowy-zachód od granicy zabudowy wiejskiej. Tereny sąsiadujące ze składowiskiem  są w całości użytkowane rolniczo jako pola uprawne i użytki zielone. Teren obecnego składowiska pierwotnie był wyrobiskiem po eksploatacji żwirów i piasków i wraz z terenami przyległymi stanowił nieużytek.

Morfologicznie teren składowiska leży w obrębie Równiny Grodkowskiej. Rzędne terenu otaczającego składowisko kształtują się na poziomie 168 m npm z niewielkimi spadkami w kierunku północnym i północno-zachodnim od składowiska.

Składowisko zostało wybudowane na podstawie projektu „Planu realizacji wysypiska odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym” opracowanego przez NOT ZUT pod kierunkiem mgr inż. Józefa Baranowskiego, 1987r.

Stan formalno-prawny składowiska:

- decyzja Głównego Geologa Wojewódzkiego z dnia 24.03.1986r. nr OŚ V-8521/3/86 zatwierdzająca projekt badań geologicznych,

- wskazanie lokalizacyjne – postanowienie Wydziału Ochrony Środowiska UW w Opolu z dnia 29.05.1989r, nr OŚ.III-8624/61/89,

- pozwolenie na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym wydane przez Naczelnika Gminy Grodków z dnia 24.10.1989r. nr UBN-83..../89,

- decyzja Wojewody Opolskiego zatwierdzająca instrukcje eksploatacji składowiska z dnia 08.12.1992r. nr OŚ.III.7626/o/II/9/2/92,

- pismo do Wojewódzkiego Opolskiego Inspektora Ochrony Środowiska zawiadamiające o rozpoczęciu w dniu 20.05.1993r. eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Przylesiu Dolnym.

Zgodnie z w/w „Planem...” powierzchnia składowiska wynosi 1,48 ha, w tym:

- kwatera deponowania odpadów		                   	1,08 ha

- powierzchnia zaplecza z komunikacją włącznie	0,05 ha

- powierzchnia zieleni					0,35 ha

Składowisko wyposażone jest w następujące obiekty:

- kwaterę deponowania odpadów

Ukształtowaną w miejscu po wyrobisku piasku, poniżej powierzchni terenu. Czasza składowiska została uszczelniona folią grubości 1 mm. Pod uszczelnieniem w warstwie piaszczystej ułożono drenaż zbierający odcieki z dna składowiska, wykonany z elementów ceramicznych. Odcieki zbierane są do betonowego zbiornika odcieków.

- ogrodzenie z bramą wjazdową

Cały teren składowiska jest ogrodzony. Jego zadaniem jest zapobieganie rozwiewaniu lekkich frakcji odpadów, wstępu osób niepowołanych, przedostawaniu się większych gryzoni i innej zwierzyny.

- budynek socjalny dla obsługi

Zlokalizowany przy wjeździe na teren składowiska, w odległości ok. 10 m od drogi dojazdowej tuż za bramą wjazdową. Jest to obiekt wolno stojący, murowany z pojedynczymi elementami żelbetowymi prefabrykowanymi i stalowymi.

- brodzik dezynfekcyjny

Zbiornik z żelbetowej płyty, o wymiarach 9,0 m x 3,80 m  wykonany w celu odkażania kół pojazdów wyjeżdżających ze składowiska. Zgodnie z zaleceniami wypełnienie brodzika powinny stanowić trociny lub piasek z dodatkiem wapna chlorowanego.

- drogę dojazdową, drogi wewnętrzne i place manewrowe

Droga dojazdowa  to droga asfaltowa relacji Przylesie Dolne – Jankowice Wielkie.

Drogi wewnętrzne i plac manewrowy wykonane z płyt drogowych żelbetowych.

- zbiornik odcieków

Są to dwa połączone ze sobą zbiorniki odcieków typu „Hapnera” śr. 2500 mm i wysokości 335 cm, o pojemności 6 m3 każdy, zlokalizowane u podnóża zachodniej skarpy kwatery odpadów.

- piezometry

Trzy piezometry wykonane poza obszarem składowiska. Dwa znajdują się na kierunku dopływu wód do składowiska, a jeden na kierunku odpływu wód ze składowiska. Służą do kontroli skuteczności uszczelnienia kwatery deponowania odpadów za pomocą badań fizycznochemicznych i bakteriologicznych wód gruntowych

- zieleń ochronną.

Składowisko rozpoczęto eksploatować w maju 1993r. , zaczynając od zachodniej części niecki. Od początku eksploatację prowadzi Spółka z o.o. „Komunalnik” w Grodkowie.

Deponowanie odpadów odbywa się warstwowo od góry. Miąższość warstwy wynosi ok. 2 – 2,5 m. Odpady są niwelowane, zagęszczane i przykrywane warstwą mineralną przy użyciu spycharki DT-75.

Aktualnie kwatera w całości wypełniona jest odpadami. Na 4/5  powierzchni składowiska odpady składowane są nadpoziomowo do wysokości ok. 3 m powyżej korony wałów kwatery.

Składowisko przyjmuje zmieszane odpady komunalne oraz mineralne (obojętne) z terenu gminy Grodków. Prowadzona jest ewidencja ilości i źródeł dostarczania odpadów.

Obliczona pojemność geometryczna składowiska ( objętość złoża odpadów), przy przyjęciu zakończenia składowania na etapie osiągnięcia rzędnej korony wałów, wynosi ok. 38 000 m3. Przy współczynniku zagęszczenia na poziomie 2,0 przyjętym ze względu na rodzaj zagęszczenia odpadów oraz naturalne osiadanie złoża odpadów, chłonność kwatery wynosi 100 000 m3.

Od momentu uruchomienia składowiska do końca kwietnia 2002r. na kwaterze zeskładowano 154 000 m 3 odpadów (ok. 40 000 ton). Pojemność kwatery została przekroczona 50%.

W wyniku nadbudowania na koronie wałów grobli uzyskano dodatkową pojemność kwatery.

Założono rolny kierunek rekultywacji składowiska.

Administratora składowiska przedstawił Staroście  przeglądu ekologiczny przeprowadzony w 2002 roku a sporządzony przez „INTEREKO” P.E. Sp. z o.o. w Opolu. W przeglądzie ekologicznym ustalono, że :

- pojemność kwatery została przekroczona o 50 %,

- brak jest instalacji do odprowadzania gazu ze składowiska,

- usypane dodatkowe zbocza nie posiadają systemu drenażu umożliwiającego spływ odcieków do głównego systemu drenażowego.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Powiatu Brzeskiego decyzją z dnia 30 grudnia 2003 roku Nr OŚ. 7643-2/03 orzekł że ż dniem 31 grudnia 2004 roku Składowisko Odpadów Komunalnych w Przylesiu Dolnym powinno być zamknięte.

Jednocześnie nakazano wykonanie systemu drenażowego umożliwiającego spływ odcieków  do głównego systemu drenażowego, wykonanie instalacji odgazowującej składowisko oraz prowadzenie monitoringu składowiska i wystąpienia do Starosty o wydaniu zgody na jego rekultywację. Decyzję powyższą zmieniono w ten sposób, że termin zamknięcia składowiska ustalono na termin 31 grudnia 2005 roku ( decyzja Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2004 roku nr OŚ. 7643-2/04).