Składowisko komunalne w Obórkach

Składowisko zostało wybudowane na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Brzegu z dnia 13 lutego 1992 roku Nr NB-I-7351/381/91 zezwalające na budowę gminnego wysypiska odpadów stałych wraz z przyłączem wod. – kan.  w Obórkach gm. Olszanka.

Położone jest na gruntach wsi Obórki, gm. Olszanka  w odległości ok.1000 m od wsi Obórki w kierunku południowo-wschodnim, ok. 600 m od wsi Przylesie w kierunku południowo-zachodnim, ok. 1900 m od wsi Pępice w kierunku północnym. W najbliższym sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych. Zachodnia granica składowiska opiera się o kompleks leśny. Odległość obiektu od najbliższego cieku wodnego wynosi ok. 60 m. Teren składowiska obejmuje głównie nieużytki, w tym wyrobisko powstałe po eksploatacji kruszywa naturalnego.

Morfologicznie leży ono na Równinie Grodkowskiej stanowiącej część Niziny Śląskiej. Teren składowiska jest nachylony w kierunku zachodnim w granicach rzędnych 158,4-154,5 m npm.

Składowisko zostało wybudowane na zgodnie z dokumentem „Realizacyjny plan zagospodarowania gminnego wysypiska śmieci we wsi Obórki” opracowany przez Wojewódzki Zakład Obsługi Inwestycyjnej Rolnictwa w Opolu, Zespół Usług Projektowych w Brzegu, 1991r.

Całkowita powierzchnia terenu przedmiotowego składowiska wynosi 2,28 ha, w tym 1,16 ha stanowi kwatera deponowania odpadów.

Składowisko wyposażone jest w następujące obiekty:

- kwaterę deponowania odpadów

Ukształtowaną w miejscu po wyrobisku piasku. Czasza składowiska jest uszczelniona podwójną warstwa  folii polietylenowej o grubości 1,2 mm i gliną o grubości 0,5 m oraz odwadniana przez system drenaży odprowadzający odcieki   zamkniętego zbiornika odcieków.

- ogrodzenie z bramą wjazdową

Cały teren składowiska jest ogrodzony siatką o wysokości 2,10 m.

- budynek socjalno-magazynowy

Zlokalizowany jest przy ogrodzeniu ze strony północnej. Zanim znajduje się wiata przeznaczona na magazynowania środków dezynfekcyjnych oraz wydzielone miejsce do magazynowania paliw w beczkach..

- brodzik dezynfekcyjny

Usytuowany w pobliżu bramy, przy drodze wewnętrznej.

- drogę dojazdową, drogi wewnętrzne

Droga dojazdowa  to droga gruntowa utwardzona żwirem odchodząca od drogi asfaltowa relacji Obórki - Przylesie. Drogi wewnętrzne są nieutwardzone zgodnie z dokumentacją winny być utwardzone lub wyłożone płytami żelbetonowymi.

- zbiornik odcieków

Dwa zbiorniki zamknięte wykonane z żelbetu z izolacją oraz dodatkowo uszczelnione warstwą gliny. Opróżniane raz w miesiącu, a odcieki wywożone na oczyszczalnie ścieków.

- punkt kontroli odcieków ze zbiornika,

- piezometry

Cztery piezometry wykonane poza obszarem składowiska, na kierunku dopływu i odpływu wód ze składowiska.

- zieleń ochronną.

Eksploatację składowiska rozpoczęto w roku 1993. Użytkownikiem obiektu jest Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu.

Składowisko jest zaprojektowane jako podpoziomowo-nadpoziomowe. Zakładana średnia wysokość składowania odpadów wynosi ok. 3,0 m, zakładana wysokość pryzmy odpadów nad powierzchnią otaczającego terenu wynosi ok. 1,0 m. Pojemność składowiska brutto wynosi 32 663 m3 i obejmuje również warstwy izolacyjne o grubości 0,15-0,20 m, pojemność netto wynosi 29 397 m3.

Na składowisku składowane są niesegregowane odpady komunalne. Składowisko obsługuje wyłącznie teren gminy Olszanka  w odległości do 8 km, o łącznej liczbie mieszkańców ok. 5400 mieszkańców. Przyjmując wskaźnik 0,5 m3 na mieszkańca ilość odpadów komunalnych składowanych na składowisku szacuje się na 2685 m3/rok. Obecnie ilość odpadów dowożonych na składowisko wynosi ok. 53 tony miesięcznie.

Ilość przyjętych na składowisko odpadów , stan na lipiec 2002r. wynosi 28 860 m3. Stopień wypełnienia składowiska wynosi 39%.

Kierunek rekultywacji składowiska rolny.

Administratora składowiska przedstawił Staroście przegląd ekologiczny przeprowadzony w 2002 roku  przez Instytut Gospodarki Odpadami z Katowic. Na podstawie przeglądu ekologicznego Starosta Powiatu Brzeskiego wydał decyzję nr OŚ. 7643-3/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w której zobowiązano administratora do dostosowania składowiska do wymogów przepisów w szczególności do:

- wyposażenia składowiska odpadów w wagę samochodową,

- uzupełnienia luk w pasie zieleni izolacyjnej,

- wyposażenia składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego,

- wyposażenia zboczy składowiska w systemy drenażowe połączone z głównym systemem w przypadku nadpoziomowego składowania,

- udrożnienia istniejącego drenażu odcieków w celu likwidacji zastoisk wody.

Termin realizacja powyższych obowiązków został określony do 31 grudnia 2004 roku.

Składowisko komunalne we Wronowie

Składowisko zostało wybudowane na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Lewina Brzeskiego z dnia 18 października 1989 roku Nr UAN-8380/5/89 zatwierdzającej plan realizacyjny budowy wysypiska komunalnego we Wronowie. Decyzją z dnia 15 maja 1997 roku Nr GK-III-7351/ZB/07/97 Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Lewin Brzeski udzielił pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów komunalnych we wsi Wronów. Administratora składowiska na podstawie przeglądu ekologicznego przeprowadzonego w 2003 roku  decyzją Starosty Powiatu Brzeskiego Nr OŚ.7643-4/03 z dnia 30.12.2003 roku zobowiązano do :

a/ wyposażenia w system drenażu zboczy składowiska w przypadku składowania nadpoziomowego,

b/ wyposażenia składowiska w instalację  do odprowadzania gazu składowiskowego,

c/ uzupełnienia pasa zieleni izolacyjnej,

d/ wyposażenia w wagę samochodową.

Składowisko położone jest na gruntach wsi Wronów, gm. Lewin  Brzeski. W najbliższym sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych. Zachodnia granica składowiska opiera się o kompleks leśny. Odległość obiektu od najbliższego cieku wodnego wynosi ok. 60 m. Teren składowiska obejmuje głównie nieużytki, w tym wyrobisko powstałe po eksploatacji kruszywa naturalnego.

Morfologicznie leży ono na równinie Grodkowskiej stanowiącej część Niziny Śląskiej. Teren składowiska jest nachylony w kierunku zachodnim w granicach rzędnych 158,4-154,5 m npm.

Składowisko zostało wybudowane w 1997 r. Składowisko jest eksploatowane przez „Lew-Kom” sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów obojętnych.

Powierzchnia zajmowanego terenu 9.594 ha

Całkowita powierzchnia terenu przedmiotowego składowiska wynosi 1,673 ha (kwatera I – 0,843 ha) i kwatera II – 0,830 ha)

Powierzchnia uszczelnienia – kwatera I z groblą pośrednią : 8.935 m2

Plac manerwowy z drogą : 685 m2

Budynek dyżurki : 0,0495 m2

Nasypy :

- skarp 341 m3

- dno: 1.667 m3

wał pośredni i czołowy : 3.346 m3

zjazd: 21 m3

warstwa ochronna : 3.218 m3

Uszczelnienie placu manewrowego i dróg wewnętrznych : 6569 m2

drogi dojazdowe:

- czyste 150 mb

- brudne 150 mb

Drenaż odcieków I etap : 403 mb

Zbiornik retencyjny odcieków: 120 m2

Ogrodzenie: 776,5 mb

Brodzik dezynfekcyjny : 70 m3

Na wyposażeniu składowiska znajduje się spychacz gąsienicowy.

Instalacje monitorujące:

- trzy piezometry

- cztery punkty kontroli powietrza atmosferycznego

- trzy punkty kontroli wód drenażowych

- trzy punkty badania gleby

- jeden punkt kontroli szczelności podłoża – studnia S4

- jeden punkt kontroli jakości wody powierzchniowej

Odpady dowożone są transportem ciężarowym, specjalistycznym należącym do firmy LEW-KOM. Odpady są rozładowywane i plantowane, a następnie przykrywane ziemią. Odcieki odpompowywane są wtórnie  na działki robocze, a nadmiar odcieków wywożony jest do oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim.

Składowisko otwarte jest w godzinach 7 – 15.  Pomiar ilości dowożonych odpadów odbywa się szacunkowo w m3. Aktualnie składowisko jest wypełnione w 70%, do dyzpozycji pozostało jeszcze 30%. Uszczelnienie składowiska stanowi geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm. Rocznie  na składowisku jest przyjmowanych rocznie poniżej 10 ton na dobę.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać

Gmina  Brzeg wraz z gminami: Lubsza, Skarbimierz, Oława w roku 1996 utworzyła Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK. Związek w miejscowości Gać ( gm. Oława, woj. Dolnośląskie) wybudował składowisko odpadów.

Obiekt posiada decyzję pozwolenie na użytkowanie inwestycji – budowy „I etapu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać” wydaną przez Starostę Oławskiego w dniu 11 sierpnia 1999 roku nr UA 7351-N13/98/99. Jednocześnie Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 6 grudnia 2002 nr SR.III.6621-2/5/02 zatwierdził instrukcję składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gać gmina Oława. Decyzja została przedłużona decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2004 roku nr SR.III.6621-2/3/04.

Decyzja powyższa została udzielona na czas bezterminowy.

Ponadto Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych udzielone decyzją Starosty Oławskiego z dnia 4 września 2001 roku nr OS.7610-09-5/01, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów decyzja Starosty Oławskiego z dnia 20 sierpnia 2002 roku nr OS.7611-16/02 oraz decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku nr SR.II.6610/16/2003 zezwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w m. Gać 90 – Zakład Segregacji Odpadów z terminem obowiązywania do czerwca 2013 roku.

Na terenie składowiska znajdują się m.in. sortownia mechaniczna wymieszanych odpadów komunalnych oraz składowisko odpadów ( obecnie eksploatowana jest kwatera o powierzchni 2,9 ha i pojemności 224410 ton, planuje się etapową budowę kolejnych 3 kwater o powierzchni łącznej 8,65 ha i pojemności 668590 ton).

Na obiekt trafiają odpady z terenu gmin wchodzących w skład związku. Obiekt eksploatuje spółka , której 100% udziałowcem jest związek:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Dane techniczno-technologiczne zakładu

Zespół obiektów budowlanych eksploatowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Gać wchodzących w skład instalacji, składa się z następujących n/w zespołów obiektów:

- Zaplecze techniczno-socjalne

- Kwatera nr 1 składowania odpadów

- Sortownia odpadów komunalnych

- Drogi technologiczno-dojazdowe do składowiska

- Ogrodzenie i strefa ochronna

- Tereny pod rozbudowę

A. Zaplecze Techniczno-socjalne:

    - budynek administracyjno-socjalny

    - budynek warsztatowo-magazynowy

    - boksy na sprzęt (garaże)

    - budynek magazynu paliw

    - zasieki na surowce wtórne

    - brodzik dezynfekcyjny

Pow. – 50,4 m2

Brodzik dezynfekcyjny stanowi płytki zbiornik żelbetowy, monolityczny, wypełniony środkiem dezynfekcyjnym dla pojazdów.

– stanowisko do mycia sprzętu

Wymiary:

- długość całkowita 	1,05 m

- szerokość		0,45 m

- głębokość 		0,25-0,4 m

- długość wjazdu	3,25 m

- kanał odwadniający	4,0 x 5,0 m

Odprowadzanie wody ze stanowiska poprzez kanał ściekowy i separator tłuszczów do studzienki .

– waga samochodowa

Waga zsynchronizowana z komputerem oraz programem rejestrującym wjazdy przeznaczona jest do pomiaru i archiwizacji ilości i rodzaju dostarczanych odpadów.

Obecnie wykorzystywana waga winna być legalizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem legalizacji przez jednostki do tego upoważnione.

– zbiorniki odcieków

Po stronie zachodniej kwatery nr 1 usytuowane są dwa otwarte zbiorniki odcieków o pojemności 300 m3 każdy.

- Zbiornik p.poż.

- Otwory obserwacyjne (piezometry)

Dla celu monitoringu wód podziemnych wykonano 4 otwory obserwacyjne (piezometry).

B. Obiekty eksploatacji składowiska

Kwatera nr 1

Dane charakteryzujące teren:

- powierzchnia kwatery w obrysie – 33 433 m2

- powierzchnia wewnętrzna (między groblami) – 29 000 m2

- powierzchnia dna kwatery – 21 835 m2

- objętość docelowa geometryczna – 244 065 m3

- pochylenie skarpy wewnętrznej 1 : 3,5

- pochylenia dna kwatery: 1% w kierunku podłużnym (wzdłuż drenaży) 3% w kierunku drenaży odcieków (spadek obustronny poprzeczny)

Uszczelnienie kwatery

Zastosowano uszczelnienie dwuwarstwowe z bentomaty o gr. 6 mm i folii o gr. 2 mm.

Uszczelnienie poczynając od poziomu makroniwelacji składa się z następujących warstw:

- uszczelnienie sztuczne  - bentomat

- uszczelnienie sztuczne – folia gładka PEHD gr. 2 mm

- geowłóknina techniczna wokół drenaży

- wzdłuż drenów rurowych obsypka ze żwiru 8/16 mm o wys. 0,4 m

- warstwa ochronna uszczelnienia ze żwiru o wys. 0,4 m

Odwodnienie kwatery

Drenaż ułożony nad uszczelnieniem kwatery, przeznaczony do odprowadzania odcieków ze złoża zdeponowanych odpadów, składa się z:

- sączków drenażowych – spadek 1,0% w kierunku drenów rurowych zbieraczy drenaży, rozstaw co 20 m, rury perforowane PEHD o średnicy 100 mm

- zbieraczy drenaży – sadek 1,0% zbiornika odcieków, rury perforowane PEHD o średnicy 200mm

Zbieracz odprowadza grawitacyjnie odcieki do zbiorników (2 szt.) retencyjnego odcieków.

C. Sortownia odpadów komunalnych

Na terenie składowiska znajduje się sortownia odpadów komunalnych. Sortownia znajduje się w budynku konstrukcji stalowej o powierzchni 240 m2.

Segregacja odpadów komunalnych wymieszanych – technologia

Odpady dowożone kierowane są za pomocą ładowarki na stację nadawczą, którą stanowi przenośnik kanałowy. Następnie odpady kierowane są przy pomocy przenośników do kabiny wstępnej segregacji. Kabina ta jest wyposażona w cztery stanowiska ręcznej segregacji, na stanowisku tym odbywa się wysegregowanie odpadów:

- gabarytowych

oraz odpadów niebezpiecznych takich jak:

- opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (m.in. po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin)

- metalowe opakowania ciśnieniowe

- akumulatory

- baterie

- filtry olejowe, czyściwo i inne odpady zanieczyszczone związkami ropopochodnymi

- świetlówki rtęciowe itp.

W zależności od ilości zatrudnionych pracowników możliwe jest również wydzielanie odpadów opakowań szklanych , kartonów lub innych surowców.

Następnie strumień odpadów trafia na przenośnik podający, a dalej do sita bębnowego. Sito bębnowe składające się z wymienialnych blach dzieli odpady na frakcje:

0-40 mm, 40-180 mm, > 180 mm.

Najdrobniejsza frakcja 0-40 mm tzw. podsitowie, lub balast kierowana jest do kontenera  znajdującego się pod sitem, który następnie zostaje transportowany na składowisko. Ilość frakcji szacuje się na około 25-35% z materiału wyjściowego.

Frakcja 40-180 mm (szacowana na 40-50%) trafia na przenośnik podający, a następnie na przenośnik sortowniczy umieszczony w kabinie sortowniczej. W kabinie tej następuje manualna segregacja:

- butelek PET

- butelek HDPE

- tworzyw mieszanych

- szkła

- drewna

- tekstyliów.

Wysegregowane frakcje zrzucane są do znajdujących się pod kabiną zasieków. Rodzaj wydzielanych manualnie materiałów uzależniony jest od bieżących potrzeb, a w szczególności od wymogów stawianych przez odbiorców surowców wtórnych.

Pozostałość strumienia odpadów frakcji 40-180 mm kierowana jest na przenośnik, a następnie pod separator elektromagnetyczny. Separator ten wychwytuje metale żelazne i zrzuca je do kontenera. Strumień odpadów trafia następnie na separator metali nieżelaznych, który wydziela metale nieżelazne i odrzuca je do kontenera. Po wydzieleniu metali strumień odpadów kierowany jest przenośnikami do automatycznej stacji załadunku kontenerów. Zawartość kontenerów trafia na kwaterę składowania odpadów jako tzw. balast.		Frakcja >180 mm kierowana jest systemem przenośników do kabiny sortowniczej.      Z frakcji tej mogą zostać manualnie wysegregowane gazety, magazyny ilustrowane, kartony, duże folie, tworzywa sztuczne, odpady gumowe. Wysegregowane frakcje zrzuca się do znajdujących się pod kabiną kontenerów lub boksów. Pozostałość z segregacji strumienia >180 mm frakcja balastowa kierowana jest przenośnikiem do  stacji załadunku kontenerów.

Segregacja odpadów zbieranych w workach  – technologia

System workowy zbiórki odpadów polega na wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych „ surowców wtórnych” bezpośrednio w domach – system u źródła.

System zakłada, że każda rodzina otrzymuje jeden worek o określonym kolorze i wrzuca do niego tzw. suche surowce wtórne: papier, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET, HDPE), metale żelazne i nieżelazne. W celu łatwiejszej identyfikacji worek ma odpowiedni wyróżniający się kolor.

Przebieg procesu segregacji przebiega analogicznie do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych, różnica polega na wykorzystaniu kabiny wstępnej segregacji do wydzielenia worków z surowcami wtórnymi. Wydzielone worki zostają zrzucone do kontenerów znajdujących się pod kabiną sortowniczą. Ich segregacja następuje w dodatkowym czasie (na drugiej bądź trzeciej zmianie). Następnie strumień odpadów kierowany jest do sita bębnowego, które jest wyposażone w elementy do rozrywania worków z odpadami. W sicie bębnowym następuje podział odpadów na frakcje: < 40 mm, 40-180 mm, >180 mm.

W kabinie sortowniczej dla frakcji 40-180 mm zostają manualnie segregowane tworzywa sztuczne na poszczególne rodzaje PET, HDPE, kolory. Poprzez zainstalowany separator elektromagnetyczny zostają wydzielone metale żelazne, a kolejny segregator  wydziela metale nieżelazne.

W zależności od czystości worków z surowcami wtórnymi – jako nadsitowie trafiają na przenośnik sortowniczy papier oraz pozostałości. Nadsitowie, frakcja >180 mm poddawana jest segregacji w dużej kabinie sortowniczej. Tutaj zostają wydzielone folie, tektura, papier mieszany, butelki z tworzyw oraz pozostałości.

Wszystkie wysegregowane rodzaje odpadów w zależności od wymagań odbiorców poddawane są belowaniu na prasie do belowania.

Łącznie na w roku 2002 na składowisko przyjęto 52,7 tys. Mg odpadów a w roku 2003 przyjęto  48,3 tys. Mg odpadów.

Poniżej podano zestawienie dotyczące wykorzystania składowisk z terenu powiatu brzeskiego.

Tabela 17 Zestawienie zbiorcze wykorzystania składowisk na stan 2002 r.

| Lp | Składowisko | powierzchnia [ha] | Wypełnienie [%] | Ilość odpadów tys. Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przylesie Dolne | 1,48 | ponad 150 | 48 |
| 2 | Obórki | 1,16 | 39 | 7,5 |
| 3 | Wronów | 1,67 | 70 | 18,8 |

Dzikie wysypiska na terenie powiatu brzeskiego.

Według danych uzyskanych z poszczególnych gmin powiatu brzeskiego na terenie powiatu występują „dzikie” wysypiska odpadów.  Ich występowanie zostaje odnotowane przez służby administracji gmin. Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze występujących na terenie powiatu „dzikich „ wysypisk odpadów.

Tabela 17a  Zestawienie zbiorcze „dzikich „ wysypisk odpadów na stan 2002 r.

| L.p. | Gmina | Lokalizacja | Ilość | Ilość zlikwidowana do 2002 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Lewin Brzeski | Sarny Małe Lewin Brzeski Teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego | 1 3 12 | - 3 12 |
| 2. | Olszanka | Pogorzela – piaskownia Przylesie Michałów | 1 2 1 | - 2 1 |
| 3. | Skarbimierz | Zielęcice | 1 | - |
| 4. | Lubsza | Teren gminy | 5 | 3 |
| 5. | Grodków | Teren gminy | 16 | 6 |
| 6. | Brzeg | Teren miasta | Nie stwierdzono | Brak |
| Razem obszar powiatu |  |  | 42 | 27 |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia na terenie powiatu występują „dzikie” wysypiska odpadów. Prowadzone są też przez gminy działania zmierzające do ich likwidacji. Na stan 31 grudnia 2002 roku do likwidacji pozostało 15 „dzikich „ wysypisk. Odpady występujące na „dzikich” wysypiskach to przede wszystkim odpady komunalne w postaci śmieci, gruzu, odpadów gabarytowych oraz pudełka, puszki, butelki plastikowe pochodzące z indywidualnych gospodarstw z terenów wiejskich. W ramach możliwości służb komunalnych, odpady te są zbierane i  przewożone na składowiska odpadów komunalnych.

Jedną z możliwości zapobieżenia powstawania „dzikich” wysypisk jest wprowadzenie na terenie gmin pełnego systemu zbierania odpadów poprzez wyposażenie indywidualnych gospodarstw w pojemniki i kontenery oraz stały monitoring prowadzony przez służby komunalne korzystania z nich przez właścicieli posesji.

### Prognoza ilości wytwarzania odpadów komunalnych

Analizując dotychczasowe zmiany w populacji społeczeństwa powiatu brzeskiego oraz biorąc pod uwagę rozwój powiatu w skali województwa oraz w skali makro na co zdecydowany wpływ ma nasze członkostwo w Unii Europejskiej co może rzutować na rozwój gospodarki i infrastruktury można prognozować zmiany składu odpadów komunalnych opierając się między innymi na następujących przesłankach:

- będzie stopniowo następował rozwój gospodarki co wpłynie na zwiększenie zamożności

mieszkańców i rozwój gospodarstw domowych,

-    na terenach wiejskich następować będą zmiany związane z  powstawaniem dużych

gospodarstw rolnych , uruchamianiem poza rolniczej i rolniczej działalności

gospodarczej oraz powstawaniem gospodarstw agroturystycznych ,

- większa część mieszkańców miejscowości wiejskich znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłowych, a na terenach wiejskich powstawać będą osiedla dla osób dotychczas mieszkających  w miastach ( migracja ludności z miast na wieś ) ,

- nastąpi wzrost budownictwa oraz prowadzone będą roboty  modernizacyjne istniejących obiektów,

- w dalszym ciągu prowadzone będą zadania z zakresu niskiej emisji, jak również budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie powiatu,

- nastąpi wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa co do konieczności prowadzenie

segregacji odpadów oraz ich gospodarczego wykorzystywania

- nastąpi rozwój infrastruktury na bazie zjazdu z autostrady i rozbudowy dróg w  kierunkach północ – południe

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania założyć należy, że będą występowały procentowe zmiany w składzie odpadów komunalnych w perspektywie najbliższych lat. Przewiduje się , że zmiany te w pierwszych latach będą następowały wolno do 3,5 % , natomiast po roku 2010 zmiany te powinny się już charakteryzować dużą dynamiką i mogą wynosi do 5 % rocznie.

Poniżej przedstawiono prognozy wytwarzania odpadów komunalnych z podziałem strumienia odpadów na 18 frakcji zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

W zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących powiat przewiduje się  w perspektywicznym okresie do roku 2005  spadek liczby mieszkańców natomiast od roku 2006 przewiduje się stopniowy wzrost liczby ludności na obszarze powiatu  brzeskiego.

Prognoza taka została przyjęta na podstawie danych demograficznych z okresu 1995-2002 oraz założeń zmian demograficznych na terenie Polski opracowane przez GUS.

Zmiany demograficzne przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Liczba ludności w okresie perspektywiczny w powiecie brzeskim  do roku 2015

| Rok | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 92 600 | 92 650 | 92 720 | 92 830 | 92 950 | 93 200 |

Procentowe zmiany wskaźników emisji poszczególnych składników odpadów  na terenie powiatu brzeskiego przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych [%] 
w latach 2005, 2010, 2015

| Lp. | Nazwa strumienia | Zmiany wskaźnika generowania odpadów komunalnych [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Odpady zielone | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | -1,50 | -2,00 | -2,50 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| 10 | Metale | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opakowania z blachy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Tekstylia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Odpady mineralne | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | -1,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 17 | Odpady budowlane | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli została ustalona prognozowana ilość odpadów jaka zostanie wytworzona na terenie powiatu w latach 2004-2015.

Tabela 20.  Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie powiatu brzeskiego w latach 2004-2015  [Mg/M/rok]

| Lp | Nazwa strumienia | Prognozowana ilość odpadów [Mg/M/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 0,039 | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,044 |
| 2 | Odpady zielone | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0,029 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,028 | 0,027 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10 | Metale | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Opakowania z blachy | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Tekstylia | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | Odpady mineralne | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,030 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 |
| 17 | Odpady budowlane | 0,042 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | 0,049 | 0,050 | 0,051 | 0,053 | 0,054 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Suma |  | 0,283 | 0,285 | 0,288 | 0,289 | 0,291 | 0,294 | 0,296 | 0,295 | 0,298 | 0,299 | 0,301 | 0,304 |

Uwzględniając dane zawarte w prognozie wytwarzania poszczególnych rodzajów odpadów przez jednego mieszkańca jak również prognozę zmian  liczby ludności w powiecie poniżej przedstawiono prognozę wytwarzania odpadów komunalnych w okresie 2004 do 2015 roku.,

Tabela 21. Prognoza ilości odpadów wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego w latach 2004-2015 [Mg/rok]

| Lp | Nazwa strumienia | Prognozowana ilość odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3611,4 | 3704,0 | 3796,6 | 3798,7 | 3798,7 | 3894,2 | 3894,2 | 3898,9 | 3991,7 | 3996,9 | 4089,8 | 4100,8 |
| 2 | Odpady zielone | 648,2 | 648,2 | 648,2 | 648,6 | 648,6 | 649,0 | 649,0 | 649,8 | 649,8 | 650,6 | 639,5 | 646,5 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1481,6 | 1481,6 | 1481,6 | 1575,1 | 1575,1 | 1576,2 | 1576,2 | 1578,1 | 1578,1 | 1673,1 | 1673,1 | 1677,6 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 2129,8 | 2129,8 | 2222,4 | 2223,6 | 2316,3 | 2318,0 | 2410,7 | 2413,6 | 2506,4 | 2602,6 | 2602,6 | 27028 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 278,0 | 278,0 | 278,2 | 278,2 | 278,5 | 278,5 | 278,9 | 278,9 | 279,6 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2592,8 | 2685,4 | 2685,4 | 2686,9 | 2686,9 | 2688,9 | 2688,9 | 2692,1 | 2692,1 | 2602,5 | 2602,5 | 2516,4 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,5 | 926,5 | 1019,9 | 1019,9 | 1021,1 | 1021,1 | 1022,5 | 1022,5 | 1025,2 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 648,2 | 648,2 | 648,2 | 648,6 | 648,6 | 649,0 | 741,8 | 742,6 | 742,6 | 743,6 | 743,6 | 745,6 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,2 |
| 10 | Metale | 1944,6 | 1944,6 | 1944,6 | 1945,7 | 1945,7 | 1947,1 | 1947,1 | 1949,4 | 1949,4 | 1952,0 | 1952,0 | 1957,2 |
| 11 | Opakowania z blachy | 648,2 | 648,2 | 648,2 | 648,6 | 648,6 | 649,0 | 649,0 | 649,8 | 649,8 | 650,7 | 650,7 | 652,4 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,3 | 185,3 | 185,4 | 185,4 | 185,7 | 185,7 | 185,9 | 185,9 | 186,4 |
| 13 | Tekstylia | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 1296,4 | 1296,4 | 1296,4 | 1297,1 | 1389,8 | 1390,8 | 1390,8 | 1392,5 | 1392,5 | 1394,3 | 1394,3 | 1491,2 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 3796,6 | 3704,0 | 3611,4 | 3520,7 | 3428,1 | 3430,6 | 3337,9 | 3156,2 | 3063,4 | 2974,4 | 2881,5 | 2796,0 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 1481,6 | 1481,6 | 1574,2 | 1575,1 | 1575,1 | 1669,0 | 1669,0 | 1671,0 | 1763,8 | 1766,1 | 1766,1 | 1864,0 |
| 17 | Odpady budowlane | 3889,2 | 3981,8 | 4074,4 | 4169,3 | 4261,9 | 4357,8 | 4450,6 | 4548,7 | 4641,5 | 4740,5 | 4926,4 | 5032,8 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,3 | 463,3 | 463,6 | 463,6 | 464,2 | 464,2 | 464,8 | 464,8 | 466,0 |
| Suma |  | 26205,8 | 26391 | 26668,8 | 26776,5 | 26961,9 | 27352,1 | 27537,7 | 27477,8 | 27756,2 | 27885,4 | 28060,2 | 28326,9 |

1.5.1 Odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów tych zalicza się odpady głównie z gospodarstw domowych oraz obiektów biurowych, usługowych itp.. Są to sprzęty gospodarstwa domowego i meble. W krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto że jeden mieszkaniec w mieście  wytworzy 20 kg/rok.

W powiecie brzeskim w miastach zamieszkuje   57,68 % ogólnej liczby mieszkańców w związku z tym  prognozę wykonano metodą wskaźnikową przyjmując, iż jeden mieszkaniec wytworzy około 16 kg/rok przyjmując że wyposażenie mieszkań na terenach wiejskich jest uboższe w sprzęt AGD.

Prognozę wytwarzania odpadów przedstawiono w tabeli powyżej w wierszu 16.

Tabela 22 Prognoza ilości odpadów biodegradowalnych w okresie 2004-2015 [Mg]

| Lp | Nazwa strumienia |  | Ilość odpadów biodegradowalnych [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3847,42 |  | 3901,23 | 3963,7 | 4007,35 | 4051,47 | 4096,07 | 4141,17 | 4186,76 | 4232,86 | 4279,46 | 4326,58 | 4374,22 |
| 2 | Odpady zielone | 568,68 |  | 576,63 | 585,87 | 592,32 | 598,84 | 605,43 | 612,1 | 618,84 | 625,65 | 632,54 | 639,5 | 646,54 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1495,28 |  | 1508,73 | 1532,89 | 1557,44 | 1582,38 | 1607,72 | 1633,47 | 1643,28 | 1653,15 | 1663,07 | 1673,06 | 1683,11 |
| 4 | Opakowania z papieru I tektury | 2190,36 |  | 2221 | 2267,68 | 2315,35 | 2364,02 | 2413,71 | 2464,44 | 2516,25 | 2569,14 | 2623,14 | 2678,28 | 2734,58 |
| 5 | Łącznie ilość odpadów biodegradowalnych | 8101,75 |  | 8207,58 | 8350,14 | 8472,45 | 8596,7 | 8722,93 | 8851,18 | 8965,13 | 9080,8 | 9198,22 | 9317,42 | 9438,44 |
| 6 | Obowiązkowy recykling opakowań papierowych | 854,24 |  | 932,82 | 1020,46 | 1111,37 | 1134,73 | 1158,58 | 1182,93 | 1207,80 | 1233,19 | 1259,11 | 1285,57 | 1312,60 |
| 7 | Odpady biodegradowalne bez opakowań | 7247,51 |  | 7274,76 | 7329,68 | 7361,08 | 7461,97 | 7564,35 | 7668,25 | 7757,33 | 7847,61 | 7939,11 | 8031,85 | 8125,84 |
| 8 | Procent dopuszczalnego składowania | 88 |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Dopuszczalne składowanie | 7401,68 |  | 7401,68 | 7401,68 | 7401,68 | 7401,68 | 7401,68 | 6308,25 | 6308,25 | 6308,25 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 |
| 10 | Procent koniecznego odzysku | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Konieczny odzysk | 700,07 |  | 805,90 | 948,46 | 1070,77 | 1195,02 | 1321,25 | 2542,93 | 2656,88 | 2772,55 | 5234,72 | 5353,92 | 5474,94 |
| 12 | Dodatkowy konieczny odzysk | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29 | 162,67 | 1360,00 | 1449,08 | 1539,36 | 3975,61 | 4068,35 | 4162,34 |

Dopuszczalny procent odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jaki może być składowany w danym roku, w stosunku do bazowej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. wynosi odpowiednio:

a) do roku 2006 – 88 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

b w roku 2010 – 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

c) w roku 2013 – 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

d) do roku 2020 – 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

Jako wyjściową ilość odpadów biodegradowalnych wytworzoną w roku 1995 r. ustalono na podstawie własnych obliczeń na poziomie 8411 Mg.

Z powyższego zestawienia przedstawionego w tabeli 22 wynika, iż po roku 2008 wystąpi konieczność dodatkowego odzysku odpadów biodegradowalnych, do poziomu 1360 Mg w 2010 r i do poziomu 4162,34 Mg  w roku 2015.

Na terenie powiatu jest potrzebna budowa systemu odzysku lub recyklingu odpadów biodegradowalnych (np. kompostowni). Wykres wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz przewidywane ilości do odzysku i recyklingu.

Tabela 22a Prognoza ilość odpadów jaka będzie składowana w latach  2004 –2015 przedstawia poniższa tabela.

| Lp | Odpady [Mg] | Prognozowana ilość odpadów wytworzona w powiecie w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Odpady wytworzone | 26205,8 | 26391 | 26668,8 | 26776,5 | 26961,9 | 27352,1 | 27537,7 | 27477,8 | 27756,2 | 27885,4 | 28060,2 | 28326,9 |
| 2 | Odpady biodegradowalne odzysk | 700,1 | 805,9 | 948,4 | 1070,7 | 1195,0 | 1321,3 | 2542,9 | 2656,8 | 2772,5 | 5234,7 | 5353,9 | 5474,9 |
| 3 | Odpady opakowaniowe odzysk | 1131,6 | 1278,8 | 1473,3 | 1606,4 | 1606,4 | 1606,4 | 1606,4 | 3625,5 | 3625,5 | 3625,5 | 3625,5 | 3625,5 |
| 4 | Odpady składowane | 24374,1 | 24306,3 | 24247,1 | 24099,3 | 24160,5 | 24424,4 | 23388,4 | 21195,5 | 21358,2 | 19025,2 | 19080,8 | 19226,5 |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia ilość odpadów przeznaczonych do składowania w okresie od 2004 do 2015 roku będzie malała o osiągnie poziom 19226,5 Mg. Spadek ilości odpadów przeznaczonych do składowania związany będzie przede wszystkim z wykonaniem na terenie powiatu systemu gospodarowania odpadami biodegrowalnymi oraz odpadami  opakowaniowymi

Systemu odzysku lub recyklingu odpadów biodegradowalnych powinien obejmować wszystkie gminy powiatu brzeskiego. Prowadzenie tego systemu opierać się będzie na obecnie działających służbach komunalnych. W systemie powinna działać instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Instalacja taka może być zlokalizowana na terenie gminy Skarbimierz w obszarze terenów byłego lotniska po wojskach Radzieckich. Ze względu na położenie gminy instalacja byłaby zlokalizowana centralnie na obszarze powiatu. Instalacja taka może być również wybudowana na terenie istniejącej  instalacji recyklingu odpadów na składowisku w m. Gać lub w innym dogodnym miejscu.

1.6. Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi.

Dla województwa opolskiego ustalono następujące cele :

do roku 2007

- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych

w grupie odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg standardów Unii Europejskiej.

na lata 2007 - 2014

- dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów, ukierunkowanego na przemysł cementowy – budowa nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- budowa składowisk regionalnych wg standardów Unii Europejskiej.

Kierując się wskazanymi wyżej celami w programie powiatu brzeskiego przyjęto następujące cele:

do roku 2007

- uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów,

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów;

- podnoszenie świadomości ekologicznej  obywateli,

- wprowadzenie na terenach wszystkich gmin selektywnej zbiórki odpadów oraz podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w mieście Brzeg i gm.Grodków ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, oraz rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych deponowanych na składowisku odpadów ze strumieniem odpadów komunalnych,

- utworzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- utworzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- utworzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych  w grupie odpadów komunalnych,

- rozwój segregacji odpadów w zakładzie utylizacji odpadów w miejscowości Gać oraz na bazie istniejących składowisk

- efektywne wykorzystanie pojemności istniejących składowisk

na lata 2007 - 2014

- organizacja  i doskonalenie powiatowego systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- budowa i eksploatacja na terenie powiatu instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rekultywacja wypełnionych składowisk odpadów komunalnych.

Zadania do realizacji służące osiągnięciu założonych celów są następujące :

Tabela 23 Zadania do realizacji w zakresie odpadów komunalnych

| Lp | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin powiatu | Urzędy Gmin | ciągle | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, Urząd Marszałkowski |
| 2 | Prowadzenie edukacji mieszkańców gmin powiatu brzeskiego dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów | Urząd Powiatowy Urzędy Gmin | ciągle | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |
| 3 | Wdrożenie systemu monitoringu gospodarki odpadami na terenie powiatu polegającego na systematycznej aktualizacji bazy danych dotyczących: ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, instalacji prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, | Przedsiębiorscy podmioty prowadzące zbiórkę i transpoort przy udziale WFOŚiGW | do 2005 | Organy wydające pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, Urzędy Gmin, WIOŚ Opole |
| 4 | Wprowadzenie na terenie gmin i miast systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | Urzędy Gmin Urzędy Miejskie | do 2007 r. | Rady Gmin Starostwo Powiatowe |
| 5 | Wybudowanie powiatowego punktu segregacji odpadów | Przedsiębiorscy podmioty prowadzące zbiórkę i transpoort przy udziale WFOŚiGW | do 2007 | Urzędy Gmin Starosto Powiatowe |
| 6 | Rozwój Zakładu Utylizacji Odpadów m.Gać | Przedsiębiorstwo EKOGOG i Urzędy Gmin | do 2007 | Rada Nadzorcza i udziałowcy oraz Rady Gmin |
| 7 | Budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2010 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 8 | Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2007 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 9 | Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2007 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 10 | Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2007 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 11 | Rozbudowa powiatowego systemów gospodarki odpadami komunalnymi, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 12 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 13 | Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, | Urzędy Gmin , Starostwo Powiatowe przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy, Starosta |
| 14 | Rekultywacja wypełnionych składowisk odpadów komunalnych. | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy |

- Odpady opakowaniowe

W programie przyjęto za WPGO w zakresie odpadów opakowaniowych trzy przedziały czasowe: do 2006, 2007-2010, 2011-2014.

Przy realizacji programu kierowano się koniecznością zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz koniecznością ograniczenia deponowania tych odpadów na składowiskach.  Uwzględniono obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu ustalany na szczeblu krajowym i wojewódzkim, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców.

2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi.

W Polsce nie prowadzi się aktualnie systemu ewidencji odpadów opakowaniowych.

Wskaźniki wytwarzania odpadów przeliczone na statystycznego mieszkańca powiatu podano (szacunkowo) w tabelach poniżej

Tabela 24 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca powiatu [%]

| Rok | Jedno stka | Rodzaj odpadu opakowaniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i Tektura |  |  | Szkło |  | Tworzywa |  | Wielomateriałowe |  |  |  | Blacha stalowa |  |  |  | Aluminium |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | sztuczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | % |  | kg | % | kg | % | kg |  | % |  | kg |  | % |  | kg | % |  |
| 2002 | kg/M/rok | 22,92 | 50,1 |  | 0,97 | 2,1 | 9,92 | 21,7 | 2,98 |  | 6,5 |  | 6,98 |  | 15,3 |  | 1,99 | 4,3 | 45,76 |
| 2003 | kg/M/rok | 22,97 | 50,0 |  | 0,99 | 2,2 | 9,98 | 21,7 | 2,99 |  | 6,5 |  | 6,99 |  | 15,2 |  | 1,99 | 4,3 | 45,91 |
| Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego jest następująca : Tabela 25 Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Jedno stka | Rodzaj odpadu opakowaniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
|  |  | Papier i Tektura |  |  | Szkło |  | Tworzywa |  | Wielomateriałowe |  |  | Blacha stalowa |  |  |  | Aluminium |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | sztuczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg |  | % | kg | % | kg | % | kg | % |  | kg |  | % |  | kg |  | % |  |
| 2002 | kg/M/rok | 2125,3 |  | 50,1 | 90,0 | 2,1 | 920 | 21,7 | 277.0 | 6,5 |  | 648 |  | 15,3 |  | 185 |  | 4,3 | 4245,3 |
| 2003 | kg/M/rok | 2129,5 |  | 50,0 | 92,5 | 2,2 | 926 | 21,7 | 277,7 | 6,5 |  | 648,2 |  | 15,2 |  | 185,2 |  | 4,3 | 4259,1 |

Dotychczas prowadzony był ograniczony odzysk odpadów opakowaniowych, związany ze zbieraniem odpadów jako surowiec wtórny. Najwięcej odzyskiwano makulatury i blachy stalowej oraz aluminium. Pozostałe  odpady opakowaniowe prawie w całości były deponowane na składowiskach. Przy czym w Zakładzie Utylizacji Odpadów w m. Gać dokonywano segregacji i odzysku odpadów opakowaniowych w większym zakresie. Na pozostałych składowiskach nie prowadzono odzysku tego typu odpadów.

2.2. Prognoza dotycząca masy odpadów opakowaniowych

Program wojewódzki zakłada wzrost do roku 2007 masy odpadów opakowaniowych w woj. opolskim do około 80 tys. Mg, tj. wzrost o około 4 tys. Mg , czyli wzrost o 5,3%.  W powiecie brzeskim zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi prognozy wytwarzania  odpadów tabela 21 nastąpi wzrost tego typu odpadów o 2.2 % . W związku z tym w powiecie brzeskim masa odpadów opakowaniowych w 2007 r. wyniesie więc 4354,7 Mg.

Tabela 26 Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych

| Rok | Jednostka | Rodzaj odpadu opakowaniowego |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i | Szkło | Tworzywa | Wielomate- | Blacha | Aluminium |  |
|  |  | tektura |  | sztuczne | riałowe | stalowa |  |  |
| 2003 | Mg/rok | 2129,5 | 92,5 | 926,0 | 277,7 | 648,2 | 185,2 | 4259,1 |
| 2004 | Mg/rok | 2129,8 | 92,6 | 926,0 | 277,8 | 648,2 | 185,2 | 4259,6 |
| 2005 | Mg/rok | 2129,8 | 92,6 | 926,0 | 277,8 | 648,2 | 185,2 | 4259,6 |
| 2006 | Mg/rok | 2222,4 | 92,6 | 926,0 | 277,8 | 648,2 | 185,2 | 4352,2 |
| 2007 | Mg/rok | 2223,6 | 92,7 | 926,5 | 278,0 | 648,6 | 185,3 | 4354,7 |

Poniżej przedstawiono zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r.  w latach 2004-2007

Tabela 27 Zakładane procenty odzysku poszczególnych rodzajów odpadów do 2007 r.

| Rok | Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów [%] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier i tektura | Szkło |  | Tworzywa sztuczne | Wielomate- riałowe | Blacha stalowa | Aluminium |
| 2004 | 39 |  | 22 | 14 | 12 | 11 | 25 |
| 2005 | 42 | 29 |  | 18 | 16 | 14 | 30 |
| 2006 | 45 | 35 |  | 22 | 20 | 18 | 35 |
| 2007 | 48 | 40 |  | 25 | 25 | 20 | 40 |

Tabela 28 Zakładane ilości (Mg) odzysku poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych  do 2007 r.

| Rok | Jednostka | Rodzaj odpadu opakowaniowego |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i | Szkło | Tworzywa | Wielomate- | Blacha | Aluminium |  |
|  |  | tektura |  | sztuczne | riałowe | stalowa |  |  |
| 2004 | Mg/rok | 830,6 | 20,4 | 129,6 | 33,3 | 71,3 | 46,3 | 1131,5 |
| 2005 | Mg/rok | 894,5 | 26,9 | 166,7 | 44,4 | 90,7 | 55,6 | 1278,8 |
| 2006 | Mg/rok | 1000,1 | 32,4 | 203,7 | 55,6 | 116,7 | 64,8 | 1473,3 |
| 2007 | Mg/rok | 1067,3 | 37,1 | 231,6 | 69,5 | 129,7 | 71,2 | 1606,4 |

Tabela 28a  Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w latach 2007-2011

| Rok | Jednostka | Rodzaj odpadu opakowaniowego |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i | Szkło | Tworzywa | Wielomate- | Blacha | Aluminium |  |
|  |  | tektura |  | sztuczne | riałowe | stalowa |  |  |
| 2007 | Mg/rok | 2223,6 | 92,7 | 926,5 | 278,0 | 648,6 | 185,3 | 4354,7 |
| 2008 | Mg/rok | 2316,3 | 92,7 | 926,5 | 278,0 | 648,6 | 185,3 | 4447,4 |
| 2009 | Mg/rok | 2318,0 | 92,7 | 1019,9 | 278,2 | 649,0 | 185,4 | 4543,2 |
| 2010 | Mg/rok | 2410,7 | 92,7 | 1019,9 | 278,2 | 649,0 | 185,4 | 4635,9 |
| 2011 | Mg/rok | 2413,6 | 92,8 | 1021,1 | 278,5 | 649,8 | 185,7 | 4640,4 |

Tabela 28a Zakładane ilości (Mg) odzysku poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych  do 2011

| Rok | Jednostka | Rodzaj odpadu opakowaniowego |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i | Szkło | Tworzywa | Wielomate- | Blacha | Aluminium |  |
|  |  | tektura |  | sztuczne | riałowe | stalowa |  |  |
| 2007 | Mg/rok | 1067,3 | 37,1 | 231,6 | 69,5 | 129,7 | 71,2 | 1606,4 |
| 2008 | Mg/rok | 1111,8 | 37,1 | 231,6 | 69,5 | 129,7 | 74,1 | 1653,8 |
| 2009 | Mg/rok | 1112,6 | 37,1 | 255,0 | 69,6 | 129,8 | 74,1 | 1678,2 |
| 2010 | Mg/rok | 1157,1 | 37,1 | 255,0 | 69,6 | 129,8 | 74,1 | 1722,7 |
| 2011 | Mg/rok | 1158,5 | 37,1 | 255,0 | 69,8 | 130,0 | 74,3 | 1724,7 |

W perspektywie roku 2014, z uwagi na wprowadzone regulacje prawne, masa odpadów opakowaniowych powinna ulec ograniczeniu zarówno w województwie jak i w powiecie brzeskim. Do roku 2014 ilość odpadów opakowaniownych w powiecie wzrośnie do 4834 Mg.

Program wojewódzki zakłada dla powiatu brzeskiego do 2014 r. następujące poziomy odzsyku i recyklingu odpadów opakowaniowych :

Tabela 29 Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do 2014 r.

| L.p. | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów | Odzysk |  | Recykling |  | Składowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg/rok | % | Mg/rok | % | Mg/rok | % | Mg/rok |
| Lata 2011 – 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odpady opakowaniowe | 4834 | 50 | 2417 | 25 | 1208,5 | 25 | 1208,5 |

2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku. Zgodnie z załącznikiem nr 4 - Docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych w stosunku do masy lub ilości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami),  poziomy te muszą zostać osiągnięte do roku 2007 i kształtują się na następującym wielkościach :

- odzysk - 50%,

- recykling - 25%.

Powyższe jest zgodne z programem wojewódzkim. Za tym programem  przyjęto, iż recykling jest formą preferowaną.  Wymagane jest osiągnięcie przez przedsiębiorców następującego poziomu recyklingu opakowań:

- papier i tektura – 48%

- opakowania z aluminium - 40%

- ze szkła – 40%

- wielkomateriałowe – 25%

- ze stali – 20%

- tworzywa sztuczne – 25%

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi spoczywa 
w głównej mierze na producentach wprowadzających na rynek produkty 
w opakowaniach.

Dla powiatu brzeskiego łączna ilość odpadów opakowaniowych jaką należy w roku 2007 poddać odzyskowi wyniesie 3125 Mg,  a  recyklingowi 1562 Mg.

Uwzględniając procesy jakie będą zachodziły w zakresie recyklingu i odzysku w odpadach komunalnych polegających na :

- systematycznym od 2008 roku spadkowi udziału w odpadach składowanych odpadów biodegradowalnych ,

- eliminowaniu ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpicznych,

- prowadzenia odzysku

Tabela 21. Prognoza ilości odpadów wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego w latach 2004-2015 które podlegać będą składowaniu. [Mg/rok]

| Lp | Nazwa strumienia | Prognozowana ilość odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3611,4 | 3704,0 | 3796,6 | 3798,7 | 3798,7 | 3894,2 | 3894,2 | 3898,9 | 3991,7 | 3996,9 | 4089,8 | 4100,8 |
| 2 | Odpady zielone | 648,2 | 648,2 | 648,2 | 648,6 | 648,6 | 649,0 | 649,0 | 649,8 | 649,8 | 650,6 | 639,5 | 646,5 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1481,6 | 1481,6 | 1481,6 | 1575,1 | 1575,1 | 1576,2 | 1576,2 | 1578,1 | 1578,1 | 1673,1 | 1673,1 | 1677,6 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 2129,8 | 2129,8 | 2222,4 | 2223,6 | 2316,3 | 2318,0 | 2410,7 | 2413,6 | 2506,4 | 2602,6 | 2602,6 | 27028 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 278,0 | 278,0 | 278,2 | 278,2 | 278,5 | 278,5 | 278,9 | 278,9 | 279,6 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2592,8 | 2685,4 | 2685,4 | 2686,9 | 2686,9 | 2688,9 | 2688,9 | 2692,1 | 2692,1 | 2602,5 | 2602,5 | 2516,4 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,5 | 926,5 | 1019,9 | 1019,9 | 1021,1 | 1021,1 | 1022,5 | 1022,5 | 1025,2 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 648,2 | 648,2 | 648,2 | 648,6 | 648,6 | 649,0 | 741,8 | 742,6 | 742,6 | 743,6 | 743,6 | 745,6 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,2 |
| 10 | Metale | 1944,6 | 1944,6 | 1944,6 | 1945,7 | 1945,7 | 1947,1 | 1947,1 | 1949,4 | 1949,4 | 1952,0 | 1952,0 | 1957,2 |
| 11 | Opakowania z blachy | 648,2 | 648,2 | 648,2 | 648,6 | 648,6 | 649,0 | 649,0 | 649,8 | 649,8 | 650,7 | 650,7 | 652,4 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,3 | 185,3 | 185,4 | 185,4 | 185,7 | 185,7 | 185,9 | 185,9 | 186,4 |
| 13 | Tekstylia | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 1296,4 | 1296,4 | 1296,4 | 1297,1 | 1389,8 | 1390,8 | 1390,8 | 1392,5 | 1392,5 | 1394,3 | 1394,3 | 1491,2 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 3796,6 | 3704,0 | 3611,4 | 3520,7 | 3428,1 | 3430,6 | 3337,9 | 3156,2 | 3063,4 | 2974,4 | 2881,5 | 2796,0 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 1481,6 | 1481,6 | 1574,2 | 1575,1 | 1575,1 | 1669,0 | 1669,0 | 1671,0 | 1763,8 | 1766,1 | 1766,1 | 1864,0 |
| 17 | Odpady budowlane | 3889,2 | 3981,8 | 4074,4 | 4169,3 | 4261,9 | 4357,8 | 4450,6 | 4548,7 | 4641,5 | 4740,5 | 4926,4 | 5032,8 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,3 | 463,3 | 463,6 | 463,6 | 464,2 | 464,2 | 464,8 | 464,8 | 466,0 |
| Suma |  | 26205,8 | 26391 | 26668,8 | 26776,5 | 26961,9 | 27352,1 | 27537,7 | 27477,8 | 27756,2 | 27885,4 | 28060,2 | 28326,9 |

Poniżej przedstawiono zadania do realizacja w celu osiągnięcia powyższego celu:

Tabela 30 Zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

| Lp | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w ramach systemu zbiórki odpadów komunalnych | Urzędy Gmin | 2007 | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, Urząd Marszałkowski |
| 2 | Prowadzenie edukacji mieszkańców gmin powiatu brzeskiego dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych | Urząd Powiatowy Urzędy Gmin | ciągle | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |
| 3 | Rozwój systemu odbioru odpadów w miejscu ich wytwarzania | Przedsiębiorscy podmioty prowadzące zbiórkę i transpoort | ciągle | Organy wydające pozwolenia w zakresie gospdoarki odpadami, Urzędy Gmin, WIOŚ Opole |
| 4 | Analiza i weryfikacja dokumentów formalno-prawnych w zakresie działalności wytwórców odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wojewoda Opolski, WIOŚ Opole | do 2005 r. | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |

| 5 | Analiza i weryfikacja dokumentów formalno-prawnych w zakresie działalności związanej z odzyskiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wojewoda Opolski, WIOŚ Opole | do 2005 r. i ciągle | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ewidencja odpadów deponowanych na składowiskach | zarządzający składowiskami odpadów w Obórkach, Przylesiu Dolnym, Gać, Wronowie | 2004 – 2007 oraz dalej do 2014 | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 7 | Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych składowanych na składowiskach poprzez rozwój systemu segregacji odpadów zmieszanych | zarządzający składowiskami odpadów | 2004 –2007 oraz do 2014 | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |

3. Komunalne osady ściekowe

W procesie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe. Ilość i rodzaj osadów ściekowych uzależniony jest od przyjętej technologii oczyszczania ścieków, sposobu i stopnia oczyszczania ścieków.

### Stan aktualny

Na terenie powiatu funkcjonują następujące oczyszczalnie ścieków:

Tabela 31 Oczyszczalnie ścieków w powiecie brzeskim

| Lp | Nazwa obiektu | Użytkownik | Przepustowość [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczalnia Brzeg | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzegu | 18000 |
| 2 | Oczyszczalnia Grodków | Grodkowskie Wodociągi i Kanalziacja sp. z o.o.w Tarnowie Grodkowskim | 4000 |
| 3 | Oczyszczalnia Skarbimierz | EKO-Skarbimierz sp. z o.o.w Skarbimierzu | 600 |
| 4 | Oczyszczalnia Lewin Brzeski | HYDRO-LEW sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim | 1050 |
| 5 | Oczyszczalnia Ptakowice | Urząd Gminy w Olszance | 360 |
| 6 | Oczyszczalnia Gierszowice | Urząd Gminy w Olszance | 50 |
| 7 | Oczyszczalnia Brzezina | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kłos" w Bąkowie | 50 |
| 8 | Oczyszczalnia Leśniczówka | HYDRO-LEW sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim | 100 |
| 9 | Oczyszczalnia Skorogoszcz | HYDRO-LEW sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim | 50 |

Według danych rocznika satystycznego, na terenie powiatu brzeskiego odprowadza się następujące ilości ścieków w zorganizowanych systemach:

  - 1999 r. 5,7 hm3/rok z tego oczyszczonych było 88,8 % ścieków

  - 2000 r. 4,8 hm3/rok z tego oczyszczonych było 96,8 % ścieków

  - 2001 r. 4,0 hm3/rok z tego oczyszczonych było 96,4 % ścieków

Na terenach wiejskich współczynnik skanalizowania wsi wynosi 4%.  Na terenie Brzegu, Grodkowa i Lewina Brzeskiego liczba ludności korzystającej z kanalizacji wynosi : 50,3 tysiące mieszkańców.

Brak jest danych odnośnie ilości wytwarzanych osadów ściekowych na terenie powiatu brzeskiego.

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano szacunkowego określenia ilości wytwarzanych ustabilizowanych  osadów ściekowych dla powiatu brzeskiego.

Ilość osadów wytwarzanych we wszystkich urządzeniach oczyszczających ścieki na terenie powiatu brzeskiego szacuje się na 4000 ton / rok. Do obliczeń przyjęto wskaźnik wytworzenia z 1 m3 ścieków około 1 kg ustabilizowanego osadu ściekowego.

W większości powstające osady w powiecie brzeskim są magazynowane na poletkach osadowych. Dopiero od kilku lat prowadzone są badania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych.

3.2. Prognoza ilości osadów ściekowych.

W perspektywie działań inwestycyjnych w powiecie w zakresie budowy urządzeń oczyszczających ścieki komunalne należy stwierdzić, że duży wpływ na ilość oczyszczanych ścieków mieć będzie realizacja programu kanalizowania gmin powiatu w ramach ISPA. Program ten obejmuje swoim zasięgiem części gmin Lubsza, Skarbimierz, Olszanka ,Brzeg oraz gminę Lewin Brzeski. Dodatkowo w ramach tego programu do oczyszczalni w Brzegu dopływać będą również ścieki komunalne z miejscowości powiatu oławskiego. Kolejnym dużym zadaniem jest budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lewin Brzeski lub co również jest rozważane przerzut ścieków do oczyszczalni w Brzegu. Realizowane jest również sukcesywne kanalizowanie części gminy Grodków gdzie nastąpi dodatkowy dopływ ścieków do istniejącej oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim.

Należy również zauważyć, że  będzie się zwiększać ilość przydomowych oczyszczalni ścieków nawet do 100 % obecnego stanu.

Przedstawione inwestycje spowodują, że łączna ilość oczyszczanych ścieków w perspektywie 4 lat wrośnie do 14 tysiąca m3/d i w okresie rocznym wyniesie 5,1 hm3/rok.

Zakłada się że docelowo 85% mieszkańców będzie obsługiwana przez systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Stanowi to 78800 mieszkańców.

Spowoduje to zwiększenie ilości powstających osadów ściekowych w 2007 roku do około 9125 Mg.

Dalszy wzrost osadów ściekowych związany będzie z rozwiązywaniem problemów gospodarki ściekami na pozostałym terenie powiatu w szczególności w południowej części gminy Grodków. Tak więc szacuje się, że ilość  osadów do 2014 roku wynosić będzie 11000 Mg suchej masy.

Prognozę ilości powstających osadów w latach przedstawiono na rysunku poniżej

Prognoza ta powyżej 2007 roku może ulec zmianie w zależności od tempa realizacji oczyszczalni ścieków na terenie powiatu brzeskiego. Szczególnie trudne do realizacji powyższego zadania są tereny południowe gminy Grodków gdzie warunki terenowe sprzyjają bardziej budowie indywidualnych oczyszczalni ścieków lub oczyszczalni obsługujących tylko pojedyncze miejscowości.

3.3. Cele i zadania do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi.

Dotychczasowym sposobem rozwiązania problemu osadów ściekowych jest ich magazynowanie na poletkach osadowych i składowanie na składowiskach odpadów. Dopiero od kilku lat prowadzone są badania na terenie oczyszczalni ścieków w Brzegu co do możliwości gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych. Badania są prowadzone w kierunku ich rolniczego wykorzystania. Dotychczasowe składowanie stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Dlatego też cele do osiągnięcia w tym obszarze muszą dotyczyć w pierwszej kolejności :

- Zwiększenia przyrodniczego wykorzystania osadów zarówno w rolnictwie jak i poza rolnictwem głównie do rekultywacji terenów i  wytwarzania kompostu.

- Zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami

Przedstawione cele są zgodne z wojewódzkim  planem gospodarowania odpadami.

W początkowym okresie realizacji planu podstawowym sposobem zagospodarowania osadów będzie ich składowanie. Będzie to nadal kierunek przeważający do momentu gdy prowadzone badania wykażą przydatność stosowania osadów ściekowych w rolnictwie i poza nim. Powiat jako rolniczy ma duże możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w kierunku rolniczym  bezpośrednio czy też poprzez ich kompostowanie. Dodatkowo można wykorzystać osady do rekultywacji obecnie działających składowisk odpadów komunalnych.

Należy przewidywać, że w pierwszym etapie ponad 65 % osadów będzie składowana na wysypiskach i zalegać będzie na poletkach osadowych oczyszczalni ścieków. W perspektywie 2007 roku do 25 % osadów powinno znaleźć zastosowanie w rolnictwie co powinno wpłynąć na zmniejszenie  ilości osadów podlegających składowaniu. Nie mniej kierunek ten w perspektywie czasu ma limitowaną ilość zagospodarowania,  dlatego też problem utylizacji osadów w powiecie  może być rozwiązany przy wykorzystaniu możliwości ich spalania. Według planu wojewódzkiego badania takie są i będą prowadzone w skali województwa ( spalanie osadów w piecach obrotowych w cementowni) i może to być jednym ze źródeł rozwiązania problemu osadów powiatu brzeskiego.

W tabeli poniżej przedstawiono zadania do realizacji służące osiągnięciu zakładanego celu.

Tabela 32 Zadania do realizacji w gospodarowaniu osadami z oczyszczania ścieków

| Lp | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie inwentaryzacji ilości i jakości powstających osadów ściekowych głównie na drodze pełnych badań ich własności fizycznych i chemicznych. | zarządzający oczyszczalniami | 2005 | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 2 | Prowadzenie edukacji rolników w zakresie możliwości wykorzystywania osadów w rolnictwie i bezpieczeństwa ich stosowania | Urząd Powiatowy Urzędy Gmin | ciągle | Starostwo Powiatowe |
| 3 | Stworzenie systemu gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych | zarządzający oczyszczalniami | 2007 | Organy wydające pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, |
| 4 | Analiza i weryfikacja dokumentów formalno-prawnych w zakresie działalności wytwórców tego rodzaju odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wojewoda Opolski, WIOŚ Opole | do 2005 r. | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |

| 5 | Udział w programie zwiększenia stopnia przetwarzania osadów, a następnie ich unieszkodliwianie na drodze spalania na terenie województwa | zarządzający oczyszczalniami Starostwo Powiatowe w Brzegu, | do 2014 | Marszałek Województwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bieżąca kontrola bezpieczeństwa magazynowanie, transportu i unieszkodliwiania osadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu, WIOS Opole | ciągle | Starostwo Powiatowe w Brzegu, WIOS Opole |

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

  - Stan aktualny.

Wg danych WUS na terenie powiatu występuje następująca ilość podmiotów gospodarczych.

Tabela 33. Podmioty gospodarki narodowej* wg sektorów i form własności w 2002r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Sektor publiczny | Sektor prywatny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | Spółki handlowe |  | spółki cywilne | Spółdzielnie | zakłady osób fizycznych |
|  |  |  |  | Razem | w tym z udziałem kapitału zagranicznego |  |  |  |
| Województwo | 84966 | 4829 | 80137 | 3742 | 1061 | 6299 | 543 | 64401 |
| Powiat Brzeg | 8345 | 606 | 7739 | 253 | 50 | 569 | 59 | 6377 |
| Miasto Brzeg | 4770 | 479 | 4291 | 144 | 21 | 361 | 17 | 3463 |
| Gmina Grodków w tym miasto Grodków | 1305 875 | 50 37 | 1255 838 | 45 25 | 8 4 | 75 59 | 20 9 | 1051 714 |
| Gmina Lewin Brzeski w tym miasto Lewin B. | 893 512 | 27 14 | 866 498 | 29 12 | 9 3 | 54 34 | 11 5 | 730 433 |
| Gmina Lubsza | 557 | 17 | 560 | 13 | 7 | 27 | 6 | 489 |
| Gmina Olszanka | 275 | 16 | 259 | 6 | - | 17 | 2 | 217 |
| Gmina Skarbimierz | 525 | 17 | 508 | 16 | 5 | 35 | 3 | 427 |

*/	zarejestrowane w rejestrze REGON (dane dotyczą osób prawnych, jednostek

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; bez jednostek lokalnych tych podmiotów)

Tabela 34. Pomioty gospodarki narodowej według sekcji PKD* w 2002r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym sekcje PKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | Przemysł |  | Budow-nictwo | handel i naprawy | hotele i resta-uracje | transportgospodarka magazyn-owa i łączność | Pośrednictwo finansowe | obsługa nierucho-mości i firm; nauka | administracja publ. i obrona narod., ubezp. społeczne i zdrowotne | edukacja | ochrona zdrowia i opieka społecz. | pozostała działalność |
|  |  |  | Razem | w tym przetwór-stwo przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wojewódz. | 84966 | 2927 | 8206 | 8115 | 9263 | 26420 | 2579 | 5299 | 3416 | 15042 | 854 | 1992 | 3931 | 5023 |
| Powiat Brzeg | 8345 | 288 | 737 | 729 | 985 | 2674 | 202 | 506 | 297 | 1624 | 60 | 199 | 361 | 411 |
| Miasto Brzeg | 4770 | 51 | 403 | 402 | 475 | 1516 | 99 | 206 | 173 | 1242 | 15 | 119 | 227 | 243 |
| Gmina Grodków w tym miasto Grodków | 1305 875 | 64 14 | 130 86 | 128 85 | 135 93 | 433 316 | 49 27 | 131 80 | 41 34 | 147 99 | 12 3 | 36 26 | 67 55 | 60 42 |
| Gmina Lewin Brzeski w tym miasto Lewin B. | 893 512 | 42 18 | 70 45 | 69 44 | 190 116 | 266 148 | 24 16 | 68 32 | 41 27 | 105 64 | 9 4 | 11 5 | 33 20 | 34 17 |
| Gmina Lubsza | 577 | 74 | 58 | 56 | 81 | 172 | 15 | 38 | 17 | 55 | 10 | 11 | 14 | 32 |
| Gmina Olszanka | 275 | 27 | 23 | 22 | 40 | 83 | 3 | 26 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| Gmina Skarbimierz | 525 | 30 | 53 | 52 | 64 | 204 | 12 | 37 | 14 | 55 | 6 | 13 | 9 | 28 |

*/ PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

Tabela 35. Struktura podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności

| Lp. | Rodzaj działalności | Liczba podmiotów |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | % |
| 1. | Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 288 | 3,45 |
| 2 | Przemysł | 737 | 8,83 |
|  | - w tym przetwórstwo przemysłowe | 729 |  |
| 3 | Budownictwo | 985 | 11,80 |
| 4 | Handel i naprawy | 2674 | 32,04 |
| 5 | Hotele i restauracje | 202 | 2,42 |
| 6 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 506 | 6,06 |
| 7 | Pośrednictwo finansowe | 297 | 3,56 |
| 8 | Obsługa nieruchomości i firm, nauka | 1624 | 19,46 |
| 9 | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 60 | 0,72 |
| 10 | Edukacja | 199 | 2,38 |
| 11 | Ochrona zdrowia i opieka społeczna | 361 | 4,33 |
| 12 | Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna | 411 | 4,93 |
|  | Ogółem | 8345 | 100,00 |

Źródło: Rocznik statystyczny Woj. Opolskiego 2003

Do największych wytwórców odpadów w powiecie brzeskim należy zaliczyć:

Zakłady występujące na terenie  miasta Brzeg.

- "Agromet"  Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.

- " Besel " Fabryka Silników Elektrycznych S.A.

- Brzeskie Centrum Medyczne.

- Brzeskie Zakłady Urządzeń Wagonowych.

- "Kama Foods" S.A.

- "Odra" Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych S.A.

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

- Polskie Zakłady Zbożowe S.A.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- Inwap sp. z o.o. Producent pomp, armatury wodno- kanalizacyjnej i przepompowni

- Meprozet sp. z o.o. Brzeska Fabryka Pomp

- Garbarnia Brzeg S.A.

- „Głubczyce” Zakłady Piwowarskie S.A. Zakład Nr 10 Browar Brzeg.

- Zakład Energetyczny Opole S.A. Rejon Energetyczny Brzeg.

- PGNiG S.A. w Warszawie Zakład Gazowniczy w Opolu. Rozdzielnia gazu w Brzegu.

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

Zakłady występujące na terenie  miasta Grodków.

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska GOMI w Grodkowie.

- Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S. A.

- Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Tarnowie Grodkowskim.

- Contipasz Grodków.

- Zakład Energetyczny Opole S.A. Posterunek  Energetyczny Grodków.

- PGNiG S.A. w Warszawie Zakład Gazowniczy w Opolu. Rozdzielnia gazu w Grodkowie.

Zakłady występujące na terenie  miasta  Lewin Brzeski

- Cukrownia „Wróblin „ S. A. w Lewinie Brzeskim

- Usługi Wodno – Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim

- Betoniarnia „Midrex” S.C. w Lewinie Brzeskim

- Zakład Energetyczny Opole S.A. Posterunek  Energetyczny Lewin Brzeski.

- PGNiG S.A. w Warszawie Zakład Gazowniczy w Opolu. Rozdzielnia gazu w Lewinie Brzeskim.

Wśród zakładów przeważają zakłady obsługujące rolnictwo ( maszyny, przetwórstwo) zakłady armatury, zakłady budowlane, zakłady komunalne.

4.2. Ilość i skład wytworzonych odpadów.

Podstawowy strumień odpadów stanowią odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Ilość odpadów gospodarczych  wytworzonych na terenie powiatu brzeskiego w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w województwie opolskim wg danych przedstawionych w roczniku statystycznym dla województwa opolskiego rok 2002 i 2003  przedstawia się następująco.

Tabela 36. Ilość wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym

| Wyszczególnienie | Lata | Wytworzone tys. ton | Poddane odzyskowi |  | Nagromadzone tys. ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tys. ton | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Powiat Brzeski | 2001 | 127,8 | 118,0 | 92,3 | 37,6 |
| Województwo opolskie |  | 2328,3 | 2002,3 | 86,0 | 29562,8 |
| Powiat Brzeski | 2002 | 74,1 | 65,3 | 88,1 | 33,7 |
| Województwo opolskie |  | 1932,3 | 1617,3 | 83,7 | 23485,9 |

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym na terenie powiatu brzeskiego  pochodzą z działalności zakładów produkcyjnych  i rzemieślniczych oraz  handlowych  i usługowych. Rodzaje odpadów powstających na terenie powiatu sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206, z 2001 roku).

Na postawie danych od podmiotów gospodarczych, zawartych w  wydanych przez starostwo powiatowe zezwoleniach na wytwarzanie odpadów oraz informacji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oszacowano, że na terenie powiatu w roku 2002 wytworzono z działalności gospodarczej następujące rodzaje odpadów:

Tabela 37 Rodzaje i ilość odpadów  wytwarzanych na terenie powiatu brzeskiego przez sektor gospodarczy.