| Lp | Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 23 |
| 2 | 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 0,1 |
| 3 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 16 |
| 4 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 50 |
| 5 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 32 |
| 6 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 11000 |
| 7 | 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 8500 |
| 8 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 0,3 |
| 9 | 02 04 80 | Wysłodki | 38700 |
| 10 | 02 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 300 |
| 11 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 1200 |
| 12 | 02 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 47,5 |
| 13 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 12 |
| 14 | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 5 |
| 15 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 1,5 |
| 16 | 03 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 1,2 |
| 17 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 727 |
| 18 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 831 |
| 19 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 480 |
| 20 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | 1,2 |
| 21 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 0,2 |
| 22 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 1,2 |
| 23 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 72 |
| 24 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 2,1 |
| 25 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1 |
| 26 | 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,8 |
| 27 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 0,1 |
| 28 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,07 |
| 29 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 3100 |
| 30 | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 2900 |
| 31 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 65 |
| 32 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 90 |
| 33 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 18 |
| 34 | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 12 |
| 35 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 2 |
| 36 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 825 |
| 37 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 9 |
| 38 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 21 |
| 39 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 1,7 |
| 40 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 1,25 |
| 41 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,03 |
| 42 | 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,72 |
| 43 | 13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,5 |
| 44 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 3,5 |
| 45 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 2,4 |
| 46 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 1,2 |
| 47 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 0,8 |
| 48 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 3,2 |
| 49 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,3 |
| 50 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 1,1 |
| 51 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 5,5 |
| 52 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,2 |
| 53 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 0,5 |
| 54 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 0,7 |
| 55 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 0,9 |
| 56 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0,2 |
| 57 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 1,73 |
| 58 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 2,2 |
| 59 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 0,5 |
| 60 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 2,1 |
| 61 | 13 08 02* | Inne emulsje | 0,05 |
| 62 | 13 08 99* | Inne nie wymienione odpady | 0,1 |
| 63 | 14 06 01* | CFC, HCFC, HFC | 0,002 |
| 64 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 0,2 |
| 65 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 220 |
| 66 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 41 |
| 67 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 31 |
| 68 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,5 |
| 69 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 47 |
| 70 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 44 |
| 71 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,9 |
| 72 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 1,9 |
| 73 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,02 |
| 74 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 7 |
| 75 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 2,6 |
| 76 | 16 01 03 | Zużyte opony | 44 |
| 77 | 16 01 04* | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 4,2 |
| 78 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,5 |
| 79 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,15 |
| 80 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 0,1 |
| 81 | 16 01 17 | Metale żelazne | 1100 |
| 82 | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 7 |
| 83 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 4 |
| 84 | 16 01 20 | Szkło | 7 |
| 85 | 16 01 22 | Inne nie wymienione elementy | 1,2 |
| 86 | 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 2,1 |
| 87 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 0,2 |
| 88 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 0,02 |
| 89 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 0,1 |
| 90 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 1,3 |
| 91 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,7 |
| 92 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 1 |
| 93 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,05 |
| 94 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,4 |
| 95 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,005 |
| 96 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 0,02 |
| 97 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 4,3 |
| 98 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,002 |
| 99 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,06 |
| 100 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 0,5 |
| 101 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 6 |
| 102 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 3,1 |
| 103 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0,3 |
| 104 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 220 |
| 105 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 1 |
| 106 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 300 |
| 107 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 100 |
| 108 | 17 02 01 | Drewno | 10 |
| 109 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 4 |
| 110 | 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę | 0,3 |
| 111 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 10 |
| 112 | 17 04 02 | Aluminium | 0,5 |
| 113 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 910 |
| 114 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 1 |
| 115 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 0,2 |
| 116 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,9 |
| 117 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 3,1 |
| 118 | 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne | 2 |
| 119 | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 0,09 |
| 120 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | 0,5 |
| 121 | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,8 |
| 122 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,05 |
| 123 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 0,05 |
| 124 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 | 120 |
| 125 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 1,9 |
| 126 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,35 |
| 127 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 56 |
| 128 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,01 |
| 129 | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | 0,271 |
| 130 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 0,002 |
| 131 | 19 08 01 | Skratki | 230 |
| 132 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 200 |
| 133 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 5000 |
| 134 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 190 |
| 135 | 19 12 01 | Papier i tektura | 600 |
| 136 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 2 |
| 137 |  | SUMA | 78631,1 |

Z przedstawionego zestawienia wynika że łączna ilość odpadów jaka została wytworzona na terenie powiatu brzeskiego w 2002 roku wynosi 78 631 ton.

## Odpady inne niż niebezpieczne.

W tabeli 38 przedstawiono  główne rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w sektorze gospodarczym  na terenie powiatu w roku 2002.

Tabela 38 Odpady gospodarcze inne niż niebezpieczne.

| Lp | Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 23 |
| 2 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 16 |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 50 |
| 4 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 32 |
| 5 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 11000 |
| 6 | 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 8500 |
| 7 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 0,3 |
| 8 | 02 04 80 | Wysłodki | 38700 |
| 9 | 02 04 99 | Inne nie wymienione odpady | 300 |
| 10 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 1200 |
| 11 | 02 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 47,5 |
| 12 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 12 |
| 13 | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 5 |
| 14 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 1,5 |
| 15 | 03 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 1,2 |
| 16 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 727 |
| 17 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 831 |
| 18 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 480 |
| 19 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 1,2 |
| 20 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 72 |
| 21 | 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,8 |
| 22 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 0,1 |
| 23 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,07 |
| 24 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 3100 |
| 25 | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 2900 |
| 26 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 65 |
| 27 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 90 |
| 28 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 18 |
| 29 | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 12 |
| 30 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 825 |
| 31 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 9 |
| 32 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 21 |
| 33 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 1,25 |
| 34 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,03 |
| 35 | 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,72 |
| 36 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 220 |
| 37 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 41 |
| 38 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 31 |
| 39 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,5 |
| 40 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 47 |
| 41 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 44 |
| 42 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,9 |
| 43 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 2,6 |
| 44 | 16 01 03 | Zużyte opony | 44 |
| 45 | 16 01 17 | Metale żelazne | 1100 |
| 46 | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 7 |
| 47 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 4 |
| 48 | 16 01 20 | Szkło | 7 |
| 49 | 16 01 22 | Inne nie wymienione elementy | 1,2 |
| 50 | 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 2,1 |
| 51 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,7 |
| 52 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,05 |
| 53 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 0,02 |
| 54 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,06 |
| 55 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 3,1 |
| 56 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 220 |
| 57 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 300 |
| 58 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 100 |
| 59 | 17 02 01 | Drewno | 10 |
| 60 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 10 |
| 61 | 17 04 02 | Aluminium | 0,5 |
| 62 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 910 |
| 63 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 1 |
| 64 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,9 |
| 65 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 | 120 |
| 66 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 1,9 |
| 67 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 0,002 |
| 68 | 19 08 01 | Skratki | 230 |
| 69 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 200 |
| 70 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 5000 |
| 71 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 190 |
| 72 | 19 12 01 | Papier i tektura | 600 |
| 73 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 2 |
|  |  | SUMA | 78499,202 |

Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie powiatu wytworzonych jest około 78500  Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. Wartość ta jest wartością przybliżoną wynikającą z wydanych decyzji administracyjnych na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz danych przekazanych przez poszczególne podmioty gospodarcze. Ustalono, że przeważająca część wytwarzanych odpadów z tej grupy jest odbierana przez specjalistyczne firmy zajmujące się transportem, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Wykaz firm prowadzących zbiórkę wyżej wyszczególnionych odpadów na podstawie zezwoleń przedstawiono w tabeli 39.

  - Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów gospodarczych.

Na terenie powiatu brzeskiego zlokalizowane jest składowisko odpadów przemysłowych w miejscowości Raciszów gm. Lubsza.

Składowisko zakładowe w Raciszowie położone jest  na gruntach wsi Raciszów, gm. Lubsza, ok. 650 m na południowy-wschód od zabudowy mieszkaniowej. Od południa i południowego zachodu otoczone lasem, od północy i wschodu nieużytkami.

Składowisko zostało wybudowane na podstawie projektu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne „POLWOD” Sp. z o.o. w Opolu i zatwierdzonego decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Brzegu z dnia 31 lipca 1992 r. Nr NB-I-7351/185/92.

Łączna powierzchnia składowiska wynosi 1,82 ha.

Składowisko wyposażone jest w następujące obiekty:

- kwaterę deponowania odpadów

Jest to zbiornik ziemny od strony południowej i południowo-zachodniej ograniczony grodzą ziemną o wysokości 1,4-3,3 m npt, uszczelniony tworzywem sztucznym

- budynek socjalny dla obsługi

Budynek murowany, parterowy, wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do szamba, ogrzewany za pomocą pieców.

- wiata magazynowo-garażowa

- osadnik gnilny (szambo) na ścieki socjalno-bytowe

Wykonany z kręgów Hapnera o średnicy 225 cm, objętości użytkowej 5 m3 , zaopatrzony w dno.

- brodzik dezynfekcyjny

Zbiornik żelbetowy zlokalizowany przy wjeździe ze składowiska.

- plac manewrowy ze studnią odciekową

Wyasfaltowany plac otoczony krawężnikiem oraz cokołem ogrodzenia.

- zbiornik odcieków

Okrągły, monolityczny, żelbetowy zbiornik o wysokości 1,3 m i średnicy 5,0 m z wyprowadzeniami do dwóch studni kominowych.

- drenaż odcieków

Na uszczelnionym dnie sieć drenarska składająca się z głównego zbieracza oraz sączków włączonych do głównego zbieracza.

- studnie odgazowywania

Sześć studni służących do odprowadzania biogazu wykonane z perforowanych kręgów betonowych w formie kominów.

- zbiornik wód opadowych – separator olejów

Zbiornik wykonany z żelbetowych kręgów Hapnera pełniący funkcję łapacza błota, olejów i wód opadowych.

- myjnie samochodową

- zbiornik wody do mycia samochodów

- drogi wewnętrzne i drogi zewnętrzne

- ogrodzenie i bramę wjazdową

Wykonane z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupach metalowych na cokole wysokości 2,2 m, wyposażone w podwójną bramę wjazdową.

- piezometry

Trzy otwory zlokalizowane w odległości ok. 80-100 m od granic składowiska o głębokości 8,0 m na kierunku dopływu i odpływu wód ze składowiska.

- zieleń ochronna.

Eksploatację składowiska rozpoczęto w lipcu 1993r.i prowadzi ją Garbarnia „Brzeg” S.A. w Brzegu. Łączna ilość odpadów zdeponowanych od początku składowania (w tym odpady przeniesione do uszczelnionej kwatery, a składowane na gruncie w latch 70-tych) wyniosła do 2000r. 21900 ton.

W roku 2001 składowano na składowisku następujące rodzaje i ilości odpadów:

- skratki			153,5 ton

- odzierki maszynowe	579,0 ton

- szlam chromowy	  57,9 ton

- odpad garbowany	204,0 ton

- odpad z oczyszczalni	921,0 ton

W roku 2002 składowano na składowisku następujące rodzaje i ilości odpadów:

- skratki			  19,7 ton

- odzierki maszynowe	107,0 ton

- szlam chromowy	  24,6 ton

- odpad garbowany	    5,1 ton

- odpad z oczyszczalni	494,6 ton

Łącznie na składowisku w Raciszowie zeskładowano 24466 ton odpadów pogarbarskich.

We wstępnych założeniach składowisko miało służyć do składowania odpadów pogarbarskich oraz odpadów komunalnych z gm. Lubsza. Odpady komunalne nie są jednak deponowane na przedmiotowym składowisku.

Prace związane ze składowaniem odpadów składają się z następujących etapów:

- dowóz odpadów,

- kontrola na bramie dowiezionych odpadów,

- wyładunek odpadów na wyznaczone działki,

- zrzut odpadów z istniejącej skarpy odpadów, przykrycie wierzchowiny odpadów warstwą mineralną.

Składowisko jest przewidziane do zamknięcia i rekultywacji zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku nr OŚ.7643-1/03 który nakazał zamknięcie składowiska z dniem 31 października 2004 roku.

Na terenie Grodkowa istnieje składowisko przemysłowe osadów poneutralizacyjnych, które zlokalizowane jest na terenie GZWM S.A.. Składowisko to jest zlokalizowane w starym wyrobisku. Składowisko to nie jest na dzień dzisiejszy dobrze rozpoznane. Od 2000 roku nie prowadzi się jego eksploatacji. Koniecznym jest zbadanie jego stanu i wpływu na środowisko  i dokonania  jego rekultywacji.

  - Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne.

Lista podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie odzysku, transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne została sporządzona na podstawie decyzji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Rodzaje odpadów, na których transport posiadają zezwolenia poszczególne przedsiębiorstwa zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206, z 2001 roku) .

Tabela 39  Podmioty zbierające odpady

| Podmiot | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Nr decyzji/ z dnia | Obszar zbierania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Elektromot s.c. H.M.R. Kowalczyk Barbara Różańska Handel i Usługi Motoryzacyjne | 160601 160602 160603 160604 160605 | zużyte baterie i akumulatory ołowiowe zużyte baterie i akumulatory niklowo kadmowe zużyte baterie i akumulatory zawierające rtęć zużyte baterie i akumulatory alkaliczne (aluminiowe) zużyte baterie i akumulatory | OŚ.7626-1/02 11.06.2002r. | Brzeg Ul. Dzierżonia 30 Ul. Poprzeczna 7 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Wielobranżowe s.c. Maśnik & Maśnik | 160601 | zużyte baterie i akumulatory ołowiowe | OŚ.7626-3/02 20.06.2002r. | Brzeg Ul. Szkolna 1B |
| Sklep Motoryzacyjny Waldemar Ekonomiuk | 160601 | zużyte baterie i akumulatory ołowiowe | OŚ.7626-4/02 15.07.2002r. | Brzeg Ul. Młynarska 4-6 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wermet” Kazimierz Wereszczyński | 160601 | zużyte baterie i akumulatory ołowiowe | OŚ.7626-8/02 18.12.2002r. | Łosiów Ul. Główna 69 |
| Sklep Motoryzacyjny T. Sobczyk & T. Romanowska | 160601 | zużyte baterie i akumulatory ołowiowe | OŚ.7626-9/02 03.09.2002r. | Grodków Ul. Wrocławska 1 |
| „NIKI” s.c. | 160601 | zużyte baterie i akumulatory ołowiowe | OŚ.7626-11/02 03.09.2002r. | Brzeg Ul. M.Reja 25 |
| „MIDREX” s.c. | 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal cyna mieszaniny metali kable | OŚ.7626-14/02 04.09.2002r. | Brzeg Ul. Wołościańska 9 |
| „BEJAS” s.c. | 200101, 191201, 150101, 030308 160117, 170405 170401, 170402, 160118, 170403, 170404, 170406 | papier i tektura metale żelazne metale nieżelazne | OŚ.7626-15/02 24.10.2002r. | Powiat brzeski |
| „MIDREX” S.J. B. Michalak J. Druszcz | 170401 170402 170403 170404 170405 170411 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal kable | OŚ.7626-32/02 31.10.2002r. | miasta i gminy Lewin Brzeski, miasta Brzeg, gminy Skarbimierz |
| Anna i Stanisław Buczyńscy | 170401 170402 170403 170404 170405 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal | OŚ.7626-35/01 14.05.2002r. | Brzeg Ul. Kwiatowa 13 |
| Skup Surowców Wtórnych Tadeusz i Stanisława Panek | 170401 170402 170403 170404 170405 170411 160118 160117 150101 150102 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal kable metale nieżelazne metale żelazne opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych | OŚ.7626-39/01 25.10.2002r. | Powiat brzeski |
| Jerzy Jęczalk | 160117 160118 150101 150104 150102 | metale nieżelazne metale żelazne opakowania z papieru i tektury opakowania z metali opakowania z tworzyw sztucznych | OŚ.7626-40/01 06.02.2003r. | Brzeg Ul. Starobrzeska |
| EKOSAD Usługi Ekologiczne Andrzej Urbaniak | 190805 100121 190902 190903 100102 100101 190802 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 Osady z klarowania wody Osady z dekarbonizacji wody Popioły lotne z węgla Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Zawartość piaskowników | OŚ.7626/50/02 02.04.2003 r. |  |
| Zakład Przerobu Złomu PPHU J. Łukaszek | 170401 170402 170403 170404 170407 170411 170201 170202 170203 160214 160216 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk mieszaniny metali kable drewno szkło tworzywa sztuczne zużyte urządzenia elementy usunięte z zużytych urządzeń | OŚ.7626-56/02 19.03.2003r. | Nowa Wieś Mała |
| Firma Handlowo-Usługowa B. Mikołajczyk | 170401 170402 170403 170404 170405 170407 170410 170411 191001 191002 191202 191203 191201 200101 200140 | miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal mieszaniny metali kable kable odpady żelazne i stali odpady metali nieżelaznych metale żelazne metale nieżelazne papier i tektura papier i tektura metale | OŚ.7626-68/03 14.10.2003r. | Lewin Brzeski działka nr 2 |
| Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. | wg katalogu | wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne | OŚ.7626-69/03 16.10.2003r. | gmina Brzeg, gmina Skarbimierz, gmina Lubsza, gmina Olszanka |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUS” | 010408 010413 010504 020103 020107 020110 020182 020203 020304 020381 020480 020501 020601 030101 030105 030301 030307 030308 100101 100102 100103 100201 100202 100210 100280 100281 100903 100906 100908 100980 101003 101006 101008 101103 101112 101114 101206 101208 101304 101314 101380 101381 101382 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 160103 160117 160118 160119 160120 160380 170101 170102 170103 170107 170180 170181 170201 170202 170203 170380 170401 170402 170403 170404 170405 170407 170411 170504 170506 170508 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 200101 200102 200103 200110 200111 200139 200140 200201 200202 200203 200301 200302 200303 200307 200399 | odpady żwiru lub skruszonych skał odpady powstające przy cięciu i obróbce skał płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej odpadowa masa roślinna odpady z gospodarki leśnej odpady metalowe zwierzęta padłe i ubite z konieczności surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwór. surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwór. odpady z produkcji pasz roślinnych wysłodki surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetw. surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwór. odpady kory i korka trociny, wióry, ścinki, drewno, pł. wiórowa I fornir odpady z kory i drewna mech. wydzielone odrzuty z przer. makulatury i tektury odpady z sortowania papieru i tektury przez. do recyklingu żużle, popioły paleniskowe i płyty z kotłów popioły lotne z węgla popioły lotne z torfu i drewna niepoddane obróbce chem. żużle z procesów wytapiania nieprzerobione żużle z innych procesów zgorzelina walcownicza zgary z hutnictwa żelaza odpadowy siarczan żelazowy żużle odlewnicze rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania wybrakowane wyroby żeliwne zgary i żużle odlewnicze rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania odpady z włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego szkło odpadowe szlamy z polerowania i szlifowania szkła zużyte formy wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły , kafle i ceramika b. odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego odpady betonowe i szlam betonowy odpady z produkcji cementu odpady z produkcji gipsu wybrakowane wyroby opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z drewna opakowania z metali opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe opakowania ze szkła opakowania z tekstyliów zużyte opony metale żelazne metale nieżelazne tworzywo sztuczne szkło produkty spożyw. przeterminowane lub nieprzydatne do spoż. odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i rem. gruz ceglany odpady innych ceramicznych i elementów wyposażenia zmieszane odpady z betonu, gruzu cegl., materiałow ceram. I usunięte tynki, tapety, okleiny itp. odpady z remontów i przebudowy dróg drewno szkło tworzywa sztuczne odpadowa papa miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo, stal mieszaniny metali kable gleba i ziemia w tym kamienie urobek z pogłębiania tłuczeń torowy papier i tektura metale żelazne metale nieżelazne tworzywa sztuczne i guma szkło drewno tekstylia minerały /np. piasek, kamienie/ papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające biod3egradacji odzież tekstylia tworzywa sztuczne metale odpady ulegające biodegradacji gleba i ziemia w tym kamienie inne odpady nieulegające biodegradacji niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne odpady z targowisk odpady z czyszczenia ulic i placów odpady wielkogabarytowe odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | OŚ.7626-77/03 23.10.2003r. | miasto Brzeg, gmina Skarbimierz, gmina Lubsza, gmina Olszanka |
| Anna i Stanisław Buczyńscy | 150104 160117 160118 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191002 191292 191203 200140 | puszki, opakowania metale żelazne metale nieżelazne części urządzeń elektrycznych i elektronicznych miedź, brąz, mosiądz aluminium ołów cynk żelazo i stal cyna mieszaniny metali kable odpady żelazne i stalowe odpady metali nieżelaznych metale żelazne metale nieżelazne metale | OŚ.7626-115/02 11.03.2003r. | Brzeg Ul. Cegielniana 3 |
| „AGRO-ZOO SERWIS” Michał Ksiądzyna Grodków | 020103 020106 020204 020299 020301 020304 020380 020381 020305 020399 020403 020705 030105 030104 040101 040102 040108 100101 160380 170504 190501 190502 190503 190801 190802 190812 190905 200108 200201 200302 200304 | Odpadowa masa roślinna Odchody zwierzęce Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Inne nie wymienione odpady Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania surowców Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych Odpady z produkcji pasz roślinnych Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Inne nie wymienione odpady Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) Odpady z wapnienia Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) Skratki Zawartość piaskowników Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady ulegające biodegradacji Odpady z targowisk Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | OŚ.7626/66/03 z 30.09.2003 r. | Rogów gm.Grodków |

4.6. Prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym.

Ilość wytworzonych odpadów w sektorze   gospodarczym w okresie perspektywicznym do roku 2015 szacuje się, że pozostanie na poziomie roku 2002-2003. Podobne założenie poczyniono w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami. Możliwy jest niewielki wzrost ilości wytworzonych odpadów gospodarczych w wysokości 1%.

Głębsza analiza prognozy jest trudna, co wynika z wielu niewiadomych czynników. Zaliczyć do nich należy:

- brak szczegółowej informacji o dotychczas wytwarzanych odpadach w sektorze przemysłowym

- możliwości powstawania nowych podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów oraz upadłość podmiotów dotychczas działających

- zmiany w wielkości produkcji (wzrost lub zmniejszenie) zmiana asortymentu produkcji

- wprowadzanie przez przedsiębiorców nowoczesnych technologii ograniczających ilości wytwarzanych odpadów

Są to czynniki  ekonomiczno-gospodarcze w obecnej sytuacji trudne do przewidzenia.  Powyższe potęgowane są szybkimi zmianami gospodarczymi spowodowanymi integracją polskiej gospodarki z Unią Europejską.

Zakładając wzrost 1% ilość wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym wyniesie w 2015  roku   -  79417 Mg

4.7. Cele i zadania do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi.

Do głównych celów dla powiatu na lata do 2014 roku zaliczyć należy:

- ustalenie wiarygodnej bazy danych o ilościach i rodzajach odpadów gospodarczych wytwarzanych w powiecie z uwzględnieniem wszystkich małych i średnich  podmiotów gospodarczych

- ograniczenie wytwarzanych ilości odpadów gospodarczych ze zwiększeniem udziału w odzysku

- likwidacja starych składowisk odpadów przemysłowych

- doskonalenie  systemu kontroli małych i średnich podmiotów gospodarczych,

Tabela 40 Zadania do realizacji w gospodarowaniu odpadami z sektora gospodarczego

| Lp |  | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna |  | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie powiatu | Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe |  | 2005 | Starostwo Powiatowe |
| 2 |  | Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zakładach ograniczających ilość wytwarzanych odpadów | Przedsiębiorca |  | ciągle | Organy wydające pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, WIOŚ Opole |
| 3 |  | Likwidacja skaładowisk przemysłowych na terenie powiatu brzeskiego | Przedsiębiorcy, następcy prawni, Starostwo Powiatowe , przy udziale funduszów ekologicznych |  | do 2014 r. | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 4 | Rozszerzenie zakresu kontroli i objęcie nią małych i średnich przedsiębiorstw |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu, WIOŚ Opole | ciągle |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu |
| 5 | Objęcie szczególnym nadzorem istniejącego składowiska w Raciszowie. |  | Garbarnia SA w Brzegu i Starostwo Powiatowe w Brzegu, WIOS Opole | ciągle |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu, WIOS Opole |
| 6 | Program edukacyjno-informacyjny z zakresu racjonalnej gospodarki dla małych i średnich przedsiębiorstw |  | samorządy | ciągle |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu, |
| 7 | Przeprowadzenie badań składowiska w GZWM w Grodkowie i przeprowadzenie jego rekultywacji |  | GZWM Grodków | do 2006 r |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu, WIOS Opole |

5. Odpady niebezpieczne

5.1. Aktualny stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi

W powiecie brzeskim wytwarzane są odpady niebezpieczne w sektorze gospodarczym w w poniżej wyszczególnionych grupach. Dane przedstawione w zestawieniu wynikają z informacji uzyskanych od podmiotów gospodarczych oraz z decyzji regulujących stan korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Są to dane szacunkowe przy aktualizacji programu w miarę rozwoju ewidencji odpadów niebezpiecznych powinny zostać zweryfikowane.

Tabela 41 Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym

| Lp | grupa | nazwa grupy | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 0,1 |
| 2 | 5 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1,2 |
| 3 | 6 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 0,2 |
| 4 | 8 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 2,2 |
| 5 | 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 2 |
| 6 | 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 1,7 |
| 7 | 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 30,68 |
| 8 | 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów z wyłączenie grup 07 i 08 | 0,22 |
| 9 | 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 8,92 |
| 10 | 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 19,777 |
| 11 | 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 12,09 |
| 12 | 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 56,6 |
| 13 |  | SUMA | 135,687 |

Łączną ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych szacuje się w wysokości 135,7 Mg/rok.

Prognozę powstawania odpadów niebezpiecznych na lata 2003 ÷ 2014 w sektorze gospodarczym oparto na wskaźnikach zawartych w planie wojewódzkim. Dla powiatu brzeskiego  prognoza wzrostu (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) jest następująca

- 2006 r -103,2 %

- 2010 r -104,0 %

- 2014 r -107,1 %

Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  w sektorze gospodarczym jest następująca:

Tabela 41a Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym

| Lp | grupa | nazwa grupy | Ilość [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2010 | 2014 |
| 1 | 2 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 5 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 3 | 6 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 8 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 5 | 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 7 | 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 31,7 | 31,9 | 32,9 |
| 8 | 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów z wyłączenie grup 07 i 08 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 9,2 | 9,3 | 9,6 |
| 10 | 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 20,4 | 20,6 | 21,2 |
| 11 | 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 12,5 | 12,6 | 12,9 |
| 12 | 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 58,4 | 58,9 | 60,6 |
| 13 |  | SUMA | 140,0 | 141,1 | 145,3 |

Zakłada się że od 2006 roku selektywną zbiórką objętych zostanie 90%  wytwarzanych

odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym. Docelowo wszystkie podmioty gospodarcze powinny zostać objęte systemem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W odpadach komunalnych znajdują się również odpady niebezpieczne należą do nich: świetlówki, baterie, akumulatory, odpady fotograficzne, rozpuszczalniki, oleje, itp. Odpady te,  ze względu na swój charakter wymagają selektywnego gromadzenia i specjalnego systemu unieszkodliwiania odrębnego dla każdego typu odpadów. Obecnie  na terenie powiatu brzeskiego  nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (poza Zakładem w m.Gać).

Odpady komunalne zawierające odpady niebezpieczne, kierowane na składowisko odpadów w sposób znaczący utrudniają jego funkcjonowanie oraz powodują szkodliwe oddziaływanie składowiska na środowisko.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada, że na terenie gminy powinien zostać osiągnięty następujący poziom selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:

- w roku 2006 – 15 % odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów
      komunalnych,

- w roku 2010 – 50 % odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów
      komunalnych,

- w roku 2014 – 80 % odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów
      komunalnych.

Na terenie powiatu brzeskiego nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących ustalenia ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych dlatego też dla potrzeb niniejszego opracowania udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych został przyjęty na podstawie danych literaturowych.

Uwzględniając powyższe dane oszacowano ilości odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych w roku 2003 oraz potencjalne w latach 2006-2015 ilości odpadów tego typu gromadzonych selektywnie na terenie powiatu. Dane przedstawia tabela 42

Tabela 42. Ilość w 2003 roku  i plan zbiórki odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych w latach 2006-2015

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych [Mg] |  |  | Planowana ilość odpadów do zebrania w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2010 | 2015 | 2006 | 2010 | 2015 |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12% | 55,56 | 55,64 | 55,92 | 8,33 | 27,82 | 44,74 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 5% | 23,15 | 23,18 | 23,30 | 3,47 | 11,59 | 18,64 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 2% | 9,26 | 9,27 | 9,32 | 1,39 | 4,64 | 7,46 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35% | 162,05 | 162,27 | 163,10 | 24,31 | 81,14 | 130,48 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1% | 4,63 | 4,64 | 4,66 | 0,69 | 2,32 | 3,73 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5% | 23,15 | 23,18 | 23,30 | 3,47 | 11,59 | 18,64 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4% | 18,52 | 18,55 | 18,64 | 2,78 | 9,27 | 14,91 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10% | 46,30 | 46,36 | 46,60 | 6,95 | 23,18 | 37,28 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5% | 23,15 | 23,18 | 23,30 | 3,47 | 11,59 | 18,64 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10% | 46,30 | 46,36 | 46,60 | 6,95 | 23,18 | 37,28 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5% | 23,15 | 23,18 | 23,30 | 3,47 | 11,59 | 18,64 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3% | 13,89 | 13,91 | 13,98 | 2,08 | 6,95 | 11,18 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3% | 13,89 | 13,91 | 13,98 | 2,08 | 6,95 | 11,18 |
| Razem |  | 100% | 463,00 | 463,63 | 466,00 | 69,45 | 231,82 | 372,80 |

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w latach 2006,2010, 2015 określona została na podstawie prognozy przedstawionej w tabeli nr 21.

5.2.  Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Na terenie powiatu brzeskiego brak jest takich instalacji. W części powiat brzeski bazuje na Zakładzie Utylizaji Odpadów w m.Gać. Odzyskuje się tam niektóre odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Na terenie powiatu działają podmioty zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów niebezpiecznych. Wykaz tych podmiotów przedstawiono w tabeli 39.

5.3. Zadania i cele do realizacji w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi.

Cele dla powiatu w zakresie w gospodarowania odpadami niebezpiecznymi są następujące :

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze zmieszanych odpadów  komunalnych

- opracowanie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem wyodrębnionych grup takich jak odpady z placówek opieki zdrowotnej, akumulatory ołowiowe i niklowokadmowe, lampy fluorescencyjne zawierające rtęć oraz oleje przepracowane,

- utworzenie w każdej gminie co najmniej jednego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i małych producentów tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

- utworzenie jednej w powiecie stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (SPON), przyjmujących odpady niebezpieczne z punktów gminnych oraz od małych wytwórców,

- osiągnięcie w społeczeństwie odpowiedniego poziomu wiedzy w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi

#### Tabela 43. Zadania do realizacji.

| Lp |  | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stworzenie segregacji odpadów niebezpiecznych u źródła |  | Urzędy Gmin | 2005 | Starostwo Powiatowe |
| 2 | Utworzenie w każdej gminie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) |  | Urzędy Gmin | do 2014 r. | Urząd Marszałkowski * |
| 3 | Utworzenie Stacji Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych (SPON) |  | Urzędy Gmin | do 2014 r. | Urząd Marszałkowski |

* Program wojewódzki gospodarki odpadami zakłada etap pilotażowy dla utworzenia GPZON

Do programu wytypowano gminy:

- Kędzierzyn-Koźle

- Polska Cerekiew

- Byczyna

- Gogolin

- Łambinowice

- Dobrodzień

- Praszka

- Rudniki

- Niemodlin

- Popielów

- Prudnik

W pierwszym etapie nie przewiduje się utworzenia GPZON w gminach powiatu brzeskiego.

6. Odpady medyczne i weterynaryjne.

6.1. Stan aktualny.

Do roku 2002 na terenie powiatu brzeskiego funkcjonowały 2 szpitale. SPZOZ Grodków i SPZOZ Brzeg. Od 1 stycznia 2003 r. na terenie  powiatu funkcjonuje jeden szpital pod nazwą Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu. Opieka zdrowotna mieszkańców oparta jest na niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej powstałych na bazie byłych przychodni, których na terenie powiatu jest 11 (w tym 1 w Lewinie Brzeskim i  3 w Grodkowie). Ponadto w systemie tym funkcjonuje ok. 150 gabinetów lekarskich, a na terenach wiejskich działa 11 ośrodków zdrowia (jako nie publiczne zakłady opieki zdrowotnej).  Działają również dwa Zakłady Opieki Leczniczej.

Ponadto na terenie powiatu brzeskiego działają fermy hodowlane i ubojnie zwierząt oraz 11 lecznic weterynaryjnych. Padłe sztuki w fermach hodowlanych są wywożone na podstawie umów do przedsiębiorstw zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Na terenie powiatu nie ma zorganizowanych schronisk dla bezdomnych zwierząt. Lepszej organizacji wymaga system zbierania padłych bezpańskich zwierząt z terenów ulic, placów i dróg.  Nie istnieją również instalacje do utylizacji padliny. Dotychczas praktykowane jest usuwanie padliny i jej utylizacja w instalacjach poza granicami powiatu. Kolejnym zadaniem z zakresu usuwania padłych zwierząt jest przygotowanie systemu na wypadek klęsk żywiołowych, pomorów i chorób.

Na przykładzie powodzi z 1997 roku stwierdza się konieczność przygotowania takiego systemu  na bazie działań kryzysowych zabezpieczających tereny przed wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego.

W wyniku działalności wymienionych podmiotów powstają następujące rodzaje odpadów medycznych:

#### Tabela 44. Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych

| Kod odpadu –grupa 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |
| --- | --- |
| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |

Odpady oznaczone (*) oznaczają odpady niebezpieczne.

Szacuje się, że łączna ilość odpadów powstających z tego rodzaju działalności wynosi 56,6 Mg rocznie.

Prognoza ilości wytwarzanych tego typu odpadów na lata do 2010 r. jest trudna i skomplikowana. Trudności z wykonaniem prognozy wynikają z następujących przesłanek:

- ilość placówek służby zdrowia będzie ulegać dynamicznym zmianą, co wynikać będzie głównie ze sposobu finansowania służby zdrowia

- nastąpi dalszy rozwój placówek niepublicznych

- będą wprowadzane i rozwijane nowoczesne metody lecznicze, w tym chirurgiczne

- nastąpią intensywne zmiany struktury gospodarstw rolnych i przypuszczalnie powstaną duże wyspecjalizowane gospodarstwa hodowlane

Na powyższe zmiany nałoży się poprawa dostępu do usług medycznych i weterynaryjnych oraz uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami. Powyższe bez wątpienia na wzrost ilości zbieranych i ewidencjonowanych odpadów tego typu.

Zakłada się, że w okresie do 2006 roku nastąpi wzrost odpadów medycznych i weterynaryjnych o 5%  a w perspektywie roku 2010 o 10 %.

Ilość odpadów będzie zatem wynosić odpowiednio:

2006 roku   -  59,4 Mg

2010 roku   -  62,3 Mg

Nie zakłada się składowania powyższych odpadów.

6.2. Cele i zadania do realizacji w powiecie.

Główne cele z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi na terenie powiatu w okresie do 2007 r. stanowią:

- stworzenie systemu zbierania zwłok padłych zwierząt

- ograniczenie szkodliwego oddziaływania odpadów medycznych na środowisko.

- doskonalenie systemu gospodarki odpadami medycznymi na terenie powiatu.

- monitoring gospodarki odpadami medycznymi na terenie powiatu.

- eliminacja nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami tego rodzaju odpadów aż do całkowitej ich eliminacji

Tabela 45 Główne zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki odpadami  medycznymi i weterynaryjnymi

| Lp | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stworzenie systemu zbiórki zwłok padłych zwierząt | Urzędy Gmin przy udziale Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego Przedsiębiorcy | 2005 | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 2 | Utworzenie systemu prawnego poprzez podjęcie uchwał Rady Gmin w tym zakresie | Urzędy Gmin | 2005 | Wojewoda Opolski |
| 3 | Inwentaryzacja źródeł powstawania tego rodzajów odpadów | Urzędy Gmin Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny, WIOŚ Opole | 2005 | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 4 | Kontrola wytwórców odpadów i sprawdzanie realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych i przepisów normatywnych | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, WIOŚ Opole | ciągle | Starostwo Powiatowe w Brzegu |
| 5 | Utworzenie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką tego rodzaju odpadów | Urzędy Gminy i Starostwo Powiatowe w Brzegu | do 2005 r. | Marszałek Województwa |
| 6 | Eliminacje nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami – np. spalania w piecach centralnego ogrzewania | WIOŚ Opole, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego | do 2005 r. | Starostwo Powiatowe w Brzegu |
| 7 | Nadzorowanie systemu zbiórki odpadów , ewidencji, jego kontrola i korekta w miarę potrzeb | WIOŚ Opole, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego | do 2014r. | Marszałek Województwa |
| 8 | Przekazywanie wytworzonych na terenie powiatu odpadów medycznych i weterynaryjnych do utyliacji poza jego obszarem | wytwórcy odpadów | do 2014r. | Powiat Brzeg, WIOŚ Opole |

Zakłada się że w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi do końca 2005 roku zostanie stworzony system ewidencji i nadzoru oraz zbiórki tych odpadów. Po 2005 roku zadania do realizacji dla tego typu odpadów związane są z  kontrolą wytwórców odpadów i doskonaleniem systemu zbiórki.

7. Odpady zawierające PCB.

PCB w przepisach prawnych zdefiniowane jest jako polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Związki te zaliczane są do szczególnie szkodliwych dla zdrowia organizmów żywych oraz dla środowiska naturalnego. Fakt ten spowodował zaprzestanie produkcji PCB oraz konieczność wycofania z eksploatacji. Wprowadzono także obowiązek unieszkodliwienia lub dekontaminacji urządzeń zawierających te związki.

PCB wykorzystywane było głównie w zamkniętych urządzeniach takich jak kondensatory, transformatory oraz inne urządzenia elektro-energetyczne.

Według obowiązujących przepisów całkowite usunięcie urządzeń zawierających PCB ma nastąpić do roku 2010.

Aktualnie brak jest danych dotyczących takich urządzeń funkcjonujących lub magazynowanych na terenie  powiatu brzeskiego.

W programie wojewódzkim nie przewidziano instalacji do  unieszkodliwiania tych odpadów. Będą one utylizowane w Polsce lub w krajach Uni Europejskiej.

Zadania powiatu w tym zakresie:

- udział w utworzeniu bazy informacyjnej o ilości i miejsc występowania PCB

- udział w prowadzeniu  akcji propagandowo-edukacyjnej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB.

Do zadań gminy należy inwentaryzacja odpadów zawierających PCB, co wynika z art. 162 ust 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

8. Odpady zawierające azbest.

Azbest znalazł bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle. Na terenie powiatu brzeskiego nie ustalono faktycznej ilości wyrobów posiadających azbest. Do wyrobów tych zaliczamy płyty azbestowo-cementowe służące do ocieplenia budynków oraz stosowane jako dachówki, a także rury azbestowo-cementowe.

Od 1997 r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U nr 161 poz. 628). W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo-azbestowych Program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 r.

W programach lokalnych wymagane jest określenie kolejności usuwania (okres użytkowania, stan zniszczenia itp.) Do chwili obecnej , podobnie  jak w całym województwie około 90 % obiektów zawierających azbest pozostaje niezinwentaryzowana.

Nieznana jest wielkość odpadów zawierających azbest występujących w powiecie brzeskim.

W okresie perspektywicznym obejmującym lata do 2014 głównym celem jest usunięcie co najmniej 60% tego typu wyrobów oraz zabezpieczenie pozostałej części poprzez pokrycie odpowiednią grubością farby zabezpieczającej przed pyleniem.

W pierwszej kolejności jako najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi mieszkających na terenie powiatu należy usunąć materiały zawierające azbest, które posłużyły jako warstwa izolacyjna budynków, a dopiero później rury i połączenia rurowe zawierające azbest.

W związku z planowanymi pracami związanymi z usuwaniem azbestu z budynków na terenie powiatu, należy stworzyć punkt magazynowania odpadów zawierających azbest.

Przy usuwaniu i transporcie wyrobów zawierających azbest należy stosować zasady określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów  i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) i rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) W trakcie transportu należy postępować w sposób uniemożliwiający wtórną emisję do środowiska poprzez :

- zabezpieczenie folią polietylenową odpowiedniej grubości,

- scalanie odpadów azbestowych za pośrednictwem cementu,

- utrzymywanie w stanie wilgotnym,

W trakcie transportu należy chronić folię przed uszkodzeniem. Środek transportu powinien być odpowiednio oznakowany. Do transportu mają zastosowanie przepisy o transporcie substancji niebezpiecznych.