OR. 3450-9/07							Brzeg, dn. 30.05.2007r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza”

Zamawiający informuje, iż w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza dokonano następujące zmiany:

1. w pkt. 3.4. tj. „Weryfikacja i ustalenie granicy jednostki ewidencyjnej” w ostatnim zdaniu wykreślono ostanie słowa tj. „z obowiązkiem uzupełnienia stabilizacji”

Po zmianie niniejsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Ustalenie przebiegu granicy jednostki ewidencyjnej dla punktów pozyskanych metodą digitalizacji wpasowanego rastra mapy ewidencyjnej należy wykonać zgodnie z zapisami § 36-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  oraz rozdziału 9 instrukcji technicznej G-5”

2. w pkt. 3.5.2. tj. „Technologia modernizacji bazy Geo-Info V” zmieniono treść ppkt 5 oraz dodano ppkt 6

Po zmianie pkt. 3.5.2. otrzymuje  brzmienie:

    - Technologia modernizacji bazy Geo-Info V

Uzupełnienie istniejącej bazy numerycznej mapy ewidencyjnej gminy Lubsza o dane pozyskane      w wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi w kolejności:

- PODGiK wyda bazy  poszczególnych obrębów celem uzupełnienia ich przez wykonawcę     o pozyskane w toku modernizacji dane.

- Wykonawca wyplotuje  mapy ewidencyjne do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ( na papierze) - obrębami.

- Wykonawca uzupełni bazy o uwagi do wyłożonych danych - obrębami.

- Wykonawca wykona wyploty końcowe zmodernizowanej bazy na folii z opisem ramkowym w skalach istniejących map ewidencyjnych – obrębami lub uzupełni istniejące mapy analogowe o treści zmodernizowane.

- Wykonawca dostarczy zmodernizowaną bazę mapy numerycznej w postaci eksportu do programu Geo-Info V po przeprowadzeniu wszystkich kontroli, które umożliwia system. Fakt przeprowadzenia kontroli i ich wyniki odnotuje w dzienniku roboty.

- Wykonawca wykona dla siedlisk redakcję bazy w skali 1: 1000.

3. w pkt. 3.5.2 dla obiektu BUDYNKI zmieniono treść czwartego myślnika

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

- dla wszystkich budynków wprowadzi obiekt NUMER ADRESOWY i powiąże go relacją z obiektem BUDYNEK i DZIAŁKA,

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!!!

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 06.06.2007r. o godz. 10.00  nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

W załączeniu:

Poprawiona –aktualna wersja projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza

- Cel i zakres ogólny prac oraz postępowanie formalno - prawne.

  - Cel i zakres ogólny prac.

Zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez starostę w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,

- poprawy funkcjonowania informatycznego sytemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Niniejszy projekt zakłada osiągnięcie ww. celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza w wyniku realizacji poniższego zakresu prac:

- pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu oraz ich analiza pod kątem wykorzystania w pracach modernizacyjnych

- porównanie mapy zasadniczej i wyplotów mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków i użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych, pomiar brakujących budynków i zmienionych użytków gruntowych,

- uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej gmina Lubsza o rejestr budynków, rejestr lokali oraz o kartoteki budynków i lokali oraz uzupełnienie części kartograficznej bazy danych ewidencyjnych o warstwę budynków dla 6 obrębów, dla których istniejące bazy nie zawierają budynków,

- aktualizację użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu a w szczególności uzupełnienie o:

  - numery rejonów statystycznych

  - numery rejestrów zabytków

  - numery dróg publicznych

  - numery PESEL

  - numery REGON

  - aktualny adres podmiotów ewidencyjnych

  - informacja, czy podmiot jest cudzoziemcem.

- doprowadzenie do pełnej spójności podstawowych raportów obrazujących dane ewidencyjne,

- zweryfikowanie i ustalenie granic gminy.

  - Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do podjęcia czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza oraz czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy tych prac, jest niniejszy projekt modernizacji,    uzgodniony  z   Opolskim Wojewódzkim  Inspektorem   Nadzoru     Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zarządzenie Starosty Brzeskiego.

Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza będzie poprzedzone informacją (wzór informacji o rozpoczęciu prac - załącznik nr 3 do projektu modernizacji), podaną przez Starostę Brzeskiego do wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu i Urzędu Gminy Lubsza oraz - dodatkowo -  poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - tygodnik „Panorama Powiatu Brzeskiego”  i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl.

Osoby reprezentujące wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza, zostaną upoważnione przez Starostę Brzeskiego do wykonywania czynności technicznych związanych z modernizacją ewidencji.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów gminy Lubsza zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej na okres 15 dni roboczych. O terminie i miejscu wyłożenia projektu Starosta Brzeski poinformuje poprzez wywieszenie informacji na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu i Urzędu Gminy Lubsza oraz ogłoszenie w prasie krajowej - „Gazeta Wyborcza” oraz - dodatkowo - w prasie lokalnej - tygodnik „Panorama Powiatu Brzeskiego”      i  na stronie internetowej  www.brzeg-powiat.pl     (wzór zawiadomienia    o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego - załącznik nr 4 do projektu modernizacji).

Wszystkie  czynności związane z  wyłożeniem projektu - w szczególności czynności, o których mowa w § 55 ust. 1 punkt 7 i 8 „Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”,  wykona upoważniony przez Starostę Brzeskiego wykonawca modernizacji (wzór protokołu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego - załącznik nr 5 do projektu modernizacji).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego  w Brzegu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia   17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) przy udziale wykonawcy modernizacji, będzie rozstrzygał o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Zgłaszający uwagi zostaną pisemnie poinformowani przez upoważnionego pracownika Starostwa o sposobie rozpatrzenia uwag. O treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia  upoważniony pracownik Starostwa sporządzi wzmianki w protokole wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Zakończenie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia,  projekt opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Starosta Brzeski ogłosi informację o zastąpieniu dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej - tygodnik „Panorama Powiatu Brzeskiego” i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl..

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, Starosta Brzeski rozstrzygnie w formie decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie zgłoszonych zarzutów, dane ujawnione   w operacie opisowo-kartograficznym o gruntach, budynkach lub lokalach,  których dotyczą zarzuty, nie będą wiążące.

- Charakterystyka obiektu oraz opis systemu, w którym prowadzona będzie ewidencja.

  - Charakterystyka ogólna obiektu.

Jednostką ewidencyjną, dla której Starosta Brzeski zarządził modernizację ewidencji gruntów             i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali jest gmina Lubsza:

| Nazwa | Identyfikator TERYT |
| --- | --- |
| Województwo opolskie | 16 |
| Powiat brzeski | 1601 |
| Gmina Lubsza | 160105 |

-  powierzchnia ogólna gminy  21 270 ha w tym:

- powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych stanowi 1,6 % pow. ogólnej,

- powierzchnia użytków rolnych i gruntów leśnych stanowi 95,2 % pow. ogólnej,

- powierzchnia pozostałych użytków stanowi 3,2 % pow. ogólnej,

- liczba jednostek rejestrowych 4 376,

- liczba podmiotów ewidencyjnych – 5 249, w tym osób fizycznych – 5 186,

- ilość budynków w bazie mapy numerycznej – 4084,

- ilość budynków w 6 obrębach, dla których warstwa budynków nie jest założona – ok. 1000,

- ilość lokali – 374,

- ilość punktów granicznych granicy gminy ( w tym powiatu i województwa) do ustalenia – 485.

Gmina Lubsza składa się z 20 obrębów:

Nazwa i Id TERYT

Pisarzowice 160105_2.0510

Czepielowice 160105_2.0512

Lubicz 160105_2.0513

Śmiechowice 160105_2.0514

Nowe Kolnie 160105_2.0515

Piastowie 160105_2.0535

Błota 160105_2.0538

Mąkoszyce 160105_2.0540

Barucice 160105_2.0541

Rogalice 160105_2.0542

Nowy Świat 160105_2.0543

Tarnowiec 160105_2.0544

Roszkowice 160105_2.0545

Raciszów 160105_2.0546

Szydłowice 160105_2.0537

Dobrzyń 160105_2.0536

Lubsza 160105_2.0534

Michałowice 160105_2.0511

Myśliborzyce 160105_2.0545

Kościerzyce 160105_2.0509

  - Pozioma osnowa szczegółowa, mapa zasadnicza oraz operat ewidencji gruntów gminy Lubsza

zostały szczegółowo opisane w zał. nr  2 do niniejszego projektu

Uwaga - istniejące pokrycie szczegółową osnową poziomą III klasy jest wystarczające dla prac objętych niniejszym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Operat ewidencji gruntów w zakresie ustalenia granic działek ewidencyjnych spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów            i budynków:

- w 6 obrębach w 100 %

- w pozostałych obrębach w ok. 60 %.

  - Opis systemu, w którym będzie prowadzona ewidencja.

Ewidencja będzie prowadzona w systemach EGB 2000 (część opisowa) i Geo-Info V(część kartograficzna).

- Szczegółowy zakres prac przewidywanych do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania:

  - Założenie ewidencji budynków.

Założenie ewidencji budynków wykonane zostanie w oparciu o istniejące źródłowe zbiory danych, informacje pozyskane w trakcie wykonywania wywiadu terenowego oraz w trakcie pomiarów geodezyjnych.

3.1.1 Zakres przedmiotowy ewidencji budynków.

W ewidencji budynków zostaną ujawnione budynki stanowiące część składową gruntu oraz budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Uwaga - w procesie modernizacji w ewidencji zostaną uwidocznione wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub w części - niezależnie od tego, czy został zakończony proces budowlany. Przez wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

Definicja budynku dla celów ewidencyjnych została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w  „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”:  „budynek jest to zadaszony obiekt budowlany, wraz z wbudowanymi  instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt  lub  ochrony   przedmiotów;   za  szczególny   rodzaj   budynku   uważa   się   wiatę,   która   stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą, np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

W ewidencji budynków nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych

o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy

dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- podziemnych budowli, mających charakter budynków,

- stacji transformatorowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr18, poz.  169), mających charakter budynków,

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których na podstawie przepisów prawa budowlanego została wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynków w ewidencji zostaną wyróżnione:

- budynki mieszkalne „m",

- budynki przemysłowe „p",

- budynki transportu i łączności „t",

- budynki handlowo-usługowe „h",

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe „s",

- budynki biurowe „b",

- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej „z",

- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe „k",

- budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa „g",

- inne budynki niemieszkalne „ i",

Kody funkcji budynku zostaną określone według zasad Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Syntetyczny wykaz kodów zawiera załącznik nr 6 do projektu.

W ewidencji w odniesieniu do budynków należy wykazać dane wyszczególnione w § 63 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo w § 64 z poniższymi zastrzeżeniami:

    - dane ewidencyjne, dotyczące budynków w zakresie określenia powierzchni użytkowej, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.     w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - dane ewidencyjne, dotyczące budynków w zakresie określenia wartości budynku, o ile nie są zawarte w dokumentach sporządzonych po dniu 1 września 2004 r., o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych     lub      osób, jednostek organizacyjnych lub   organów,   o których    mowa   w     §  11 ust. 1  pkt   1 rozporządzenia    Ministra Rozwoju   Regionalnego   i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

3.1.2 Wywiad terenowy, pozyskanie danych ewidencyjnych budynków, sporządzenie kartotek

spisowych budynków.

Założenie ewidencji budynków będzie poprzedzone wywiadem terenowym, podczas którego  wykonawca modernizacji dokona  porównania treści mapy ewidencyjnej (wyplot z bazy numerycznej GEOINFO) oraz istniejącej analogowej mapy zasadniczej ze stanem w terenie            w zakresie ilości obiektów budowlanych, położenia, kształtu i wymiarów obrysów budynków.

W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać także weryfikacji istniejących na mapie danych      w zakresie:

- użytków gruntowych,

- zakwalifikowania budynków do poszczególnych funkcji użytkowych,

- zakwalifikowania budynków do ponownego pomiaru ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu bądź obrysie,

- zaznaczenia na  mapie wywiadu obiektów nie stanowiących budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- jednoznacznego określenia figur geometrycznych budynków oraz ewentualnych jego części,  którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, przebiegu ściany przeciwpożarowej dzielącej budynek,

- danych dotyczących liczby kondygnacji,

- numerów porządkowych nieruchomości, nazw ulic.

W/w dane zostaną przedstawione kolorem czerwonym na mapie wywiadu, użyte oznaczenia            i skróty zostaną opisane w legendzie. Wykonawca sporządzi protokół rozbieżności w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic, pomiędzy stanem na  mapie a operatem nazewnictwa             i numeracji nieruchomości i wyjaśni powyższe rozbieżności w Urzędzie Gminy Lubsza,         w którym prowadzony jest operat nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

Dla budynków podlegających ewidencjonowaniu zostaną sporządzone i wypełnione w trakcie wywiadu terenowego kartoteki spisowe budynków, kompletowane do poszczególnych ulic według zasad opisanych w § 105 ust. 6  „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów

i budynków”. Numery ewidencyjne budynków zostaną określone na mapie ewidencyjnej wywiadu terenowego oraz w kartotekach spisowych budynków (wzór kartoteki spisowej budynków - załącznik nr 7 do projektu modernizacji).

Podstawą danych do kartotek spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów (EGB 2000), baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów

i budynków (GEOINFO 2000), analogowa mapa zasadnicza, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, oraz ustalenia dokonane podczas wywiadu terenowego.

Dodatkowo zostaną wykorzystane dane z różnych urzędowych spisów i rejestrów.

W szczególności jako dodatkowe źródła informacji zostaną wykorzystane:

- w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez UG Lubsza (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Urząd

Statystyczny w Opolu,

- rejestry osób prawnych,  prowadzone przez właściwe sądy rejestrowe,

- księgi wieczyste,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

- w zakresie przedmiotów ewidencji:

- rejestr zabytków  prowadzony  przez Opolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków,

- dane znajdujące się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu (dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 11.07.2003 r. ,

- dane znajdujące się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzegu (dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 11.07.2003 r..

Kartoteka spisowa budynku będzie zawierać:

- nazwę jednostki ewidencyjnej i obrębu, identyfikator terytorialny,

- numer ewidencyjny działki, na której aktualnie znajduje się budynek; jeżeli budynek znajduje się na kilku działkach w kartotece zostanie podany numer działki, na której znajduje się przeważająca część powierzchni budynku,

- numer jednostki rejestrowej gruntów, do której jest przyporządkowana zabudowana działka,  numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowano budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności,

- numer     ewidencyjny    budynku      stanowiący     część    składową   identyfikatora    budynku  w    postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD  gdzie: WW - kod województwa (16), PP - kod powiatu (01), GG -kod gminy (01), R - typ gminy (1), XXXX -  numer  obrębu , Nr_BUD- numer ewidencyjny budynku ustalony jako liczba naturalna,

- adres budynku - nazwa ulicy i numer porządkowy w brzmieniu zgodnym z operatem nazewnictwa ulic,

- właściciel lub władający - nazwisko, imiona, imiona rodziców lub pełna nazwa osób prawnych działki, na której jest budynek, jego dane: PESEL, NIP, REGON (lub inny dokument np. dowód osobisty),

- adres zamieszkania właściciela, władającego - należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres budynku,

- numer KW lub numer i data wydania innych dokumentów określających własność i inne prawa do budynku niż własność, przedłożone przez właściciela, władającego.

- oznaczenie funkcji podstawowej budynku ( zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz  Klasyfikacją Środków Trwałych) - należy wpisać kod, np. 110 oraz
opis słowny, np. budynek mieszkalny jednorodzinny, magazyn, stacja paliw,

- rok zakończenia budowy - dane zostaną przyjęte z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych prowadzonej przez organy administracji budowlaneji nadzoru budowlanego lub jeżeli brak w/w danych przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy ustaloną na podstawie innych miarodajnych informacji. Dla budynków, których budowa jest nie zakończona, pole bazy danych przeznaczone dla informacji rok zakończenia budowy pozostawia się puste.

- pole powierzchni zabudowy w m2 - pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej  budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej  na  tych  filarach,  dane  należy  pozyskać  z  bazy mapy numerycznej Geo-Info  lub z dokumentacji powykonawczej budynku; zgodnie z PN-ISO 9836/97 do powierzchni zabudowy nie wlicza się :

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków,
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy,

- liczbę kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych - rozumie się tu liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych; pełna kondygnacja, to każde nadziemne lub podziemne piętro budynku o wysokości min. 2,20 m liczonej w świetle między stropami; liczbę kondygnacji w budynkach z poddaszem użytkowym określa się liczbą mieszaną: 1,5; 2,5;...n,5,

- informację o materiale, z którego zbudowane są ściany zewnętrzne budynku - rozróżniamy: mur, drewno, inne materiały - § 63.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia   29   marca   2001   r.   w   sprawie   ewidencji   gruntów   i  budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454)  i § 18 ust. 18 i 19 „Instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków”,

- liczbę  i  numery  lokali  stanowiących odrębne  nieruchomości  lokalowe  – wpisać  ilość   i numery lokali wyodrębnionych na podstawie ustawy o własności lokali ,

- liczbę i numery lokali innych niż wymienione wyżej - wpisać ilość i numery lokali nie stanowiących odrębnych nieruchomości lokalowych,

- łączne wyrażone w m2 pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku i pomieszczeń przynależnych do lokali - z zastrzeżeniem jak w punkcie 3.1.1 niniejszego projektu,

- numer rejestru zabytków - należy wpisać także numer i datę decyzji.

Wszystkie pola kartoteki spisowej muszą być wypełnione. Jeżeli brak możliwości pozyskania poszczególnych danych - w pozycji przeznaczonej na wpis tych danych wpisujemy „brak danych".

3.1.3 Terenowe pomiary geodezyjne

Pomiar uzupełniający budynków oraz użytków gruntowych zostanie wykonany przez wykonawcę modernizacji  zgodnie z zasadami Instrukcji Technicznej „G-4 - Pomiary sytuacyjne                         i wysokościowe”.

  - Założenie ewidencji lokali.

    - Zakres przedmiotowy ewidencji lokali:

Ze    względu     na    funkcję   użytkową  w   ewidencji   wyróżnia   się   lokale   mieszkalne           i niemieszkalne. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903) oraz pkt 67 Aneksu nr 1 do „Instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków”,  samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis   ten   ma   także zastosowanie do samodzielnych lokali wykorzystywanych   zgodnie        z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W ewidencji lokali zostaną wykazane lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, powiązane w częściach ułamkowych z nieruchomością gruntową.

Danymi ewidencyjnymi lokalu są dane wyszczególnione w § 70 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów          i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

W ewidencji w odniesieniu do lokali zostaną wykazane dane wyszczególnione w § 70 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków z poniższymi zastrzeżeniami:

    - dane  ewidencyjne,  dotyczące  lokali   w  zakresie  określenia  powierzchni  użytkowej  lokalu     i pomieszczeń przynależnych, liczby izb wchodzących w skład lokalu oraz liczby            i rodzaju pomieszczeń przynależnych -  o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa      w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą ujawniane        w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego     i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów   i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - dane ewidencyjne, dotyczące lokali w zakresie określenia wartości lokali, o ile nie są zawarte     w dokumentach sporządzonych po dniu 1 września 2004 r., o których mowa w art. 23 ustawy      z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, będą ujawniane w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych  lub osób, jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji.

    - Pozyskanie danych ewidencyjnych lokali, sporządzenie kartotek spisowych lokali:

Dla lokali podlegających ewidencjonowaniu zostaną sporządzone i wypełnione w trakcie wywiadu terenowego kartoteki spisowe lokali, kompletowane do poszczególnych budynków według zasad opisanych w § 105 ust. 7 „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów      i budynków” (wzór kartoteki spisowej lokali - załącznik nr 8 do projektu modernizacji).

Podstawą danych do kartotek spisowych będą: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów (EGB 2000), baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów                 i budynków (GEOINFO 2000), analogowa mapa zasadnicza, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, oraz ustalenia dokonane podczas wywiadu terenowego.

Dodatkowo zostaną wykorzystane dane z różnych urzędowych spisów i rejestrów.

W szczególności jako dodatkowe źródła informacji zostaną wykorzystane:

- w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez UG Lubsza (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Urząd

Statystyczny w Opolu,

- rejestry osób prawnych,  prowadzone przez właściwe sądy rejestrowe,

- księgi wieczyste,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

- w zakresie przedmiotów ewidencji:

- dane znajdujące się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu

  - Aktualizacja użytków gruntowych i uzupełnienie danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.              w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Aktualizacja użytków gruntowych:

Aktualizacja użytków będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie dla gruntów faktycznie zabudowanych                           i zurbanizowanych. Prace geodezyjne związane z pozyskaniem danych do przeprowadzenia aktualizacji użytków  zostaną wykonane równocześnie z wywiadem terenowym, o którym mowa       w punkcie 3.1.2  niniejszego projektu oraz - w nielicznych przypadkach- podczas terenowych pomiarów geodezyjnych, o których mowa w 3.1.3  niniejszego projektu. Kontury użytków zostaną określone zgodnie z zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa        z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z uwzględnieniem zapisów zawartych w „Instrukcji technicznej G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”.

Dla działek, dla których wykonawca modernizacji stwierdzi rozbieżność w zakresie użytków pomiędzy  częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie, wykonawca wykona wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz wykona  w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych, badanie ksiąg wieczystych. Badaniem zostanie objęty dział I i II KW.           W badaniu należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów  oraz z wynikami ustaleń podczas gromadzenia danych do założenia ewidencji budynków i lokali.

Z czynności badania kw wykonawca modernizacji sporządzi protokoły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do projektu oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania Protokoły KW zostaną skompletowane obrębami według numerów kw narastająco. Wykonawca modernizacji   wykona dokumentację geodezyjną  niezbędną  do doprowadzenia do zgodności  działu I ksiąg wieczystych z oznaczeniami nieruchomości                  w zmodernizowanej ewidencji.

    - Uzupełnienie danych ewidencyjnych:

W wyniku modernizacji istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) dane ewidencyjne zostaną uzupełnione  zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) oraz zweryfikowane z właściwymi rejestrami urzędowymi.

W szczególności dane dot. działek ewidencyjnych zostaną uzupełnione i zweryfikowane w zakresie:

    - numerów rejonów statystycznych,

    - numerów rejestru zabytków,

    - numerów dróg publicznych,

    - numerów porządkowe i nazw ulic,

    - nazw obiektów fizjograficznych.

Dla działek, dla których wykonawca modernizacji stwierdzi rozbieżność w zakresie numeru porządkowego i nazwy ulicy pomiędzy  częścią  opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, częścią kartograficzną (mapa numeryczna i mapa zasadnicza)  i stanem faktycznym w terenie, wykonawca wykona  w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych, badanie ksiąg wieczystych. Badaniem zostanie objęty dział I i II KW. W badaniu należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów  oraz z wynikami ustaleń podczas gromadzenia danych do założenia ewidencji budynków i lokali.

Z czynności badania kw wykonawca modernizacji sporządzi protokoły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do projektu oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania Protokoły KW zostaną skompletowane obrębami według numerów kw narastająco. Wykonawca modernizacji   wykona dokumentację geodezyjną  niezbędną  do doprowadzenia do zgodności  działu I ksiąg wieczystych z oznaczeniami nieruchomości                  w zmodernizowanej ewidencji.

Dane dot. podmiotów ewidencyjnych zostaną uzupełnione i zweryfikowane o:

- brakujące imiona, imiona rodziców,

- identyfikator PESEL lub NIP, a w przypadku braku - numer dowodu osobistego lub paszportu dla osób zagranicznych,

- identyfikator REGON nadawany na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

- informację czy osoba fizyczna lub prawna jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy            z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.),

- aktualny adres.

Ponadto  istniejące dane zostaną zweryfikowane przez wykonawcę modernizacji  pod względem:

- poprawności nazwiska, nazwy podmiotu (dotyczy zwłaszcza osób prawnych),

- określenia ich statusu  prawnego pod względem zakwalifikowania do grup rejestrowych,  określenia rodzajów współwłasności, wielkości udziałów,

- czy właściciel żyje (podając datę zgonu), czy jest prowadzone postępowanie spadkowe, kto faktycznie zarządza nieruchomością (jeżeli sprawy spadkowe nie są uregulowane).

    - Źródła danych ewidencyjnych, podlegających uzupełnieniu lub weryfikacji:

Wykonawca modernizacji podczas weryfikacji i uzupełniania danych ewidencyjnych będzie korzystał ze źródeł danych opisanych w punkcie nr 3.1.2  i 3.2.2 projektu modernizacji. Podstawę do korekty dotychczasowego zapisu w systemie EGB 2000 będą stanowić dostarczone przez      wykonawcę:

- w zakresie danych podmiotowych: dowody zmian znajdujące się w PODGiK w Brzegu, kopie dokumentów okazanych przez zainteresowane osoby uczestniczące w procesie modernizacji ewidencji budynków i lokali (np.  decyzje   administracyjne,   akty   notarialne,   postanowienia   o   dziale   spadku,   kopie   dowodów osobistych), protokoły badania KW.

- w zakresie danych przedmiotowych: sporządzone przez wykonawcę  wykazy zmian danych ewidencyjnych.

  - Weryfikacja i ustalenie granicy jednostki ewidencyjnej .

Granica gminy objętej modernizacją zostanie ustalona zgodnie z operatami prawnymi, które zostały w większości wykorzystane przy zakładaniu mapy numerycznej w roku 2003 i 2004. Granice gminy Lubsza tworzy 1159 punktów granicznych. Granica ta w części jest jednocześnie granicą powiatu brzeskiego i województwa opolskiego. Położenie  674   punktów granicznych zostało określone analitycznie na podstawie materiałów źródłowych zawartych w PODGiK  w Brzegu, natomiast dla pozostałych 485  punktów granicznych – brak danych. Zatem zachodzi potrzeba modernizacji ewidencji gruntów w zakresie granicy jednostki ewidencyjnej; w szczególności na tych odcinkach, gdzie granicę tworzą punkty graniczne, których współrzędne pozyskano metodą digitalizacji rastra mapy ewidencyjnej.

Do określenia granicy gminy należy wykorzystać dane zawarte Państwowym Rejestrze Granic, prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego                       i Kartograficznego oraz dane zawarte w PODGiK w Oławie.

Do opracowania granicy należy wykorzystać wszelką dokumentację geodezyjną znajdującą się     w PODGiK w Brzegu i Oławie. Ustalenie przebiegu granicy jednostki ewidencyjnej dla punktów pozyskanych metodą digitalizacji wpasowanego rastra mapy ewidencyjnej należy wykonać zgodnie z zapisami § 36-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  oraz rozdziału 9 instrukcji technicznej G-5

## 3.5.Technologia modernizacji istniejących numerycznych baz danych ewidencyjnych.

    - Technologia modernizacji bazy EGB 2000

Autorzy oprogramowania Systemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali EGB2000 opracowali technologię współpracy wykonawcy modernizacji  z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) przy wykorzystaniu programu EGB2000-WG (zakupionego przez wykonawcę). Technologia umożliwi:

- Gruntowną modernizację danych w rejestrze gruntów.

- Założenie pełnej ewidencji budynków i lokali (przedmiotowej i podmiotowej)

Założenia

- W obrębach dla których zakładana jest ewidencja budynków i lokali nie ma jeszcze żadnych danych w rejestrach budynków i lokali.

- W obrębie, którego baza zostanie oddana do modernizacji, operatorzy w PODGiK nie będą wprowadzali żadnych zmian do rejestru gruntów. Bowiem w przeciwnym wypadku dane podmiotowe gruntów w bazie danych w PODGiK mogą się nie zgadzać z danymi podmiotowymi budynków wprowadzonymi przez Wykonawcę.

Przekazanie danych Wykonawcy

- Wykonawca będzie pracował w systemie  EGB2000-WG dla wykonawcy, którego wersja musi być zgodna z wersją EGB2000 w PODGiK.

- PODGiK określi sposób numeracji budynków -  wg nr w obrębie.

- PODGiK uzgodni z wykonawcą wersje systemów EGB2000 oraz EGB2000-WG

- Przed wydaniem danych dla Wykonawcy, PODGiK wykona kontrolę poprawności danych, by się upewnić, że eksportuje poprawne dane.

- PODGiK odnotuje datę przekazania danych do modernizacji.

- Ze względu na konieczność maksymalnego skrócenia okresu modernizacji bazy EGB,  export danych wybranego obrębu do systemu EGB2000-WG dla wykonawcy zostanie wykonany dopiero po zebraniu przez wykonawcę wszystkich danych i sporządzeniu kartotek spisowych budynków i lokali. W czasie eksportu zostanie założona pozycja Dziennika zgłoszeń oraz Metryczka Zmian wydania danych do modernizacji. Metryczki tej Wykonawca nie powinien kasować, bo stanowi ona punkt odniesienia w czasie importu zmodernizowanych danych do systemu EGB2000 w PODGiK

- W wyniku funkcji eksportu Wykonawca otrzyma dane do modernizacji w formacie MsAccess.

Zakładanie ewidencji budynków

- Wykonawca odtworzy pustą bazę danych w systemie EGB2000-WG, a następnie zaczyta wyeksportowane dane z formatu MsAccess. Uwaga - po zaczytaniu danych wykonawca nie będzie mógł dokonywać zmian danych podmiotów gruntowych.

- Wykonawca eksportuje dane o gruntach z EGB2000-WG do arkusza Excela.

- Wykonawca wprowadzi do arkusza Excela dane przedmiotowe budynków.

- Wykonawca importuje dane przedmiotowe budynków z arkusza Excela do EGB2000-WG.

- Wykonawca automatycznie wygeneruje w EGB2000-WG jednostki rejestrowe budynków, na podstawie podmiotów gruntowych.

- Wykonawca skontroluje i ewentualnie poprawi dane podmiotowe w automatycznie wygenerowanych jednostkach rejestrowych budynków.

Zakładanie ewidencji lokali

- Wykonawca eksportuje budynki z EGB2000-WG do arkusza Excela albo wcześniej, przed zaczytaniem danych budynkowych, eksportuje grunty z EGB2000-WG do arkusza Excela. Uwaga - po zaczytaniu danych wykonawca nie będzie mógł dokonywać zmian danych podmiotów gruntowych.

- Wykonawca wprowadzi do arkusza Excela dane przedmiotowe lokali.

- Wykonawca importuje dane przedmiotowe lokali z arkusza Excela do EGB2000-WG.

- Wykonawca utworzy manualnie w EGB2000-WG jednostki rejestrowe lokali, albo automatycznie wygeneruje jednostki rejestrowe lokali na podstawie danych o numerach lokali i udziałach do lokali zawartych w podmiotach gruntowych.

- Wykonawca skontroluje i ewentualnie poprawi dane podmiotowe w automatycznie wygenerowanych jednostkach rejestrowych lokali.

Kontrola danych i przekazanie danych do PODGiK

- Wykonawca wykona procedury kontrolne poprawności danych i ewentualnie skoryguje błędne dane.

- Wykonawca przekaże do PODGiK backup bazy ze zmodernizowanymi danymi.

Import danych do systemu w PODGiK

- PODGiK odtworzy na serwerze backup bazy ze zmodernizowanymi danymi

- PODGiK w systemie EGB2000 uruchomi funkcję importu i poda zakres zmodernizowanych danych (gminę i obręby). System automatycznie określi datę wydania danych Wykonawcy do modernizacji. Następnie operator wyświetli wszystkie metryczki, na których Wykonawca dokonywał zmian,  sprawdzi ich poprawność i ewentualnie skoryguje ich zbiór.

- System EGB2000 wykona procedury kontrolne poprawności danych i w wypadku błędów wygeneruje raport o błędach i wstrzyma proces importu.

- System EGB2000 zaimportuje zmodernizowane dane z bazy danych przekazanej przez Wykonawcę. W czasie importu danych zakładana jest pozycja Dziennika zgłoszeń ładowania danych po modernizacji oraz związane z nią metryczki zmian, przy czym metryczki importu maja te same daty co metryczki eksportu do modernizacji. W czasie importu kasowane są dane z Rejestru Budynków i Rejestru Lokali. Ładowane są tylko bieżące dane, dopisane do systemu przez Wykonawcę.

- System EGB2000 wygeneruje raport niezaczytanych danych , które zostały w międzyczasie zmienione przez operatorów w PODGiK albo w wyniku tego, że były błędne .

- Wykonawca wprowadzi zmiany wynikające z modernizacji do rejestru gruntów           w trybie zmian!

Wydruk raportów do wyłożenia

- Wykonawca, po otrzymaniu z PODGiK backup’u bazy danych po zaimportowaniu danych.  wykona raporty z modernizacji:

  - Rejestr gruntów

  - Rejestr budynków

  - Rejestr lokali

  - Kartoteka budynków

  - Kartoteka lokali

Uwaga - raportów tych nie da się wykonać przed importem danych, ponieważ w czasie importu mogą ulec zmianie niektóre parametry danych, a w tym numery jednostek rejestrowych budynkowych i lokalowych.

- Jeżeli w obrębie oddanym do modernizacji operatorzy w PODGiK będą wprowadzali zmiany, to przed rozpoczęciem importu zmiany te powinny zostać wycofane, ponieważ, nie będzie możliwości skoordynowania chronologii zdarzeń w zmianach wprowadzonych przez PODGiK ze zmianami wprowadzonymi przez Wykonawcę

- Wycofane zmiany powinny być wprowadzone ponownie po imporcie danych od Wykonawcy. Dlatego też PODGiK powinien sporządzić kopie raportów z wykonanych przez siebie zmian zawiadomień o zmianach.

- PODGiK ponownie wprowadzi zmiany, które zostały wycofane w momencie wykonywania importu zmodernizowanych danych

    - Technologia modernizacji bazy Geo-Info V

Uzupełnienie istniejącej bazy numerycznej mapy ewidencyjnej gminy Lubsza o dane pozyskane      w wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi w kolejności:

1. PODGiK wyda bazy  poszczególnych obrębów celem uzupełnienia ich przez wykonawcę     o pozyskane w toku modernizacji dane.

2. Wykonawca wyplotuje  mapy ewidencyjne do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ( na papierze) - obrębami.

- Wykonawca uzupełni bazy o uwagi do wyłożonych danych - obrębami.

- Wykonawca wykona wyploty końcowe zmodernizowanej bazy na folii z opisem ramkowym w skalach istniejących map ewidencyjnych – obrębami lub uzupełni istniejące mapy analogowe o treści zmodernizowane.

- Wykonawca dostarczy zmodernizowaną bazę mapy numerycznej w postaci eksportu do programu Geo-Info V po przeprowadzeniu wszystkich kontroli, które umożliwia system. Fakt przeprowadzenia kontroli i ich wyniki odnotuje w dzienniku roboty.

- Wykonawca wykona dla siedlisk redakcję bazy w skali 1: 1000.

Podczas modernizacji bazy Geo-InfoV wykonawca będzie stosował następujące zasady:

dla obiektu DZIAŁKA

- uzupełni rekordy działek o nazwy ulic i numery porządkowe oraz zweryfikuje oznaczenia już wprowadzone,

- dla działek niezabudowanych ( a mających nadaną numerację porządkową)  wprowadzi obiekt PUNKT ADERSOWY oraz powiąże go relacją z obiektem DZIAŁKA,

- w rekordzie działek wprowadzi dodatkowe pole o nazwie „ NAZWA  OBIEKTU”

i uzupełni je danymi: kategoria i numer drogi publicznej lub nazwa obiektów fizjograficznych ( dla działek , które te informacje winny posiadać).

dla obiektu TEKST

- zweryfikuje poprawność nazw ulic- doprowadzi do zgodności ze zmodernizowanymi słownikami  programu EGB 2000 i uzupełni o kategorię i numer drogi publicznej,

- wprowadzi jako obiekt TEKST nazwy fizjograficzne obiektów.

Powyższe obiekty TEKST powiąże relacją z obiektem DZIAŁKA

dla obiektu KLASOUŻYTEK

- wprowadzi zmiany wynikające z niniejszego opracowania

dla obiektu BUDYNKI

- uzupełni istniejącą bazę o nowopomierzone budynki, z uwzględnieniem zmiany kształtu budynków,

- uzupełni i zweryfikuje rekord budynków o pozyskane dane terenowe dotyczące : funkcji budynku, liczby kondygnacji (liczba kondygnacji – zgodna z instrukcja G-5)

- uzupełni rekordy budynków o nazwy ulic i numery porządkowe oraz zweryfikuje oznaczenia już wprowadzone,

- dla wszystkich budynków wprowadzi obiekt NUMER ADRESOWY i powiąże go relacją z obiektem BUDYNEK i DZIAŁKA,

- dla wszystkich budynków wprowadzi numer ewidencyjny  budynku ,

Ponadto wykonawca modernizacji uzupełni istniejące bazy numerycznej mapy ewidencyjnej gminy Lubsza o obiekt REJON STATYSTYCZNY wg kodu GSSGPS.

Dla 6 obrębów, dla których warstwa budynków nie jest założona, wykonawca założy w mapie numerycznej warstwę budynków wg następujących zasad:

Dane o budynkach oraz współrzędne narożników należy pozyskać z analitycznych materiałów znajdujących się w PODGiK w Brzegu . Jedynie w przypadku braku  materiałów analitycznych dopuszcza się  pozyskanie danych metodą wektoryzacji skalibrowanego rastra mapy zasadniczej. W przypadku przecinania się granic działek z konturami budynków należy dokonać korekt przebiegu granic przy wykorzystaniu materiałów geodezyjnych dot. przebiegu granic. W razie braku materiałów geodezyjnych należy sporządzić wykaz działek, przecinających Kontury budynków i uzgodnić z PODGiK sposób usunięcia przecięć.

Wykonawca wykona redakcję mapy dla arkuszy ewidencyjnych.

- Realizacja projektu:

  - Terminy wykonania prac.

Przewiduje się, że modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza będzie wykonywana w okresie od 15 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007 r.. Przekazanie operatu geodezyjno-prawnego do kontroli ma nastąpić na 14 dni przed upływem terminu zakończenia modernizacji.

  - Zasady kompletowania i zawartość operatu geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego.

Całość wykonanych prac należy skompletować w formie operatu z modernizacji ewidencji gruntów  i budynków, którego częściami składowymi są:

- operat geodezyjno - prawny, który jest kompletowany w zasobach:

bazowym - ZB, użytkowym - ZU, przejściowym - OT.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, nazwę wykonawcy modernizacji          i nazwisko osoby sporządzającej. Dokumenty należy kompletować w tomach posiadających spisy zawartości, trwale oprawionych, uniemożliwiających dekompletację zbioru.

- operat opisowo - kartograficzny:

Szczegółowe zasady kompletowania operatu podane są w Instrukcji Technicznej „G-5

Ewidencja gruntów i budynków”.

  - Przewidywane koszty i źródła finansowania.

Przewidywane koszty wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubsza wynoszą 250 000 zł brutto  z czego 70 tys. zł będzie płatne z dotacji celowej z budżetu państwa       w dz.  710.13 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), natomiast pozostała kwota       w wys. 180 tys. zł będzie płatna ze środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

  - Wyłonienie wykonawcy prac.

Wykonawca prac zostanie wyłoniony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

- Uwagi końcowe.

    - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym projekcie mają zastosowanie przepisy wymienione w  załączniku nr 2 do projektu.

    - Szczegółowy harmonogram prac związanych z realizacją projektu, sporządzony przez wykonawcę modernizacji  będzie załącznikiem do umowy o wykonanie modernizacji.

    - Projekt operatu opisowo-kartograficznego ma zawierać stan aktualny na 14 dni przed dniem wyłożenia projektu.

    - W przypadku pozyskiwania danych osób fizycznych nie bezpośrednio od zainteresowanych osób, lecz od różnych instytucji, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca modernizacji jest obowiązany do aktualizacji mapy zasadniczej.

    - Na uzasadniony wniosek wykonawcy modernizacji w szczególnych przypadkach są możliwe  odstępstwa od niniejszego projektu pod warunkiem uzyskania akceptacji Geodety Powiatowego.

Opracował:                                                                            Zatwierdził:

.................................................                                                .....................................................

Brzeg, dnia 12 maja 2007 r.                                              Brzeg, dnia ......................2007 r.

Uzgodniono:.

Opole, dnia ................2007 r.